Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (регистрационный № СРО-П-138-190220010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) (свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.) CХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА Новосибирской области Материалы по обоснованию проекта ТОМ I Муниципальный контракт № 4. от 20.03.2012 г. Заказчик: Администрация Краснозерского района Новосибирской области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2012 г.

# СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

# ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# Архитектурно-планировочное решение

# Главный архитектор проекта                                             Г.Д. Соколова

Член Союза Архитекторов России

# Главный специалист

Почетный Архитектор РФ                                                               А.К. Галкин

Ведущий специалист                                                         В.А. Окорокова

Ведущий специалист                                                     Н.Н. Девятиярова

# Экономический раздел

Ведущий специалист

Кандидат экономических наук                                                Т.И. Добринская

# Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение

Ведущий специалист                                                         А.С. Гаврилова

Ведущий специалист                                                            Л.Д. Сизикова

Ведущий специалист                                                         В.А. Окорокова

Специалист                                                                           Е.П. Ткаленко

Специалист                                                                          Т.А. Корсакова

# Охрана окружающей среды

Руководитель проекта                                                          Г.Д. Соколова

Ведущий специалист                                                         А.С. Гаврилова

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Материалы по обоснованию |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта положения Краснозерского района в составе Новосибирской области | М 1:1000000 | ТП-1и |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории | М 1:100000 | ТП-2и |
| 3 | Карта ограничений | М 1:100000 | ТП-3и |
| 4 | Карта современного транспортного обеспечения | М 1:100000 | ТП-4и |
| 5 | Карта современного положения природных условий | М 1:100000 | ТП-5и |
| 6 | Карта комплексной оценки территории | М 1:100000 | ТП-6и |
| 7 | Карта пунктов, определяющих границы МО Краснозерский район | М 1:100000 | ТП-11и |
| II. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной организации территории | М 1:100000 | ТП-7и |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, границ функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения. Карта планируемого развития инженерного обеспечения территории | М 1:100000 | ТП-8и |
| 3 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры | М 1:100000 | ТП-9и |
| 4 | Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий | М 1:100000 | ТП-10и |
| IV. Электронный диск с записями |  |  |  |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение: цели и задачи проекта | 9 |
| 1 | Историческая справка | 11 |
| 1.1 | История своения района | 11 |
| 1.1.1 | Древнейшая история | 11 |
| 1.1.2 | Начало освоения района | 11 |
| 1.1.3 | Заселение района русскими переселенцами. | 12 |
| 1.1.4 | Сельские Советы. История становления района. | 15 |
| 1.1.5 | История некоторых населенных пунктов. | 22 |
| 1.2 | Объекты культурного наследия | 27 |
| 2 | Природные условия и ресурсы территории | 59 |
| 2.1 | Общие сведения | 59 |
| 2.2 | Геологическое строение | 60 |
| 2.2.1 | Геологическая история и палеонтология | 60 |
| 2.2.2 | Геологическое строение | 60 |
| 2.2.3 | Инженерно-геологические условия | 60 |
| 2.3 | Рельеф | 60 |
| 2.4 | Климат | 62 |
| 2.4.1 | Средние температуры зимы и лета. | 62 |
| 2.4.2 | Влажность воздуха | 64 |
| 2.4.3 | Осадки. | 64 |
| 2.4.4 | Ветер. | 64 |
| 2.5 | Водные ресурсы | 65 |
| 2.6 | Подземные воды | 67 |
| 2.7 | Почвы и растительность | 68 |
| 2.8 | Ландшафт, растительный и животный мир | 70 |
| 2.8.1 | Ландшафт | 70 |
| 2.8.2 | Растительность | 72 |
| 2.8.3 | Животный мир | 73 |
| 2.9 | Минеральные ресурсы | 73 |
| 2.9.1 | Лечебные источники | 74 |
| 2.10 | Земельные ресурсы | 75 |
| 2.10.1 | Земельный фонд района | 75 |
| 2.10.2 | Распределение земельного фонда по угодьям | 79 |
| 2.11 | Лесные ресурсы | 80 |
| 2.11.1 | Общие сведения | 80 |
| 2.11.2 | Общая характеристика лесов на территории Краснозерского лесничества | 81 |
| 2.11.3 | Леса по целевому назначению | 83 |
| 2.11.4 | Породный состав лесов и использование лесов | 85 |
| 2.11.5 | Экономическая оценка использования и воспроизводства лесов | 90 |
| 2.11.6 | Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов | 95 |
| 2.11.7 | Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов, включая лесоразведение, лесовосстановление, выращивание посадочного материала, уход за лесами | 95 |
| 2.12 | Рекреационные ресурсы | 99 |
| 2.12.1 | Базы отдыха | 99 |
| 2.12.2 | Охотничьи хозяйства | 102 |
| 2.12.3 | Особо охраняемые природные территории. | 107 |
| 2.13 | Положение района в экономике Новосибирской области и внешние связи, влияющие на его развитие | 114 |
| 2.13.1 | Экономика района | 114 |
| 2.13.2 | Объекты социальной сферы | 117 |
| 2.13.3 | Инфраструктура | 129 |
| 2.13.4 | Ресурсы | 130 |
| 2.13.5 | Перспективы развития | 130 |
| 3 | Комплексный анализ и оценка состояния территории муниципального района, проблем и направлений ее развития | 131 |
| 3.1 | Демографические и трудовые ресурсы развития территории | 132 |
| 3.1.1 | Население | 132 |
| 3.2 | Трудовой потенциал и занятость населения | 152 |
| 3.3 | Система расселения | 156 |
| 3.4 | Экономическая база | 159 |
| 3.4.1 | Сельское хозяйство | 162 |
| 3.4.2 | Промышленность | 168 |
| 3.4.3 | Строительство | 170 |
| 3.4.4 | Транспорт и связь | 171 |
| 3.4.5 | Малое предпринимательство | 173 |
| 3.5 | Жилищный фонд и объекты социальной сферы | 185 |
| 3.5.1 | Жилищный фонд | 185 |
| 3.6 | Культурно-бытовое обслуживание | 189 |
| 3.6.1 | Учреждения образования | 189 |
| 3.6.2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | 195 |
| 3.6.3 | Учреждения культуры и искусства | 198 |
| 3.6.4 | Физическая культура и спорт | 206 |
| 3.6.5 | Предприятия торговли | 207 |
| 3.7 | Транспортная инфраструктура | 228 |
| 3.7.1 | Автомобильный транспорт | 230 |
| 3.7.2 | Железнодорожный транспорт | 240 |
| 3.7.3 | Воздушный транспорт | 240 |
| 3.7.4 | Трубопроводный транспорт | 240 |
| 4.1 | Инженерное обеспечение | 242 |
| 4.1.1 | Водоснабжение | 242 |
| 4.1.2 | Водоотведение (канализация) | 248 |
| 4.1.3 | Электроснабжение | 249 |
| 4.1.4 | Теплоснабжение | 254 |
| 4.1.5 | Газоснабжение | 280 |
| 4.1.6 | Связь | 282 |
| 5.1 | Объекты специального назначения | 288 |
| 5.1.1 | Кладбища | 288 |
| 5.1.2 | Полигоны ТБО | 289 |
| 5.1.3 | Скотомогильники | 294 |
| 6.1 | Экологическое состояние | 307 |
| 6.1.1 | Состояние атмосферного воздуха | 309 |
| 6.1.2 | Состояние поверхностных и подземных вод | 311 |
| 6.1.3 | Состояние земельных ресурсов | 317 |
| 6.1.4 | Состояние лесных ресурсов | 319 |
| 4.1.5 | Особо охраняемые территории района | 320 |
| 6.1.6 | Комплексная оценка экологического состояния территории | 326 |
| 7.1 | Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов | 329 |
| 3.12.1 | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий | 329 |
| 3.12.2 | Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна | 330 |
| 3.12.3 | Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод | 333 |
| 3.12.4 | Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов | 336 |
| 3.12.5 | Программа мероприятий по решению экологических проблем | 337 |
| 8.1 | Природные и техногенные чрезвычайные ситуации и риски их возникновения | 340 |
| 8.1.1 | Природные чрезвычайные ситуации | 340 |
| 8.1.2 | Техногенные чрезвычайные ситуации | 343 |
| 8.1.3 | Мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий и стихийных бедствий | 344 |
| 9.1 | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Краснозерском районе | 345 |
| 9.2 | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Краснозерском районе | 347 |
| 4 | Основные технико-экономические показатели | 359 |
| 5 | Приложения | 363 |
| 1 | Техническое задание на разработку проекта «Схемы территориального планирования Краснозерского района Новосибирской области» от 20 марта 2012 г. | 364 |
| 2 | Перечень животных и птиц, занесенных в Красную книгу Новосибирской области | 369 |
| 3 | Перечень растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области | 370 |
| 4 | Новосибирская область. Распределение лесничеств по среднему запасу древесины | 373 |
| 5 | Новосибирская область. Плотность дорог по лесничествам | 374 |
| 6 | Новосибирская область. Освоение расчетной лесосеки | 375 |
| 7 | Зоны планируемого освоения лесов Новосибирской области по видам их использования | 376 |
| 8 | Детские дошкольные учреждения Краснозерского района | 377 |
| 9 | Школьные учреждения Краснозерского района | 380 |
| 10 | Выписка из государственного реестра форма 22-1 | 385 |
| 11 | Выписка из государственного реестра форма 22-2 | 390 |
| 12 | Информация о санитарно - эпидемиологической обстановке Краснозерского района. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области № 10/10306 от 27.06.12. | 396 |

# Расположение района в системе Новосибирской области

# Введение: цели и задачи проекта

Схема территориального планирования муниципального образования Краснозерский район выполнена в соответствии с муниципальным контрактом №4 от 20.03.2012 г. по заказу Администрации Краснозерского района Новосибирской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Схема территориального планирования муниципального образования Краснозерский район выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2012 г.;

- Земельный кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2012 г.;

- Водный кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2012 г.;

- Лесной кодекс РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006г.;

- Закон РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010г.. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89*  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г.;

- СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Схема территориального планирования  это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

Схема территориального планирования территории – это:

- цели региональной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических и природно-климатических условий, ресурсного потенциала;

- гипотеза развития экономики на основе стратегии развития региона, макроэкономическая оценка ресурсного потенциала и проектные решения по отраслям хозяйственного комплекса с вытекающими отсюда предложениями  по системе расселения;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, определение перспективных площадок градостроительного  освоения;

- планирование общественной инженерно – транспортной инфраструктуры в районном  масштабе;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологии градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

В Схеме отражается принципиальное видение Стратегии социально-экономического развития  Краснозерского  района на долгосрочную перспективу, направленной на повышение качества жизни населения и повышение  конкурентоспособности  территории.

Основная цель  Схемы территориального планирования муниципального образования Краснозерский район – согласование взаимных интересов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности, а также интересов Новосибирской области и  Сибирского федерального округа; установление требований и ограничений по использованию подведомственных территорий; взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так и интересами власти и бизнеса. На этой базе возможна разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Устойчивое развитие района предполагает обеспечение роста экономики  с выделением основных приоритетных направлений секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Основные задачи Схемы территориального планирования конкретизировались по следующим направлениям:

- Экономическое развитие, связанное с повышением эффективности региональной и муниципальной экономики, как форм производства и расселения, достижением их конкурентоспособности при минимизации затрат в производственную и социальную сферы, усиление инновационной составляющей экономики, углубление специализации экономики района.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки района и поселений, входящих в его состав, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Цели и задачи схемы строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории района в Новосибирской области.

В проекте проведен системный пофакторный анализ ресурсного потенциала территории района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), в результате которого сделана комплексная оценка территории, сформированы функциональные приоритеты развития, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационной инфраструктуры, представлены варианты сценарного развития территории.

Решения схемы, в соответствии с градостроительным кодексом РФ, должны развиваться и детализироваться документами территориального планирования следующих стадий: генеральные планы поселений; правила землепользования и застройки; проекты планировки территорий.

# I. Историческая справка

1.1.  История освоения района

1.1.1. Древнейшая история.

Краснозерский район расположен в юго-западной части Новосибирской области, в северной части Кулундинской степи.

На протяжении сотен миллионов лет Западная Сибирь, в том числе и современный Краснозерский район, представляла собой дно теплого моря – Палеоазиатского океана. Море то наступало, то отступало. Со временем, примерно 25 миллионов лет назад, вода отступила окончательно. На территории установился субтропический климат. В третичном периоде субтропики отступили на юг, и в Сибири стало холодать. Пространство Евразии не раз претерпевало оледенение. 16-25 тыс. лет назад климат на юге Западной Сибири был максимально континентальным. Ледники на территорию области не заходили, но их близость делали климат суровым.

Характерные звери ледникового периода – мамонты. В коллекции Краснозерского музея имеются бивни, зубы  и кости мамонта, найденные на территории района. Так же в коллекции музея находится череп бизона, найденный на территории с. Нижне-Черемошное, Краснозерского района.

Есть следы пребывания и доисторического человека. В экспозиции музея находятся медный наконечник и кельт, боевой топорик, круга ирменских культур 3-2 тысячелетия до н.э., найденные на территории района местными жителями. В 2001 году близ с. Петропавловка Краснозерского района было найдено захоронение древнего человека, относящееся к андроновской культуре, и насчитывается этому захоронению более 3 тыс. лет.

1.1.2. Начало освоения района

Освоение Западной Сибири русскими началось задолго до ее присоединения к Московскому государству. Еще новгородцы искали пути в Сибирь. Путь их лежал в основном по полноводным рекам. Наш же район этим не обладал. Полноводных рек здесь не было, степь была бездорожная, с множеством мелких озер и болот. Также препятствовали продвижению русских на юг Западной Сибири татарские орды. С падением Казанского ханства и разгрома татаро-монгол Ермаком Сибирь была открыта для русского населения. Однако заселение Сибири шло достаточно медленно.

Территории, в пределах которых находится современный Краснозерский район, были включены в состав Российской Империи в начале 18 века. До этого они считались владением Барабинских татар. Эти земли перешли под управление Канцелярии Колывано-Вознесенского горного начальства. В течение нескольких десятилетий эти пространства Кулунды были безлюдны. Канцелярия не разрешала селиться на них, однако вдоль реки Карасук появлялись промысловые избушки. Только в средине века сюда стали проникать первые русские переселенцы из соседних регионов.

1.1.3. Заселение района русскими переселенцами.

Письменная история нашего района датируется второй половиной 18 века, со времени образования крестьянских поселков в составе Алтайского горного округа. Отдаленные и труднодоступные места кулундинской степи долгое время были безлюдны. Едва ли не единственным источником сведений о местной жизни являлись государственные ревизии, проводимые регулярно с 1763 года.  Из архивных источников установлено, что в силу Указа горного начальства в 1764 г. переведен Гаврило Комов с женой и дочерью в деревню Конево, что является первым упоминанием об этой деревне. По переписи населения 1782г. в этой деревне проживало 4 семьи. О деревне Карасукской сказано следующее «Оная деревня заведена после бывшей в 1763 году ревизии. В нее поселились крестьяне в силу Указа № 38 1773г. бывшей канцелярии Горного начальства Семен Кондратов, Семен Пирогоедов, Степан и Андрей Гуляевы, Илья Толстых, Тимофей Заморев, Аф. Карпов». В последующие годы были еще переведены крестьянские семьи из деревни Ордынской , Бердского острога. Также одними из ранних поселений считаются деревни Полойка – 1778 г, Нижнечеремошное – 1792 г., Эти села входили в состав Малышевской слободы Бурлинского уезда Колыванской губернии. Деревня Карасукская со временем стала называться  Карасук.

Крестьянские семьи переводились сюда уже из существующих поселений Западной Сибири. Это были приписные к Алтайским горным заводам крестьяне с обязанностью исполнять целый ряд повинностей в пользу горнозаводского управления. Поселившиеся в самых удаленных уголках Кулунды, крестьяне освобождались от горнозаводских работ и обязаны были платить хлебный оброк.

Старожилы рассказывают, что по воспоминаниям их родителей в деревне Карасук было старое кержацкое кладбище, вероятно переселенцы селились уже на обжитом берегу речки Карасук. Однако документальных свидетельств этому нет.

С каждым годом население прибывало как в результате естественного прироста, так и вновь прибывших переселенцев из других мест. Возникали новые хутора и поселки. Процесс заселения и хозяйственной деятельности пошел настолько интенсивно, что Управление Алтайского округа  вынуждено было произвести здесь размежевание и выделение новой административной единицы. К 1823 году из Бурлинской волости была выделена самостоятельная Карасукская волость, в которой числилось 38 населенных пунктов с 2157 жителями мужского пола. Границы созданной волости значительно превосходили границы современного Краснозерского района. Простиралась волость на севера от поселков вдоль рек Каргат и Чулым – до реки Бурла и озер Песчаное и Топольное (нынешний Алтайский край) – на юге. Было положено начало существованию района как административной единицы. Все последующие изменения границ этой территории приводили лишь к сокращению масштабов прежней Карасукской волости.

К этому времени началось переселенческое движение из европейской части России, сначала не значительное, но все увеличивающееся. Серьезных препятствий для поселений не было, поэтому колонизация происходила стихийно. Каждый пришедший со стороны мог выбрать себе участок и осваивать его.

Местная власть была немногочисленна. Каждый год на волостном сходе выбирался из местных крестьян волостной старшина. Иногда на 2-3 года ему устанавливалось определенное жалование с освобождением от денежных и натуральных повинностей. В сельских общинах выбирался староста на полгода без жалования, но освобождался от натуральных повинностей. Особо влиятельной и редко сменяемой административной фигурой был волостной писарь, в руках которого сосредотачивалась вся документация. Писарь утверждался волостным сходом из наиболее грамотных людей, иногда специально присланных губернским начальством. Кроме него на местах служили по найму еще несколько сельских писарей, назначаемых волостным старшиной с согласия сельских сходов. Разбором возникающих конфликтов в волости занимались местные судьи, которые пользовались не высоким доверием среди крестьян. Частенько дела разрешались сельским сходом или обычным разбирательством старых людей.

В 1865 году правительство Александра II приняло особые правила расселения переселенцев на Алтае. Если раньше переселенцы из России  селились как бы нелегально, их не приписывали к сельскому сообществу, то теперь они обладали всеми правами старожильческого населения. Никакой денежной помощи для переселенцев эти правила не предусматривали. Однако и этих условий было достаточно, чтобы переселению открылся широкий доступ.

Неурожай и голод  в европейской России 80-90 гг. 19 века ускорил переселенческое движение в Сибирь. Вместо прежних сотен переселенцев на алтайские земли устремился целый поток переселенцев. Им разрешали занимать свободные кабинетные земли и обрабатывать сколько смогут. В 1886 году сразу больше 1000 переселенцев вселились в маленький старожильческий поселочек  Лобино, фактически создав новое село. В 1893г. переселенцы создали село Петропавловка, в которое вселилось тоже более 1000 человек, это почти вдвое больше, чем в волостном селе Карасук. В Лотошном возник переселенческий участок в 1897г., после чего он превратился в самое крупное поселение Карасукской волости. В 1894г. переселенческим участком стала Сарапулова заимка, которая стала поселком Веселый. За 5 лет с 1888 по 1892 г.г. в Карасукскую волость вселилось 3734 семьи с 24447 жителями. В волости было уже 49 поселений.

Интенсивное заселение волости вызвало необходимость нового административного деления. 25 ноября 1897 года по постановлению губернского управления из Карасукской волости были выделены Черно-Курьинская и Нижне-Чулымская волости. В Карасукской волости осталось 35 поселков с 24 тыс. жителей.

Переселенческое движение привнесло очень многое в культурную и экономическую жизнь волости. Не было кустарного и ремесленного производство, в которое не внесли бы что-то новое переселенцы. Всецело им обязан край сельскохозяйственным орудием и машинами. Улучшились породы скота, появились новые, улучшенные сорта семян.

С увеличением численности населения ускорились процессы в социальной и духовной жизни села.

В 1871 году в с.Карасук открылась первая волостная школа, которая существовала за счет сборов, собираемых с крестьян на местные нужды. Учительницей была госпожа Красноженова, окончившая курс в Каинской гимназии, с жалованьем 200 рублей в год. Жила в квартире при школе. Школу посещали в основном мальчики: каждый сельский сход определял одного «обязательного» ученика. Кроме «обязательных» школу посещало мало детей. Так в школе обучалось 15-20 детей.

Постепенно в больших селах волости стали открываться свои школы.

В 1874 году в селе Карасук была построена волостная церковь во имя Воскресения Христова. Она была деревянной, стояла недалеко от берега реки. В советское время в ней находился районный Дом культуры. Со строительством нового Дома культуры старое здание было снесено в конце 1969 года. На этом месте сейчас находится сквер. С 1896 года церкви стали появляться и в других селах.

Важную роль в местной жизни играли сельские ярмарки. В с.Карасук проводилась трехдневная Александровская с 30 августа и семидневная Дмитриевская с 27 октября. По субботам и воскресеньям еще были простые базары. Ярмарки были не только центром региональной торговли, но и ярким временем праздников.

В 1900 году в с. Карасук открывается медицинский пункт. Кроме своей волости он обслуживает и соседние. Всего 71 селение с 44 тыс. жителей. Прием населения вели фельдшер Михаил Брюханов и акушерка Екатерина Маткевич-Желток.

М.Брюханов – один из старейших медицинских работников в с. Карасук, основатель местной медицинской службы, до конца 20-х годов заведовал волостной больницей. В июле 1929 года подвергся «раскулачиванью», в результате чего его хозяйство и имущество были распроданы. Сам Брюханов был вынужден уехать.

К концу 19 века и началом 20, в связи с неурожаями в западной части страны, крестьяне опять хлынули в Сибирь. 31 мая 1899 года правительство приняло закон, по которому крестьяне могли получать наделы на правах вечного владения. Другим, более важным мероприятием, явился переход с 1906 года к организованному в масштабах всей страны переселенческому делу, в соответствии с общим замыслом  Столыпинской аграрной реформы.

В Карасукской волости в связи с этим организовалось ряд новых поселков. В некоторых из них начало преобладать украинское население.

Таким образом, процесс заселения волости, начавшийся во второй половине 18 века, протекал в рамках двух исторических эпох 1880-1890-е годы и начало 20 века, занявшее 7-8 лет и отражала целенаправленную политику правительства по колонизации Сибири.

Из Памятной книжки Томской губернии: в 1904г. в волостном селе Карасук было 225 дворов, проживало 725 человек мужского пола и 562 женского. Имелась одна приходская церковь, сельское училище (школа), 2 лавки с мануфактурным товаром, хлебозапасный общественный магазин, казенная винная лавка. Несколько позже здесь открылось представительство фирмы «Зингер». Сейчас это здание является памятником архитектуры (фото 9).

В Краснозерском музее есть родословная одной из переселенческих семей с того момента как они поселились в Сибири. В 1906 году из поселка Солонцовка, Дергачевского района, Харьковской области отправились ходоки в Сибирь для поиска свободных земель. Добрались до Карасука. Место понравилось. Поставили местным ведро водки, и ходокам общиной была выделена земля. Ходоки вернулись на Украину, и в1909 году со скарбом и домочадцами на лошадях и волах двинулись в дальний путь. Среди переселенцев был Лаврентий Загоруйко с тремя сыновьями Савелием, Дмитрием, Леонтием. В Карасуке поселились своими домами вдоль рощи. По этой улице со временем проживало 5 многодетных семей Загоруйко. И местные называли эту улицу Загоруйковской. Много потомков этой семьи и сегодня живут в Краснозерском. Многие разъехались по все нашей стране и за рубеж: Казахстан, Прибалтика, ФРГ, Австрия, США.

1.1.4. Сельские Советы. История становление района.

До 1917 года большинство населения Карасукской волости жило вне политики. События 17 года втянули в политику и патриархальную деревню.

С лета 1917 года Карасукская волость стала входить в состав  образованного Славгородского  уезда Алтайской губернии. В это же время из состава Карасукской волости были выделены новые волости: Зубковская, Светловская, Лотошанская, Веселовская и Петропавловская. В 1924 году  произошло новое  районирование и эти волости опять вошли в Карасукскую волость (район). С этого времени Карасукский (Краснозерский) район фактически существует в современных границах.

23 июля 1917 года состоялось первое волостное «народное собрание» в  с. Карасук. Где делегаты организовали волостной совет крестьянских депутатов и избрали комитет из 7 человек. Вслед за этим началось введение еще одного института народовластия – земства. В основном тогда в волости заправляли эсеры.   После октябрьского переворота власть быстро перешла в руки большевиков. И уже в феврале-марте 1918 года советская власть распространилась по всей Кулундинской зоне. Все это осложняло и запутывало политическую ситуацию в деревне. Крестьяне стали терять доверие вообще к власти. Все это не могло остаться без последствий. Шаг за шагом в деревне разрушались условия прежней стабильности и соблюдения норм закона. Местная власть стала представлять собой добычу наиболее энергичных и беспринципных людей.

К осени 1918 года в Славгородском уезде  установилось правление военного режима во главе с адмиралом Колчаком (Карасукская волость относилась к этому уезду). Присутствие очередной власти крестьянство почувствовало с того момента, когда в деревне началась мобилизация в колчаковскую армию, а так же реквизиция продовольствия, фуража, лошадей, необходимых для войны. Крестьяне начали оказывать сопротивление колчаковской администрации. Началась бескомпромиссная, повстанческая война. К лету 1919 года партизанской войной был охвачен едва ли не весь Славгородский уезд. В результате войны с колчаковцами в Карасукской волости погибло 56 человек, сотни человек были подвергнуты порке, 5 человек сидели в тюрьме в Славгороде. Жертвы другой стороны остались неизвестны. Когда в Кулунду пришли регулярные части Красной Армии, территория была полностью освобождена партизанами от остатков колчаковских войск. Повсеместно стал учреждаться  новый орган власти – ревком (революционный комитет).

Со временем во многих селах района были поставлены памятники борцам за Советскую власть. В центре села Краснозерское в 1947 году тоже был поставлен красивый, стройный памятник «Героям Гражданской войны».

Архитектором памятника был Бурба Иван Иванович. Умер он в 1952 г. А в 1990 году из Литвы за прахом отца приехала Паримэ Бурбайте. И рассказала музейным работникам историю своего отца – Ионесе Бурбайте. Родился он в 1907 г. в городе Скуодасе (Литва). Окончил Каунасскую художественную школу, где был учеником русского художника Добужинского. Затем учился в Пражской художественной Академии. В 30-е годы был одним из ведущих художников Литвы в области графики и архитектуры. По рассказу дочери в 1936 году Бурбайте принимал участие в оформлении Олимпиады, которая проходила в Германии, участие в которой спортсмены СССР и других европейских стран участие не принимали. В 1941 году он был сослан в Сибирь.

Образование ревкомов  в январе 1920 года явилось новым этапом в государственном строительстве деревни. Это уже не было крестьянским самоуправлением. Ревкомы стали переходным этапом к советам. Одновременно с советами начала складываться партийно-политическая система, которая стала превращаться в главный инструмент укрепления большевистской идеологии и общих основ советского строя в крестьянской среде.

Все произошедшие события, начиная с 1917 года захватили все слои сельского населения, произвели глубокую перемену в деревне. Изменился социальный состав деревни. Было уничтожено целое сословие зажиточных крестьян. Кто-то физически, кто-то бежал. Их имущество было конфисковано. Практически в каждом крупном селе Карасукской волости освободились добротные дома и различные постройки, которые перешли в распоряжение советских организаций и учреждений. При новой власти на первый план выдвинулась прослойка беднейших людей крестьянства.

С начала 20 годов 20 века вновь оживилось миграционное движение. Голод в Поволжье и других губерниях гнал людей в Сибирь. Многие из них прибыли в Карасукскую волость. Стали образовываться новые поселки от 8 до 200 человек. В село Карасук прибыло 80 детей–сирот из Поволжья. В некоторых крупных селах волости были устроены дома-приюты. Многих сирот разобрали крестьянские семьи.

В 1920-х годах произошло некоторое оживление в крестьянской экономике. Благодаря нэпу, сельское  хозяйство получило необходимый импульс и пережило относительно благоприятную полосу восстановления.

Изменившиеся политика государства в конце 20-х готов прервала этот поступательный рост сельской экономики. В деревне началась новая бескомпромиссная компания изоляции «кулацко-зажиточной» части крестьянства и окончательной ее отрыва от бедноты. Наиболее крепкие хозяева были обложены пятикратным налогом. В результате более 200 наиболее крупных и стабильных хозяйств района были сметены волной хлебозаготовок еще до начала коллективизации.

С 1929 года началась массовая организация колхозов. Это было драматическое время в деревне. Население бросилось распродавать свое личное хозяйство. Даже активисты существенно сократили свое домашнее хозяйство. В средине марта 1930 года на волне сплошной коллективизации началась основная операция ликвидации кулачества. В 1931 году по району было выселено 607 хозяйств, 2950 человек.

Осенью 1931 года в районе был организован первый совхоз – «Овцевод», положившим начало развитию новой отросли экономики в районе.

7 июня 1933 г. по решению ВЦИК с. Карасук было переименовано в Краснозерское, а район, соответственно, в Краснозерский.

В 1931г. в районе начали строить больницу, гостиницу, здание райисполкома. С 14 октября 1931г. начала выходить районная газета «На колхозной стройке». В районе начали активно заниматься вопросами образования.

Первый выпуск учащихся  Карасукской школы крестьянской молодежи состоялся 1929 году.

В политической жизни района, как и во всей стране, шел поиск классовых врагов, чистка партийных рядов. От этого пострадали несколько сотен человек. А потом наступил 1937 год. Волна репрессий захватила как руководящие органы, так и простых  граждан. В ноябре 1937г. было сразу осуждено 92 человека. Большинство из них было приговорено к расстрелу.

Жертвами политических репрессий в Краснозерском районе по предварительным итогам реабилитации на 2009г. насчитывается 485 человек, осужденных по приговору суда по 58 статье.

В 1937 году  Западносибирский край был разделен на Алтайский край и Новосибирскую область. Краснозерский район вошел в Алтайский край.

1939 год. Клуб в бывшей церкви.

1941 год  принес новые изменения в жизнь сельчан. Тыл стал трудовым фронтом. Из колхозов и МТС были взяты многие десятки техники и тысячи лошадей. В течение войны из района на фронт было призвано 12 тыс. человек, около 5 тысяч погибли.

Уже в июле 1941 года в район стали прибывать эвакуированные. За годы войны их было несколько тысяч. Только из Ленинграда и области было 1200 человек, а также 179 эвакуированных жен начальствующего состава РККА. В 1942 году во вторую волну эвакуации в район прибыли дети-сироты. Этих людей нужно было разместить, накормить, одеть. Детей разместили по детским домам. Ленинградские дети находились в основном в Краснозерском детском доме. Некоторые из них остались здесь и после войны.

1941 году еще одна волна переселенцев была из Республики немцев Поволжья. Более 2000 тысяч человек. В основном это были дети, женщины и старики. Этой группе переселенцев было наиболее тяжело, так как они были депортированы и власти не обязаны были проявлять о них заботу в равной степени с остальными беженцами. Помощь им отличалась особым аскетизмом. Тем не менее, через несколько месяцев и они влились в жизнь района и несли равную долю общего бремени войны.

В 1944 году лучшие работники района были занесены на районную доску почета общей численностью 53 человека: трактористы, председатели, пахари. Мужчин среди них были единицы. Женщины тянули на себе сельское хозяйство.

На фронте краснозерцы тоже показали себя. 6 человек за проявленные героизм и мужество получили высшее воинское звание – звание Героя Советского Союза. В этот список вошли: Анисичкин Федор Иванович, Панарин Михаил Петрович, Пахомов Дмитрий Федорович, Шумихин Василий Ильич, Суптель Иван Игнатьевич, Белаус Антон Иванович.

13 августа 1944 года Краснозерский район был присоединен к Новосибирской области.

Война нанесла огромный урон экономике. Серьезной проблемой деревни стал крайне низкий уровень жизни населения, граничивший с нищетой.

Послевоенные годы восстановления были очень тяжелыми. Были случаи голодания населения. Как бы ни было трудно, однако деревня понемногу восстанавливалась.

В 1958 году с отменой значительного налогового гнета с сельского населения, благосостояние сельского населения начало улучшаться.

В 1954 году началась массовая компания освоения целины. В зону нового земельного освоения вошел и Краснозерский район. Началось новое переселенческое движение. Ехали, в основном, молодые люди. Стали создаваться новые  совхозы, развернулось строительство.

Большой толчок в развитии района и села Краснозерское началось с приходом в 1963 году на пост 1 секретаря РК КПСС Коробейникова Василия Ивановича. Этот человек внес огромный вклад в развитие района.

Поднялось сельское хозяйство. В районе начало развиваться садоводство, рыбоводство, лесоводство, строительство. Районный центр неузнаваемо преобразился, стало строиться жилье, школы, общественные здания и предприятия, был создан санаторий, построен новый Дом культуры, Дом пионеров, спортивный комплекс, швейная фабрика. В районе начали асфальтироваться дороги.

Особой гордостью жителей Краснозерска и Василия Ивановича Коробейникова была картинная галерея, которая открылась в 1970 году.

Музей. Картинная галерея.

Это была первая сельская картинная галерея за Уралом. В 1976 году в галерее был открыт зал краеведения.

Музей. Зал краеведения.

Сегодня это трехэтажное здание художественно-краеведческого музея с тремя выставочными залами. Фонд музея составляет более  7,5 тыс. единиц хранения. Около 2000 тыс. составляет художественный фонд.

17 февраля 1977 года село Краснозерское было отнесено к категории рабочих поселков.

За послевоенные годы труженики района за свой труд не раз отмечались государственными наградами. У нас в районе 6 Героев Социалистического Труда: Надежда Михайловна Кривошей, звеньевая полеводческой бригады – 1947 год.

Лысенко Федор Кузьмич, председатель колхоза им. Чапаева – 1947 год.

Константинов Иван Спиридонович, конюх – 1949 год

Шкафер Василий Харламович, агроном – 1957 год

Ребенок Иван Денисович, овцевод – 1966 год

Баймуканов Андрей Камашевич, овцевод – 1971 год

Коробейников Василий Иванович, 1 секретарь РК КПСС – 1972 год.

Много работников сельского хозяйства, учителей, медиков, служащих награждены орденами и медалями. Животновод совхоза «Полойский» Павел Иванович Галкин стал полным кавалером Ордена Славы трех степеней.

12 июня 2012 году в центре рабочего поселка Краснозерское был открыт памятник Василию Ивановичу Коробейникову.

Темпы развития и благосостояния людей, заложенные в 1960-е годы, сохраняли свою динамику еще несколько лет. В 1990 годы, как и во всей стране, начался спад, который перешел в тяжелый и затяжной кризис. Затем начался новый этап экономической и общественной жизни.

Сегодня в Краснозерском районе много преуспевающих акционерных обществ, частных предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств.

Районный центр Краснозерское с вертолета.

1.1.5. История некоторых населенных пунктов.

В состав района входят 1 городское поселение: Городское поселение Краснозерское – поселок Краснозерское и 18 сельских поселений (сельсоветов), объединяющих 49 населенных пунктов:

- Аксенихинское сельское поселение — с. Аксениха

- Веселовское сельское поселение — с. Веселовское

- 3убковское сельское поселение — с. Зубково

- Казанакское сельское поселение — с. Казанак

- Кайгородское сельское поселение — п. Кайгородский

- Колыбельское сельское поселение — село Колыбелька

- Коневское сельское поселение — село Конево

- Лобинское сельское поселение — с. Лобино

- Лотошанское сельское поселение — с. Лотошное

- Майское сельское поселение — с. Майское

- Мохнатологовское сельское поселение — с. Мохнатый Лог

- Нижнечеремошинское сельское поселение — с. Нижнечеремошное

- Октябрьское сельское поселение — п. Октябрьский

- Орехово-Логовское сельское поселение — с. Орехов Лог

- Половинское сельское поселение — с. Половинное

- Полойское сельское поселение — с. Полойка

- Садовское сельское поселение — п. Садовый

- Светловское сельское поселение — с. Светлое

Аксёнихинский сельсовет

Аксёнихинский сельсовет был образован в 1932 году. Территория поселения общей площадью 13,557 тыс. кв км, расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 45 км от районного центра Краснозерское и в 20 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 16 км и с запада на восток -14 км.

На территории расположено 2 населенных пункта, село Аксениха, поселок Ганино. Численность населения на 01.01.2007 года составила 900 человек, на 01.01.2008 года составила 888 человек. На протяжении последних лет численность населения снижается. Все население сельское. Крупными селами является село Аксениха.

Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, белорусы, татары, казахи.

Веселовский сельсовет

В 1940 году образован Веселовский сельсовет народных депутатов Веселовского района Алтайского края. Территория поселения общей площадью 9010 кв.м. расположена на юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 340 км. от областного центра г. Новосибирска, в 40 км. от районного центра р. п. Краснозерское и в 30 км. от ближайшей железнодорожной станции Зубково.

На его территории расположено 2 населенных пункта, село Веселовское и поселок Новый Баганенок. Протяженность с. Веселовское с севера на юг составляет 4,250 км. и с запада на восток 2,125км; протяженность п. Новый Баганенок с севера на юг составляет 2,750км и с запада на восток 2,125 км.

Численность населения составляет на 01.01.2008год 2586 человек. На протяжении последних лет численность населения почти не меняется. Все население сельское. Крупным селом является с. Веселовское, где проживает 2071 человек, имеется средняя школа - 200 учащихся, детский сад -75мест, 2 библиотеки, 2 ДК, участковая больница, предприятие ООО «Маяк» (Кирпичный завод), предприятие ООО «Лада» (ЖКХ) и 18 ИП.

Этнический состав населения следующий: русские, казахи, украинцы, немцы. В поселке Новый Баганенок проживает 513 человек. На территории поселка средняя школа, библиотека, клуб, детский сад на 40 мест, ФАП, 3 ИП, головное предприятие ООО «Ново-Баганенский» (сельскохозяйственное производство). Этнический состав населения следующий: русские, казахи, украинцы.

Зубковский сельсовет

Зубковский сельсовет был образован в 1928 году. Территория поселения общей площадью 405,47 кв. км расположена на юго-западе Новосибирской области на расстоянии 380 км от областного центра г. Новосибирска, в 64 км от районного центра р.п. Краснозерское и в 9 км от ближайшей железнодорожной станции Зубково.

На его территории расположено 4 населенных пункта с. Зубково, станция Зубково, село Ульяновка, поселок Успенский. Численность населения на 01.01.2008 года составила 1960 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается.

Все население сельское. Крупными селами являются – с. Зубково. Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы.

Казанакский сельсовет

Казанакский сельсовет был образован в 1990 году. Территория поселения общей площадью 21962 га расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 310 км от областного центра г. Новосибирска в 27 км. от районного центра р.п. Краснозерское и в 65 км от ближайшей железнодорожной станции с.Половинное. Протяженность поселения с севера на юг составляет 22 км и с запада на восток -20 км.

На его территории расположено 2 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 701 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается.

Все население сельское. Крупным селом является Казанак. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, казахи.

Кайгородский сельсовет

Кайгородский сельсовет был образован в 1981 году. Территория поселения общей площадью 38000,1 кв. км расположена в юго-западной части Новосибирской области Краснозёрского района, поселение находится на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 5 км от районного центра р.п. Краснозёрское, и в 35 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозёрская.

На его территории расположено 4 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1815 человек. На протяжении последних лет численность населения незначительно, но увеличивается. Все население сельское. Крупными селами являются – п.Кайгородский, п.Красный Хутор и с.Гербаево.

Этнический состав населения следующий: русские – 85,5%, немцев – 8,2%, казахов – 3,1%, украинцев – 2,3%, молдаване, мордвины, ингуши, удмурты, татары, эстонцы и чуваши – 0,9%. Административный центр – п.Кайгородский с населением 711 человек расположен вдоль автомобильной транспортной магистрали.

Колыбельский сельсовет

Колыбельский сельсовет был образован в 1959 году. Территория поселения общей площадью 357,0 кв. м расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 9 км от районного центра р.п. Краснозёрское и в 50 км от ближайшей железнодорожной станции «Краснозёрская». Протяженность поселения с севера на юг составляет 3 км и с запада на восток 6 км 100м.

На его территории расположено два населенных пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1849 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно возрастает. Все население сельское. Крупным селом является – с. Колыбелька.

Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, белорусы, казахи, молдаване.

Коневский сельсовет

Коневский сельсовет образован в 1995 году.

Территория поселения общей площадью 369,53 кв.км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 340км от областного центра г. Новосибирска, в 42 км от районного центра р.п.Краснозерское и в 72 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская.

На его территории расположено 2 населенных пункта: с. Конево и п. Рямской. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1060 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – с. Конево. Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы.

Рабочий поселок Краснозерское

Рабочий поселок Краснозерское был образован 7 июня 1933 г. По решению ВЦИК с.Карасук было переименовано в Краснозерское, а район, соответственно, в Краснозерский.

Территория поселения общей площадью 532,994 тыс. га расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 300 км. от областного центра г. Новосибирска, в 32 км. от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская. Рабочий поселок Краснозерское является административным центром Краснозерского района. Численность населения на 01.01.2008 года составила 10244 человека.

Этнический состав: русские, немцы, казахи, украинцы.

Лобинский сельсовет

Лобинский сельсовет был образован в 1920 году. Территория поселения общей площадью 25,9 кв. км. расположена на юго-западе Новосибирской области на расстоянии 320 км от областного центра г. Новосибирска, 25 км от районного центра р.п. Краснозерское и 22 км от ближайшей железнодорожной станции с. Половинное, поэтому занимает не очень выгодное экономико-географическое положение.

На его территории расположено 3 населённых пункта с. Лобино, посёлок Новолобинский, посёлок Палкин Водопой. Численность населения на 01.01.08 года составила 1037 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются- с. Лобино.

Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, казахи, мордва, татары.

Лотошанский сельсовет

Лотошанский сельсовет был образован в 1918 году. Территория поселения общей площадью 200,72 кв.км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 380 км. от областного центра г. Новосибирск, в 54 км. от районного центра р.п. Краснозерское и в 55км. от ближайшей железнодорожной станции с. Зубково. Протяженность поселения с севера на юг составляет 3 км. и с запада на восток 3 км.

На его территории расположен один населенный пункт с. Лотошное .

На территории поселения Лотошанского сельсовета работают Лотошанская средняя общеобразовательная школа на 264 человека, Дом Культуры на 300 человек, ФАП, сельхоз предприятие ООО «Лотошанское». Численность населения на 01.01.2008 года составляет 748 человек. На протяжении последних лет численность населения снижается. Все население сельское.

Этнический состав населения: русские, немцы, украинцы, казахи.

Майский сельсовет

Майский сельсовет был образован в 1959 году.

Территория поселения общей площадью 204 кв. км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 290 км от областного центра г. Новосибирска, в 38 км от районного центра р.п. Краснозёрское и в 70 км от ближайшей железнодорожной станции с. Половинное.

На его территории расположено 4 населённых пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1647 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно возрастает. Все население сельское. Крупными селами являются - с. Майское. Этнический состав населения следующий: русские, немцы, казахи, украинцы.

Мохнатологовский сельсовет

Петропавловский сельсовет был образован в декабре 1917 года, затем в 1969 году был переименован в Мохнатологовский сельский Совет.

Территория поселения общей площадью 363,87 кв. км расположена в юго- западной части Новосибирской области и входит в состав Сибирского федерального округа Краснозёрского района, поселение находится на расстоянии 320 км от областного центра г.Новосибирска, в 25 км от районного центра р.п. Краснозерское, и в 60 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 20 км и с запада на восток – 32 км.

На его территории расположено 2 населенного пункта. Административным центром является с. Мохнатый Лог. Численность населения на 01.01.2008 года составила 2172 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается, но по сравнению с прошлым 2007 годом, по состоянию на 01.01.2008 года численность возросла на 22 человека, за счет увеличения рождаемости и миграционного притока населения. Все население сельское. Крупными селами являются с. Мохнатый Лог; с. Петропавловка.

Этнический состав населения: русские, немцы, украинцы, армяне, казахи, молдаване, эстонцы, башкиры, мордовцы, татары, поляки, осетины, марийцы.

Нижнечеремошинский сельсовет

Нижнечеремошинский сельсовет был образован в 1968 году. Территория поселения общей площадью 346 кв. км расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 20 км от районного центра р.п. Краснозёрское и в 70 км от ближайшей железнодорожной станции с. Половинное. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток 5,55 км.

На его территории расположено 2 населённых пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1155 человек. На протяжении последних лет численность населения не меняется. Всё население сельское. Крупным селом является с. Нижнечеремошное.

Этнический состав населения следующий: русские, немцы, казахи, удмурты, армяне, азербайджанцы.

Октябрьский сельсовет

Октябрьский сельсовет был образован в 1930 году . Территория поселения общей площадью 389,81 кв.км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 360 км от областного центра г.Новосибирска , в 40 км. от районного центра р.п. Краснозёрское и в 95 км от ближайшей железнодорожной станции. Административный центр п. Октябрьский удален на 9 км. на юг от автомагистрали Новосибирск – Карасук.

На его территории расположено 5 населенных пунктов п. Октябрьский, п. Степной, п. Зелёна Роща, п. Курьинский, п. Хабаровский. Удалённость поселков от административного центра п. Октябрьский составляет от 7 до 18 км. На протяжении последних трех лет численность населения увеличивается. По регистрации численность населения на 01.01.2008 г. составила 1749 человек, но фактически проживает 1482 человека, так как для трудоустройства, население вынуждено мигрировать. Все население сельское. Крупными селами являются – п. Октябрьский, п. Курьинский.

Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы, украинцы.

Орехово-Логовской сельсовет

Село Орехов  - Лог было образовано в 1893 году. Сельсовет в 1943 году. Территория поселения общей площадью 20504 га расположена в юго-восточной части Краснозерского района Новосибирской области на расстоянии 325 км от областного центра г. Новосибирска, от районного центра р.п. Краснозерское в 25 км и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции Половинное.

На территории МО расположено 2 населенных пункта – село Орехов Лог и поселок Зуевский. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1283 человека. Все население сельское.

Этнический состав населения: русские, украинцы, немцы, казахи и др.

Половинский  сельсовет

Половинский сельсовет был образован в 1920 году. Территория поселения общей площадью 313,51 кв. км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 35 км от районного центра р.п. Краснозерское и 2 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 26 км. и с запада на восток 35 км.

На его территории расположено три населённых пункта. Численность населения на 01.01.08 года составила 4245 человек. На протяжении последних лет численность населения незначительно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются- с.Половинное.

Этнический состав населения следующий: русские, немцы, украинцы, казахи, грузины, узбеки.

Полойский сельсовет

Полойский сельсовет было образован в 1922 году.

Территория поселения общей площадью 356,99 кв. км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 320 км от областного центра г.Новосибирска, в 27 км от районного центра р.п. Краснозёрское и в 60 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозёрская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 31,7 км и с запада на восток- 16,6 км.

На его территории расположено 2 населенных пункта: село Полойка и поселок Луговой. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1807 человек. Все население сельское. Крупным селом являются – с. Полойка.

Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, казахи, немцы.

Садовский сельсовет

Садовский сельсовет был образован в 1967 году. Территория поселения общей площадью 147,22 кв.км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 370 км от областного центра г. Новосибирска, в 38 км от районного центра р.п.Краснозерское и 1,5 км от ближайшей железнодорожной станции Центральный. Протяженность поселения с севера на юг составляет -17,3 км и с запада на восток - 13,7 км.

На его территории расположено четыре населенных пункта. Численность населения на 01.01.2007 года составила 1293 человека. На протяжении последних лет численность населения постоянно росла, а за 2006 год численность населения уменьшилась на 29 человек по сравнению с 2005 годом. Все население сельское. Крупным селом является – п. Садовый.

Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы, украинцы, армяне.

Светловский сельсовет

Светловский сельсовет был образован в 1959 году. Территория поселения общей площадью 126 кв.км. расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 360 км от областного центра г. Новосибирска, в 70 км от районного центра р.п. Краснозерское и в 100 км. от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская.

На его территории расположено 2 населенных пункта с. Светлое и поселок Новопокровский. Численность населения на 01.01.2008 года 793 человека. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом является - с. Светлое.

Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, белорусы, немцы, казахи, молдаване.

1.2. Объекты культурного наследия

Все объекты культурного наследия, представленные в Перечне ОКН по Новосибирской области, подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В Перечень также вошли:  выявленные объекты культурного наследия, которые до принятия решения о включении их в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе включить их в реестр, подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Всего в Краснозерском районе выявлено археологических объектов 119 единиц. Из них регионального значения 18 и 101 - выявленный памятник археологии  (курганный могильник – 68 объектов, одиночный курган – 29 объектов, поселение – 20 объектов, городище – 1 объект, стоянка – 1 объект).

Объектами культурного наследия регионального значения согласно данным НПЦ при Управлении культуры Новосибирского облисполкома по состоянию на 01.12.11 г.

являются:

Таблица № 1.2.1

| № П/П | Наименование памятника | Дати-ровка | Автор. Материал | Местонахож-дение | Типология | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Памятник на братской могиле партизан - жертв колчаковщины | 1920 г., обелиск 1965 г. | худ. И.И. Бурба | р.п. Красно-зерское, Центральная площадь, сквер | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Здание представительства компании «Зингер» | нач. ХХ в. |  | р.п. Красно-зерское, ул. Чкалова, 7 | архитектура | Р Решение облисп. от 18.07.90 № 282 |
|  | Братская могила партизан Гражданской войны | 1919 г., обелиск 1960-е гг. |  | с. Зубково, в центре села | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами | 1919 г., обелиск 1960-е гг. |  | с. Лотошное, сквер Героев революции | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Церковь Святой Троицы | 1906 г. |  | с. Мохнатый Лог | архитектура | М Постанв-ление Прави-тельства НСО от 06.10.10 № 164-п |
|  | Памятник на братской могиле партизан – жертв колчаковщины | 1919 г., обелиск 1956 г. |  | с. Мохнатый Лог | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Памятник на братской могиле партизан – жертв колчаковщины | 1919 г. |  | с. Орехов Лог, центральная улица | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Памятник на братской могиле партизан – жертв колчаковщины | 1919 г., обелиск 1950-60-е гг. |  | с. Петро-павловка | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
|  | Памятник на братской могиле партизан – жертв колчаковщины | 1918 г., |  | с. Половинное | история | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |

Общий количественный состав археологических объектов, расположенных на территории Краснозерского района Новосибирской области.

Таблица № 1.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (по состоянию на 20.12.2010 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № п/п в районе | Наименование памятника | Тип памятника | Населенный пункт | Датировка | Автор | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Местонахождение памятника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Баганенок- 1 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,8 км к ВЮВ от с. Веселовское, в 0,2 км к СВ от моста через р. Баганенок по дороге "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 2 | 2 | Баганенок- 2 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,5 км к З. от с. Нижнечеремошное, правый берег р. Баганенок |
| 3 | 3 | Баганенок- 3 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 6 км к Ю. от с. Веселовское, в 0,2 км к З от р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 4 | 4 | Баганенок- 4 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,9 км от с. Веселовское, в 0,1 км к ЮЗ от моста через р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 5 | 5 | Баганенок- 5 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,9 км к СЗ от п. Новый Баганенок, в 2,5 км к ЮЗ от моста через р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 6 | 6 | Баганенок- 6 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 7 км к СЗ от с. Новый Баганенок, в 3,3 км к З. от моста через р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 7 | 7 | Баганенок- 7 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 7,5 км к СЗ от п. Новый Баганенок, в 4,5 км к З. от моста через р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 8 | 8 | Баганенок- 8 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 6 км к ССЗ от п. Новый Баганенок, в 7 км к ЮЗ от моста через р. Баганенок, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 9 | 9 | Баганенок- 9 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5 км к С. от п. Новый Баганенок, в 0,6 км к ЮВ от моста через р. Баганенок, правый берег реки, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 10 | 10 | Баганенок-10 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,5 км к ССВ от п. Новый Баганенок, в 1,7 км к ЮЮВ от моста через р. Баганенок, правый берег реки, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 11 | 11 | Баганенок-11 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 6,7 км к СВ от п. Новый Баганенок, в 3,3 км к В. от моста через р. Баганенок, правый берег реки, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 12 | 12 | Баганенок-12 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 7,7 км к СВ от п. Новый Баганенок, в 4,7 км к В. от моста через р. Баганенок, правый берег реки, у шоссе "Новый Баганенок-Веселовское" |
| 13 | 13 | Новолобино-2 | Курганный могильник | п. Новолобинский | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 3 км к СЗ от п. Новолобинский на берегу оз. Лобинское |
| 14 | 14 | Новый Баганенок-1 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 4 км к ССЗ от п. Новый Баганенок, правый берег р. Курьи |
| 15 | 15 | Новый Баганенок-2 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 4,3 км к ССЗ от п. Новый Баганенок, правый берег р. Курьи |
| 16 | 16 | Новый Баганенок-4 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 5,8 км к ЮЗ от п. Новый Баганенок, левый берег р. Курьи |
| 17 | 17 | Новый Баганенок-5 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 6 км к З от п. Новый Баганенок, правый берег р. Курьи |
| 18 | 18 | Разбойное-1 | Курганный могильник | пгт Краснозерское | не известна | Матвеев А.В. | Р | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 | В 6 км к В. от пгт. Краснозерское, на правом берегу р. Карасук. |
| 19 | 19 | Большое Займище-1 | Курганный могильник | с. Казанак | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,3 км к З. от с. Казанак, на З. берегу бол. Большое Займище, на пашне |
| 20 | 20 | Большое Займище-2 | Поселение | с. Казанак | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,2 км к З. от с. Казанак, на З. берегу бол. Большое Займище, на пашне |
| 21 | 21 | Большое Займище-3 | Курганный могильник | с. Казанак | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4 км к СЗ от с. Казанак, на С. берегу бол. Большое Займище, на пашне |
| 22 | 22 | Большое Займище-4 | Курганный могильник | с. Казанак | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,3 км к З. от с. Казанак, на З. берегу бол. Большое Займище |
| 23 | 23 | Веселовские Курганы | Курганный могильник | с. Веселовское | Эпоха железа | Флоринский В.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,86 км к ВСВ от Ю. окраины с. Веселовское, в 0,44 км к ЮВ от автодороги «Новосибирск-Павлодар», на пашне, в 45 м к ЮВ от лесополосы |
| 24 | 24 | Гербаевские Курганы | Курганный могильник | с. Гербаево | не известна | Флоринский В.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | Одна насыпь в 0,5 км к ССЗ от МТС с. Гербаево, на З. оконечности села. Три других насыпи, описанные Флоринским вновь открыты А.В. Матвеевым как памятники Разбойное-1 и 3 |
| 25 | 25 | Горькое Озеро-1 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,8 км к СВ от с. Колыбелька, в 4,5 км к ЮЗ от п. Ленинградский, в 0,5 км к ЮЮЗ от оз. Горькое |
| 26 | 26 | Гусиное Озеро-1 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,3 км к ЮЗ от с. Колыбелька, в 1,5 км к ЮВ от пункта триангуляции, в 0,7 км к ЮВ от оз. Гусиное |
| 27 | 27 | Гусиное Озеро-2 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,6 км к ЮЗ от с. Колыбелька, в 0,4 км к С. от оз. Гусиное, на гриве, на пашне |
| 28 | 28 | Гусиное Озеро-3 | Одиночный курган | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,1 км к ЮЗ от с. Колыбелька, в 0,25 км к Ю. от оз. Гусиное, на гриве, на пашне |
| 29 | 29 | Демидов Омут-1 | Поселение | с. Нижнечеремошное | IX-VII вв. до н. э. | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,5 км к ЗЮЗ от с. Локтенок, в 3 км к ЮВ от с. Нижнечеремошное, на правом берегу р. Карасук |
| 30 | 30 | Демидов Омут-2 | Поселение | с. Нижнечеремошное | Эпоха неолита | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,5 км к ЗЮЗ от с. Локтенок, в 3 км к ЮВ от с. Нижнечеремошное, на правом берегу р. Карасук, в 30 м к западу от поселения Демидов Омут-2 |
| 31 | 31 | Кабанье Озеро-1 | Одиночный курган | с. Урюпино | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,2 км к СВ от с. Урюпино, в 0,4 км к СВ от оз. Кабанье, на гриве, на пашне |
| 32 | 32 | Кайгородка-1 | Поселение | п. Кайгородский | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На правом берегу р.Карасук, к ЮЗ от п.Кайгородский, в 2,5 км к Ю от шоссе Новосибирск-Карасук |
| 33 | 33 | Калиберная Грива-1 | Курганный могильник | п. Кайгородский | не известна | Гутов Е.А. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,5 км к З. от п. Кайгородский, на гриве Калиберная |
| 34 | 34 | Калиберная Грива-2 | Курганный могильник | п. Кайгородский | не известна | Гутов Е.А. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,7 км к З. от п. Кайгородский, на гриве Калиберная |
| 35 | 35 | Карасье Озеро-1 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,4 км к СВ от с. Лобино, в 0,9 км к ЮВ от оз. Карасье, в 4,2 км к ЮЗ от ур. Павловское |
| 36 | 36 | Карасье Озеро-2 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,4 км к СВ от с. Лобино, в 0,5 км к ЮЗ от оз. Карасье |
| 37 | 37 | Колыбелька-1 | Поселение | с. Колыбелька | Эпоха железа | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | У С окраины оз. Песчаное, у территории бывшей птицефермы |
| 38 | 38 | Конево Озеро-1 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,3 км к ЮЗ от с. Конево, в 5,8 км к СЗ от с. Урюпино, в 4,6 км к ВЮВ от пункта триангуляции |
| 39 | 39 | Конево Озеро-2 | Поселение | с. Урюпино | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 6,2 км к СЗ от с. Урюпино, в 5,1 км к ЮЗ от с. Конево, на гриве |
| 40 | 40 | Конево Озеро-3 | Поселение | с. Урюпино | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,5 км к СЗ от с. Урюпино, в 7,1 км к ЮЗ от с. Конево, на гриве |
| 41 | 41 | Конево Озеро-4 | Поселение | с. Урюпино | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,3 км к СЗ от с. Урюпино, в 6,9 км к ЮЗ от с. Конево, на гриве |
| 42 | 42 | Конево Озеро-5 | Поселение | с. Урюпино | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5 км к СЗ от с. Урюпино, в 6,9 км к ЮЗ от с. Конево, на гриве, в 4,3 км к ЮВ от пункта триангуляции |
| 43 | 43 | Конево Озеро-6 | Поселение | с. Урюпино | XIII-VIII вв. до н. э. | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,8 км к СЗ от с. Урюпино, в 5,1 км к ЮЗ от с. Конево, на гриве |
| 44 | 44 | Конево Озеро-7 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,7 км к ЮЗ от с. Конево, в 8,4 км к ССЗ от с. Урюпино, в 0,4 к В. от оз. Конево, на гриве, на пашне. |
| 45 | 45 | Конево Озеро-8 | Поселение | с. Урюпино | позд. бронза | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,7 км к СЗ от с. Урюпино, справа от полевой дороги из с. Конево на оз. Конево, на гриве |
| 46 | 46 | Конево-1 | Курганный могильник | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 2,32 км к ЮВ от вышки сотовой связи в с. Конёво, в 2,22 км к ЮВ от металлической трубы школьной кочегарки, на вершине террасы оз. Мишино в 0,3 км к востоку от восточного берега озера (линия камыша), на пашне. |
| 47 | 47 | Конево-2 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3,18 км к западу юго-западу от вышки сотовой связи в с. Конёво, 963,46 м к ЮВ от километрового столба "28/16" автомобильной дороги Конёво-Лотошное-Веселовское, в 1392,36 м к востоку северо-востоку от опоры ЛЭП (возле будки и бочки на летней дойки), на вершине межозерной террасы озёр Варнавское и Конёво, на залежи. |
| 48 | 48 | Конево-3 | Курганный могильник | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3,6 км к востоку-юго-востоку от вышки сотовой связи в с. Конёво, в 805,13 м к СВ от трансформаторной подстанции летней дойки, на вершине террасы оз. Мурино, на пашне. |
| 49 | 49 | Конево-4 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 2,37 км к востоку-юго-востоку от вышки сотовой связи в с. Конёво, в 773,07 м к СЗ от столба "112/78" линии ЛЭП, ведущей к летней дойке, на вершине гривы, окруженной заболоченной местностью, на пашне. |
| 50 | 50 | Конево-5 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3,29 км к северо-востоку от вышки сотовой связи в с. Конёво, в 1243,86 м к северу северо-востоку от трансформаторной подстанции летней дойки, в 0,9 км к СЗ от линии камыша СЗ края оз. Мурино, на ССЗ высокой оконечности озерной террасы, на пашне. |
| 51 | 51 | Конево-6 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3,6 км к ВЮВ от восточной окраины с. Конево, в 0,3 км от линии камыша южного края оз. Мурино, на ЮЮВ оконечности озерной террасы, на пашне. |
| 52 | 52 | Конево-7 | Одиночный курган | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 2,5 км к ЮВ от восточной окраины с. Конево, в 0,3 км к югу от а/д Конево - Казанак - Краснозёрка, на террасе оз. Пронино, на пашне. |
| 53 | 53 | Конево-8 | Курганный могильник | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 5,8 км к ЮЗ от западной окраины с. Конево, в 0,5 км к западу от озера Конево, в 0,2 км к ЮЗ от полевой дороги, идущей вдоль озера, на вершине приозерной террасы, на пашне. |
| 54 | 54 | Конево-9 | Курганный могильник | с. Конево | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3 км к югу от южной окраины с. Конево, на межозерной островной гриве среди озер Варнавское, Мишино, Пронино и Шагалка, в настоящее время составляющих одну систему. |
| 55 | 55 | Коневские Курганы | Курганный могильник | с. Конево | не известна | Флоринский В.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | 2 группы курганов: в 3,5 км от с. Конево вдоль трассы Конево-Рямский, слева от дороги; к З. от с. Конево между оз. Горькое и Мурино. 3 группа, состоящая из одной насыпи, вновь открыта О.В. Софейковым как памятник Конево Озеро-7 |
| 56 | 56 | Кордон-1 | Одиночный курган | с. Майское | не известна | Матвеев А.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На границе Кочковского и Краснозерского районов, в 300 м от правого берега р. Карасук. |
| 57 | 57 | Кордон-2 | Одиночный курган | с. Майское | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 05.06.2009 г. № 31 | В 1,5 км к СВ от СВ окраины с. Майское, в 1,3 км к СЗ от СЗ окраины с. Чернаки, в 1,9 км к СЗ от моста через р. Карасук в с. Чернаки, в 0,38 км к СЗ от старицы р. Карасук, на задернованной террасе старицы р. Карасук |
| 58 | 58 | Корноухово-Глубокое-1 | Поселение | с. Локтенок | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2 км к ВЮВ от с. Локтенок, на вост. берегу оз. Корноухово-Глубокое |
| 59 | 59 | Корноухово-Глубокое-2 | Поселение | с. Локтенок | неолит | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2 км к ВЮВ от с. Локтенок, на В. берегу оз. Корноухово-Глубокое |
| 60 | 60 | Корноухово-Глубокое-3 | Курганный могильник | с. Локтенок | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,6 км к ВЮВ от с. Локтенок, в 8,7 км к ЮЗ от п. Кайгородский, на гриве |
| 61 | 61 | Корноухово-Глубокое-5 | Поселение | с. Локтенок | неолит-ран.бронза | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,5 км к ЮВ от с. Локтенок, на В. берегу оз. Корноухово-Глубокое |
| 62 | 62 | Краснозерское-1 | Курганный могильник | пгт. Краснозерское | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3 км к СВ от пгт. Краснозерское, на гриве, в 2,5 км к В. от аэропорта пгт. Краснозерское, в 1,5 км к ЮВ от шоссе «Краснозерское-Кочки», в 1,5 км к С. от р. Карасук |
| 63 | 63 | Куклей-1 | Одиночный курган | с. Полойка | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,2 км к СВ от с. Полойка, в 0,25 км к СВ от оз. Куклей, на пашне |
| 64 | 64 | Куклей-2 | Одиночный курган | с. Полойка | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,7 км к ССВ от с. Полойка, в 0,5 км к ЮВ от пункта триангуляции, в 0,6 км к З. от оз. Куклей |
| 65 | 65 | Куклей-3 | Одиночный курган | с. Полойка | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,2 км к ССВ от с. Полойка по дороге на полевой стан, на пашне |
| 66 | 66 | Ленинградский-1 | Курганный могильник | п. Ленинградский | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,1 км к СВ от п. Ленинградский, в 2,2 км по дороге на трассу Краснозерское-Полойка |
| 67 | 67 | Ленинградский-2 | Курганный могильник | п. Ленинградский | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,4 км к В. от п. Ленинградский, в 0,2 км к ЗЮЗ от трассы Краснозерское-Полойка |
| 68 | 68 | Локтевая Курья-1 | Курганный могильник | с. Локтенок | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,3 км к ЮЮВ от крайних домов левобережной части с. Локтенок, на пашне |
| 69 | 69 | Локтевая Курья-2 | Поселение | с. Локтенок | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,3 км к ЮЮВ от крайних домов левобережной части с. Локтенок, на пашне |
| 70 | 70 | Локтевая Курья-3 | Одиночный курган | с. Локтенок | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,6 км к ЮЗ от крайних домов левобережной части с. Локтенок |
| 71 | 71 | Локтенок-2 | Курганный могильник | с. Локтенок | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,5 км к С от с. Локтенок, в 2,5 км к ЮВ от шоссе "Краснозерское-Карасук" |
| 72 | 72 | Локтенок-3 | Курганный могильник | с. Локтенок | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,9 км к СВ от с. Локтенок, в 2 км к Ю от Павлодарского шоссе |
| 73 | 73 | Лотошное-1 | Курганный могильник | с. Лотошное | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,5 км к ЮЮВ от с. Лотошное, в 5,7 км по дороге из с. Лотошное на полевой стан |
| 74 | 74 | Луговое-1 | Одиночный курган | п. Луговой | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,5 км к ССВ от С оконечности с. Луговое, на ССВ оконечности оз. Беспалиха |
| 75 | 75 | Луговое-2 | Одиночный курган | п. Луговой | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,2 км к СВ от с. Луговое, в 0,35 км к ЮВ от оз. Беспалиха |
| 76 | 76 | Луговое-3 | Поселение | п. Луговой | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1 км к СВ от с. Луговое, на ЮВ оконечности оз. Беспалиха |
| 77 | 77 | Луговое-4 | Курганный могильник | п. Луговой | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1 км к ССЗ от кузницы с. Луговое, на ЮЮЗ оконечности оз. Беспалиха |
| 78 | 78 | Луговое-5 | Одиночный курган | п. Луговой | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На С оконечности с. Луговое, напротив крайних домов, в 0,2 км от оз. Беспалиха |
| 79 | 79 | Майское-1 | Поселение | с. Майское | не известна | Елагин В.С. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5 км к ЮЗ от с. Майское, правый берег р. Карасук |
| 80 | 80 | Максимова Грива-1 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,5 км к ЮВ от с. Колыбелька, на СЗ склоне Максимовой гривы |
| 81 | 81 | Медвежко-1 | Курганный могильник | с. Полойка | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,9 км к ЮЮВ от с. Полойка, в 7,1 км к СВ от п. Ленинградский, в 0,65 км к ЗСЗ от оз. Медвежко |
| 82 | 82 | Медвежко-2 | Одиночный курган | с. Полойка | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,5 км к ЮЮВ от с. Полойка, на З оконечности оз. Медвежко, в 0,46 км к ССВ от пункта триангуляции |
| 83 | 83 | Нижнечеремошное-1 | Курганный могильник | с. Нижнечеремошное | IX-X вв. н. э. | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,7 км к СВ от с. Нижнечеремошное и в 4,6 км к ЗСЗ от с. Локтенок |
| 84 | 84 | Новолобино | Курганный могильник | п. Новолобинский | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,8 км к З от п. Новолобинский, на берегу оз. Новолобинское |
| 85 | 85 | Новолобинское Озеро-1 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,2 км к В от с. Лобино, в 4,3 км к СЗ от п. Новолобинский |
| 86 | 86 | Новолобинское Озеро-2 | Одиночный курган | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,9 км к З от п. Новолобинский, в 1,2 км к С от п. Палкин Водопой, в 1,4 км к Ю от оз. Новолобинское, в 0,9 км к СВ от дороги Палкин Водопой - Лобино и ЛЭП, на СВ склоне гривы на пашне. |
| 87 | 87 | Новолобинское Озеро-3 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3 км к ВЮВ от с. Лобино, в 4,4 км к ЗСЗ от п. Новолобинский, в 3,5 км к СЗ от п. Палкин Водопой |
| 88 | 88 | Новолобинское Озеро-4 | Поселение | п. Новолобинский | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,7 км к З от п. Новолобинский, в 3 км к С от п. Палкин Водопой, на ЮЗ берегу оз. Новолобинское |
| 89 | 89 | Новопокровский-1 | Одиночный курган | п. Новопокровский | не известна | Князев А.О. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 | В 3,96 км к СЗ от водонапорной башни п. Новопокровский, в 5,64 км к юго-юго-западу от центра с. Барлакуль Здвинского района, около полевой дороги, ведущей из п. Новопокровский в с. Барлакуль, к ЮВ от переправы через ручей, вытекающий из оз. Божье, на пашне. |
| 90 | 90 | Новый Баганенок-3 | Одиночный курган | п. Новый Баганенок | не известна | Адамов А.А. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4,5 км к СЗ от п. Новый Баганенок, правый берег р. Курьи |
| 91 | 91 | Новый Баганенок-6 | Курганный могильник | п. Новый Баганенок | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5 км к СВ от п. Новый Баганенок, на левом берегу р. Баганенок |
| 92 | 92 | Омут Остров | Поселение | с. Локтенок | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,5 км к В от с. Локтенок вверх по течению р. Карасук, на правом берегу |
| 93 | 93 | Павловка-1 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,4 км к ССВ от с. Павловка, на вершине гривы, на пашне |
| 94 | 94 | Павловка-2 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,35 км к В от с. Павловка, на гриве, на пашне |
| 95 | 95 | Павловка-3 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,3 км к ЮВ от с. Павловка, на СВ склоне гривы, на пашне |
| 96 | 96 | Павловка-4 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,5 км к СВ от с. Павловка, на СЗ склоне гривы, на пашне |
| 97 | 97 | Половинное-1 | Курганный могильник | с. Половинное | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | К З от с. Половинное, в 2,8 км по трассе Половинное-Краснозерское, в 1 км от п. Палкин Водопой |
| 98 | 98 | Половинное-2 | Поселение | с. Половинное | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,5 км к ЮЗ от курганного могильника Половинное-1, у ЮЮЗ подошвы гривы, на З опушке колка |
| 99 | 99 | Разбойное-2 | Одиночный курган | пгт. Краснозерское | не известна | Матвеев А.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,5 км к В от пгт. Краснозерское, правый берег р. Карасук |
| 100 | 100 | Разбойное-3 | Одиночный курган | пгт. Краснозерское | не известна | Матвеев А.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 6 км к В от пгт. Краснозерское, рядом со старой трассой Гербаево-Краснозерское. |
| 101 | 101 | Толстиково Озеро-1 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Соловьев А.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 4 км к СВ от с. Колыбелька от СВ оконечности, у СЗ оконечности оз. Толстиково |
| 102 | 102 | Топкое Озеро-1 | Одиночный курган | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,3 км к ЮЗ от с. Лобино, в 0,5 км к ЮВ от оз. Топкое |
| 103 | 103 | Топкое Озеро-2 | Одиночный курган | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,8 км к ЮЗ от с. Лобино, в 0,5 км к ЮЗ от оз. Топкое |
| 104 | 104 | Топкое Озеро-3 | Курганный могильник | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,2 км к ЮЗ от с. Лобино, в 0,7 км к ЮЗ от оз. Топкое |
| 105 | 105 | Урочище Маяк-1 | Одиночный курган | с. Локтенок | эпоха бронзы | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,3 км к СВ от с. Локтенок, в 0,3 км к югу от Павлодарского шоссе, на пашне |
| 106 | 106 | Урюпино-1 | Курганный могильник | с. Урюпино | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На ЮЗ окраине с. Урюпино, к В от развилки дорог в с. Лотошное и на оз. Урюпино |
| 107 | 107 | Урюпино-2 | Курганный могильник | с. Урюпино | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 0,012 км к В от оз. Урюпино |
| 108 | 108 | Урюпино-3 | Городище | с. Урюпино | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5 км к СВ от развилки дорог "Урюпино-Колыбельское-Казанак", в 0,5 км к В от оз. Безымянное |
| 109 | 109 | Урюпино-4 | Курганный могильник | с. Урюпино | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На В берегу оз. Безымянное, в 5 км от развилки дорог "Казанак-Бабушкино" и "Урюпино-Колыбелька" |
| 110 | 110 | Урюпино-5 | Курганный могильник | с. Урюпино | не известна | Молодин В.И. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | На В берегу оз. Безымянное, в 5,5 км от развилки дорог "Урюпино-Колыбельское" и "Урюпино-Казанак" |
| 111 | 111 | Чаячье Озеро-1 | Курганный могильник | с. Колыбелька | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3,4 км к ВЮВ от с. Колыбелька, в 0,3 км к ЗСЗ от оз. Чаячье |
| 112 | 112 | Чернаки-1 | Курганный могильник | с. Чернаки | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 3 км к СЗ от с. Чернаки, на гриве, в 4 км к СВ от с. Майское, в 1 км к С от шоссе «Краснозерское-Карасук», в 1,5 км к СЗ от р. Карасук |
| 113 | 113 | Чистое Озеро-1 | Одиночный курган | с. Лобино | не известна | Евтеева Е.М. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,9 км к З от с. Лобино, на ЮЗ берегу оз. Чистое |
| 114 | 114 | Яровое-1 | Стоянка | п. Ленинградский | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,6 км к СЗ от п. Ленинградский, на З берегу оз. Яровое |
| 115 | 115 | Яровое-2 | Курганный могильник | п. Ленинградский | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,3 км к ЮЗ от п. Ленинградский, в 0,6 км к Ю от оз. Яровое |
| 116 | 116 | Яровое-3 | Курганный могильник | п. Ленинградский | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 6161г. № 23 | В 1,7 км к Ю от п. Ленинградский, в 1,3 км к ЮВ от оз. Яровое, в 2,6 к СЗ от пункта триангуляции |
| 117 | 117 | Яровое-4 | Курганный могильник | п. Ленинградский | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,3 км к СЗ от п. Ленинградский, в 0,7 км к С от оз. Яровое |

# 2. Природные условия и ресурсы территории

2.1. Общие сведения. Географическое положение.

Краснозерский район занимает особое положение в Новосибирской области как минимум по двум причинам. Во-первых, это крупнейший сельскохозяйственный район региона – сельхозугодья занимают в общей сложности почти 475 тысяч гектаров из 533 тысяч гектаров площади всего района. А во-вторых, именно здесь расположена знаменитая грязелечебница, хорошо известная медикам и пациентам далеко за пределами Новосибирской области.

Краснозерский район расположен на юге Новосибирской области, в центре Кулундинской зоны является крупнейшим сельскохозяйственным районом области. Граничит с Кочковским, Доволенским, Здвинским и Карасукским районами Новосибирской области, на юге с Алтайским краем.

Протяженность района с севера на юг составляет 81 км и с запада на восток 96 км. На территории района расположено 19 муниципальных образований, 48 сельских населенных пунктов и один рабочий поселок. Центр района – рабочий поселок Краснозерское с населением около 9,5 тысячи человек– удален от Новосибирска на 300 километров.

Самыми крупными населенными пунктами, после районного центра, являются села Половинное, Веселовское, Полойка.

Административным центром района является рабочий поселок Краснозерское.

По территории района протекает река Карасук, имеются большие запасы кирпичной глины.

По территории района проходят автодороги регионального значения К-17р Новосибирск – Кочки-Павлодар (а\б-88,689 км), К-10 Краснозерское-Половинное (а/б-32,685 км.), Н-1503 (щебень- 21,706 км., грунт – 10,033 км. Также через район проходит южная ветка Транссибирской железнодорожной магистрали, связывающей Омск и Барнаул. Протяженность магистрали по территории района 66,7 км.

Площадь района составляет 532,994 тыс. га, население составляет 31,94 тыс. человек (по данным на 01.01.2012г.)

# Рис. 2.1. Административная карта (фрагмент карты масштаба 1: 350 000)

2.2. Геологическое строение.

2.2.1. Геологическая история и палеонтология

В далёком прошлом в течение сотен миллионов лет значительная часть территории Краснозерского района и всей Новосибирской области представляла собой дно древнего моря. Доказательством этому служат палеонтологические находки окаменевших остатков древних морских животных. В юрском и меловом периоде (100-150 миллионов лет назад) в море и на суше обитали древние пресмыкающиеся - динозавры, однако костей динозавров на территории области не находят, так как соответствующие геологические слои находятся здесь на глубине 1-2 километра и недоступны. В те далёкие геологические эпохи климат на территории Сибири был тёплый, субтропический. Об этом свидетельствуют отпечатки листьев и окаменевшие стволы древних теплолюбивых растений. В последние 1-2 миллиона лет не раз происходили оледенения значительных пространств материка. Ледники на территорию области не заходили, но их близость делала климат холодным. Ландшафт напоминал в то время современную северную тундру. Во время ледникового периода обитали мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи, первобытные бизоны, туры, гигантские олени и пещерные львы (видеофильм «По следам палеонтологических находок»). Все эти животные вымерли сравнительно недавно: 7-15 тысяч лет назад. В экспозиции природы Новосибирского государственного краеведческого музея находится уникальный экспонат - скелет самки мамонта, найденный в 1940 году в размытом берегу реки Оёш в Коченёвском районе. Отдельные кости, зубы, бивни мамонтов находят довольно часто, но полный скелет - находки редкие. В 2007 г. Новосибирским палеонтологом Игорем Гребневым был извлечён в Чановском районе на берегу реки Оми другой полный скелет мамонта - самца, который экспонировался на палеонтологической выставке в Новосибирском государственном музее в 2009 г.

2.2.2.  Геологическое строение

Фундамент Западно-Сибирской платформы сложен смятыми в складки глинистыми сланцами, известняками, песчаниками, среди которых встречаются магматические породы (граниты). Мощность осадочного чехла, перекрывающего фундамент платформы, уменьшается с запада на восток (с 60 до 3 км). Породы залегают горизонтально или субгоризонтально, морские и континентальные отложения юры, мела и палеогена чередуются между собой.

2.2.3. Инженерно-геологические условия

Территория Краснозерского района находится в двух геоморфологических областях:

запад и северо-запад района – восточно-барабинская кулундинская аккумулятивная равнина, север и северо-восток – западно - барабинская озерно-аккумулятивная и кулундинская аккумулятивная равнина, восток и юг – кулундинская аккумулятивная равнина в сочетании с приобской аккумулятивно-денудационной равниной.

Инженерно-геологические условия определяются неглубоким залеганием к поверхности водонепроницаемых неогеновых глин павлодарской свиты, широким распространением грив, сложенных лессовыми просадочными суглинками, и межгивных котловин, выполненных илистыми, водонасыщенными суглинками и супесями.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 10 м, характеризуются пестрой минерализацией, а следовательно, и агрессивностью по отношению к строительным конструкциям. В пределах грив грунты обладают просадочными свойствами, а в межгривных пространствах – пучинистыми свойствами при сезонном промерзании.

При подготовке естественных оснований на гривах необходимо устранять просадочные свойства (трамбованием) или прорезать просадочную толщу сваями. В понижениях рельефа, в межгривных котловинах на слабых водонасыщенных грунтах наиболее рациональный тип фундаментов – свайный.

Оценка инженерно-геологических условий территории области была выполнена в проекте Схемы территориального планирования Новосибирской области с использованием базы данных ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, включая имеющиеся геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, карты четвертичных отложений, экзогенных процессов и ряд других источников. В результате анализа в пределах области были выявлены территории с простыми, средне сложными и сложными инженерно-геологическими  строительными  условиями и составлена схема данных территорий.

Рис. 2.2   Оценка инженерно-геологических условий

Как видно из схемы, большая часть территории района (около 60 % по площади), по инженерно-геологическим строительным условиям относится к III категории сложности (сложной).

2.3.  Рельеф

Территория Краснозерского района по характеру рельефа представляет собой волнистую равнину, местами пересеченную узкими гривами, вытянутыми с северо-востока на юго-запад. Высота грив колеблется от 2 до 6 м, а длина достигает 1,5-3 км. С северо-востока и на юго-запад территория района разделена долиной реки Карасук. Абсолютные отметки плато – 150-170 м, долины – 130 м.

Большая часть района расположена на обширном Карасукском увале, относящемся к приобскому плато. Увал, постепенно повышаясь, тянется более чем на 100 км, уходя за пределы района к долине р.Оби, являясь водоразделом рек Карасука и Бурлы. В Краснозерском районе увал уже заметно выделяется в рельефе, поднимаясь над низменностью уступом в 20-30 м до 150 м абсолютной высоты.

Поверхность Карасукского увала представляет равнину шириной 50-60 км, полого поднимающуюся к юго-востоку до водораздельного гребня на высоте 200-230 м у границы с Алтайским краем. В долине р. Бурлы склон падает круто. Широкая, хорошо разработанная долина р. Карасук расчленила увал в продольном направлении, а временные притоки образовали сеть поперечных долин. Долина р.Карасук у Краснозерска лежит на высоте 140 м.

Северо-запад района находится на низменности, покрытой сетью котловин, небольших грив и лощин. Высота местности здесь 125-130 м над уровнем моря.

Характерной особенностью рельефа является наличие неглубоких плоскодонных и незаметно сливающихся с окружающей равниной западин с блюдцами озер или с пятнами кочковатых тростниково-осоковых болот.

Водная эрозия, вследствие спокойного рельефа не проявляется, оврагов и балок на территории нет. Гораздо большую угрозу сельхозугодиям представляет ветровая эрозия, одна из причин которой – низкая лесистость района.

2.4.  Климат

Климатические условия изменяются по территории незначительно в зависимости от рельефа, широты местности и других местных причин. Северная низменная часть отличаеся меньшими суммами тепла. Здесь несколько короче безморозный период и период с высокими летними температурами. На Карасукском увале к востоку уменьшаются суммы тепла, но увеличивается количество осадков.

2.4.1. Средние температуры зимы и лета.

Зима здесь, как и в соседних районах, в среднем начинается 4-10 ноября и продолжается до 6-10 апреля. В этом периоде сохраняется устойчивый снежный покров и среднесуточные температуры ниже 5○. В январе средняя температура минус 19,4○, в июле 19,5○ на юге района и 19○ на севере.

Период с температурой выше 10○ продолжается 120-125 дней. Суммы температур в этом периоде 2000○-2100○. Безморозный период продолжается в среднем 118-120 дней, например, в с.Краснозерское с 20 мая по 17 сентября. Годовое количество осадков на западе около 300 мм, и, постепенно увеличиваясь к востоку, достигает 470 мм  на границе с Кочковским районом. До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март  - 95 мм.

В районе преобладают в основном южные и юго-западные ветры. Южные районы области в летнее время находятся под воздействием сухих ветров, дующих со стороны Центрального Казахстана, приносящих нередко с собой засуху. Вегетационный период от 144-148 дней на севере, до 158-163 дней на юге.

Наряду с другими кулундинскими районами Красноозерский район относится к теплой и засушливой агроклиматической зоне.

Климатическая характеристика по данным Краснозерской метеостанции (1939-1979 гг.)

Таблица № 2.4.1

| Месяцы | Температура воздуха в градусах |  |  | Коли-чество осад-ков, мм | Снеж-ный покров, см | Относи-тельная влаж-ность воздуха | ветры На- прав-ление | Ско- Рость м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя Много-летняя | абсолютные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мак-симум | мини- мум |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Январь | -19,4 | +1,5 | -43,2 | 14 | 27 | 80 | ЮЗ | 4,2 |
| Февраль | -17,6 | +3,3 | -47,4 | 12 | 31 | 81 | ЮЗ | 3,5 |
| Март | -11,8 | +13,0 | -38,1 | 11 | 29 | 83 | ЮЗ | 3,4 |
| Апрель | -0,4 | +29,2 | -24,9 | 10 | 21 | 74 | ЮЗ | 3,7 |
| Март | +10,7 | +35,6 | -8,6 | 21 |  | 56 | З | 3,6 |
| Июнь | +17,0 | +37,5 | -1,9 | 35 |  | 59 | С, СВ | 3,3 |
| Июль | +19,3 | +39,1 | +1,2 | 46 |  | 65 | Ю, ЮЗ | 2,6 |
| Август | +16,5 | +35,5 | -1,8 | 38 |  | 68 | СЗ | 2,8 |
| Сентябрь | +10,3 | +33,2 | -9,4 | 23 |  | 70 | ЮЗ | 2,7 |
| Октябрь | +1,6 | +24,4 | -20,8 | 19 |  | 76 | ЮЗ | 2,6 |
| Ноябрь | -9,2 | +10,6 | -43,6 | 25 | 14 | 83 | ЮЗ | 2,7 |
| Декабрь | -17,0 | +2,5 | -48,9 | 18 | 22 | 82 | Ю, ЮЗ | 3,3 |
| Средние | 0,0 | +39,1 | -48,9 | 272 | 24 | 73 |  | 3,2 |

Среднемесячная  температура  наружного  воздуха  в  градусах по  месяцам, град. С.

(строительная климотология СНиП 23-01-99*)

Таблица № 2.4.2

| Среднегодовая | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,6 | -20,0 | -18,5 | -12,5 | 0 | 10,1 | 16,1 | 18,1 | 15,4 | 9,5 | 1,1 | -9,8 | -17,2 |

Температура наружного воздуха по периодам.

(строительная климотология СНиП 23-01-99*)

Таблица № 2.4.3

| Температура наружного воздуха, град. С |  |  |  |  |  |  | Период со среднесуточной температурой воздуха |  |  |  | Средняя температура наиболее холодного периода, град. С | Продолжительность периода со среднесуточной температурой < или = 0 град. С, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная минимальная | Абсолютная максимальная | Средняя максимальная наиболее жаркого месяца | Наиболее холодных суток обеспеченностью |  | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | << 8 град. С |  | << 10град. С |  |  |  |
|  |  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | продолжительность, сут. | средняя температура, град. С | продолжительность, сут. | средняя температура, град. С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| -53 | 38 | 24,5 | -45 | -42 | -43 | -39 | 228 | -9,6 | 245 | -8,4 | -26 | 179 |

Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха.

(строительная климотология СНиП 23-01-99*)

Таблица № 2.4.4

| Амплитуда температуры средняя по месяцам, град. С максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9,3 30,8 | 9,9 25,6 | 10,6 22,9 | 9,8 23,7 | 12,9 23,9 | 12,8 25,6 | 11,8 21,1 | 11,7 22,2 | 11,4 23,0 | 8,5 21,8 | 8,2 24,9 | 9,0 26,6 |

2.4.2. Влажность воздуха

Абсолютная влажность изменяется с изменением температуры воздуха. Наибольшие величины наблюдаются летом, наименьшие – зимой.

Средняя абсолютная влажность наружного воздуха в мм ртутного столба по месяцам.

(строительная климотология СНиП 23-01-99*)

Таблица № 2.4.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 1,5 | 2,3 | 5,2 | 7,6 | 12,1 | 15,2 | 13,4 | 8,9 | 5,4 | 2,9 | 1,7 |

Средняя месячная относительная влажность воздуха самого холодного месяца в 13 часов – 80%, наиболее жаркого в 13 часов – 54 %.

2.4.3. Осадки.

Среднегодовые осадки, их распределение по сезонам года. Лето жаркое, сухое, непродолжительное, с большим количеством солнечных дней. Осадков с мая по сентябрь выпадает в среднем менее 200 мм. Количество осадков, за год составляет 470 мм, суточный максимум – 68 мм. Осень ранняя, как и весна, непродолжительная, 1,5-2 месяца (сентябрь-октябрь), нередко пасмурная и дождливая. Тёплая, солнечная погода сохраняется до конца сентября. В октябре уже наблюдается значительное похолодание, а в конце этого месяца отмечаются первые снегопады- предвестники быстро надвигающейся сибирской зимы.

2.4.4. Ветер.

Преобладающее направление ветра (зимой) – юго-западное с частым повторением южного. Летом повторяемость их несколько ослабевает за счет усиления северных румбов.

Ниже приводится таблица повторяемости ветра в % по направлениям и повторяемость штилей.

Направление и скорость ветра

Таблица № 2.4.6

| Повторяемость направлений ветра (числитель), средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, максимальная и минимальная скорость ветра , м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная из средних скоростей по румбам за январь |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 3,9 | 10 4,4 | 8 4,7 | 14 5,1 | 19 5,9 | 30 6,5 | 11 5,0 | 4 4,1 | 1 | 6,5 |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 4,1 | 15 3,9 | 10 4,0 | 10 4,2 | 9 3,9 | 13 4,4 | 14 4,1 | 15 4,0 | 4 | 3,9 |

Наиболее часто наблюдаются ветры от 4 до 5,9м/сек., на которые падает примерно 50% всех ветров.

2.5.  Водные ресурсы

Территория района орошается р.Карасук и сетью ее временных весенних притоков. Истоки реки находятся в Чулымском районе на плоском водоразделе с бассейном р.Оби. протекает река на юго-запад, пересекает территорию пяти районов и, совершив путь в 515 км, заканчивается в Карасукском районе в оз. Астродым. Имеет хорошо выработанную долину с луговыми террассми и извилистое русло, похожее на канаву, заполненную водой. Площадь водосбора 14700 км2, средняя глубина 1,5 м, ширина от 6 до 43 м. Весной при таянии снега разливается на короткий период, а летом сильно мелеет, особенно на территории юго-западных районов. Используется для водоснабжения, орошения и незначительно для транспортных и энергетических целей. К югу от р.Карасук на увале не постоянных рек и мало озер. В пониженной северо-западной части рек также нет, но озера и болота занимают значительные пространства. Большинство озер с пресной водой.

Рис.2.3  р. Карасук.

Рис.2.4  Санаторий "Краснозерский". Территория

Рис.2.5  Санаторий "Краснозерский". Пляж

2.6.  Подземные воды

В геологическом разрезе мезозойско-кайнозойских отложений выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов, используемых для водоснабжения. Эксплуатируются в основном водоносные горизонты верхнеплиоценовых отложений каргатской свиты, нижнесреднеплиоценовых отложений атлымской свиты, меловых отложенийипатовской и покурской свит.

Грунтовые воды в различных по генезису современных и четвертичных отложениях приурочены к суглинкам, супесям и тонко-мелкозернистым пескам, залегают на глубине 1 – 6 м. Мощность отложений от 1-3 до 10-15 м, водоносность слабая. Дебиты скважин – сотые доли литра в секунду. Минерализация воды в основном повышенная – от 1-2 до 20-30 г/дм3.

Водоносный горизонт отложений каргатской свиты распространен в восточной половине района на глубинах 11-42 м в песках мощностью 8-25 м. Водообильность его невелика, дебиты скважины – 1,4-4,5 л/с, преобладающие удельные дебиты 0,2-0,4 л/с. Воды пресные, весьма и слабо солоноватые, с минерализацией 0,4-3 г/дм3, хлоридно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и магниевые, эксплуатируются в основном для сельскохозяйственного водоснабжения, пресные - для питья. Ограниченно эксплуатируются воды влинзах и невыдержанных слоях песков нижнесреднеплиоценовых отложений павлодарской свиты (западная часть района) и миоценовых отложений таволжанской, бещеульской и абросимовской свит. Их суммарная мощность 75-135 м, воды в основном повышенной минерализации.

Водоносный горизонт отложений алтымской свиты, мощностью 16-53 м, повсеместно вскрывается на глубинах 210-300 м, сложен мелкозернистыми песками с прослоями алевритовых глин и алевритов. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах 1-11 м, иногда самоизливаются. Дебиты скважин изменяются от 1 до 18 л/с (чаще 6-10 л/с), удельные дебиты – от 0,2 до 2,4 л/с (преобладают 0,3-0,5 л/с). Минерализация воды увеличивается с востока на запад от 0,8 до 5 г/дм3. Воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже сульфатно-хлоридные натриевые. Разведанные в 33 км от Барабинска (у с. Пензино) эксплуатационные запасы вод алтымской свиты для водоснабжения Куйбышева и Барабинска составили 90 тыс.км3/сут. Пока запасы не осваиваются.

Воды меловых отложений ипатовской и покурской свит залегают на глубинах соответственно 500-760 и 600-900 м и часто эксплуатируются совместно. Водовмещающие породы - тонко и мелкозернистые пески с прослоями глин, слабосцементированные песчаники и алевриты. Мощность ипатовской свиты 80-138 м, покурской – 150-200 м. воды высоконапорные, уровни устанавливаются выше поверхности земли до 11-13 м. водообильность меловых отложений значительная. Дебиты скважин изменяются от 5,6 до 30 л/с, удельные дебиты – от 0,1 до 1,2 л/с. Минерализация воды увеличивается на север-запад от 0,9 до 1,5-1,9 г/дм3, состав – гидрокарбонатно-хлоридный и хлоридно-гидрокарбонатный натриевый. подземные воды наиболее широко эксплуатируются в барабинске и в юго-восточной части района, где их минерализация составляет более 1-1,2 г/дм3. Здесь возможна организация крупного централизованного водоснабжения. На участке с. Пензино прогнозные запасы подземных вод ипатовской свиты составили 30 тыс. м3/сут., минерализация – 1,0 г/дм3. Таким образом, основные запасы вод сосредоточены в восточной и юго-восточной частях и приурочены к олигоценовым и меловым отложениям.

Рис.2.6 Схема водных ресурсов Краснозерского района

2.7.  Почвы и растительность

В Западной Сибири почвообразовательные процессы проходят в соответствии с рельефом, климатом и растительностью.

Незначительные колебания высотных отметок Западно-Сибирской низменности отражаются на характере почвенных комплексов только внутри широтных зон и не нарушают общую широтную зональность почв.

Почвенный покров Новосибирской области рассматривается по шести районам, отличающимся по комплексу природных условий:

- заболоченный южно-таежный район;

- засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба);

- солонцовая лесостепь (Южная Бараба);

- солонцеватая степь;

- дренированная лесостепь;

- лесостепь Присалаирья.

Район находится в северной окраинной части степной зоны переходящей в лесостепь (Южная лесостепь). По почвенному районированию район в основном охватывает солонцовая степь. Рельеф слабоволнистый. Межгривные пространства большей частью засолены. Почвообразующие породы характеризуются отложениями различного механического состава. Под лесными колками приобладают солоди и осолоделые почвы.

Однако древесная растительность в значительной степени уничтожена, и облесенность в среднем немного превышает 5%.

Гумусовое состояние пахотных почв природно-климатических зон Новосибирской области, % к обследованной площади

Таблица № 2.7.1

| Районы | Обследованная площадь, тыс.га | Содержание гумуса, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очень низкое | низкое | среднее | повышенно | высокое | Очень высокое |
|  |  | <2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | >10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Южная лесостепь |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистоозерный | 109,2 | - | 15,3 | 67,0 | 17,7 | - | - |
| Краснозерский | 208,7 | - | 28,3 | 46,9 | 22,5 | 0,9 | - |
| Доволенский | 95,5 | - | 3,1 | 51,7 | 38,7 | 6,5 | - |
| Здвинский | 88,8 | - | 5,9 | 41,7 | 42,3 | 9,0 | 1,1 |
| Кочковский | 129,0 | - | 3,0 | 44,0 | 43,0 | 10,0 | - |

Почти вся возвышенность района покрыта как разнотравно-ковыльными, так и разнотравно-луговыми степями, развивающимися на обыкновенных среднегумусовых черноземах (гумуса до 7%). На склонах плато встречаются солонцеватые  черноземы, постепенно переходящие в ложбинах в солонцы и солончаки. В западинах находятся пятна солодей под колками и болотные почвы.

В северной пониженной части района происходит переход к южной лесостепи. Здесь солонцеватые лугово-черноземные почвы покрывают вершины грив, а столбчатые солонцы и их склоны. В котловинах и лощинах луговые солонцы, солончаки, болотные почьвы и солоди под колками. Луговая растительность повсюду преобладает.

На возвышенностях – остепненные и разнотравно-злаковые луга, в низинах - комплексы злаково–разнотравных лугов, солончаковых лугов, осоковых и тростниково-осоковых болот. Облесенность увеличивается до 8-10 %. Большинство пахотноспособных земель распахано.

Структура земель сельхозназначения

Таблица № 2.7.2

| №№ п/п | Наименование угодий |  |  | 2012 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья |  |  | 418382 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | пашня |  |  | 251750 |  |
|  | залежь |  |  | - |  |
|  | Многолетние насаждения |  |  | 647 |  |
|  | сенокосы |  |  | 52543 |  |
|  | пастбища |  |  | 113442 |  |
|  | Итого |  |  | 418382 |  |
| 2 | Лесные площади |  |  | 21586 |  |
| 3 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд |  |  | 6074 |  |
| 4 | Под водными объектами |  |  | 1980 |  |
| 5 | Болота |  |  | 11654 |  |
| 6 | Нарушенные земли |  |  | 52 |  |
| 7 | Другие земли |  |  | 10253 |  |
|  | Всего |  |  | 469981 |  |

Рис. 2.7 Схема характеристики почв Краснозерского района

2.8.  Ландшафт, растительный и животный мир

2.8.1. Ландшафт

К западу от Новосибирска находится Барабинская степь. В южной ее части располагается Краснозерский район.

Степи – ландшафты с умеренным климатом и холодной зимой – расположены в областях с недостатком влаги. Влаги здесь испаряется больше, чем выпадает осадков (причём нередко в два раза). Степи – это тёплое лето со средней температурой июля 20 – 25○ С и холодная зима со средними температурами значительно ниже нуля и снежным покровом. Именно снег определяет – какое лето будет в степи. Много его – достаточно воды останется на лето в почве, лучше себя будут чувствовать растения. Мало – приходится ландшафтам готовиться к летней жажде.

Барабинскую степь правильнее называть лесостепью, так как там находится большое количество лесочков — березово-осиновых колков и парковых березняков. Различают два типа лесостепи, которые отличаются по степени облесенности северную и южную лесостепь. Граница между ними проходит примерно по Транссибирской магистрали.

Ландшафты северной половины Барабы часто выделяются в качестве самостоятельной займищно-лугово-солончаковой подзоны. Типичные для них займища представляют собой плоские пониженные пространства с солончаково-болотными и торфяно-глеевыми почвами, занятые зарослями высокостебельных болотных растений (тростника, камыша, рогоза, а также осок и сибирской ивы). Это самые молодые ландшафты лесостепи. Они возникают на месте зарастающих озер и служат основными сенокосными угодьями, а после осушения используются и в качестве пашни. Большие площади заняты разнотравными лугами, под которыми формируются особенно типичные для провинции лугово-черноземные или солонцовые почвы. Те же участки северных районов, которые лучше дренированы и на которых развиты оподзоленные или выщелоченные черноземы и солоди, покрыты березовыми перелесками и колками.

Барабинские Озера часто бывают окружены солончаками — почти голыми участками земли с редко стоящими толстыми растеньицами — солянками, зеленого, а иногда ярко-красного цвета. На некоторых особенно засоленных местах из земли выступают ярко-белые кристаллы соли.

Удаляясь от берега озера, можно видеть, как солончак сменяется солонцом, на котором растут полыни и некоторые солевыносливые злаки. Еще выше по склону солонцы переходят в луга, а затем в луговую степь.

Рис.2.8 Ландшафтная карта Краснозерского район

Рис.2.8 Ландшафтная карта Краснозерского район

Хотя Бараба и плоская страна, в ней есть примечательные возвышенности — гривы, хотя и пологие, но зато очень длинные. Длина таких грив может быть до нескольких десятков километров, а ширина - до нескольких сотен метров. Возвышаются гривы над поверхностью на 5-7 м.

При взгляде на карту области видно, что гривы идут параллельно, с северо-востока на юго-запад, а немногие барабинские речки — Каргат, Чулым, Карасук — текут в этом же направлении.

Дело в том, что в древние времена, когда осадков было значительно больше (это связывают с таянием ледников в горах Южной Сибири), массы воды, которые выливались на просторы современной Барабы, стекали по единственному доступному уклону — на юго-запад, в сторону нынешнего озера Чаны и Иртыша. Прирусловые валы многочисленных речек сливались и образовывали длинные узкие гривы.

Песчаные гривы южной половины Барабинской лесостепи с выщелоченными черноземами ранее были заняты луговыми степями и колками; сейчас они распаханы и используются под посевы зерновых и технических культур.

2.8.2. Растительность

Растительный покров лесостепи Краснозерского района меняется по направлению с севера на юг. Березово-осиновые колки постепенно исчезают в южном направлении, уступая место степным элементам: разнотравью и распаханным полям.

По площади, занятой лесом, район занимает одно из последних мест среди других районов Барабы. Лесом занято 10254 га, что составляет всего 1,9 % площади района. Березово-осиновые леса  разбросаны редкими небольшими колками. Открытые межколочные пространства покрыты остепененными злаковыми и разнотравно-злаковыми лугами и разнотравно-луговыми степями, которые в большинстве случаев распаханы. Многочисленные понижения заняты тростниково-осоковыми и осоковыми болотами, солелюбивой растительностью.

Как правило, колки - небольшие лесочки, состоящие из березы и осины, располагаются на вершинах грив, в небольших западинах, среди полей и близ озер, выполняя большую полезащитную и почвозащитную роль.  Обычно эти лесочки имеют округлую или вытянутую форму. Древесина, которую они дают, почти непригодна для строительства, и идет на дрова или на переработку — деревья там малорослые и редко бывают прямыми и большого диаметра. Лесные урочища у населенных пунктов имеют важное рекреационное значение. Значительную ценность представляют лесные сенокосы, урожаи сена на них в засушливые годы в 2-3 раза выше, чем на степных сенокосах.

Растительность в колках достаточно богатая: крупные злаки, по опушкам часто растет малина, в самих колках — костяника. Многие колки очень богаты грибами: в конце лета за 5-10 минут на небольшом пространстве можно набрать целое ведро подосиновиков и подберезовиков.

Зональные луговые степи встречаются небольшими участками среди пашен, возле колков, очагами на границах среди болот. Остепененные луга также распространены нешироко – по склонам грив, лесным опушкам, межколочным полянам. В их составе вейник наземный, тимофеевка степная, мятлики, чины, горошки, люцерна, кровохлебка. Это устойчиво продуктивные и наиболее ценные по кормовым достоинствам угодья.

Широко распространены солонцово-солончаковые, меньше – болотно-солончаковые луга, образующие сложные комплексы. Солонцово-солончаковые луга занимают межгривные равнинные пространства. Пырейно-мятликовые, пырейные, вейниковые с солонечником, подорожниками солончаковым и Корнута, горькушей встречаются в комплексе с волоснецовыми, с бескильницевыми и бескильницево-полынными лугами, а также солонцеватыми типчаковыми степями. Болотно-солончаковые луга осоково-лисохвостные, лисохвостные с астрой солончаковой, ячменевые и бескильницево-ячменевые, занимают периферии болот, долины рек. Ничтожное распространение имеют пойменные луга. Как и в других районах Барабы, большие площади кормовых угодий подвержены пастбищной дегрессии и вторичному засолению почв.

Болота района – травяные низинные тростниковые, светлоуховые, вейниковые с вейниками незамечаемым и ланцетным, осоково-вейниковые, открытые и залесенные. Крупными массивами они располагаются в приозерных и болотных котловинах и по древним лощинам стока.

2.8.3. Животный мир

В лесостепи Южной Барабы обитают представители как лесной, так и степной фауны. Из лесных обитателей бурундук, колонок, дятел – они придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и др., переселившиеся из Кулундинских степей; из лесостепи – горностай, ласка, лисица, волк, встречающиеся и в более северных районах. Очень много пернатой дичи – тетерев, рябчик, глухарь, белая и серая куропатки; хищников – копчик, пустельга, лунь, сокол-сапсан и орлан-белохвост.

Огромное количество водоемов служат приютом своеобразной и богатой фауны, особенно птичьей. Здесь водятся различные виды уток, гусей, лебедей, куликов и др. однако большой урон наносит скот, который выпасают вблизи водоемов. Коровы и лошади вытаптывают колонии птиц и их гнезда.

Из рыб в озерах водятся карась, окунь, щука, сазан, пелядь, плотва, чебак, язь и лещ. Широко распространена водяная крыса. В семидесятые годы 20-го столетия была проведена акклиматизация американской норки, ондатры, енотовидной собаки и зайца-русака; из рыб – карпа, сазана, рипуса.

Большое количество прогреваемых водоемов способствует высокой численности «гнуса». В течение 5 минут на человека нападает до 1000 и более комаров.

Растения, млекопитающие и птицы, занесенные в Красную книгу НСО, представлены в приложении к пояснительной записке. Редких видов рыб в озерах Краснозерского района нет.

Рис.2.9 Биоресурсный потенциал Краснозерского района

2.9.  Минеральные ресурсы

Полезными ископаемыми район беден. Имеются залежи строительного песка и кирпичных глин,которые добываются в ряде мест вдоль р.Карасук, например, в селах Половинное, Орехов Лог и других, которые не разрабатываются.

2.9.1. Лечебные источники

Грязи

На территории района уникальные источники лечебных грязей с озера Островного. Аналогом этой лечебной грязи являются в СНГ только лечебные грязи озер Балаклы (Узбекистан), озера Чедер (Республика Тува) и озера Горькое, находящегося в Купинском районе Новосибирской области.

Состав рапы озера Островное Краснозерского района Новосибирской области по многим компонентам (общая минерализация, концентрации брома, марганца, сульфидов, иодидов и др.) сопоставим с солью Мертвого моря. Лечение псориаза рапой - эффективно. Соль "Рапан" (соль Грязевого озера Западной Сибири), обладает биологической активностью и в 5 раз превышает аналогичные свойства солей Мертвого моря.

Лечебный фактор близлежащих возле санатория "Краснозерский" высококачественных сульфидных грязей представляют бальнеологическую ценность и используются в санатории "Краснозерский". Эта грязь оказывает мощное противовоспалительное, рассасывающее и обезболивающее действие, повышает иммунную систему организма и оказывает эффект омоложения. В 2004 г. подготовлена к выпуску собственная вода "Санаторская", относящаяся к группе лечебно-столовых минеральных вод, которая добывается из скважины, расположенной в 10 км от здравницы на базе промышленно-перерабатывающего комплекса санатория.

Санаторий "Краснозерский" - один из самых оснащенных комплексов для отдыхающих в Новосибирской области круглогодичного действия. Он находится на побережье сказочно красивой реки Карасук и имеет несколько целебных факторов: сульфидная иловая грязь, желтая и голубая глина, рапа высокоминерализированная, кумыс и минеральная вода.

Детский оздоровительный лагерь "Земляничная поляна". Расположен на берегу сказочно красивой реки Карасук и обладает собственными природными факторами: сульфидная иловая грязь, голубая и желтая глина "Рапан", высокоминерализованная рапа местного лицензированного грязевого месторождения, минеральная вода, кумыс из натурального кобыльего молока.Детский оздоровительный лагерь "Земляничная поляна" принимает на отдых взрослых, подростков и детей.

Минеральная вода

В район имеются запасы подземных минеральных вод.

Минеральная вода — в прямом смысле источник здоровья. Она способна оказывать не только мощное профилактическое, но и Лечебное действие. С незапамятных времен люди использовали и высоко ценили целебные свойства подземных вод, с успехом применяя их как наружно, так и внутренне. Минеральная вода лучше, нежели пресная, утоляет жажду. Благотворное влияние на организм человека минеральная вода оказывает за счет повышенного содержания в ней минеральных веществ, которое возникает при её прохождении через слои почвы и грунта. Участвуя в различных химических процессах, подземная вода минерализуется и в зависимости от места источника приобретает свое уникальное соотношение полезных для организма компонентов. Благодаря углекислоте вода имеет приятный, освежающий вкус.

В Сибири с ее уникальными природными богатствами, минеральные воды обладают уникальными свойствами. Поистине «народной» маркой стал давно полюбившаяся «Новопокровская» вода, отличающаяся мягким приятным вкусом.

Минеральная вода «Новопокровская» — природная лечебно-столовая вода с минерализацией 1,23 г/дм3 — продукт повышенной экологической чистоты, а по минерализации и основному ионно-солевому составу не имеет аналогов!

Скважина, где она добывается, существует с 1986 года и находится в поселке Новопокровский Краснозёрского района Новосибирской области глубиной 832,0м. По результатам химического, бактериологического и радиологического исследований лечебно-столовая «Новопокровская» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.11.918.Д, 001156,03.01 от 06.03.2001г., выданное Департаментом Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы, о том, что вода «Новопокровская» прошла государственную регистрацию и внесена в государственный реестр минеральных вод России.

В состав этой минеральной воды входят основные элементы, полезные для эффективной жизнедеятельности человека, среди которых: кальций (для укрепления костей и нервов), калий (для улучшения работы сердца), магний и натрий (для успокоения и восстановления сил). Лечебные свойства воды подтверждены бальнеологическим заключением, выданным Томским институтом курортологии и физиотерапии. Из заключения Томского научно-исследовательского института в соответствии с критериями оценки минеральных вод, установленными ГОСТ 13273 по минерализации и основному ионно-солевому составу, вода скважины № 175-86 является минеральной питьевой лечебно-столовой водой, аналогов которой не выявлено. На Сибирской ярмарке минеральная вода «Новопокровская» завоевала Большую Золотую медаль. «Новопокровская» вода показана при лечении: хронических гастритов с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка, не осложненной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитов, и энтероколитов, хронических заболеваний печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитов, болезней обмена веществ.

Природная вода добывается с оптимальной глубины 832 м. и проходит мягкую очистку на современном оборудовании без изменения её минерального состава, обогащается углекислым газом и разливается в специальные ПЭТ бутылки емкостью 0,5 л., 1,5 л. Ежедневно качество добываемой воды отслеживается квалифицированными специалистами и анализируется лицензированной лабораторией.

2.10.  Земельные ресурсы

2.10.1 Земельный фонд района

Краснозерский район Новосибирской области по своей производственной деятельности является сельскохозяйственным и, соответственно, в достаточной степени, отражает в себе все изменения и процессы, протекающие в настоящее время в обществе. Общий земельный фонд района составляет 528860 га. Согласно данным Росреестра по Новосибирской области состав земельного фонда по категориям следующий:

- Земли сельхозназначения – 474262 га

- Земли населенных пунктов – 8463 га

- Земли промышленности – 2766 га

- Земли особо охраняемых территорий – 130 га

- Земли лесного фонда – 11420 га

- Земли водного фонда – 24418 га

- Земли запаса – 11535 га.

- Итого земель в административных границах – 532994 га

2.9.1.1 Земели по категориям использования

Таблица № 2.9.1.1

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашни | 254353 |
| 2 | Залежи | - |
| 3 | Многолетние насаждения | 677 |
| 4 | Сенокосы | 55945 |
| 5 | Пастбища | 121388 |
| 6 | Лесные площади | 34155 |
| 7 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 7014 |
| 8 | Болота | 22480 |
| 9 | Под водой | 16547 |
| 10 | Земли застройки | 3661 |
| 11 | Под дорогами | 5074 |
| 12 | Нарушенные | 59 |
| 13 | Прочие земли, нарушенные | 11641 |
|  | ИТОГО | 532994 |

2.9.1.2 Земели по формам собственности

Таблица № 2.9.1.2

| № п/п | Категория земель | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 474262 | 294401 | 7679 | 172182 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 8463 | 1771 | 52 | 6640 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 2766 | - | 53 | 2713 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 130 | - | - | 130 |
| 5 | Земли лесного фонда | 11420 | - | - | 11420 |
| 6 | Земли водного фонда | 24418 | - | - | 24418 |
| 7 | Земли запаса | 11535 | - | - | 11535 |
|  | Итого земель в административных границах всего | 532994 | 296172 | 7784 | 229038 |

2.9.1.3 Земли населенных пунктов

Таблица № 2.1.9.3

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашни | 1833 |
| 2 | Пастбища | 3655 |
| 3 | Сенокосы | 335 |
| 4 | Многолетние насаждении я | 23 |
| 5 | Земли застройки | 2207 |
| 6 | Под дорогами | 45 |
| 7 | Лесные площади | 157 |
| 8 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 20 |
| 9 | Под водой | 87 |
| 10 | Болота | 23 |
| 11 | Нарушенные земли | 1 |
| 12 | Прочие земли | 77 |
|  | ИТОГО | 8463 |

2.9.1.4 Земли промышленности

Таблица № 2.1.9.4

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашня | 5 |
| 2 | Сенокосы | 117 |
| 3 | Пастбища | 95 |
| 4 | Лесные площади | 25 |
| 5 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 365 |
| 6 | Земли застройки | 118 |
| 7 | Под дорогами | 1850 |
| 8 | Болота | 12 |
| 9 | Нарушенные земли | 1 |
| 10 | Прочие земли | 178 |
|  | ИТОГО | 2766 |

2.9.1.5 Земли особо охраняемых природных территорий

Таблица № 2.1.9.5

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашня | 3 |
| 2 | Сенокосы | 19 |
| 3 | Пастбища | 42 |
| 4 | Лесные площади | 25 |
| 5 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 16 |
| 6 | Земли застройки | 11 |
| 7 | Под дорогами | 1 |
| 8 | Болота | 11 |
| 9 | Прочие земли | 2 |
|  | ИТОГО | 130 |

2.9.1.6 Земли лесного фонда                                                                     Таблица № 2.1.9.6

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашня | 118 |
| 2 | Сенокосы | 566 |
| 3 | Пастбища | 8 |
| 4 | Многолетние насаждения | 7 |
| 5 | Лесные площади | 10254 |
| 6 | Земли застройки | 6 |
| 7 | Под дорогами | 13 |
| 8 | Под водой | 5 |
| 9 | Болота | 30 |
| 10 | Прочие земли | 413 |
|  | ИТОГО | 11420 |

2.9.1.7 Земли водного фонда                                                           Таблица № 2.1.9.7

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лесные площади | 38 |
| 2 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 130 |
| 3 | Под водой | 14275 |
| 4 | Болота | 9572 |
| 5 | Прочие земли | 403 |
|  | ИТОГО | 24418 |

2.9.1.8 Земли запаса                                                                       Таблица № 2.1.9.8

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пашни | 644 |
| 2 | Сенокосы | 2365 |
| 3 | Пастбища | 4146 |
| 4 | Лесные площади | 2070 |
| 5 | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 409 |
| 6 | Болота | 1178 |
| 7 | Под водой | 200 |
| 8 | Земли застройки | 19 |
| 9 | Под дорогами | 184 |
| 10 | Нарушенные земли | 5 |
| 11 | Прочие земли | 315 |
|  | ИТОГО | 11535 |

2.9.1.9 Распределение земель  по формам собственности                     Таблица № 2.1.9.9

| № пп | Вид использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации | 35855 |
| 2 | Общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области | 100481 |
| 3 | Общая площадь земельных участков района, находящихся в муниципальной собственности | 6719 |

2.10.2 Распределение земельного фонда по угодьям

2.9.2.1 Сельскохозяйственные угодья

Общая площадь сельхозугодий составляет 432363 га. Из них:

Пашни – 254353 га

Сенокосы – 55945 га

Пастбища – 121388 га

Многолетние насаждения – 677 га

Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения) присутствуют почти во всех категориях земель. Их большая часть – 418382 га (96,77 %) являются землями сельхозназначения. 7155 га (1,65 %) сельхозугодий расположены на землях запаса, 5846 га (1,35 %) - на землях населенных пунктов, 692 га (0,16 %) - на землях лесного фонда, 217 га (0,05 %) - на землях промышленности, 64 га (0,015 %) - на землях особо охраняемых территорий и объектов, 7 га (0,005 %) -  на землях водного фонда.

2.9.2.2 Земли под водными объектами, включая болота

Земли водного фонда района составляют 24418 га или 5,65 % от общей площади. Непосредственно под водой – 14275 га или 3,3 %. Остальные земли водного фонда распределяются следующим образом: лесные площади и лесные насаждения – 168 га (0,04 %), прочие земли – 403 га (0,09 %). А также в земли водного фонда включены 9572 га болот, что составляет 42,58 % всех болот.

2.9.2.3 Земли застройки

Земли под строениями присутствуют почти во всех категориях земель Краснозерского района без исключения. Из них 1300 га земель застройки расположено на землях сельхозназначения; 2207 га – на землях населенных пунктов, 118 га – на землях промышленности; 11 га – на землях особо охраняемых территорий и объектов; 6 га - на землях лесного фонда; 19 га – на землях запаса.

2.9.2.4 Земли под дорогами

Всего дорогами в районе занято 5074 га. 2981 га всех дорог находятся в категории земель сельхозназначения и используются в целях внутрихозяйственных перевозок и проездов. Такие же дороги имеются и на землях лесного фонда – 13 га, землях особо охраняемых природных территорий – 1 га и на землях запаса – 184 га. Категория промышленности и транспорта также включает в себя значительную долю земель под дорогами – 1850 га. Это прежде всего полоса отвода железной дороги, региональные автодороги и автодороги муниципального значения.

2.9.2.5 Лесные площади и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

Большая часть лесных площадей расположена на земляю сельхозназначения – 27660 га, что составляет 67,2 % всех лесов. 10254 га (24,9 %) лесов принадлежат лесному фонду. 168 га (0,4 %) лесов расположены на землях водного фонда и 2479 га (6,02 %) леса – на землях запаса. В населенных пунктах – 177 га (0,43 %), на землях промышленности – 390 га (0,95 %) и на землях особо охраняемых территорий и объектов – 41 га (0,1 %).

2.9.2.6 Прочие и нарушенные земли

Прочие и нарушенные земли составляют 11700 га – 2,7 % от всей территории района. В землях населенных пунктов таких земель 78 га, в землях промышленности – 179 га, в землях особо охраняемых территорий и объектов – 2 га, в землях лесного фонда – 413 га, в землях водного фонда – 403 га, в землях запаса – 315 га.

2.9.2.7 Земли запаса

Земли запаса как, прочие и нарушенные земли, составляют 11535 га – 2,7 % от всей территории района. Они расположены на землях сельскохозяйственного назначения – 7155 га, на лесных площадях и лесных насаждениях, не входящих в лесной фонд – 2479 га, под водой и болотами  – 1378 га, на землях застройки – 19 га, под дорогами – 184 га, на прочих и нарушенных землях -320 га.

Анализ данных Росреестра Новосибирской области показывает, что имеющаяся в районе землеустроительная документация базируется на старом землеустроительном материале, и в отдельных позициях не соответствует сложившейся действительности. В частности, появились новые базы отдыха, являющиеся территориями ООПТ, изменились границы некоторых населенных пунтков. Данный проект призван откорректировать ситуацию в земельных ресурсах.

2.11.  Лесные ресурсы

2.10.1 Общие сведения

В 2007 г. на территории Новосибирской области на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства № 285 от 26 июля 2007 г. «Об определении количества лесни-честв на территории Новосибирской области и установлении их границ» было создано 26 лесничеств, которые включают 142 лесохозяйственных участка и выступают операционны-ми структурными единицами в новой децентрализованной системе государственного управлений лесным фондом.

По лесорастительным и хозяйственным условиям выделено 4 лесоэкономических района: Северный, Юго-Западный, Центральный и Восточный, факторами различия которых являются:

-  запас древесины и структура древостоя

-  доля защитных лесов

-  экономическая доступность лесов

-  развитость лесохозяйственной инфраструктуры

-  интенсивность использования лесов

Рис.2.10 Схема планируемого освоения лесов Новосибирской области

Краснозерское лесничество входит в состав Юго-Западного лесоэкономического района.

Юго-Западный ЛЭР подразделяется на две природные зоны: лесостепная лесорастительная зона (Барабинская низменность) и степная лесорастительная зона (северная часть Кулундинской степи). Наряду с естественными лесами, создано 30 тыс. га полезащитных лесных полос, представленный различными лиственными породами. Район занимает второе место по площади лесных земель (18,1 %), но по запасу эксплуатационных лесов он на последнем месте (8,3 %, 15 млн. м3). Это объясняется большим количеством защитных лесов. В 7 из 11 лесничеств района сплошные и выборочные рубки запрещены. В Юго-Западном ЛЭР самая высокая доля лиственных пород – более 90 %, в том числе 83,5 % березовые леса. В промышленных масштабах лесозаготовки не ведутся не только из-за низкого запаса эксплуатационных лесов и возрастной структуры, но и ввиду отсутствия спроса на лиственную древесину в Новосибирской области. Заготавливается, в основном, топливная древесина (дрова). Леса в Юго-Западном ЛЭР выполняют природоохранную (защитную) функцию. Особое внимание следует уделить лесовосстановлению и лесоразведению (создание УДН (углеродо-депонирующих насаждений), предотвращая продвижение степной зоны на север.

Леса представлены березово-осиновыми насаждениями колочного характера. Эти леса играют большую полезащитную роль. Степной район занимает северную часть  Кулундинской степи (Карасукский, Краснозерский, Купинский, Баганский, Чистозерный).

Леса представлены редкой сетью березово-осиновых колков. Пользование лесом здесь ограничено.

2.11.2  Общая характеристика лесов на территории Краснозерского лесничества

Краснозерское лесничество департамента лесного хозяйства Новосибирской области расположено в юго-западной части Новосибирской области на территории Краснозерского административного района.

Территория лесничества граничит на севере – с Доволенским и Здвинским лесничествами, на востоке – с Кочковским участковым лесничеством, на западе – Карасукским лесничеством и на юге с Алтайским краем.

Общая площадь территории лесничества 35389,0 га., на долю березовых насаждений приходится 78,8%, осиновых 19,2%.

Древесная растительность Краснозерского лесничества состоит в основном из березовых насаждений с небольшой примесью осины. Это так называемые колки. Пространство между колками принадлежит пашням, разнотравным остепненным лугам, болотам и озерам, окруженным солончаковыми лугами.

Справка о лесном хозяйстве Краснозерского района.

Таблица № 2.10.2.1

| Наименование лесничества | Общая площадь земель лесного фонда, га | Покрытые лесной растительностью, га | Общий запас насаждений, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хвойная | Лиственная | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краснозерское | 35389 | 33604 | 13,7 | 3432 | 3447,7 |

Территория Краснозерского лесничества разделена на четыре лесохозяйственных участка: Краснозерский лесохозяйственный участок №1 и №2, Веселовский и Питомнический лесохоз.

Лесоучастки Краснозерского лесничества.

Таблица № 10.2.2

| №№ п/п | Наименование лесохозяйственных участков | В том числе урочища |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №№ | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Веселовский | 1 | Веселовское | 2502 |
|  |  | 2 | «Светловский» | 577 |
|  |  | 3 | «Коневский» | 505 |
|  |  | 4 | «Районный» | 214 |
|  |  | 5 | «им.Дзержинского» | 274 |
|  |  | 6 | «им.Калинина» | 70 |
|  |  | 7 | «Зубковский» | 1127 |
|  |  | 8 | «Память Ильича» | 498 |
|  | Итого по лесохозяйственному участку |  |  | 5767 |
| 2 | Краснозерский №1 | 9 | Краснозерское | 3038 |
|  |  | 10 | «Полойский» | 747 |
|  |  | 11 | «Колыбельский» | 33 |
|  |  | 12 | «Новомайский» | 616 |
|  |  | 13 | «Сибирь» | 17 |
|  |  | 14 | «Хабаровский» | 947 |
|  | Итого по лесохозяйственному участку |  |  | 5398 |
| 3 | Питомнический |  |  | 366 |
| 4 | Краснозерский №2 | 15 | «Светловский» | 1268 |
|  |  | 16 | «Коневский» | 1536 |
|  |  | 17 | «Полойский» | 2737 |
|  |  | 18 | «Новомайский» | 1624 |
|  |  | 19 | «Районный» | 2786 |
|  |  | 20 | «им.Дзержинского» | 927 |
|  |  | 21 | «Колыбельский» | 728 |
|  |  | 22 | «Сибирь» | 1170 |
|  |  | 23 | «Мохнатологовский» | 1382 |
|  |  | 24 | «Юбилейный» | 101 |
|  |  | 25 | «Зубковский» | 1600 |
|  |  | 26 | «им.Калинина» | 2016 |
|  |  | 27 | «Заря» | 1282 |
|  |  | 28 | «Садовский» | 1131 |
|  |  | 29 | «Запрудихинский» | 1925 |
|  |  | 30 | «Память Ильича» | 342 |
|  |  | 31 | «Хабаровский» | 1303 |
|  | Итого по лесохозяйственному участку |  |  | 23858 |
| Всего по лесничеству |  |  |  | 35389 |

Рис. 2.11 Схема лесных ресурсов Краснозерского района

2.11.3. Леса по целевому назначению

Леса, расположенные на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий, согласно статье 10 Лесного кодекса Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В соответствии с Лесным кодексом (статьи 102-107) и указанными приказами Рослесхоза на территории региона устанавливаются следующие категории защитных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях: К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях.

2) леса, расположенные в водоохранных зонах: Водоохранными зонами признаются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ (в населенных пунктах это могут быть территории, примыкающие к парапету набережных).

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения сре-дообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог об-щего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Ширина указанной категории защитных лесов соответствует ГОСТу 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог».

в) зеленые зоны, лесопарки. Леса указанной категории выполняют санитарно-гигиенические функции и создают оптимальные условия для отдыха населения.

г) городские леса. Леса этой категории расположены на землях населенных пунктов и предназначены для отдыха населения и сохранения благоприятной экологической обстановки.

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

4) ценные леса (согласно статьям 102 и 106 Лесного кодекса):

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса; леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры.

Кроме того, Лесной кодекс выделяет особо защитные участки лесов. Особо защитными участками лесов обычно считаются относительно небольшие участки, выделяемые в лесах, где допускается заготовка древесины и где требуется установить особый режим, обеспечивающий выполнение ими полезных экологических функций:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; постоянные лесосеменные участки;

- заповедные лесные участки; участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- другие особо защитные участки лесов.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В лесном фонде лесничеств области по площади преобладают эксплуатационные леса – 57%, защитные леса составляют 43%.

В Юго-Западном лесоэкономическом районе доля защитных лесов составляет 80%, эксплуатационных – 20%.

Все леса Краснозерского лесничества являются защитными:

Эксплуатационных лесов на территории Краснозерского лесничества нет.

2.11.4. Породный состав лесов и использование лесов

В породном составе насаждений всех лесничеств области доминируют мягколиственные древесные породы и составляют по площади – 77,0%, доля хвойных – 22,2%, на долю твердолиственных пород и кустарников приходится всего 0,08%.

В составе мягколиственных насаждений доля молодняков составляет 7,3%, средневозрастных – 50,2%, приспевающих – 14,6%, спелых и перестойных - 27,9%. В составе хвойных насаждений доли составляют 11,0%, 40,9%, 15,7%, 32,4% соответственно.

Показатели использования лесов.

Оценка возможных объемов лесопользования на период 2009-2018 годы производилась на основе взвешенного расчета и максимализации эффективности использования ресурсов.

Расчетная лесосека при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений по лесничествам определена в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.06.2007 № 148. На предстоящий планируемый период по лесничествам области проектируются сплошнолесосечные рубки, постепенные и добровольно-выборочные. Не сплошные рубки применяются преимущественно в защитных лесах.

По Краснозерскому лесничеству:

- общий запас древесины составляет, тыс. м3 составляет 3447,7

- общий годичный прирост запаса древесины (ожидаемый), тыс. составляет м3 103,7

- заготовка бересты (возможный / фактический объем) -1305,2/- тонн.

- заготовка ели для новогодних праздников – 1,0 тыс.шт.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины по Краснозерскому лесничеству приведен в таблице №  2.10.3.1

Общий объем заготовки древесины при всех видах по Краснозерскому лесничеству  2007, 2009 гг. приведен в таблице №  2.10.3.2 - №  2.10.3.4

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь – га, запас – тыс.куб.м.

Таблица № 2.10.3.1

| Лесничества | Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами |  |  | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначен-ных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперераба-тывающей инфраструк-туры и объектов, не связ-анных с созданием лесной инфраструктуры |  |  | всего |  |  |
|  |  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  | пло-щадь | запас |  |
|  |  |  | лик-вид-ный | дело-вой |  | лик-вид-ный | дело-вой |  | лик-вид-ный | дело-вой |  | лик-вид-ный | дело-вой |  | лик-вид-ный | дело-вой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерское | Лиственные | 118 | 2,2 | 0,7 | 758 | 15,3 | 5,3 | 231 | 6,7 | 1,5 |  |  |  | 1107 | 24,2 | 7,5 |
|  | Итого | 118 | 2,2 | 0,7 | 758 | 15,3 | 5,3 | 231 | 6,7 | 1,5 |  |  |  | 1107 | 24,2 | 7,5 |

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничества и лесопаркам за 2007, 2009 гг.

тыс.куб.м. ликвидной древесины

Таблица № 2.10.3.2

| Наименование лесничества, лесопарка | При рубке спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | При рубке лесных насаждений при уходе за лесами |  | При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений |  | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструк-туры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (прочие рубки) |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная лесосека | Фактически заготовлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2009г. | 2007г. | 2009г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Краснозерское | 1,9 | 0,0 | 0 | 6,2 | 3,5 | 12,3 | 17,3 | 0,0 |  | 18,5 | 20,8 |

Объем заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках

за 2007-2009 годы

тыс.куб.м.

Таблица № 2.10.3.3

|  | Заготовлено всего в спелых и перестойных лесах |  |  |  |  |  |  | В т.ч. по хозяйствам |  |  |  |  |  | Из всего на лесных участках, переданных в аренду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сплошные |  |  | выборочные |  |  | в т.ч. деловой древесины | хвойные |  |  | мягколиственные |  |  |  |  |  |
|  | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г | 2007г | 2008г | 2009г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Краснозерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |

Объемы рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за лесом, вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, прочих рубок, а также на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов

тыс. куб.м. ликвидной древесины

Таблица № 2.10.3.4

| Наименование лесничества, лесопарка | Объем рубок при уходе за лесом |  |  |  |  |  |  | Объем рубок при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений |  | Объем прочих рубок |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. дело-вой дре-ве-сины | Из всего по видам рубок ухода за лесом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проре-жива-ние | про-ходные | рубки об-новление и пере-формиро-вания | рубки рекон-струк-ции | рубка еди-ничных де-ревьев | сплошные сани-тарные рубки | выбороч-ные санитарные рубки | для строи-тельства лесной инфра-структу-ры | для строи-тельства объектов лесопе-рераба-тывающей инфра-структуры | для строитель-ства, реконст-рукции и эксп-луатации объектов, не связанных с созданием лесной инфра-структуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерс-кое | 6,2 | 1,8 | 0,0 | 5,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |

| Наименование лесничества, лесопарка | Объем рубок при уходе за лесом |  |  |  |  |  | погибших и поврежденных лесных насаждений |  | Рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов (ст. 13, 14, 21 ЛК РФ) | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В т.ч. дело-вой дре-ве-сины | Из всего по видам рубок ухода за лесом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проре-живание | проходные | рубки об-новление и перефор-мирования | рубки реконст-рукции | сплошные сани-тарные рубки | выборочные санитарные рубки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерское | 7,1 |  | 1,6 | 5,0 | 0 | 0,5 | 1,7 | 15,8 | 0,1 | 24,7 |
| 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерское | 3,5 |  | 0,3 | 2,5 | 0 | 0,7 | 0,8 | 16,5 | 0 | 20,8 |

Заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в аренду, в Краснозерском районе не производятся.

2.11.5. Экономическая оценка использования и воспроизводства лесов

Юго-Западный лесоэкономический район подразделяется на две природные зоны: лесо-степная лесорастительная зона (Барабинская низменность) и степная лесорастительная зона (северная часть Кулундинской степи). Наряду с естественными лесами, создано 30 тыс. га полезащитных лесных полос, представленный различными лиственными породами.

В Юго-Западном ЛЭР самая высокая доля лиственных пород – более 90%, в том числе 83,5% занимают березовые леса. Возрастная структура крайне несбалансированная: около 70% занимают средневозрастные насаждения, а доля спелых и перестойных менее 8%.

В промышленных масштабах лесозаготовки не ведутся не только из-за низкого запаса эксплуатационных лесов и возрастной структуры, но и ввиду отсутствия спроса на лист-венную древесину в Новосибирской области. Заготавливается, в основном, топливная древесина (дрова).

Экономическое хозяйствование на территории Краснозерского лесничества представлено в таблицах 2.10.4.1 – 2.10.4.6, 2.10.5.1 – 2.10.5.2, а также на схемах Приложений 4 - 7 к пояснительной записке.

Планируемые объемы заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений

Таблица № 2.10.4.1

| Наимен лесничества | хозяйство | Расчетная лесосека | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Краснозерское | Защитные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвойные | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лиственные | 2,2 |  | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,4 |
|  | итого | 2,2 |  | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,4 |
|  | Эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвойные | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лиственные | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хвойные | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лиственные | 1,5 |  | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,4 |
|  | итого | 1,5 |  | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,4 |

Планируемые объемы заготовки древесины при рубке лесных насаждений при уходе за лесами

Таблица № 2.10.4.2

| Наимен лесничества | хозяйство | Расчетная лесосека | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Краснозерское | хвойные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | лиственные | 15,3 | 7,1 | 3,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 141,2 |
|  | итого | 15,3 | 7,1 | 3,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 141,2 |

Планируемые объемы заготовки древесины при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений

Таблица № 2.10.4.3

| Наимен лесничества | хозяйство | Расчетная лесосека | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Краснозерское | хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лиственные | 6,7 | 17,5 | 17,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 77,6 |
|  | итого | 6,7 | 17,5 | 17,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 77,6 |

Планируемые объемы заготовки древесины при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной,  лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

Таблица № 2.10.4.4

| Наимен лесничества | хозяйство | Расчетная лесосека | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Краснозерское | хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лиственные |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Планируемые объемы использования лесов по видам использования

Таблица № 2.10.4.5

| Наимен лесничества | Виды использования лесов | Ед. изм | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Красно-зерское | 1.Заготовка древесины всего, (ликвид) | Тыс.м3 | 26,2 | 20,8 | 22 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 234,2 |
|  | - В спелых и перстойных насаждениях | Тыс.м3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 15,4 |
|  | - При уходе за лесами | Тыс.м3 | 7,1 | 3,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 141,2 |
|  | - Рубка погибших и поврежденных | Тыс.м3 | 17,5 | 17,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 77,6 |
|  | - Прочие рубки | Тыс.м3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ведение сельского хозяйства | га |  | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 |  |

Планируемые объемы заготовок леса для нужд граждан

Таблица № 2.10.4.6

| Вид использования лесов | Наименование лесничества | Ед.изм. | Объем заготовки древесины по годам, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на план. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Заготовка древесины для собственных нужд граждан | Краснозерское | Тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |

2.11.6.  Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Юго-Западный лесоэкономический район в целом и Краснозерское лесничество в частности, являются регионом интенсивного сельскохозяйственного производства, и одновременно зоной рискованного земледелия. Одна из альтернатив снижения рисков от резких изменений климатических условий – диверсификация производства. Возможное направление для этого лесоэкономического района – создание агролесных предприятий, «лесная» составляющая которых ориентирована не только на традиционное лесопользование (заготовка древесины для личных нужд населения), но и на реконструкцию, обновление и увеличение площадей лесозащитных насаждений. В отдаленной перспективе возможно создание лесных плантаций УДН как дополнительных резервов для продажи экологических квот, предусмотренной в рамках Киотского протокола. Учитывая дробность древостоев, можно предположить, что лесопромышленная деятельность будет привлекательна для аренды малым предприятиям и частным предпринимателям.

В этом лесоэкономическом районе по заготовке древесины следует ожидать незначительное наращивание объемов во второй половине периода, при развитии производств по использованию местной низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок, полученных при рубках обновления лесозащитных насаждений.

Менее проблемными, с точки зрения лесохозяйственного и лесопромышленного освоения, являются рекреационно-промышленная и лесопромышленная зоны. Они достаточно конкурентоспособны по всем основным видам лесопользования.

2.11.7.  Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов, включая лесоразведение, лесовосстановление, выращивание посадочного материала, уход за лесами

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Объёмы работ по лесовосстановлению определены на основании утвержденных лесохозяйственных регламентов, с учётом имеющихся непокрытых лесом земель, ожидаемых площадей сплошных рубок и естественного возобновления леса на вырубках и других непокрытых лесом площадях.

В зависимости от хода естественного возобновления на не покрытых лесной растительностью землях, а также под пологом спелых и перестойных насаждений с учетом перспектив его развития фонд лесовосстановления распределился на три категории: лесокультурный фонд, на котором отсутствует перспектива естественного возобновления, фонд естественного восстановления путем сохранения подроста при рубке спелых и перестойных насаждений и фонд естественного восстановления минерализацией почвы, в который включались участки с перспективой возобновления хвойными породами.

Выбор способа лесовосстановления зависит от категории земель лесокультурного фонда, лесорастительной зоны, условий местопроизрастания и многих других факторов. Но при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать содействию естественному возобновлению путем сохранения подроста при рубке спелых и перестойных насаждений и молодого поколения хозяйственно-ценных пород. Данный способ менее трудоемок по сравнению с посадкой лесных культур, не так разрушителен для окружающей среды и обеспечивает формирование в более короткий период времени целевых насаждений.

Выбор способа лесовосстановления должен корректироваться в зависимости от транспортно-экономических условий, типов условий местопроизрастания, лесоводственной необходимости и биологических свойств древесных пород.

Правила лесовосстановления, устанавливающие требования к лесовосстановлению во всех лесных районах Российской Федерации, утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.06.2007 № 183.

К основным лесовосстановительным мероприятиям относятся мероприятия по содействию естественному восстановлению леса и созданию лесных культур.

Содействие естественному возобновлению должно обеспечивать условия для возникновения и сохранения подроста и молодняка ценных древесных пород и проектируется на участках:

- не покрытых лесной растительностью земель, где количество естественного возобновления хозяйственно-ценных пород недостаточно, но имеются источники обсеменения, и по динамике хода естественного возобновления имеются предпосылки к облесению участка только после проведения содействия путем дополнительной минерализации почвы;

- сплошнолесосечных рубок путем сохранения подроста хозяйственно-ценных пород;

- насаждений с полнотой 0,6 и ниже, поступающих в рубку, с недостаточным подростом, но имеющих обсеменители.

Сохранение подроста и молодняка при рубках леса способствует постепенному возобновлению главной породы, позволяет предотвратить нежелательную смену древесных пород, сократить срок выращивания товарной древесины.

Минерализация почвы, т.е. частичное удаление напочвенного мохового или травяного покрова, производится с целью создания благоприятных условий для прорастания семян древесных растений.

Комбинированное лесовосстановление проводится путем посадки и посева на лесных участках, где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных древесных лесных пород не обеспечивается.

Не покрытые лесной растительностью земли, обеспеченные достаточным количеством подроста хозяйственно-ценных пород, должны быть намечены под естественное восстановление лесов.

Для правильной оценки оптимальной структуры лесовосстановительных мероприятий в общем объеме лесовосстановления необходимым условием является получение достоверных сведений о наличии подроста хозяйственно-ценных пород под пологом спелых и перестойных древостоев, а также анализ хода естественного возобновления на не покрытых лесной растительностью землях.

Искусственное лесовосстановление планируется осуществлять в основном путем создания лесных культур (94,5%), а также посевом семян (5,5%).

При проектировании лесовосстановления учитывается имеющийся фонд лесовосстановления и его транспортная доступность.

Фонд лесовосстановления по состоянию на 01.01.2011

площадь, га

Таблица № 2.10.5.1

| Лесничество | Фонд лесовосстановления, площадь, га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гари | погибшие древостои | вырубки | прогалины, пустыри | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краснозерское | 31 | 0 | 10 | 3 | 44 |

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению (общий объем)

Таблица № 2.10.5.2

| Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | 2008 (факт) | Объемы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие объемы на планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Искусственно е лесовосста- новление | Краснозерское | га | 71 | 71 | 71 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 283 |
| Посев |  | га | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 |
| 3. Ежегодная потребность в посадочном материале |  | тыс. шт |  | 326 | 326 | 304 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1236 |
| 4. Посев семян лесных расте- ний в питомни- ках |  | га | 0,4 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5. Потребность в лесных семенах |  | кг |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 6. Уход за куль- турами |  | га | 320 | 515 | 562 | 500 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1777 |
| 7. Рубки ухода в молодняках |  | га | 48 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 8. Дополнение лесных культур |  | га |  | 21 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 |

2.12.  Рекреационные ресурсы района

2.11.1 Базы отдыха

Рекреационные ресурсы Краснозерского района основываются на его природных богатствах, а это, прежде всего – уникальные источники лечебных грязей и миниральные источники воды.

Лечебный фактор близлежащих возле санатория "Краснозерский" высококачественных сульфидных грязей представляют бальнеологическую ценность и используются в санатории "Краснозерский". Эта грязь оказывает мощное противовоспалительное, рассасывающее и обезболивающее действие, повышает иммунную систему организма и оказывает эффект омоложения. В 2004 г. подготовлена к выпуску собственная вода "Санаторская", относящаяся к группе лечебно-столовых минеральных вод, которая добывается из скважины, расположенной в 10 км от здравницы на базе промышленно-перерабатывающего комплекса санатория.

Основные показания для лечения:

Заболевания костно-мышечной системы, болезни кожи, гинекологические заболевания, нервной системы , системы кровообращения.

Санаторий "Краснозерский" - один из самых оснащенных комплексов для отдыхающих в Новосибирской области круглогодичного действия. Он находится на побережье сказочно красивой реки Карасук и имеет несколько целебных факторов: сульфидная иловая грязь, желтая и голубая глина, рапа высокоминерализированная, кумыс и минеральная вода.

Детский оздоровительный лагерь "Земляничная поляна.

Расположен на берегу сказочно красивой реки Карасук и обладает собственными природными факторами: сульфидная иловая грязь, голубая и желтая глина "Рапан", высокоминерализованная рапа местного лицензированного грязевого месторождения, минеральная вода, кумыс из натурального кобыльего молока.Детский оздоровительный лагерь "Земляничная поляна" принимает на отдых взрослых, подростков и детей.

База отдыха "Озеро Горькое" расположена в экологически чистом месте на территории заповедной зоны в юго-восточной части Купинского района Новосибирской области, в поселке Новоключи.База отдыха "Озеро Горькое" принимает на отдых взрослых и родителей с детьми.

Рис.2.13.  Санаторий Краснозерский.

Рис.2.14  Санаторий Краснозерский. Территория

Рис.2.15  Санаторий Краснозерский. Территория

Рис.2.16.  На отдыхе в детском оздоровительном лагере "Земляничная поляна.

Рис. 2.17. Рыбалка на р. Карасук

2.12.2. Охотничьи хозяйства

Охота - один из самых массовых видов отдыха. В Новосибирской области в целом, и в Краснозерском районе в частности настоящее раздолье и рыбакам, и охотникам. В лесных колках боровая дичь, зайцы, косули, в несчетных озерах - рыба и водоплавающие птицы.

Согласно Постановлению Губернатора Новосибирской области от 21.02.2002г № 171 «О предоставлении территорий (акваторий) Новосибирской области для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты», определены границы и площадь территорий, предоставляемых юридическим лицам для пользования объектами охоты сроком на 25 лет на территории Краснозерского района.

На территории Краснозерского района Расположены: Госпромхоз «Фауна» - на двух участках и Казанакское охотхозяйство.

Госпромхоз «Фауна» площадь 324,093 тыс. га Краснозерский район

Первый участок.

Северная граница: от стыка административных границ Карасукского, Здвинского и Краснозерского районов на восток по административной гра-нице Здвинского района до проселочной дороги Барлакуль (Здвинский рай-он)-Рямской огибающей оз. Барлакуль с северо-восточной части.

Восточная граница: по указанной проселочной дороге до п. Рямской, далее по дороге на Конево до пересечения с дорогой Лотогиное-Конево, за-тем в сторону с.Конево до проселочной дороги между озером Варнавское и Конево. Далее по этой дороге до д.Урюпино, затем по дороге через с. Колыбелька до автотрассы Новосибирск-Карасук. Далее по этой автотрассе на восток до дороги Краснозерское-Полойка, затем по этой дороге на север до поворота на п. Луговой, затем по дороге до п. Луговой. Далее по полевой дороге до с. Гербаево, затем по дороге до п. Успенский. ОТ п. Успенский до про-селочной дороге до дороги Краснозерское - Половинное у поворота на п. Орехов Лог, далее по дороге до с. Половинное, затем по дороге через п. Голубинский до административной границы Алтайского края.

Южная граница: по административной границе Алтайского края на запад до административной границы Карасукского района.

Западная граница: по административной границе Карасукского района на север до стыка административных границ Карасукского, Здвинского и Краснозерского районов.

Второй участок.

Северная и восточная границы: от пересечения проселочной дороги Казанак - Каревский (Доволенский район) с административной границей Доволенского на восток по административной границе Доволенского района до пересечения с дорогой Краснозерское - Довольное.

Южная граница: по дороге Краснозерское-Довольное до с. Полойка, далее по дороге на запад до с. Казанак.

Западная граница: от с. Казанак до проселочной дороги на п. Каревский (Доволенский район) до административной границы Доволенского района.

Казанакское охотхозяйство, 38,229 тыс. га Новосибирское областное общество охотников и рыболовов.

Юго-западная: от пересечения автотрассы Кочки – Карасук с дорогой Краснозерское – Колыбелька по этой дороге на северо-запад до с. Колыбелька, далее по дороге до с. Урюпино, далее по полевой дороге на север между оз. Конево и оз. Варнавское до дороги Конево – Рямской, далее по этой дороге до п. Рямской, далее на северо-запад, через бол. Займище до административной границы Здвинского района.

Северная: по административной границе Здвинского района на северо-восток, далее по административной границе Доволенского района до просе-лочной дороги Каревский (Доволенский район) – Казанак.

Восточная: от пересечения административной границы Доволенского района с проселочной дорогой Каревский (Доволенский район) – Казанак по этой дороге на юг до с. Казанак, далее на восток по дороге до с. Полойка, далее на юг по дороге на р.п. Краснозерское до автотрассы Кочки – Карасук.

Южная: от пересечения дороги Полойка – Краснозерское с автотрассой Кочки – Карасук по этой автотрассе до дороги на с.Колыбелька.

Сведения об юридических и индивидуальных предпринимателях

Таблица № 2.11.2.1

| № п/п | Наименование пользователя | Юридический адрес | Площадь, га | Район охотугодий | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная организация "Но-восибирское об-ластное общество охотников и ры-боловов" | 630132 г.Новосибирск Нарымская-23, охотничье хозяй-ство "Казанак-ское" Краснозёр-ского РООиР 1025400001120 | 38229 | Краснозерский | Лицензия № ХХ 0793 с 28.05.2001 го-да по 30.03.2026 го-да. |

Параметры разрешенного использования лесов для

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

В Новосибирской области обитает более 50 видов птиц и более 30 ви-дов млекопитающих, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.1995 г. № 1289 «О перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» признаны объектами охоты.

Охотничьи птицы: гуси (белолобый, гуменник, черная казарка, се-рый), утки (пеганка, кряква, свиязь, широконоска, шилохвость серая, чирок-трескунок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный турпан), глухарь обыкновенный, куропатки (белая, серая), перепел обыкновенный, рябчик, тетерев, лысуха, коростель, кроншнепы (средний, большой), вальдшнеп, бекас, дупель, гаршнеп, голуби

(сизый, клинтух, большая горлица, вяхирь), гагара чернозобая, крохаль, поганки (серощекая, чомга, малая), пастушок, погоныши (малый, крошка, большой), камышница.

Млекопитающие: кабан, косуля, лось, белка обыкновенная, бобр европейский, бурундук, водяная крыса, выдра, горностай, кидус, колонок, корсак, крот алтайский, куница лесная, ласка, лисица, норка, ондатра, росомаха, рысь, соболь, суслик, хорь степной, медведь бурый, барсук, зайцы (беляк, русак), волк.

Животный мир территории расположения Краснозерского лесничества представлен такими видами как: косуля, заяц-беляк, лисица, корсак, колонок, хорь, горностай. На озерах встречаются все виды уток, кроме огаря, также гуси, лебеди, крохали и гагары, лысухи. Боровая дичь: тетерев, рябчик, серая куропатка, перепел.

В таблице № 2.11.2.2 представлены сведения о численности животных,

отнесенных к объектам охоты, обитающих на территории Краснозерского района по данным ЗМУ 2010г.

Таблица № 2.11.2.2

| Наименование вида животного | Плотность шт/тыс.га | Численность шт. |
| --- | --- | --- |
| Горностай | 0,193 | 95 |
| Заяц беляк | 1,948 | 960 |
| Заяц русак | 0,491 | 242 |
| Колонок | 0,556 | 274 |
| Корсак | 0,785 | 387 |
| Косуля | 0,44 | 217 |
| Лисица | 1,061 | 523 |
| Хорь | 0,386 | 190 |
| Тетерев | 4,201 | 2070 |
| Барсук | 0,84 | 418 |
| Водоплавающая дичь | 238,683 | 117600 |

Биотехнические мероприятия.

Биотехнические мероприятия - различные работы в охотничьих угодь-ях, направленные на сохранение, пополнение, увеличение и улучшение охот-ничьих ресурсов. Они проводятся в целях увеличения численности диких зверей и птиц, улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных свойств угодий, подкормки животных в тяжелые периоды года, снижения численно-сти хищников. Биотехнические мероприятия дифференцируются по объекту

их приложения - охотничьим угодьям и охотничьим животным. К биотехни-ческим мероприятиям относятся:

1) сохранение угодий при сельскохозяйственных, лесохозяйственных, гидромелиоративных работах (оставление кормовых, защитных и гнездопри-годных участков угодий и т.д.);

2) увеличение емкости (улучшение качества) угодий: создание кормо-вых полей, посадка кормовых растений, постройка искусственных жилищ и убежищ и т.д.;

3) преобразование и создание новых охотничьих угодий - устройство искусственных запруд, лесопосадки, рекультивация промышленных вырабо-ток т.д.

Основой для планирования биотехнических мероприятий является бо-нитировка угодий.

Бонитировка - обобщенная оценка качества условий обитания вида в данном хозяйстве.

Снижающим фактором класса бонитета угодий для определенного вида охотфауны являются: для лося, кабана, зайца – русака – глубина снежного покрова выше 70 см; для косули – более 30 см. Из факторов, оказывающих влияние на качество угодий и численность глухаря и тетерева, решающее значение имеет хозяйственная деятельность человека – выпас скота, се-нокошение.

Приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 138"Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" утверждены нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (таблица № 2.11.2.3) и нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов (таблица № 2.11.2.4).

Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях

Таблица № 2.11.2.3

Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях состоят из показателей максимальной и минимальной численности охотничьих ресурсов.

| Вид охотничьего ресурса | Показатель максимальной численности охотничьих ресурсов (особей) на 1000 га охотничьих угодий |
| --- | --- |
| Копытные |  |
| Кабан | До 20 |
| Косуля сибирская | До 80 |
| Лось | До 18 |
| Медведи |  |
| Медведь бурый | До 2 |
| Пушные |  |
| Волк | До 0,05 |
| Лисица | До 1 |
| Рысь | Не устанавливается |
| Росомаха | Не устанавливается |
| Барсук | Не устанавливается |
| Куницы | Не устанавливается |
| Соболь | Не устанавливается |
| Колонок | Не устанавливается |
| Норки | Не устанавливается |
| Выдра | Не устанавливается |
| Зайцы | Не устанавливается |
| Бобры | Не устанавливается |
| Сурки | Не устанавливается |
| Суслики | Не устанавливается |
| Кроты | Не устанавливается |
| Бурундуки | Не устанавливается |
| Белки | Не устанавливается |
| Ондатра | Не устанавливается |
| Птицы |  |
| Гуси | Не устанавливается |
| Утки | Не устанавливается |
| Глухари | Не устанавливается |
| Тетерев | Не устанавливается |
| Рябчик | Не устанавливается |
| Куропатки | Не устанавливается |
| Перепела | Не устанавливается |

Нормативы изъятия охотничьих ресурсов

Таблица № 2.11.2.4

Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов

| Наименование охотничьего ресурса | Показатели численности (особей) на 1000 га охотни-чьих угодий, пригодных для обитания данного вида | Нормативы допустимого изъятия, % от численности животных на 1 апреля теку-щего года по данным госу-дарственного мониторинга охотничьих ресурсов и сре-ды их обитания |
| --- | --- | --- |
| Лось | До 2 | От 3 до 5 |
| Косули | От 2 до 4 | От 5 до 7 |
|  | От 4 до 6 | от 7 до 8 |
|  | От 6 до 10 | От 8 до 10 |
|  | От 10 до 15 | От 10 до 12 |
|  | От 15 до 20 | От 12 до 14 |
|  | Более 20 | От 14 до 18 |
| Кабан | До 4 | От 3 до 30 |
|  | От 4 до 8 | От 30 до 40 |
|  | От 8 до 16 | От 40 до 50 |
|  | Более 16 | От 50 до 80 |
| Бурый медведь |  | От 3 до 10 |
| Соболь |  | От 3 до 35 |
| Барсук |  | От 3 до 10 |
| Выдра |  | От 3 до 5 |
| Рысь |  | От 3 до 10 |
| Глухарь обыкновенный |  | От 3 до 10 |
| Тетерев обыкновенный |  | (устанавливается только в период весенней охоты) |

2.12.3.  Особо охраняемые природные территории.

Рис. 2.18.  Особо охраняемые природные территории

Памятники природы – уникальные природные комплексы, подлежащие охране в силу их экологической, научной, эстетической и культурной ценности. Это природные территории, заметно отличающиеся от окружающего ландшафта. На таких объектах складывается своеобразный животный мир, уникальные растительные комплексы, а потому они представляют собой особую ценность.

На территории памятников природы запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе разведение костров, выжигание травы, заготовка древесины, предоставление участков под застройку, коллективное садоводство, отлов животных, разработка полезных ископаемых.

Однако в некоторых местах разрешена умеренная заготовка сена, сбор ягод и грибов местным населением, проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, кроме того, возможна организация познавательных экскурсий и посещение памятников туристами.

Постановление Администрации Новосибирской области от 25 июня 2007 г. N 63-па "Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области" (с изменениями от 29 декабря 2007 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области" постановляю: Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области.

Губернатор области В.А.Толоконский.

Описание границ территории памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области (утв. постановлением администрации Новосибирской области от 25 июня 2007 г. N 63-па)  (с изменениями от 29 декабря 2008 г.)

Памятник природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в 7 километрах к западу от села Лотошное на межколочной поляне.

Граница территории памятника природы на севере на протяжении 300 м проходит по сенокосным угодьям, на северо-востоке на протяжении 210 м - по краю заболоченного кустарника, на востоке на протяжении 340 м - по сенокосным угодьям, на юге 100 м проходит по северной окраине леса, 190 м - по сенокосным угодьям, 170 м по границе пашни. На западе граница территории памятника природы проходит 110 м через лес, 230 м - по сенокосным угодьям, 150 м - по границе пашни.

Экспликация земель памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

1. Луг - 18,47 га

2. Лес - 2,03 га

Итого: - 20,5 га

Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Ново-сибирской области (утв. постановлением администрации Новосибирской области от 25 июня 2007 г. N 63-па) (с изменениями от 29 декабря 2008 г.)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды", Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области".

2. В состав памятника природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь" Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение: натурализовавшийся, естественно возобновляющийся зонально-разнотравно-ковыльный комплекс степной растительности, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Новосибирской области - 2 вида растений, и 4 вида беспозвоночных, кроме того, здесь зарегистрировано 58 видов птиц, 290 видов беспозвоночных.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

1) сохранение естественных природных комплексов;

2) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;

3) сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;

4) сохранение эстетической ценности естественных природных ком-плексов;

5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;

6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

1) поддержание целостности экосистемы;

2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;

3) сохранение растительного и животного мира, представляющего при-родную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных степям;

4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов разнотравно-ковыльной степи;

5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;

6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;

7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской ра-боты.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.04.2000 (второй созыв, 28 сессия) общей площадью 20,5 га на территории Краснозерского района.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы, за исключением части террито-рии, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природ-ным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилакти-ческих мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на тер-ритории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств, специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований;

6) проезд транспортных средств землепользователей, землевладельцев, собственников земли в целях производственной необходимости.

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

Постановление Администрации Новосибирской области от 26 июня 2007 г. N 66-па "Об утверждении границ и Положения о режиме особой охра-ны территории памятника природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области" (с изменениями от 23 января 2008 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области" постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охра-ны территории памятника природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области.

Губернатор области В.А.Толоконский

Описание границ территории памятника природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области (утв. постановлением администрации Новосибирской области от 26 июня 2007 г. N 66-па) (с изменени-ями от 23 января 2008 г.)

Памятник природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в 9 километрах к северо-западу от поселка "Новый Баганенок" в правобережье реки "Баганенок" на межколочной поляне.

Граница территории памятника природы на севере на протяжении 350 м граничит с пашней, 150 м - с сенокосами естественными, на востоке на всем протяжении (750 м) граничит с пашней, на юге 950 м граничит с пастбищами естественными, на западе 100 м проходит по пастбищу с редким лесом и 510 м - по пастбищу естественному.

Экспликация земель памятника природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

1. Луг - 36,31 га

2. Лес - 2,01 га

3. Дороги - 0,38 га

Итого: - 38,7 га

Положение о режиме особой охраны территории памятника природы ре-гионального значения "Степная катена" Новосибирской области (утв. постановлением администрации Новосибирской области от 26 июня 2007 г. N 66-па) (с изменениями от 23 января 2008 г.)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды", Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области "Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области".

2. В состав памятника природы регионального значения "Степная катена" Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение: натурализовавшийся, естественно возобновляющийся разнотравный комплекс степной растительности (на отлогом склоне местности), редкие виды животных и растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области - 2 вида растений, 3 вида беспозвоночных, кроме того, здесь зарегистрировано 49 видов птиц, 258 видов беспозвоночных.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

1) сохранение естественных природных комплексов;

2) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;

3) сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;

4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;

5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;

6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

1) поддержание целостности экосистемы;

2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;

3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных степям;

4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов разнотравно-ковыльной степи;

5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;

6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;

7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

8) проведение учебнопедагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.04.2000 (второй созыв, 28 сессия) общей площадью 38,7 га на территории Краснозерского района.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памят-ника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы, за исключением части территории занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой расти-тельности.

12. На территории памятника природы, за исключением части террито-рии занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природ-ным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места прове-дения полевых исследований;

6) проезд транспортных средств землепользователей, землевладельцев, собственников земли в целях производственной необходимости.

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных меро-приятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

Еще одна территория ООПТ, расположенная на территории Краснозерского района, это система озёр в окрестностях с. Лотошное (НС-012).

Система озёр в окрестностях села Лотошное (29 800 га) включает 20-25 небольших горько-солёных, солоноватых, пресных озёр, а также прилегающиещие к ним заболоченные участки. Данная территория имеет большое значение для водоплавающих и околоводных птиц в период послегнездовых кочёвок и начала осенней миграции, но уже в сентябре их численность снижается в 2-5 раз. Высокая концентрация птиц объясняется наличием здесь подходящих местообитаний для отдыха и кормёжки в различные по увлажнённости годы и сезоны. Характер, площадь водно-болотных угодий и обилие птиц определяются уровнем обводнённости территории. В наиболее благоприятные годы общая численность водоплавающих и околоводных птиц может достигать 80-120 тысяч особей.

2.13.  Положение района в экономике Новосибирской области и внешние связи, влияющие на его развитие

2.13.1. Экономика района

Краснозерский  район по природно-экономическим условиям относится  к восточной пшенично-животноводческой подзоне Кулундинских районов. В хозяйстве зоны район выделяется быстрыми темпами роста зернового хозяйства и тонкорунного овцеводства.

Сельское хозяйство

Район занимает второе место в зоне по посевной площади и дает самое бльшое количество зерна. В областном производстве зерна его удельный вес 4,3%. Район занимает первое место по поголовью овец и коз. На 100 га сельскохозяйственных угодий производится шерсти в 4 раза больше, чем в среднем по области. Это определяет самый высокий удельный вес района в областном производстве шерсти (11,9%).

Хозяйства района специализируются на пшеничном производстве и тонкорунном овцеводстве.

По итогам работы за 1 полугодие 2012 года общая площадь посева яровых культур составила 200,1 тыс. га (на 4,9 тыс. га больше 2011 года), в том числе зерновых и зернобобовых культур 169,8 тыс. га, технических – 12,7 тыс. га, кормовых - 35,6 тыс. га. Увеличили посевные площади ЗАО «Запрудихинское», ЗАО «Новомайское», ООО «Рубин», КХ «Доброволец», ИП Нестеров А.П. и другие.

В ООО «Рубин» считают, что своими высокими урожаями хозяйство обязано технологии «ноу-тилл», внедренной его руководителем Егором КИНОМ. По его мнению, для засушливой Кулундинской зоны — это наиболее приемлемый вариант обработки земли, позволяющий максимально сохранять имеющуюся влагу и возобновлять гумусный слой. В этом году на площади 12 тыс. гектаров собрали более 31,5 тыс. тонн зерна. Урожайность пшеницы составила 27,1 центнера с гектара, отдельные поля показывали урожайность более 30 центнеров.

Сегодня 40% посевных площадей засевают крестьянско-фермерские хозяйства, в них такая же высокая культура земледелия, как и в коллективных хозяйствах. В большинстве сельхозпредприятий созданы все условия для эффективного сельхозпроизводства. И крестьянские хозяйства зачастую получают результаты лучшие в сравнении даже с крупными коллективными предприятиями.

На протяжении ряда лет крестьянское хозяйство «Урожайное» показывает рекордную урожайность не только на фоне района, но и всей области На площади 2600 га, расположенных в Краснозерском районе, получили урожайность 32,7 центнера с гектара.

Сегодня в районе работают 24 сельскохозяйственных предприятия. За последние четыре года хозяйства района полностью технически перевооружились как посевной, так и уборочной техникой. Только в этом году приобрели сельхозтехники на 330 млн рублей.

Животноводство — важная для села отрасль, это и непрерывная занятость людей на производстве, и постоянный источник дохода. Поэтому сейчас в Краснозерском районе взят курс на интенсивное развитие животноводства.

Частные инвестиции — один из трех китов экономики Краснозерского района. Целый ряд некогда убыточных хозяйств обрели второе дыхание и возрождаются к новой жизни.

ЗАО «Казанак» — одно из бывших убыточных хозяйств, возобновить производство в котором также помогли частные инвестиции. В настоящее время основные производства не только полностью восстановлены, но ежегодно прирастают и посевными площадями, и намолотами, и надоями молока.

Развивается животноводство и в других отделениях хозяйства. В Аксенихе восстановлены животноводческие помещения. Сегодня туда завезли 300 голов свиней, готовы помещения к приему 300 голов молодняка крупного рогатого скота. Для благополучной зимовки имеется все необходимое.

Хорошо подготовились к зимовке и животноводы ЗАО «Зубковское». В прошлом году запустили смеситель-кормораздатчик КИС8, что позволяет обеспечивать поголовье более сбалансированными кормами. За последний год для облегчения труда доярок построили два молокопровода. В хозяйстве традиционно разводили сибирскую черно-пеструю породу скота. Сейчас есть серьезные намерения улучшить качество дойного стада, прилив кровь высокопородных производителей.

Животноводством в районе занимаются 14 хозяйств. В этом году дойное стадо приросло на 400 голов. Вырос валовой надой, на середину октября он составлял более 1570 тонн молока. Район идет с опережением к уровню прошлого года на 99 кг на корову. По надоям молока лидируют ЗАО «Колыбельское», ЗАО «Новомайское», ЗАО «Коневское». Хозяйства ОПХ «Садовское» и ЗАО «Запрудихинское» занимаются чисто мясным производством, выращивают высокопродуктивный скот породы герефорд.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности на 01.07.2012 года составляет 31512 голов (104 % к уровню прошлого года), в т.ч. коров 11779 голов – 100 %.

Общая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 2383 человек. Фонд начисленной заработной платы – 125,9 млн. рублей. В коллективных сельхозпредприятиях среднемесячная заработная плата одного работника в первое полугодие 2012 года составила 8804 рублей, что на 15 % больше соответствующего периода прошлого года.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями района всех форм собственности получено субсидий из бюджетов всех уровней в сумме 90453 тыс. рублей. В том числе в рамках ведомственных целевых программ:

- «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Новосибирской области на 2009 – 2012 гг.» – 29470 тыс. рублей;

- «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2009 –2012 гг.» – 9372 тыс. рублей;

- «Развитие сельского хозяйства в Новосибирской области на 2012 — 2014 гг.» – 51611 тыс. рублей.

На развитие производства сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами граждан получено кредитов в банках на сумму 283,7 млн. рублей.

Промышленность

Промышленность района работает на местном сельскохозяйственном сырье.

Основной отраслью промышленности является молочно - маслодельная (82,03% валового производства).

За 2010 год предприятиями Краснозерского района выпущено промышленной продукции на сумму 305 млн.руб. В ассортимент выпускаемой продукции входят товары различных групп: от продуктов питания до строительных материалов.

Создание благоприятного инвестиционного климата в районе позволило привлечь частного инвестора, средства которого были вложены в строительство завода по производству молочной продукции на территории Веселовского муниципального образования. На заводе выпускается широкий ассортимент молочной продукции: молоко, сметана, 15% кефир, творог обезжиренный, творожная масса. В планах-производство фруктового йогурта.

Учитывая повышение спроса населения на продукты высокой степени готовности, Краснозерским РАЙПО открыты четыре мини-пекарни: две - в р.п. Краснозерское, еще две - в с Половинное и в с. Веселовское. На них изготавливаются около 20 наименований вкусного и ароматного хлеба и хлебобулочных изделий, пирожковое и пельменное тесто.

Строительство

Объем строительно-монтажных работ в первом полугодии 2011 г составил 130 млн. 600 тыс.руб. или 223,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Продолжается реконструкция МУЗ «Краснозерская ЦРБ», проведена реконструкция Колыбельского ДК, объявлен аукцион на определение подрядчика по осуществлению реконструкции недостроенного здания под социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в с.Лобино.

За 2010 введено в эксплуатацию жилых домов в количестве 41 (Зубково– 1, Половинное – 3, Кайгородка – 3, Краснозерское 32, Конево – 1). В 2011 году – Краснозерское –21, Орехов Лог – 1, Н-Черемошное – 8, Полойка– 2).

Начато строительство 20 квартирного дома на улице Красникова в р.п.Краснозерское предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья.

В 2011 году 72 человека получили государственную поддержку в рамках Постановления Губернатора Новосибирской области «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в сельских поселениях Новосибирской области» и программе «Социальное развитие села до 2013 года» 11 человек на общую сумму 11850000 руб.

Строительство и ремонт дорог

Дорожное строительство - вопрос первостепенной важности.

Ежегодно в районе тратятся немалые средства на содержание и строительство дорог. Всего за 2010 год на дорожное строительство и ремонт израсходовано 103 млн.984 тыс.200 рублей

Отремонтированы дороги:

-  Ленинград- Конево (19млн,625 тыс,600.руб);

-  Майское – Чернаки (1млн,098 тыс,800 руб по линии ЧС, 3млн,159тыс.руб);

-  Краснозерское – Половинное (9млн, 666,2 тыс.руб);

-  с. Веселовское – п.Новопокровский ( 7млн.12 тыс.руб).

В селах Колыбельское , Октябрьском , в р.п.Краснозерское в 1 полугодии 2011 года освоено 22,9 млн. руб., в том числе:

• ремонт дороги Краснозерское - Половинное 14,5 млн. руб;

• ремонт дороги Красный Хутор-Санаторий 5,3 млн. руб;

• ямочный ремонт дорог в р.п.Краснозерское 3,1 млн. руб;

• построена дорога по улице Российской.

Жилищно-коммунальное строительство

В 2010 году в районе выполнено работ на сумму 21млн.702 тыс. рублей:

-  Замена ЛЭП р.п. Краснозерское;

-  модернизация котельных в р.п.Краснозерское;

-  замена теплосетей в р.п. Краснозерское, Нижнечеремошное, Новомайское, Мохнатологовское, Полойское общей протяженностью 1055 метров;

-  отремонтировано и заменено 11 км водопроводных сетей в селах: Майское, Половинное, Мохнатый Лог, Полойка, р.п. Краснозерское, п. Ленинградский, Конево.

Благодаря Постановлению 185 по «Муниципальной адресной программе о капитальном ремонте многоквартирных домов на территории р.п. Краснозерское на 2012 год», стал возможен капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Краснозерское по улицам: Тракторная, Ленина, Советская, Октябрьская. Проводится замена инженерных систем, отопления, водопровода и канализации, крыш, фасады домов украсит сайдинг.

2.13.2. Объекты социальной сферы

Торговля

Потребительский рынок, это инвестиционно - привлекательная отрасль экономики района. В прошедшем году инфраструктура потребительского рынка пополнилась пятью новыми торговыми объектами, строительство которых ведется с использованием новейших отделочных материалов и современного торгового оборудования.

В текущем году открыты два новых магазина самообслуживания: супермаркет «Сибириада» и супермаркет Краснозерского РАЙПО, которые обеспечивают высокий сервис обслуживания покупателей, поддерживают широкий и стабильный ассортимент товаров.

Ведется строительство супермаркета, принадлежащего ООО«Русь», открытие которого запланировано в этом году. За счет частных инвестиций, планируется строительство двух крытых рынков.

Традиционно продолжается проведение сельскохозяйственных и оптово- розничных ярмарок на территории района.

Социальная направленность ярмарок очевидна - жители и гости района имеют возможность приобретать продукцию по ценам производителей.

Очередная восьмая оптово - розничной Кулундинская ярмарка -2010 стала уникальной: участие в ней приняло рекордное количество участников – 80 из 9 районов области и г. Новосибирска, товарооборот ярмарки составил 5,1 млн. руб. По итогам ярмарки наш район признан «Лучшим районом-Участником ярмарки».

Здравоохранение

2010-2011 годы стали продолжением реализации национального проекта «Здоровье», дополнительно пополнив бюджет на здравоохранение на 15,8 млн.руб. По программе совершенствования помощи населению приобретен маммограф, кардиологический датчик для ультразвукового исследования сердца, две стоматологические установки, электрокардиограф и другое медицинское оборудование.

За счет средств районного и федерального бюджетов приобретены пять санитарных автомобилей.

Во всех учреждениях здравоохранения проведен косметический ремонт помещений, в том числе заменили кровлю в Курьинском ФАПе, заменили системы отопления в Луговском, Ульяновском и Беспятовском ФАПах. Проведены капитальные ремонты Половинской больницы, кровля Веселовской больницы (1 млн. руб. затрачено). Продолжается строительство нового лечебно - диагностического корпуса.

В целях закрепления врачебных кадров за счет средств софинансирования построено и приобретено 4 квартиры. В текущем году так же будут приобретены квартиры для специалистов бюджетной сферы

В Половинской участковой больнице организован стоматологический кабинет

Социальное обслуживание населения

Работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны – одна из ключевых составляющих среди приоритетных направлений деятельности администрации Краснозерского района.

В течение 2010 года и - 1 полугодия 2011 года 76 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и вдов погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ обеспечены благоустроенным жильем в рамках реализации Указа Президента РФ. На эти цели израсходовано более 90 млн. руб. средств федерального бюджета.

По инициативе администрации Краснозерского района на основании Указа Президента сдан в эксплуатацию в оптимально короткие сроки 24-квартирный жилой дом по улице имени героя – афганца, нашего земляка, Виталия Красникова. 16 ветеранов и вдов участников войны получили для себя возможность пожить в своей благородной старости в благоустроенных, отвечающих современным требованиям комфортного жилья, квартирах, приобретенных в этом доме.

Организованным отдыхом и оздоровлением за 2010 г.- 1 полугодие 2011 г. охвачено более 1 тыс. детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На эти цели в рамках районной целевой программы «Социальная защита населения Краснозерского района» из средств районного бюджета было выделено более 400 тыс. рублей. Это в существенные разы превышает сумму, предусматриваемую в предыдущие годы на организацию этого направления работы.

Всего на оздоровление детей было выделено более 2 млн. рублей.

Образование

Особое внимание администрацией района, УО, ОУ уделяется подготовке к работе в зимних условиях. Все образовательные учреждения своевременно подготовлены к работе в зимних условиях.

Были заменены теплотрассы в:

Гербаевской ООШ,

Казанакской ООШ,

Мохнатологовской СОШ,

Октябрьской СОШ,

Майской СОШ.

Заменена система отопления: в Петропавловском д/с (826 тыс. 970руб), Краснозерском д/с№3 (364 тыс. 963 руб).

Проведён ремонт системы отопления в: д/с №2, Н- Черемошинском д/с.

Проведён капитальный ремонт здания котельной Конёвской СОШ, кровли здания котельной Колыбельской СОШ, Садовской COШ, Октябрьской СОШ.

Благодаря активному участию района в областных целевых программах, целенаправленной работе администрации района все учреждения, подлежащие капитальному ремонту, подготовлены к началу учебного года.

Капитальный ремонт проведен в 11 образовательных учреждениях из них: 8 -школ; (Веселовская, Краснозерская СОШ №1 и №2, Зубковская, Орехологовская, Петропавловская, Садовская, Коневская); 3 - дошкольных образовательных учреждения. (Краснозерский д/с №2 и №3, Локтенский)

На капитальный ремонт израсходовано: 7 млн. 714 тыс. 99 руб.

Комиссия по проверке готовности ОУ к началу нового учебного года отмечает высокое качество текущего ремонта. Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях района, на который выделено из районного бюджета 3 млн. 375тыс. 428руб.

Второй год ОУ района получают существенную финансовую поддержку по замене ветких окон на пластиковые окна по ОЦП «Школьное окно». Заменены окна в Коневской, Светловской, Краснозерской ООШ, Краснозерской СОШ №2, Майской СОШ. Администрация Краснозерского района и в дальнейшем планирует принимать самое активное участие в софинансировании программы «Школьное окно», чтобы в нашем районе как можно больше школ смогли провести ремонты.

В связи с огромной потребностью в открытии дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по увеличению мест для детей. Администрация в течение 2011 2012 года выполнила задачу по открытию дополнительных мест в детских садах в количестве 142 мест:

Колыбельский с/с - 20 мест;

Петропавловский с/с -15;

Локтенский с/с – 7;

Казанакский с/с – 15;

Нижнечеремошинский с/с -15;

Краснозерский с/с  -20;

Кроме того в населенных пунктах Лотошное и Светлое, где нет ДОУ, решено открыть дошкольные группы при школах: в Лотошанской на 15 мест, Светловской – 35 мест. На эти цели получено 11 млн.977т.р.

Культура

На ремонты учреждений культуры в 2010 году затрачено 5,5 млн. руб.

В 2010 году на приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов было израсходовано —1,5 млн. руб.

Собственный доход учреждений культуры от продажи билетов, спонсоров и сдачи имущества в аренду составил 1,2 млн. руб., это почти на 300 тыс. руб. больше, чем в 2009 году.

В 2010-2011 г.г. за счет средств Федеральной программы «Развитие сельских библиотек» при софинансировании администрации Краснозерского района на 380 тыс. рублей были обновлены книжные фонды библиотек района. На общую сумму 1млн. 581 рубль за счет областной программы также приобретены книги и оборудование для библиотек. На сумму 2 млн. 080 руб. будут обновлены театральные кресла в Краснозерском ДК и Колыбельском ДК, а также приобретено звуковое и световое оборудование.

При финансовой поддержке администрации района фольклорный ансамбль «Смырычка» Ореховологовского ДК сшиты украинские костюмы на сумму 60 тыс. руб. Идет постоянное приобретение звукового и светового оборудования, сценических костюмов из бюджетов МО, а также за счет заработанных средств культурно - досуговых центров.

Это позволит на более высоком уровне проводить районные, областные праздники и фестивали

2010 и2011 годы были очень насыщены важными событиями в культуре. Большое количество достижений, множество фестивалей, конкурсов, много заслуженных наград у наших работников культуры и творческих коллективов.

Краснозерский район занял 3 место в конкурсе культурной деятельности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Спорт

Главной задачей работников физической культуры является укрепление здоровья и широкое вовлечение населения, особенно школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Стадион, спортивные залы ДЮСШ, средних школ всесезонно становятся местом проведения спортивных соревнований местного, районного и областного значения.

Наличие на территории района 66 спортивных сооружений позволяет краснозерцам приобщаться к спорту.

Работают 6 хоккейных коробок. В этом году выделено 100 тысяч рублей на строительство хоккейной коробки в с. Лобино.

Всего занимаются физической культурой и спортом 6400 человек.

В районе проводятся летняя и зимняя спартакиада МО, спартакиада организаций и предприятий р.п. Краснозерское, соревнования по видам спорта, спартакиада школьников.

В 2010-2011 впервые в районе проведена спартакиада пенсионеров по нескольким видам спорта (шахматы, шашки, стрельба, эстафета).

Планируется возобновить работу лыжной базы на стадионе поселка, для всех желающих заниматься лыжами. В течение 2010– 2011 годов было приобретено 34 лыжные пары, на общую сумму160 тыс. руб

Грандиозными по своей зрелищности и масштабности получились фестивали технических видов спорта под названием «Краснозерка — 2010» и«Краснозерка — 2011».

Соревнования проходили по нескольким видам автоспорта. Это дрэгрэйсинг (Drag-racing), трофи-приключения и автомногоборье. Желающие участвовать в гонках приехали из разных городов: Кемерово, Барнаула, Красноярска, Томска, Омска, Новосибирской области, а также из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и республики Казахстан.

Еще одним событием стало открытие 8 июля в сквере р.п. Краснозерское Аллеи Героям социалистического труда. Благодаря стараниям администрации района и поселка, районного Совета ветеранов население района будет знать, что первыми в нашей области, кому присудили звание Героя Социалистического труда стали наши краснозерцы.

12 декабря 2012 года исполнится 100 лет со дня рождения легендарного для нашего района человека – Василия Ивановича Коробейникова. Чтобы увековечить память человека, так много сделавшего для нашего района, ему установлен памятник в центре Краснозерского.

Еще одним важным событием для нашего района стали слушания «Народного бюджета». Пять районов НСО: Карасукский, Баганский, Кочковский, Краснозерский и Купинский – в честном соревновании определяли какие из представленных на конкурс проектов наиболее значимы и достойны войти в бюджет области. По итогам голосования лучшими признаны проекты нашего района:

1. Модернизация системы водоснабжения р.п. Краснозерское.

2. Будущее Краснозерского района в полноценном развитии дошкольного образования.

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации района и населения регулярно проводится День главы в муниципальных образованиях района, «Горячие телефонные линии» главы района с населением.

За 2010-2011 гг. День главы прошел в Аксенихинском, Веселовском, Зубковском, Колыбельском, Коневском, Лотошанском, Майском, Мохнатологовском, Октябрьском, Ореховологовском, Половинском, Садовском, Светловском сельсоветах. Население муниципальных образований активно участвует во встречах с Главой района, рассказывая о своих проблемах, прося поддержки и помощи, как в решении личных вопросов, так и в целом для населенного пункта или муниципального образования. По итогам каждой поездки формируется перечень поручений Главы по проблемным вопросам поселения, которые решаются в установленные сроки.

Динамика эффективности деятельности органов местного самоуправления на текущий момент по данным служб администрации Краснозерского  района представлена в таблице  № 2.13.1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Краснозерского района (муниципального района, городского округа)

(по полному кругу предприятий включая малое предпринимательство, индивидуальных предпринимателей, КФХ И ЛПХ)

Таблица № 2.13.1

|  | Наименование показателей | 2011 год | в % к 2010 году | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Структура населения |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения на 01.01.2012 | 37065 | 98,2 |  |
| 1.2. | Число прибывших, чел. | 1099 | 166 |  |
| 1.3. | Число выбывших, чел. | 1657 | св.200 |  |
| 1.4. | Число родившихся, чел. | 391 | 105,7 |  |
| 1.5. | Число умерших, чел. | 516 | 94,2 |  |
| 1.6. | Уровень официально зарегистрированной безработицы,%* | 2,1 | 0,08 |  |
| 1.7. | Численность занятых в экономике-всего, тыс. чел. | 14,7 | 100 |  |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
| 1.7.1. | - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,27 | 100 |  |
| 1.7.2. | - рыболовство, рыбоводство | 0 |  |  |
| 1.7.3. | - добыча полезных ископаемых | 0 |  |  |
| 1.7.4. | -обрабатывающие производства | 0,46 | 100 |  |
| 1.7.5. | -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,11 | 100 |  |
| 1.7.6. | -строительство | 0,12 | 100 |  |
| 1.7.7. | -оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1,99 | 100 |  |
| 1.7.8. | - гостиницы и рестораны | 0 |  |  |
| 1.7.9. | -транспорт | 0,75 | 100 |  |
| 1.7.10. | - связь | 0,22 | 100 |  |
| 1.7.11. | - финансовая деятельность | 0,14 | 100 |  |
| 1.7.12 | - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,38 | 100 |  |
| 1.7.13 | - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,65 | 100 |  |
| 1.7.14 | - образование | 1,64 | 100 |  |
| 1.7.15 | -здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,97 | 100 |  |
| 1.7.16 | - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,4 | 100 |  |
| 1.7.17 | - занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 3,6 | 100 |  |
| 2. | Показатели доходов населения |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, руб. | 11140 | 112 |  |
| 2.2. | Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, руб. | 12347 | 111,7 |  |
| 2.2.1. | - в том числе получающих заработную плату за счет средств местного бюджета, руб. | 11845 | 111,9 |  |
| 2.3. | Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы), млн. руб. | 1524,2 | 124,1 |  |
| 2.4. | Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы) | 11401 | 117,5 |  |
| 2.5. | Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату на конец отчетного периода всего (млн. руб.) | 0,82 | 0 |  |
| 2.6. | Средний душевой доход, руб. | 7510 | 109,2 |  |
| 3. | Промышленность и сельское хозяйство |  |  |  |
| 3.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 309,2 | 101,3 |  |
| 3.2 | Индекс физического объема,% | X | 91 |  |
| 3.3. | - в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. рублей | 98,2 | 97,3 |  |
| 3.4. | Индекс физического объема,% | X | 92 |  |
| 3.5 | В том числе из общего объема отгруженных товаров: - добыча полезных ископаемых | 0 |  |  |
| 3.6. | Индекс физического объема,% | X |  |  |
| 3.7. | - обрабатывающие отрасли | 309,2 | 101,3 |  |
| 3.8. | Индекс физического объема,% | X | 91 |  |
| 3.9. | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 0 |  |  |
| 3.10. | Индекс физического объема,% | X |  |  |
| 3.11 | Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), млн. руб. | 2709,8 | 110,1 |  |
| 3.12 | Индекс физического объема,% | X | 107,2 |  |
| 3.13. | -в том числе в сельхозорганизациях, млн. руб. | 1488,8 | 114 |  |
| 3.14. | Индекс физического объема,% | X | 102,3 |  |
| 3.15 | Производство зерна, тыс. тонн | 325 | 119,4 |  |
| 3.16 | Урожайность зерновых, ц/га | 18,3 | 108,9 |  |
| 3.17. | Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн | 38334,1 | 110 |  |
| 3.17.1. | - в том числе в сельхозорганизациях, тонн | 25750 | 110 |  |
| 3.18. | Надой молока на 1 корову, кг | 3700 | 106 |  |
| 3.19 | Производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, тонн | 7080 | 90 |  |
| 3.19.1 | - в том числе в сельхозорганизациях, тонн | 2204 | 74 |  |
|  | Поголовье скота во всех категориях хозяйств, голов | x | x |  |
| 3.20. | крупный рогатый скот | 28440 | 99 |  |
| 3.20.1 | в том числе коровы | 11724 | 101 |  |
| 3.21 | свиньи | 12530 | 87 |  |
|  | - в том числе в сельхозорганизациях: | x | x |  |
| 3.22 | крупный рогатый скот | 22206 | 98 |  |
| 3.22.1 | в том числе коровы | 8584 | 104 |  |
| 3.23 | свиньи | 2075 | 69 |  |
| 4 | Строительство и транспорт |  |  |  |
| 4.1 | Отгружено работ и услуг собственными силами предприятий и организаций по виду деятельности "строительство" включая СМР, выполненные хозспособом, млн. руб. | 548,9 | 139,7 |  |
| 4.2. | Индекс физического объема,% | X | 129,4 |  |
| 4.3. | - в том числе объем строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, млн. руб. | 75,6 | 104,7 |  |
| 4.4 | Индекс физического объема,% | X | 97,7 |  |
| 4.5 | Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, км | 3,6 | 120 |  |
| 4.6 | Перевезено грузов автомобильным траспортом, тыс. тонн | 732,1 | 101,4 |  |
| 4.7 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, тыс. чел. | 305,4 | 101,3 |  |
| 5 | Торговля и услуги |  |  |  |
| 5.1 | Объем розничного товарооборота включая общественное питание , млн. руб. | 1593,7 | 107,3 |  |
| 5.2 | Индекс физического объема,% | X | 99,7 |  |
| 5.3 | - в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб. | 683,4 | 133,4 |  |
| 5.4 | Индекс физического объема,% | X | 120,8 |  |
| 5.6 | Объем платных услуг населению , млн. руб. | 201,8 | 107,2 |  |
| 5.7 | Индекс физического объема,% | X | 99 |  |
| 5.8. | - в том числе по крупным и средним организациям, млн. руб. | 88,1 | 108,4 |  |
| 5.9. | Индекс физического объема,% | X | 98,2 |  |
| 5.10 | Из общего объема платных услуг в том числе объем бытовых услуг, млн. руб. | 26,5 | 121,5 |  |
| 5.11 | Индекс физического объема,% | X | 112,6 |  |
| 6. | Малое предпринимательство |  |  |  |
| 6.1. | Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг, %* | 48 | 123 |  |
| 6.2. | Количество малых предприятий, ед. | 167 | 103 |  |
| 6.3. | Численность занятых на малых предприятиях, чел. | 1580 | 102 |  |
| 6.4 | Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 560 | 109 |  |
| 7. | Инвестиционная деятельность |  |  |  |
| 7.1. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 957,5 | 144,3 |  |
| 7.2. | Индекс физического объема,% | X | 134,7 |  |
| 7.3. | - в том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней, млн. руб. | 240 | 149 |  |
| 7.4. | Индекс физического объема,% | X | 139,1 |  |
| 8. | Финансы предприятий |  |  |  |
| 8.1. | Прибыль прибыльных предприятий, организаций, млн. руб. | 289,1 | 102 |  |
| 8.1.1. | в т.ч. - сельскохозяйственных предприятий, млн. руб. | 241,7 | 106 |  |
| 8.1.2. | - промышленных предприятий, млн. руб. | 8,9 | св.200 |  |
| 8.2 | Удельный вес прибыльных предприятий, всего, %* | 92 | 18 |  |
| 8.2.1. | в т.ч. - в промышленности | 75 | 2 |  |
| 8.2.2. | - в сельском хозяйстве | 100 | 0 |  |
| 8.3. | Убытки предприятий, организаций, млн. руб. | 19 | 112,4 |  |
| 8.3.1. | в том числе в: -промышленности | 15,4 | 146,7 |  |
| 8.3.2. | - сельском хозяйстве | 0 | 0 |  |
| 8.3.3. | - ЖКХ | 3,6 | 63,2 |  |
| 8.4. | Кредиторская задолженность всего, млн.руб. | 280,2 | 113,3 |  |
| 8.4.1. | - в том числе просроченная кредиторская задолженность, млн. руб. | 21,4 | 227,9 |  |
| 8.4.1.1. | - из неё: - промышленности | 0 |  |  |
| 8.4.1.2. | - сельском хозяйстве | 15,5 | 271,9 |  |
| 8.4.1.3. | - ЖКХ | 5,9 | 163,8 |  |
| 8.5. | Дебиторская задолженность всего, млн.руб. | 417,2 | 131,9 |  |
| 8.5.1. | - в том числе просроченная дебиторская задолженность, млн. руб. | 9,2 | 383,3 |  |
| 8.5.1.1. | - из неё в : - промышленности | 1,5 | 214,3 |  |
| 8.5.1.2. | - сельском хозяйстве | 2,4 | 266,6 |  |
| 8.5.1.3 | - ЖКХ | 5,3 | св.200 |  |
| 9 | Консолидированный муниципальный бюджет |  |  |  |
|  | План: |  |  |  |
| 9.1. | Доходы бюджета -всего, млн. руб. | 1138,4 | 126,9 |  |
| 9.1.1 | -в т.ч. собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций, млн. руб. | 692,8 | 144,7 |  |
|  | -из них: |  |  |  |
| 9.1.1. | - налоговые и неналоговые доходы | 110,7 | 104,7 |  |
|  | Фактически: |  |  |  |
| 9.2. | Доходы бюджета -всего, млн. руб. | 1126,9 | 126,5 |  |
| 9.2.1. | -в т.ч. собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций, млн. руб. | 682,9 | 143,2 |  |
|  | -из них: |  |  |  |
| 9.2.1.1. | - налоговые и неналоговые доходы | 105,3 | 96,7 |  |
|  | План: |  |  |  |
| 9.3. | Расходы бюджета-всего ,млн. руб. | 1151,6 | 128,3 |  |
|  | Фактически: |  |  |  |
| 9.4. | Расходы бюджета-всего ,млн. руб., в том числе на: | 1134,2 | 130 |  |
| 9.4.1. | - ЖКХ | 174,5 | 341,5 |  |
| 9.4.2. | - образование | 408,7 | 116,4 |  |
| 9.4.3 | - здравоохранение | 160,3 | 159 |  |
| 9.4.4 | - культуру | 76,1 | 139,1 |  |
| 9.4.5. | - муниципальное управление | 78,6 | 111,3 |  |
| 9.5. | Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального бюджета в расчете на 1 жителя), руб. на чел. | 18750 | 150 |  |
| 9.5.1. | - в т.ч. налоговыми и неналоговыми доходами | 2891 | 100,2 |  |
| 9.6. | Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земли, тыс. руб. | 16,5 | 84,6 |  |
| 10. | Жилье и его доступность |  |  |  |
| 10.1 | Общая площадь жилого фонда, кв.м. | 785670 | 100,6 |  |
| 10.1.1 | - в том числе ветхого и аварийного, кв.м | 4150,3 | 88,1 |  |
| 10.2. | Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда муниципального образования в расчете на 1 жителя), кв. м. на чел. | 20,8 | 100,9 |  |
| 10.3. | Количество граждан, стоящих в очереди на получение социального жилья, чел. | 558 | 216 |  |
| 10.4. | Ввод жилья за счет всех источников финасирования, кв. м. общей площади | 5636,4 | 104 |  |
| 10.4.1. | - в т.ч индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, кв. метров общей площади | 4408,2 | 121,2 |  |
| 10.5. | Численность населения, получившего государственную и муниципальную поддержку на строительство, приобретение жилья, чел. | 47 | 188 |  |
| 11. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 11.1 | Объем предоставленных предприятиям, организациям и населению жилищно -коммунальных услуг, млн. руб. | 115 | 109,2 |  |
| 11.2 | Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива, ед. | 974 | 85,6 |  |
| 11.3 | Общая сумма субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива, млн. рублей | 9,7 | 100 |  |
| 11.4 | Стоимость жилищно -коммунальных услуг, руб./кв.м. | 59,41 | 110 |  |
|  | Доля жилья, оборудованного: | х | х |  |
| 11.5 | - водопроводом,% | 54 | 103,8 |  |
| 11.6 | - сливной канализацией,% | 44 | 107,3 |  |
| 12. | Социальная сфера |  |  |  |
| 12.1 | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми | 14,5 | 145 |  |
| 12.2 | Охват работающего населения профилактическими осмотрами,%* | 99,7 | 1,4 |  |
| 12.3 | Охват детей диспансерным наблюдением, %* | 11,5 | 7,5 |  |
| 12.4 | Доля детей в возрасте от3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3-х до 7-ми лет, %* | 87 | 5 |  |
| 12.5. | Доля детей детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности детей данной возрастной категории, %* | 100 | 0 |  |
| 12.6 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным…), в общем количестве детей до 18-ти лет, %* | 81 | 1,4 |  |
| 12.7 | Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты,%* | 17,5 | 0,5 |  |
| 12.8 | Количество человек, нуждающихся в стационарном обслуживании в учреждениях социальной защиты, чел. | 9 | 56,3 |  |
| 12.9 | Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя, руб | 8510,11 | 136,4 |  |
| * Динамика показателей в процентном измерении (удельный вес, доля) по сравнению с 2010 годом рассчитывается как разность этих показателей в отчетном и предыдущем году . Например: Уровень безработицы в 2011 году составил 2,5%, а в 2010 году - 1%, следовательно динамика уровня безработицы к 2010 году составила +1,5% |  |  |  |  |

2.13.3. Инфраструктура

Транспортные коммуникации

Транспортная система района представлена железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Самостоятельных организаций железнодорожного транспорта на территории района нет.

Район расположен на южной ветке Транссибирской железнодорожной магистрали, связывающей Омск и Барнаул.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции от районного ценра составляет 30 км. На территории района расположены две ж. д станции (ст. Краснозерская - с. Половинное, ст. Зубково) и 4 ост. платформы.

Протяженность железной дороги по территории района составляет 66,7км, плотность ж. д. путей км/1000кв. км - 11,3 (данные СТП Новосибирской области).

Основой транспортного комплекса Краснозерского района является автомобильный транспорт. Территорию района с запада на восток на протяжении 96 км пересекает автомобильная магистраль регионального значения Новосибирск-Кочки-Павлодар -  (код К-17р), которая является частью важнейшего транспортного коридора регионального и федерального значения.

Кроме этого по территории района проходят еще две дороги регионального значения:

Краснозерское - Половинное – (код К-10);

296 км а/д «К-17р» - Полойка – гр. Доволенского района (код Н-1503).

На 01.01.2010 г. общая протяженность автодорог по району – 575,989 км, в том числе  с твердым покрытием – 427,27 км. Протяженность внутрихозяйственных дорог 83,138 км, в том числе с твердым покрытием 42,191 км.

Перевозкой пассажиров занимаются специализированное  автотранспортное  предприятие  ОАО «Краснозерскавтотранс-1», несколько индивидуальных предпринимателей и транспортных агентств, оказывающих транспортные услуги по заказам населения. Работают 26 автобусных маршрута (18 – внутрирайонных, 7 – междугородних и 1 – поселковый), охватывающих пассажирскими перевозками все населённые пункты района.

Помимо развитой сети автомобильных и железнодорожных магистралей в Краснозерском районе существует аэродром, который в советские годы отправлял множество грузов и пассажиров внутриобластных линий. В настоящее время аэродром заброшен, однако территория используется для соревнований по мотогонкам.

Энергетическая структура

Электроснабжение Краснозерского района осуществляется от энергосистемы Новосибирской области, к которой подключены все населенные пункты района.

# Основные распределительные подстанции

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зубковская | 110/10 |
| 2 | Полойская | 35/10 |
| 3 | Казанакская | 35/10 |
| 4 | Краснозерская | 110/35/10 |
| 5 | Петропавловская | 110/10 |
| 6 | Половинская | 35/10 |
| 7 | Ореховская | 35/10 |
| 8 | Лобинская | 35/10 |
| 9 | Веселовская | 110/10 |
| 10 | Нива | 110/10 |

Потребители подключают электроэнергию через распределительные сети: 10; 0,4 кВ.

Всего в районе 586 подстанций 10/0,4 кВ, суммарной мощностью 115737 кВА.

В настоящее время отопление осуществляется от 64 котельных.

От котельных отапливаются центральные части поселков. Топливо – уголь.

Частный сектор – печное отопление.

Основываясь на данных,  о состоянии сетей теплоснабжения, можно сделать вывод, что сети теплоснабжения находятся в ветхом состояния, во всех муниципальных образованиях сети теплоснабжения требую текущего ремонта, в некоторых муниципальных образованиях участки сетей требуют замены и капитального ремонта.

2.13.4. Ресурсы

Сырьевые ресурсы

Полезными ископаемыми район беден. Имеются залежи строительного песка и кирпичных глин,которые добываются в ряде мест вдоль р.Карасук, например, в селах Половинное, Орехов Лог и других, которые не разрабатываются.

Кроме того, есть залежи торфа, сапропели.

Природные ресурсы

На территории района уникальные источники лечебных грязей с озера Островного. Аналогом этой лечебной грязи являются в СНГ только лечебные грязи озер Балаклы (Узбекистан), озера Чедер (Республика Тува) и озера Горькое, находящегося в Купинском районе Новосибирской области.

В район имеются запасы подземных минеральных вод.

Минеральная вода — в прямом смысле источник здоровья. Она способна оказывать не только мощное профилактическое, но и Лечебное действие.

Минеральная вода «Новопокровская» — природная лечебно-столовая вода с минерализацией 1,23 г/дм3 — продукт повышенной экологической чистоты, а по минерализации и основному ионно-солевому составу не имеет аналогов!

2.13.5  Перспективы развития

Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются 25 сельхозпредприятия, 135 КФХ и 5316 ЛПХ. Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. В этих предприятиях сосредоточено 76% сельхозугодий, в том числе 60% пашни от общей земельной площади по району.

Район занимает второе место в зоне по посевной площади и дает самое бльшое количество зерна. В областном производстве зерна его удельный вес 4,3%. Район занимает первое место по поголовью овец и коз. На 100 га сельскохозяйственных угодий производится шерсти в 4 раза больше, чем в среднем по области. Это определяет самый высокий удельный вес района в областном производстве шерсти (11,9%).

Хозяйства района специализируются на пшеничном производстве и тонкорунном овцеводстве.

В Краснозерском районе возможно расширение сельскохозяйственных земель за счет земель запаса. Ресурсы для создания новых производств – свободные земли сенокосов, пастбищ, рыбных запасов озер, сохранившиеся площадки остановленных предприятий с подготовленными инженерными коммуникациями

Основной фактор развития Краснозерского района связан с ускоренным развитием таких отраслей сельского хозяйства как животноводство (специализация - шубное овцеводство, козоводство) и переработка сельскохозяйственной продукции.

Другой фактор развития Краснозерского района связан с ускоренным развитием автодорожной транспортной сети (международная автомагистраль Новосибирск-Павлодар) и имеющегося железнодорожного транспорта (наличие ж/д станции в с. Половинное).

Важным фактором развития района являются:

- наличие недоиспользованных производственных мощностей на промышленных предприятиях и наличие свободных трудовых ресурсов;

- наличие природых ресурсов для промышленного и сельскохозяйственного освоения, для рекреационного использования: создания парковых зон, мест культурного туризма, баз отдыха;

- - хорошие природно-климатические условия, благоприятная экологическая и этнокультурная ситуация и толерантность межнациональных отношений;

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских(фермерских) хозяйств;

- наличие крупных сельскохозяйственных предприятий по производству зерна, молока, мяса;

- наличие взлетной полосы недействующего аэродрома в хорошем состоянии для проведения авто-мотошоу и др. мероприятий.

Вывод - положительным фактором развития района являются:

- наличие земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства;

- наличие потенциальных площадок, пригодных для размещения промышленного производства и осуществления жилищного строительства;

- наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения: глина строительная, песок, суглинки кирпичные, сапропель, торф;

- наличие свободных трудовых ресурсов;

- наличие местных ресурсов (интеллектуальных, рекреационных, культурно-исторических, в том числе памятников истории и археологии), обеспечивающих развитие перспективных направлений экономики: туризма, рекреации, санаторного лечения);

- устойчивые транспортные связи;

- возможность кооперации с другими территориями и развитие в рамках Новосибирской агломерации.

3. Комплексный анализ и оценка состояния территории

муниципального района, проблем и направлений ее развития

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального района. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

3.1. Демографические и трудовые ресурсы развития территории

3.1.1. Население

Краснозерский район расположен на юго-западе Новосибирской области. Район граничит на севере со Здвинским и Доволенским районами, на западе с Карасукским, на востоке с Кочковским районами Новосибирской области, на юге с Алтайским краем. Протяженность района с севера на юг составляет 81 км. и с запада на восток 96км.

На территории района расположено 19 муниципальных образований, 48 сельских поселений и рабочий поселок. Административный центр района Краснозерское – расположен вдоль автомобильно-транспортной магистрали в 32 км. от железнодорожной станции Краснозерское и 300 км. от областного центра г.Новосибирска.

По состоянию на 01.01.2012г. в районе проживало 31942 человека, что составляет 1,2% населения Новосибирской области .

Динамика общей численности населения на территории района имела свои особенности. (табл. 3.1.1, 3.1.2). По данным переписи населения 1959 года Краснозерский район по численности населения (50,2 тыс. человек) вошел в первую десятку среди районов Новосибирской области. В последние годы в движении населения района отмечается сокращение числа жителей. За период 2003 – 2009 годы численность населения района уменьшилась на 923 человека.

По результатам переписи населения, состоявшейся в 2010г., численность населения по данным Управления статистики области на начало 2011г. года составляла 32491 человек. На начало 2012г. численность населения уменьшилась на 549 человек и составила 31942 человека. В рабочем поселке Краснозерское проживало 9264 человека.

Распределение населения по территории района неравномерно 29,0% проживает в р.п.Краснозерское, 71,0% - сельское население.

Характеристика муниципальных образований по численности и плотности населения приведены в таблице 3.

Из сельских поселений наиболее заселенными являются с.Половинное, с.Веселовское, с.Полойка, Мохнатый  Лог, Колыбелька.

На территории остальных сельских поселений отмечается более равномерное распределение населения (от 1 до 2,5%), за исключением сельских поселений, где доля численности населения по отношению к населения района не превышает 1%. В таких сельских поселениях проживает около 8% всего населения района. По показателям динамики общей численности населения за 2009-2011гг. сельские поселения могут быть распределены следующим образом:

- с относительно стабильной численностью населения  (с. Веселовское, с. Полойка, с. Светлое);

- с ростом численности населения по годам  темпами, превышающими рост численности населения по району (с.Половинное, с. Зубково, с.Гербаево, п.Кайгородский, с.Майское, с. Мохнатый Лог).

- с тенденцией к снижению численности населения ( с. Локтенок, п. Целинный,с. Чернаки, п. Зеленая Роща, п. Степной).

Динамика численности населения

Таблица № 3.1.1

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  | 2012г.к 2011г. | Прирост (+), снижение (-) к 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01. 2011г. | на 01.01. 2012г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Краснозерский район | 6 | 31942 | 98,3 | -1,7 |
|  | р.п.Краснозерское | 9524 | 9264 | 97,3 | -2,7 |
|  | Аксенихинская с/а | 670 | 635 | 94,8 | -5,2 |
|  | с. Аксениха | 586 | 575 | 98,1 | -1,9 |
|  | п. Ганино | 84 | 60 | 71,4 | -28,6 |
|  | Веселовская с/а | 2048 | 1993 | 97,3 | -2,7 |
|  | с. Веселовское | 1650 | 1650 | 0 | 0 |
|  | п. Новый Баганенок | 398 | 343 | 86,2 | -13,8 |
|  | Зубковская с/а | 1774 | 1788 | 100,8 | 0,8 |
|  | с. Зубково | 711 | 720 | 101,3 | 1,3 |
|  | ст. Зубково | 617 | 648 | 105,0 | 5,0 |
|  | с. Ульяновка | 326 | 300 | 92,0 | -8,0 |
|  | п. Успенский | 120 | 120 | 0 | 0 |
|  | Казанакская с/а | 580 | 572 | 98,6 | -1,4 |
|  | с. Казанак | 441 | 445 | 100,9 | 0,9 |
|  | п. Ленинградский | 139 | 127 | 91,4 | -8,6 |

Продолжение таблицы № 3.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кайгородская с/а | 1550 | 1548 | 99,9 | -0,1 |
|  | п. Кайгородский | 631 | 650 | 103,0 | 3,0 |
|  | с. Гербаево | 385 | 400 | 103,9 | 3,9 |
|  | п. Красный Хутор | 497 | 458 | 92,2 | -7,8 |
|  | п. Успенский | 37 | 40 | 108,1 | 8,1 |
|  | Колыбельская с/а | 1582 | 1592 | 100,6 | 0,6 |
|  | с. Колыбелька | 1101 | 1160 | 105,4 | 5,4 |
|  | с. Локтенок | 481 | 432 | 89,8 | -10,2 |
|  | Коневская с/а | 781 | 777 | 99,5 | -0,5 |
|  | с. Конево | 740 | 717 | 96,9 | -3,1 |
|  | п. Рямской | 41 | 60 | 146,3 | 46,3 |
|  | Лобинская с/а | 847 | 823 | 97,2 | -2,8 |
|  | с. Лобино | 840 | 812 | 96,7 | -3,3 |
|  | п. Новолобинский | 4 | 8 |  |  |
|  | п. Панкин Водопой | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Лотошанская с\а | 581 | 557 | 95,9 | -4,1 |
|  | с. Лотошное | 581 | 557 | 95,9 | -4,1 |
|  | Майская с/а | 1410 | 1395 | 98,9 | -1,1 |
|  | с. Майское | 892 | 930 | 104,3 | 4,3 |
|  | п. Беспятый | 100 | 105 | 105,0 | 5,0 |
|  | п. Целинный | 95 | 75 | 78,9 | -21,1 |
|  | с. Чернаки | 323 | 285 | 88,2 | -11,8 |
|  | Мохнатологовская с/а | 1729 | 1702 | 98,4 | -1,6 |
|  | с. Мохнатый Лог | 1024 | 1115 | 109,0 | 9,0 |

Продолжение таблицы № 3.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Петропавловка | 705 | 587 | 83,3 | -16,7 |
|  | Нижнечеремошинская с/а | 893 | 878 | 98,3 | -1,7 |
|  | с. Нижнечеремошное | 850 | 835 | 98,3 | -1,7 |
|  | п. Осинниковский | 43 | 43 | 0 | 0 |
|  | Октябрьская с/а | 1384 | 1321 | 95,4 | -4,6 |
|  | п. Октябрьский | 595 | 590 | 99,2 | -0,8 |
|  | п. Зеленая Роща | 171 | 160 | 93,6 | -6,4 |
|  | п. Курьинский | 301 | 290 | 96,3 | -3,7 |
|  | п. Степной | 204 | 183 | 89,7 | -10,3 |
|  | п. Хабаровский | 113 | 98 | 86,7 | -13,3 |
|  | Ореховологовская с/а | 1031 | 1011 | 98,1 | -1,9 |
|  | с. Орехов Лог | 932 | 917 | 98,4 | -1,6 |
|  | п. Зуевский | 99 | 94 | 94,9 | -5,1 |
|  | Половинская с/а | 3253 | 3297 | 101,4 | 1,4 |
|  | с. Половинное | 3022 | 3114 | 103,0 | 3,0 |
|  | п. Голубинский | 228 | 180 | 76,9 | -23,1 |
|  | п. Калиновский | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Полойская с/а | 1274 | 1242 | 97,5 | -2,5 |
|  | с. Полойка | 1129 | 1122 | 99,4 | -0,6 |
|  | п. Луговой | 145 | 120 | 0 | 0 |
|  | Садовская с/а | 997 | 980 | 98,3 | -1,7 |
|  | п. Садовый | 662 | 652 | 98,5 | -1,5 |
|  | п. Урожайный | 176 | 183 | 103,9 | 3,9 |

Окончание таблицы № 3.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Целинный | 123 | 105 | 85,4 | -14,6 |
|  | раз. Центральный | 36 | 40 | 111,1 | 11,1 |
|  | Светловская с/а | 583 | 567 | 97,2 | -2,8 |
|  | с. Светлое | 483 | 477 | 98,8 | -1,2 |
|  | п. Новопокровский | 100 | 90 | 90,0 | -10,0 |

Численность городского и сельского населения

Таблица № 3.1.2

| № п.п. | Население | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Все население на начало года, чел., в том числе : | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 32,5 | 31,94 |
|  | р.п.Краснозёрское | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 9,52 | 9,26 |
|  | сельское | 28,0 | 27,8 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | 22,98 | 22,68 |
| 2. | Удельный вес в общей численности населения, %, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | р.п.Краснозёрское | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,4 | 27,2 | 29,3 | 29,0 |
|  | сельское | 72,7 | 72,6 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 70,7 | 71,0 |

Характеристика муниципальных образований по численности и

плотности населения

Таблица № 3.1.3

| № п.п. | Наименования поселений | Площадь территории муниципального образования, га |  | Численность населения на 01.01.12г., чел. | Доля населения в численности района, % | Плотность населения. чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в границах поселений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Краснозерский район |  |  |  |  |  |
|  | р.п.Краснозерское | 942 |  | 9264 | 29,0 | 9,8 |
|  | Аксенихинская с/а | 13557 | 207 | 635 | 2,0 | 3,1 |
|  | Веселовская с/а | 40771 | 901 | 1993 | 6,2 | 2,2 |
|  | Зубковская с/а | 39547 | 438 | 1788 | 5,6 | 4,1 |
|  | Казанакская с/а | 21962 | 252 | 572 | 1,8 | 2,3 |
|  | Кайгородская с/а | 38058 | 438 | 1548 | 4,8 | 3,5 |
|  | Колыбельская с/а | 49204 | 357 | 1592 | 5,0 | 4,4 |
|  | Коневская с/а | 36424 | 83 | 777 | 2,4 | 9,4 |
|  | Лобинская с/а | 25883 | 282 | 823 | 2,6 | 2,9 |
|  | Лотошанская с\а | 20072 | 256 | 557 | 1,7 | 2,2 |
|  | Майская с/а | 28493 |  | 1395 | 4,4 |  |
|  | Мохнатологовская с/а | 36387 | 2516 | 1702 | 5,3 | 0,7 |
|  | Нижнечеремошинская с/а | 22846 | 438 | 878 | 2,8 | 2,0 |
|  | Октябрьская с/а | 38981 | 316 | 1321 | 4,1 | 4,2 |
|  | Ореховологовская с/а | 20265 | 457 | 1011 | 3,2 | 2,2 |
|  | Половинская с/а | 31352 | 868 | 3297 | 10,3 | 3,8 |
|  | Полойская с/а | 35699 | 335 | 1242 | 3,9 | 3,7 |
|  | Садовская с/а | 14722 | 275 | 980 | 3,1 | 3,6 |
|  | Светловская с/а | 20520 | 25 | 567 | 1,8 |  |

Группировка поселений по численности населения приведена в таблице № 3.1.4

Группировка поселений района по общей численности

населения на 01.01.2012г.

Таблица № 3.1.4

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | р.п.Краснозерское | 9264 | 1 |
|  | с. Половинное | 3114 | 2 |
|  | с. Веселовское | 1650 |  |
|  | с. Колыбелька | 1160 |  |
|  | с. Полойка | 1122 |  |
|  | e. Мохнатый Лог | 1115 |  |
|  | с. Майское | 930 | 3 |
|  | с. Орехов Лог | 917 |  |
|  | с. Нижнечеремошное | 835 |  |
|  | с. Лобино | 812 |  |
|  | с. Зубково | 720 |  |
|  | с. Конево | 717 |  |
|  | п. Садовый | 652 |  |
|  | п. Кайгородский | 650 |  |
|  | ст. Зубково | 648 |  |
|  | п. Октябрьский | 590 | 4 |
|  | с. Петропавловка | 587 |  |
|  | с. Аксениха | 575 |  |
|  | с. Лотошное | 557 |  |
|  | с. Светлое | 477 |  |

Продолжение таблицы № 3.1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Красный Хутор | 458 |  |
|  | с. Казанак | 445 |  |
|  | с. Локтенок | 432 |  |
|  | с. Гербаево | 400 |  |
|  | п. Новый Баганенок | 343 |  |
|  | с. Ульяновка | 300 | 5 |
|  | п. Курьинский | 290 |  |
|  | с. Чернаки | 285 |  |
|  | п. Степной | 183 |  |
|  | п. Урожайный | 183 |  |
|  | п. Голубинский | 180 |  |
|  | п. Зеленая Роща | 160 |  |
|  | п. Ленинградский | 127 |  |
|  | п. Успенский | 120 |  |
|  | п. Луговой | 120 |  |
|  | п. Беспятый | 105 |  |
|  | п. Целинный | 105 |  |
|  | п. Хабаровский | 98 | 6 |
|  | п. Зуевский | 94 |  |
|  | п. Новопокровский | 90 |  |
|  | п. Целинный | 75 |  |
|  | п. Ганино | 60 |  |
|  | п. Рямской | 60 |  |
|  | п. Осинниковский | 43 |  |

Окончание таблицы № 3.1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Успенский | 40 |  |
|  | раз. Центральный | 40 |  |
|  | п. Новолобинский | 8 |  |
|  | п. Панкин Водопой | 3 |  |
|  | п. Калиновский | 3 |  |

Как видно из таблицы, по численности населения все поселения распределены на 6 групп. К 1 группе отнесено одно поселение- р.п.Краснозёрское, где население составляет 9264 человека.

Ко 2 группе с численностью населения от 4000 до 1000 человек относятся пять поселений (25,5% к общей численности населения района), к 3 группе от 1000 до 600 человек относятся девять сельских поселений (21,6%), в 4 группу от 600 до 300 человек входят десять поселений (15,2%), наибольшее число поселений отнесено к 5 и 6 группам, где численность населения составляет соответственно от 300 до 100 (6,8%) и  менее 100 человек (1,9%. к общей численности населения района).

Удельный вес основных половозрастных групп (по данным переписи населения 2010г.) в структуре населения в целом по району (табл. 5, 6, рис. 1) характеризуется следующими показателями, в % от общей численности населения:

в возрасте моложе трудоспособного           18,9;

в трудоспособном возрасте                            56,4;

в возрасте старше трудоспособного             24,7

Наряду с некоторыми территориальными отличиями возрастная структура населения сельских поселений имеет общие черты:

преобладание в общей численности населения лиц трудоспособного возраста;

увеличение числа лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения в последние годы;

Демографическая ситуация в Краснозёрском районе, как и в Новосибирской области в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения (табл. 7, 8, рис. 2). Одной из причин этого процесса является превышение числа умерших над числом родившихся, хотя в последние годы с 2007г. наблюдается положительная тенденция роста уровня рождаемости.

Что касается показателей смертности то в первые годы рассматриваемого периода имело место некоторое повышение показателя, который достиг наибольших величин к 2009г. – 15,0 на 1000 население, в последующем наблюдалось снижение значения показателя, которое стабилизировалось к 2012г.

Такое соотношение показателей рождаемости и смертности определило динамику общего показателя естественного движения населения. Так, в середине рассматриваемого периода (2008г), когда имел место существенный рост рождаемости, наблюдались так же благоприятные тенденции в динамике естественного прироста. В настоящее время положительные тенденции естественного движения сохраняются.

Показатели механического движения населения (миграции) в Краснозёрском районе ниже, чем в целом по Новосибирской области. Миграция отличается значительными масштабами, разнообразием и является одним из индикаторов социально-экономического благосостояния общества.

С начала 90х годов миграция населения выполняла важную роль. компенсируя естественную убыль населения. Далее величина сальдо миграции стала снижаться. В 2006-2011г. в районе имел место миграционный отток населения.

Возрастная структура населения

Таблица № 3.1.5

| №п.п | Возрастные группы | На 01.01.2011г. |  | На 01.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 6153 | 18,9 | 6336 | 19,8 |
|  | -мужчины | 3169 | 9,8 | 3258 | 10,2 |
|  | -женщины | 2984 | 9,2 | 3078 | 9,6 |
|  | 0-6 лет | 2808 | 8,6 | 2843 | 8,9 |
|  | 7-15 лет | 3345 | 10,3 | 3493 | 10,9 |
| 2. | Трудоспособное население | 18332 | 56,4 | 17684 | 55,4 |
|  | -мужчин | 9602 | 29,5 | 9224 | 28,9 |
|  | -женщин | 8730 | 26,9 | 8460 | 26,5 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 8006 | 24,7 | 7922 | 24,8 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 2450 | 7,6 | 2460 | 7,7 |
|  | -женщины старше 55 лет | 5556 | 17,1 | 5462 | 17,1 |
|  | Всего: | 32491 | 100,0 | 31942 | 100,0 |

Численность мужчин и женщин на конец года

Таблица № 3.1.6

| № п.п. | Население | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Все население, тыс.чел. в том числе: мужчины женщины | 38,26 18,2 20,06 | 38,0 18,1 19,9 | 37,9 18,0 19,9 | 32,5 15,2 17,3 | 31,94 14,94 17,0 |
| 2. | Удельный вес в общей численности населения, %, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | мужчины | 47,6 | 47,6 | 47,5 | 46,8 | 46,8 |
|  | женщины | 52,4 | 52,4 | 52,5 | 53,2 | 53,2 |

Рис. 3.1.1 Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

Динамика демографических показателей

Таблица № 3.1.7

| № п.п. | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность населения на конец года, тыс.чел. | 38511 | 38257 | 38019 | 37877 | 32491 | 31942 |
| 2. | Число родившихся на 1000 населения | 13,2 | 11,5 | 12,5 | 13,3 | 13,0 |  |
| 3. | Число умерших на 1000 населения | 14,8 | 14,3 | 13,3 | 15,0 | 14,0 |  |
| 4. | Естественный прирост на 1000 населения | -1,6 | -2,8 | -0,8 | -1,7 | -1,0 |  |
| 5. | Миграционный прирост населения(+,-),человек городское | -10 | -40 | -27 | -54 | -121 |  |
|  | сельское | -66 | -108 | -148 | -34 | 32 |  |

Естественное движение населения

(на 1000 жителей)

Таблица № 3.1.8

| № п.п. | Территория | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Краснозёрский район | -1,6 | -2,8 | -0,8 | -1,7 | -1,0 |
| 2. | Новосибирская область | -3,3 | -2,0 | -1,2 | -1,0 | -0,8 |

Рис. 3.1.2. Динамика естественного движения населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на перспективу, расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации соответствующих нормативных документов, данные администрации района.

Прогноз численности населения района учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития района, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

В настоящее время естественное движение имеет положительную динамику и на первую очередь, вероятно, такая динамика естественного движения  сохранится, хотя на ближайшие 10 лет не следует рассчитывать на превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Что касается более отдаленной перспективы, то ориентируясь на имеющиеся прогнозы динамики естественного движения населения Новосибирской области можно прогнозировать на период расчетного срока превышением рождаемости над смертностью.

Труднее определить общий объем механического прироста населения. Поэтому его прогноз носит ориентировочный характер и степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

На перспективу возможно так же, в случае успешного решения федеральных и региональных социальных программ, некоторое улучшение демографической ситуации в направлении оптимизации показателей естественного движения населения, что скажется на темпах роста населения.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Краснозерском районе на перспективу, можно прогнозировать два варианта изменения численности населения:

первый – более сдержанный, с сохранением современной направленности развития  экономики;

второй – более интенсивный, с учетом восстановления и развития новых производств на территории поселения.

Проектом принят второй вариант развития экономики района.

Прогнозируемая численность населения на первую очередь принята 32.6 тыс.человек, на расчетный срок 35,0 тыс., на перспективу 40,0 тыс. (табл. 9.)

Прогноз численности населения на первую очередь, расчетный срок

и перспективу.

Таблица № 3.1.9

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. 2011г. | 01.01. 2012г. | 1 очередь строи-тельства | Рас-четный срок | Пер-спек-тива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Краснозерский район | 32491 | 31942 | 32600 | 35000 | 40000 |
|  | р.п.Краснозерское | 9524 | 9264 | 9500 | 11000 | 12500 |
|  | Аксенихинская с/а | 670 | 635 | 650 | 650 | 750 |
|  | с. Аксениха | 586 | 575 | 585 | 585 | 680 |
|  | п. Ганино | 84 | 60 | 65 | 65 | 70 |

Продолжение таблицы № 3.1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Веселовская с/а | 2048 | 1993 | 2045 | 2100 | 2650 |
|  | с. Веселовское | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 2150 |
|  | п. Новый Баганенок | 398 | 343 | 345 | 350 | 500 |
|  | Зубковская с/а | 1774 | 1788 | 1800 | 1850 | 1950 |
|  | с. Зубково | 711 | 720 | 730 | 770 | 830 |
|  | ст. Зубково | 617 | 648 | 650 | 660 | 700 |
|  | с. Ульяновка | 326 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | п. Успенский | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | Казанакская с/а | 580 | 572 | 580 | 580 | 700 |
|  | с. Казанак | 441 | 445 | 455 | 455 | 570 |
|  | п. Ленинградский | 139 | 127 | 125 | 125 | 130 |
|  | Кайгородская с/а | 1550 | 1548 | 1550 | 1600 | 1750 |
|  | п. Кайгородский | 631 | 650 | 652 | 700 | 850 |
|  | с. Гербаево | 385 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | п. Красный Хутор | 497 | 458 | 458 | 460 | 460 |
|  | п. Успенский | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Колыбельская с/а | 1582 | 1592 | 1600 | 1650 | 1950 |
|  | с. Колыбелька | 1101 | 1160 | 1165 | 1210 | 1480 |
|  | с. Локтенок | 481 | 432 | 435 | 440 | 470 |
|  | Коневская с/а | 781 | 777 | 820 | 850 | 1000 |
|  | с. Конево | 740 | 717 | 760 | 790 | 930 |
|  | п. Рямской | 41 | 60 | 60 | 60 | 70 |

Продолжение таблицы № 3.1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лобинская с/а | 847 | 823 | 840 | 850 | 1050 |
|  | с. Лобино | 840 | 812 | 829 | 835 | 1035 |
|  | п. Новолобинский | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|  | п. Панкин Водопой | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | Лотошанская с\а | 581 | 557 | 560 | 560 | 580 |
|  | с. Лотошное | 581 | 557 | 560 | 560 | 580 |
|  | Майская с/а | 1410 | 1395 | 1480 | 1550 | 1800 |
|  | с. Майское | 892 | 930 | 1015 | 1070 | 1280 |
|  | п. Беспятый | 100 | 105 | 105 | 110 | 120 |
|  | п. Целинный | 95 | 75 | 75 | 80 | 100 |
|  | с. Чернаки | 323 | 285 | 285 | 290 | 300 |
|  | Мохнатологовская с/а | 1729 | 1702 | 1730 | 1750 | 1950 |
|  | с. Мохнатый Лог | 1024 | 1115 | 1150 | 1170 | 1350 |
|  | с. Петропавловка | 705 | 587 | 580 | 580 | 600 |
|  | Нижнечеремошинская с/а | 893 | 878 | 890 | 900 | 1100 |
|  | с. Нижнечеремошное | 850 | 835 | 850 | 860 | 1050 |
|  | п. Осинниковский | 43 | 43 | 40 | 40 | 50 |
|  | Октябрьская с/а | 1384 | 1321 | 1400 | 1500 | 1750 |
|  | п. Октябрьский | 595 | 590 | 655 | 720 | 970 |
|  | п. Зеленая Роща | 171 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | п. Курьинский | 301 | 290 | 300 | 320 | 320 |
|  | п. Степной | 204 | 183 | 185 | 200 | 200 |
|  | п. Хабаровский | 113 | 98 | 100 | 100 | 100 |

Окончание таблицы № 3.1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ореховологовская с/а | 1031 | 1011 | 1000 | 1050 | 1120 |
|  | с. Орехов Лог | 932 | 917 | 915 | 960 | 1020 |
|  | п. Зуевский | 99 | 94 | 85 | 90 | 100 |
|  | Половинская с/а | 3253 | 3297 | 3320 | 3600 | 3950 |
|  | с. Половинное | 3022 | 3114 | 3137 | 3400 | 3740 |
|  | п. Голубинский | 228 | 180 | 180 | 197 | 207 |
|  | п. Калиновский | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Полойская с/а | 1274 | 1242 | 1270 | 1380 | 1750 |
|  | с. Полойка | 1129 | 1122 | 1150 | 1240 | 1570 |
|  | п. Луговой | 145 | 120 | 120 | 140 | 180 |
|  | Садовская с/а | 997 | 980 | 995 | 1000 | 1100 |
|  | п. Садовый | 662 | 652 | 675 | 680 | 760 |
|  | п. Урожайный | 176 | 183 | 180 | 180 | 200 |
|  | п. Целинный | 123 | 105 | 100 | 100 | 100 |
|  | раз. Центральный | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Светловская с/а | 583 | 567 | 570 | 580 | 600 |
|  | с. Светлое | 483 | 477 | 480 | 490 | 500 |
|  | п. Новопокровский | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 |

Группировка поселений по численности населения на расчетный срок представлена в таблице № 3.1.10

Прогноз численности населения на расчетный срок.

Таблица № 3.1.10

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | Численность населения на расчетный срок чел. | Группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | р.п.Краснозерское | 11000 | 1 |
|  | с. Половинное | 3400 | 2 |
|  | с. Веселовское | 1750 |  |
|  | с. Полойка | 1240 |  |
|  | с. Колыбелька | 1210 |  |
|  | с. Мохнатый Лог | 1170 |  |
|  | с. Майское | 1070 |  |
|  | с. Орехов Лог | 960 | 3 |
|  | с. Нижнечеремошное | 860 |  |
|  | с. Лобино | 835 |  |
|  | с. Конево | 790 |  |
|  | с. Зубково | 770 |  |
|  | п. Октябрьский | 720 |  |
|  | п. Кайгородский | 700 |  |
|  | п. Садовый | 680 |  |
|  | ст. Зубково | 660 |  |
|  | с. Аксениха | 585 | 4 |
|  | с. Петропавловка | 580 |  |
|  | с. Лотошное | 560 |  |

Продолжение таблицы № 3.1.10

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Светлое | 490 | 4 |
|  | п. Красный Хутор | 460 |  |
|  | с. Казанак | 455 |  |
|  | с. Локтенок | 440 |  |
|  | с. Гербаево | 400 |  |
|  | п. Новый Баганенок | 350 |  |
|  | п. Курьинский | 320 |  |
|  | с. Ульяновка | 300 | 5 |
|  | с. Чернаки | 290 |  |
|  | п. Степной | 200 |  |
|  | п. Голубинский | 197 |  |
|  | п. Урожайный | 180 |  |
|  | п. Зеленая Роща | 160 |  |
|  | п. Луговой | 140 |  |
|  | п. Ленинградский | 125 |  |
|  | п. Успенский | 120 |  |
|  | п. Беспятый | 110 |  |
|  | п. Хабаровский | 100 |  |
|  | п. Целинный | 100 |  |
|  | п. Зуевский | 90 | 6 |
|  | п. Новопокровский | 90 |  |
|  | п. Целинный | 80 |  |
|  | п. Ганино | 65 |  |
|  | п. Рямской | 60 |  |
|  | п. Успенский | 40 |  |
|  | п. Осинниковский | 40 |  |
|  | раз. Центральный | 40 |  |
|  | п. Новолобинский | 10 |  |
|  | п. Панкин Водопой | 5 |  |
|  | п. Калиновский | 3 |  |

Как видно из таблицы на перспективу не следует ожидать существенного изменения структуры поселений по численности населения. Так же, как  в настоящее время самым крупным поселением будет р.п.Краснозерское, а свыше 28 % от всего населения будут проживать в поселения с численностью от 1000до 4000 человек, около 20% населения будет проживать в поселениях с численностью от 600 до 1000 человек.

Прогноз возрастной структуры населения по этапам освоения приведен в таблице

№ 3.1.11.

Возрастная структура населения

Таблица № 3.1.11

| №п.п | Возрастные группы | 1ая очередь |  | Расчетный срок |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 6390 | 19,6 | 6895 | 19,7 | 7920 | 19,8 |
|  | -мужчины | 3290 | 10,1 | 3535 | 10,1 | 4080 | 10,2 |
|  | -женщины | 3100 | 9,5 | 3360 | 9,6 | 3840 | 9,6 |
|  | 0-6 лет | 2850 | 8,7 | 3080 | 8,8 | 3560 | 8,9 |
|  | 7-15 лет | 3540 | 10,9 | 3815 | 10,9 | 4360 | 10,9 |
| 2. | Трудоспособное население | 18130 | 55,6 | 19425 | 55,5 | 22200 | 55,5 |
|  | -мужчин | 9420 | 28,9 | 10080 | 28,8 | 11520 | 28,8 |
|  | -женщин | 8710 | 26,7 | 9345 | 26,7 | 10680 | 26,7 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 8080 | 24,8 | 8680 | 24,8 | 9880 | 24,7 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 2510 | 7,7 | 2730 | 7,8 | 3160 | 7,9 |
|  | -женщины старше 55 лет | 5570 | 17,1 | 5950 | 17,0 | 6720 | 16,8 |
|  | Всего: | 32600 | 100,0 | 35000 | 100,0 | 40000 | 100,0 |

В соответствие с прогнозом возрастная структура населения претерпит незначительные изменения, на расчетный срок несколько уменьшится доля населения в трудоспособном возрасте за счет негативных демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет, а так же возрастная группа населения старше трудоспособного возраста.

3.2. Трудовой потенциал и занятость населения

Не смотря на развитие многочисленных форм предпринимательства, занятость населения является одним из наиболее острых социальных вопросов, требующим экономических путей решения.

Малый удельный вес населения трудоспособного возраста предопределяет низкую долю трудовых ресурсов в численности населения района. За 2011год численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 648 человек и составила на 01.01.2012г. 17684 человека. Доля этой категории населения в общей численности населения района составляет 55,4 %. На фоне снижения числа лиц трудоспособного возраста в структуре трудовых ресурсов растет доля работающих пенсионеров (около 2% от общей численности населения). Трудовые ресурсы Краснозерского района на 01.01.2012,г. составили 18,3 тыс.человек. За период 2009 -2011 гг. численность трудовых ресурсов района сократилась более чем на 4000 человек. В экономике района занято 13,7 тыс. человек, 8% выезжают на работу за его пределы.

В ближайший период следует ожидать снижение численности населения в трудоспособном возрасте, так как в этот возраст начнут вступать лица кризисных 90-х годов рождения, когда наблюдался резкий спад рождаемости населения.

Распределение трудовых ресурсов района в динамике на период 2009 - 2011 гг. представлено в таблице № 3.1.12

Характеристика трудовых ресурсов*

Таблица № 3.1.12

| Показатели | 2009г. |  | 2010г. |  |  | 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % | тыс.чел. |  | % | тыс.чел. | % |
| 1. Численность трудовых ресурсов | 22,7 |  | 18,9 |  |  | 18,3 |  |
| 2. Численность занятых в экономике | 14,68 | 100,0 | 14,7 |  | 100,0 | 13,7 | 100,0 |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики : |  |  |  |  |  |  |  |
| - промышленность | 0,58 | 4,0 | 0,57 |  | 3,9 | 0,55 | 4,0 |
| - сельское хозяйств (включая ЛПХ) | 6,76 | 46,0 | 6,87 |  | 46,7 | 6,14 | 44,8 |
| - связь | 0,20 | 1,4 | 0,22 |  | 1,5 | 0,21 | 1,6 |
| - строительство | 0,11 | 0,7 | 0,12 |  | 0,8 | 0,13 | 0,9 |
| - транспорт | 0,70 | 4,8 | 0,75 |  | 5,1 | 0,70 | 5,1 |
| - здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг | 2,68 | 18,3 | 2,61 |  | 17,8 | 2,54 | 18,5 |
| - оптовая и розничная торговля, общественное питание | 2,0 | 13,6 | 1,99 |  | 13,5 | 1,83 | 13,4 |
| - государственное и муниципальное управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 0,65 | 4,4 | 0,65 |  | 4,4 | 0,66 | 4,8 |
| - прочие отрасли | 1,0 | 6,8 | 0,92 |  | 6,3 | 0,94 | 6,9 |
| 4. Уровень официально зарегистрированной безработицы, % |  | 2,37 |  | 2,02 |  |  | 2,1 |

*По данным администрации Краснозёрского района

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения.

По данным Администрации района численность экономически активного населения в Краснозерском районе в среднем за 2011 г. составила 14162 человек (77,4% от общей численности трудовых ресурсов).

В структуре численности экономически активного населения 13693 человека (96,7%) - лица, имеющие работу или доходное занятие (занятые) и 469 человека (3,3%) - безработные, то есть лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней.

Уровень занятости населения при этом составил 42,9% (от общей численности населения).

Для Краснозёрского района характерны высокие показатели занятости населения в неформальном секторе, что в значительной степени объясняется большой занятостью населения в личном подсобном хозяйстве ( 3,2 тыс. человек производят товары и услуги для реализации в домашних хозяйствах).

В 2011 году значительная часть занятого населения (табл.4.12) была сосредоточена в базовом виде экономической деятельности сельском хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство (44,8%). Так же в отраслевой структуре занятости района доля занятых в промышленности – 4,0%, в образовании, здравоохранении и культуре – 18,5%, в торговле – 13,4%.

За период 2009–2011 гг. отраслевая структура занятости в районе претерпела определенные изменения, что напрямую связано с процессами, происходящими в различных подсистемах его экономики.

Численность занятых уменьшилась в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и других отраслях экономики.

На основании анализа трудового потенциала и занятости населения можно сделать следующие выводы:

- трудовой потенциал Краснозерского района сравнительно высок, но имеет тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией, сложившейся в предшествующий период, особенно интенсивно теряют трудовые ресурсы периферийные территории.

- в районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная  тенденцией снижения общей занятости населения с начала 90-х гг., и особенно снижением занятости в базовых видах экономической деятельности (в первую очередь сельском хозяйстве), при этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений.

Главными стратегическими целями и задачами в развитии занятости населения на ближайшую и долгосрочную перспективу следует считать:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, составляющих преобладающую часть трудовых ресурсов. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения Новосибирской области и с учетом возрастной структуры населения района.

В оценке трудового потенциала на перспективу учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление негативных демографических тенденций.

Прогнозная оценка численности населения в трудоспособном возрасте района дана по проектным этапам в таблице № 3.1. 13.

Прогноз трудовых ресурсов и занятости населения

по отраслям

Таблица № 3.1. 13

| Показатели | Первая очередь |  | Расчетный срок |  | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1 Численность трудовых ресурсов, (тыс.чел.) | 18,7 |  | 20,1 |  | 23,2 |
| 2. Численность занятых в экономике (тыс.чел.) | 14,2 |  | 15,8 |  | 19,2 |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (%): |  |  |  |  |  |
| - промышленность | 4,1 |  | 4,3 |  | 4,3 |
| - сельское хозяйств (включая ЛПХ) | 45,0 |  | 46,5 |  | 47,3 |
| - связь | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,9 |
| - строительство |  | 1,2 |  | 1,5 | 1,6 |
| - транспорт |  | 5,2 |  | 5,3 | 5,4 |
| - здравоохранение, образование, культура |  | 18,5 |  | 18,7 | 18,8 |
| - оптовая и розничная торговля, общественное питание |  | 13,4 |  | 13,8 | 13,9 |
| - государственное и муниципальное управление |  | 5,0 |  | 5,2 | 5,3 |
| - прочие отрасли |  | 5,9 |  | 2,9 | 1,5 |
| 4. Уровень безработицы, % |  | 2,0 |  | 1,0 | 0,8 |

Таким образом, численность трудовых ресурсов по этапам реализации проекта будет находиться в пределах 57,4-58,0% от численности прогнозируемого населении. Большая часть трудовых ресурсов будет занята в основной отрасли экономике - сельскохозяйственном производстве. Возрастет так же занятость населения в обслуживающих отраслях - здравоохранении, образовании, культуре, торговле.

3.3. Система расселения

В условиях Новосибирской области с ее большими территориями и расстояниями между центром и периферией административных районов важной проблемой является развитие районных центров в качестве центров производственного (прежде всего сельскохозяйственного), рыночного и социального обслуживания территории и населения. Основная задача организации территории района – это максимальное и рациональное использование ресурсного ее потенциала (природного, демографического, территориального).

Система расселения на территории области в целом строится по ранговому принципу:

    - межрегиональный, областной и межрайонный центр первого ранга– г. Новосибирск;

    - Куйбышев-Барабинский  внутриобластной планировочный район, включащий 9 муниципальных районов и 2 подрайона-Карасукский и Татарский. Подрайон, тяготеющий к Карасуку, как межрайнному центру второго ранга, включает Карасукский, Баганский, Купинский и Краснозёрский муниципальные районы.

    - центры местных систем расселения – районные центры; для Краснозёрского района выполняет р.п.Краснозерское.

Формирование системы расселения в приделах Краснозёрского района определили следующие факторы:

- природно-ландшафтные условия;

- формирование транспортно-планировочной структуры;

- градостроительное развитие р.п. Краснозерское

Вокруг районного центра сформирована группа поселений, тяготеющих к месту приложения труда и рынку сбыта производственного продукта (как правило, для целей переработки сельскохозяйственного сырья в пищевой промышленности). В данную группу, кроме самого р.п.Краснозёрское входят 48 поселений с преобладанием сельскохозяйственной специализации. Внутри групп расселения существуют связи производственного и социального характера.

Устойчивое взаимодействие поселений района обеспечивается благодаря наличию развитой сети автомобильных магистралей. Основным типом расселения является линейная система с размещением поселений вдоль рек и транспортных магистралей. Число дисперсно расположенных поселений незначительно (п.Успенский, п.Хабаровский, п. Рямской, п. Целинный). Распределение поселений района по людности приведено в таблице № 3.1. 14

Группировка поселений по численности населения

Таблица № 3.1. 14

| Группы поселений по численности населения |  | 2011 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2032 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество поселений |  | Численность населения |  | Количество поселений |  | Численность населения |  | Количество поселений |  |  | Численность населения |  |  |  |
| группы | численность, чел.. | ед. | % к итогу | тыс. чел. | % к итогу | ед. | % к итогу | тыс. чел. | % к итогу |  | ед. | % к итогу | тыс.чел. | % к итогу |  |
| 1 | более 10000 | 1 | 2,0 | 9,26 | 29,0 | 1 | 2,0 | 9,5 | 29,1 |  | 1 | 2,0 | 11,0 | 31,4 |  |
| 2 | 4000-1001 | 5 | 10,2 | 8,16 | 25,5 | 6 | 12,2 | 9,32 | 28,6 |  | 6 | 12,2 | 9,84 | 28,1 |  |
| 3 | 1000-601 | 9 | 18,4 | 6,88 | 21,6 | 9 | 18,4 | 6,72 | 20,6 |  | 9 | 18,4 | 6,98 | 19,9 |  |
| 4 | 600-301 | 10 | 20,4 | 4,86 | 15,2 | 9 | 18,4 | 4,30 | 13,2 |  | 10 | 20,4 | 4,64 | 13,3 |  |
| 5 | 300-100 | 12 | 24,5 | 2,16 | 6,8 | 13 | 26,5 | 2,26 | 6,9 |  | 12 | 24,5 | 2,02 | 5,8 |  |
| 6 | менее 100 | 12 | 24,5 | 0,62 | 1,9 | 11 | 22,5 | 0,50 | 1,6 |  | 11 | 22,5 | 0,52 | 1,5 |  |
| Итого: |  | 49 | 100,0 | 31,94 | 100,0 | 49 | 100,0 | 32,6 | 100,0 |  | 49 | 100,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| Средняя людность. чел. |  | 652 |  |  |  | 665 |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |

На протяжении последних лет в районе наблюдается процесс концентрации населения в поселениях большей людности (особенно это характерно для р.п.Краснозёрское). В то же время сократилось количество и численность населения проживающего в сельских поселениях с людностью: от 50 до 100 жителей и от  10 до 50 жителей. Поселения подобной людности обладают меньшим потенциалом экономического развития, как следствие, в них складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей, в том числе, в получении социальных услуг. Поэтому для них характерен значительный миграционный отток, что приводит к ухудшению демографической ситуации и росту естественной убыли населения.

Средняя людность поселений составляет на конец 2011г - 652 человека. Преобладающая часть населения проживает в р.п.Краснозёрское.

В перспективе будут продолжены изменения в структуре расселения:

- вероятно сокращение количества поселений;

- увеличение средней людности поселений за счет увеличения численности населения всего района;

- усиление связей районного центра и поселений за счет роста масштабов трудовой миграции.

В настоящее время основной промышленный, социальный и интеллектуальный потенциал сконцентрирован в районном центре. Для более равномерного развития всей территории района предлагается в дополнении к основному центру района формирование двух подцентров (с.Половинное, с.Веселовское).

В пределах транспортной агломерации охвачены населенные пункты: р.п.Краснозерское, с. Веселовское, с. Казанак, с. Полойка, с. Мохнатый Лог, с. Орехов лог, с. Половинное, с.Лобино, с. Нижнечеремошенское.

В результате анализа существующего положения и в целях дифференцированного подхода при перспективном проектировании расселения сеть поселений, по характеру применяемых к ним средств градостроительного регулирования распределены в 2 группы:

Первая – в основном, современные центры хозяйств и поселения, имеющие базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

Вторая - для этих поселений экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта и осуществление индивидуального строительства. К этой группе отнесены  поселения с численностью менее 100 человек.

Следует отметить, что настоящей схемой не предполагается формирование новых поселений. При этом при соответствующем обосновании допускается размещение новых поселений вне территорий намеченных под застройку, однако предпочтительным является размещение новых производственных и селитебных зон в существующих поселениях, что будет способствовать оптимизации затрат на формирование транспортно-инженерной и социальной инфраструктуры.

3.4. Экономическая база

Основными задачами экономического развития района являются:

развитие высокотехнологичных агропромышленных предприятий с законченным циклом производства, способных обеспечить население основными видами экологически чистого продовольствия и выйти на межрегиональные рынки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерна и продуктов его переработки согласно стратегии развития Сибири до 2020г.);

- формирование эффективного и развивающегося промышленного производства на базе имеющегося производственного, ресурсного и трудового потенциала;

- диверсификация экономики района;

- создание благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности, появление новых хозяйственных субъектов, что позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного бюджета

Современная экономическая база Краснозёрского района имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию. Район характеризуется наиболее благоприятными условиями для развития всех отраслей хозяйства, для внутренних и внешних связей и, соответственно, условиями для инвестиционной деятельности.

Вторым по значимости видом деятельности, формирующим экономическую базу района, является пищевая промышленность.

На территории района размещаются сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности, автотранспортные предприятия, объекты энергетики.

Основные показатели внутреннего валового районного продукта представлены на рисунках 4.1 и 4.2.

Анализ социально-экономического потенциала района природных, трудовых ресурсов, производственных мощностей свидетельствует о наличии предпосылок для экономического роста и формирования конкурентно способной экономики. Тем не менее имеющиеся возможности роста производства на предприятиях сельского хозяйства и промышленности не используется в полной мере, в частности, по причине отсутствия стабильного заказа на производимую продукции. Имеются свободные трудовые ресурсы, часть из которых недостаточно подготовлена к требованиям современного рынка труда.

Развитие экономики района будет связано с более полной загрузкой существующих мощностей, возрождением старых производств и строительством новых.

# Существует три типа сценария развития территории: инерционный, инновационный и переходный.

Инерционный сценарий развития района предполагает сохранения основных тенденций и объемов производств в будущем, что приведет к снижению финансово-экономических показателей предприятий. Сохранится тенденция старения основных

Рис.4.1. Структура валового внутреннего районного продукта за 2011г.

Рис.4.2. Динамика основных экономических показателей за период 2009-2011гг., млн.руб.

производственных фондов предприятия, снижение конкурентноспособности продукции. Все это может привести к снижению инвестиционной привлекательности района, сформировать условия для увеличения миграционного оттока. Таким образом, инерционный сценарий, ориентированный на развитие района под воздействием сложившихся на начало планового периода тенденций не может быть стратегически выбором.

Инновационный сценарий развития района предусматривает существенные качественные изменения по основным индикаторам социально-экономического развития. Реализация инновационного сценария развития района не может принята в настоящее время, так как отсутствуют условия для активного внедрения и использования инноваций в производственном и непроизводственном секторах.

Переход от инерционного к инновационному развитию требует достаточно длительного времени, что вызвано необходимостью создания условий для этого перехода. В связи с этим наиболее вероятным является переходный сценарий, отражающий поэтапное продвижение к инновационному развитию. Переходный сценарий обеспечит наличие на определенных этапах как инерционных, так и инновационных типов развитии.

На первом этапе сохранятся существующие общие тенденции социально-экономического развития района (по основным индикаторам) при последовательном и непрерывном уменьшении негативных тенденций и усилении позитивных. На этом этапе формируются основы будущего инновационного развития района.

Следующий этап по основным направлениям деятельности и развития района предусматривает устойчивые позитивные изменения (увеличение рождаемости и численности населения, снижение смертности, увеличение числа рабочих мест, низкий уровень безработицы, увеличение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение объемов инвестиций и жилищного строительства). Предполагается рост промышленного производства, привлечение в район малых и средних производств. В сельскохозяйственной отрасли рост объемов производимой продукции будет  выше существующих показателей. Одним из стратегических направлений развития будет развитие  животноводческой отрасли. Развитие зернового хозяйства с применением усовершенствованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и современной техники и модернизированного оборудования останется для района базовой составляющей в сфере АПК.

При наличии инвестиционных ресурсов предполагается организация перерабатывающих производств. Планируются установка мини цехов по переработке молока, мяса.

Развитие отраслей экономики будет происходить на основе внедрения инноваций, позволяющих повысить качество продукции и снизить издержки производства.

Согласно прогноза пространственной структуры Новосибирской области до 2030 года Краснозерский район определен в территориальный кластер, где перспективными направлениями экономического развития признаны:

- сельскохозяйственное производство, в том числе:

- зерновое хозяйство;

- молочное животноводство;

- мясное животноводство;

- пищевая и перерабатывающая промышленность;

- промышленное производство строительных материалов;

- рекреация

- торговля и общественное питание

3.4.1. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является доминирующим в структуре экономики района, 42,1% валового внутреннего продукта составляет продукция, произведенная на предприятиях сельского хозяйства. Объем валовой продукции с 2008г. по 2011г.  увеличился в 1,3 раза.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2012 года составила 424,6 тыс. га. (табл. № 4.1.1) Площадь пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий составляет 59,2%. За последние 10 лет в районе произошло уменьшение сельскохозяйственных угодий, которые еще недавно использовались под пашни.

В настоящее время сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. Животноводство специализируется, в основном, на ведении молочного скотоводства, свиноводства и птицеводства. Производством продукции растениеводства заняты практически все категории хозяйств: зерновые и кормовые культуры выращиваются сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, овощи - личными подсобными хозяйствами.

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2012, тыс. га

Таблица № 4.1.1

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства |
| 1. Сельскохозяйственные угодья | 424643 | 266339 | 157010 | 1294 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| пашня | 251426 | 167885 | 82247 | 1294 |
| сенокосы | 52478 | 34995 | 17483 |  |
| пастбища | 120191 | 63192 | 56999 |  |
| многолетние насаждения | 548 | 267 | 281 |  |

Производственная структура сельского хозяйства включает крупные сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства населения. В районе 26 крупных сельскохозяйственных предприятий, около 130 крестьянско-фермерских хозяйств и 5316 личных подсобных хозяйств населения.

В 2011г. в районе собрано с площади 177,0 тыс.га. зерновых культур 325000 тонна (динамика сбора зерна по годам представлена на рисунке 4.3.) Урожайность зерновых культур составила 18,3 ц/га

Рис.4.3. Валовой сбор зерна (тонн)

В животноводстве на сегодняшний день наблюдается снижение поголовья  КРС по сравнению с 2008. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности на 01.01. 2012 года составляло 28,44 тыс.голов (87,1% к уровню 2008 года), в том числе коров 11,7тыс.голов. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота составляло 22,2 тыс.голов.  Производство молока в 2011г. составило 38334,1 тонн, мяса – 7080 тонн. Поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности составляет 12,5 тыс.голов. Птицеводством занимается ОАО «Краснозерское». Успешно развивается овцеводство, количество овец на 01.07.2012г. составляло 5230 голов. В последние годы развитию животноводства уделялось особое внимание. Введено в эксплуатацию 4 животноводческих фермы (ЗАО «Казанак», ЗАО «Локтенское», ЗАО «Лотошанское»,ОПХ «Садовское»), привлечены частные инвесторы в убыточные хозяйства, что позволило стабилизировать их финансовое состояние. Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства считается развитие личных подсобных хозяйств.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в 2011г. составил 2709,8 млн.руб. По оценочным данным на конец 2015 года в хозяйствах всех категорий района будет произведено продукции сельского хозяйства на сумму около 3106,3 млн. рублей. (рис.4.4).

Рис.4.4 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в динамике по годам, млн.руб.

Объем основных видов сельскохозяйственной продукции представлен в таблице № 4.1.2

Объем основных видов сельскохозяйственной продукции

по годам

Таблица № 4.1.2

| Показатели | Ед. измерения | 2008г | 2009г. | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 2137,9 | 2528,8 | 2453,0 | 2709,8 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях | млн. руб. | 1197,3 | 1309,4 | 1310,2 | 1488,8 |

Окончание таблицы № 4.1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота (во всех категориях хозяйств) |  |  |  |  |  |
| - КРС | тыс.голов | 32,65 | 30,61 | 28,82 | 28,44 |
| из них коровы | тыс.голов | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 11,7 |
| - свиньи | тыс.голов | 10,6 | 11,7 | 14,5 | 12,5 |
| Поголовье скота (в сельскохозяйственных предприятиях) |  |  |  |  |  |
| - КРС | тыс.голов | 26,7 | 24,6 | 22,6 | 22,2 |
| из них коровы | тыс.голов | 9,9 | 9,1 | 8,3 | 8,6 |
| - свиньи | тыс.голов | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 2,1 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (во всех категориях хозяйств): Зерно | тыс. тонн | 326,6 | 401,4 | 272,3 | 325,0 |
| Мясо на убой (живой вес) | тыс. тонн | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,1 |
| Молоко | тыс. тонн | 39,9 | 37,7 | 34,9 | 38,3 |
| Яйцо | млн.шт. | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 11,0 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении (в сельскохозяйственных предприятиях): | тыс. тонн |  |  |  |  |
| Мясо на убой (живой .вес) | тыс. тонн | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,2 |
| Молоко | тыс. тонн | 25,3 | 24,5 | 23,5 | 25,7 |

Краснозёрский район имеет достаточный потенциал, чтобы за счет собственного производства полностью обеспечить потребление населением молока и молочных продуктов, мясопродуктов, птицы, яйца, овощей, зерна

В 2009 году район добился высоких показателей в растениеводстве. С площади 173,8 тыс. га было собрано 401,4 тыс. тонн зерна, что является рекордным результатом за последние годы, урожайность составила 23,1 ц/га.

Основными производителями зерна являются: ЗАО «Новомайское»,ООО «Рубин»,ЗАО «Запрудихинское». Данными предприятиями было засеяно в 2011г. 34683 га зерновыми культурами, что составляет 31,4% посевных площадей зерновых (в сельскохозяйственных предприятиях). Этими предприятиями было получено 45,6% зерна от общего объема произведенного в сельскохозяйственных предприятиях.

По основным экономическим показателям одно из ведущих мест в отрасли занимает ЗАО «Новомайское».  Основным видом хозяйственной деятельности его являются животноводство, растениеводство, производство зерновых культур, мяса и молока. Посевные площади под зерновыми культурами составляют 12641 га. Валовой сбор зерновых в 2011 г. составил 31837 тонн. В 2012 году  поголовье крупного рогатого скота в этом хозяйстве составило 2766 голов, овец- 3238, лошадей-173,свиней-130 голов. Имеются в хозяйстве зернохранилище, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, пилорама. В планах предприятия дальнейшее развитие животноводства, растениеводство, организация переработки мяса.

Успешно развивается ЗАО «Колыбельское». Основным видом хозяйственной деятельности его являются животноводство, выращивание зерновых культур, кормовых культур. На протяжении нескольких лет предприятие является лидером по производству молока и молочной продуктивности животных. Валовой сбор зерновых в 2011г. составил 5820 тонн. В хозяйстве предприятия имеется фермы на 2556 голов крупного рогатого скота, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники и зернохранилище. В планах предприятия дальнейшее развитие животноводства, растениеводство.

Основным видом хозяйственной деятельности ЗАО «Запрудихинское» являются растениеводство и животноводство. Посевные площади под зерновыми составляют 9768 га. Валовой сбор зерновых в 2011 г. составил 24323 тонны. В хозяйстве имеются фермы крупного рогатого скота на 1250 голов.

Динамично развивается ОАО «Новая Заря». Основным видом хозяйственной деятельности его являются животноводство, выращивание зерновых культур, кормовых культур. Валовой сбор зерновых в 2011 г. составил 7902 тонны. В хозяйстве предприятия имеется фермы крупного рогатого скота на 3212 голов, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники и зернохранилище. В планах предприятия дальнейшее развитие животноводства, растениеводства.

Стратегической задачей развития растениеводства на перспективу станет развитие отрасли за счет совершенствования структуры посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, увеличение продуктивности пашни, технического перевооружения и модернизации производства отрасли, повышение эффективности производства за счет применения ресурсосберегающих технологий. Для этого необходимо:

- увеличение площади посевов зерновых в сельскохозяйственных предприятиях;

- увеличение производства зерновых культур;

- обеспечение стабильности урожайности зерновых;

- применение энерго - ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

- увеличение производства и улучшение качества семян;

- повышение уровня технического оснащение сельскохозяйственных работ;

- строительство и расширение зерно сушильного хозяйства;

- повысить интеграционные процессы в отрасли

Район благоприятен для развития животноводства (молочно-мясного, племенного), свиноводства, Основным производителем свинины является сельскохозяйственное предприятие ФГУП ПЗ «Садовское»..

Специализированное мясное животноводство будет создаваться как важный источник получения дешевого и высококачественного мяса. Увеличение стада будет происходить за счет племенного скота мясных и молочных пород. Будет развиваться углубленная переработка мяса, молока, зерна.

В животноводстве основное внимание будет направлено на решение следующих задач, обеспечивающих рост и повышение эффективности отрасли:

- увеличение объемов производства и улучшение качества кормов;

- развитие племенной базы и улучшение генетического потенциала животных;

- строительство и реконструкция молочно-товарных ферм;

- внедрение высокоэффективной кормозаготовительной техники и приобретение современного доильного и охладительного оборудования;

- повышение надоев на фуражную корову ;

- вовлечение животноводческих предприятий в крупные комплексы с непрерывным  технологическим циклом от производства до переработки и реализации;

- улучшение условий содержания животных с целью повышения продуктивности

Проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

- низкая рентабельность сельскохозяйственной продукции;

- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами;

- высокий физический и моральный износ основных производственных фондов;

- отсутствие достаточного количества в  районе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- снижение поголовья животных.

В производстве продукции сельского хозяйства возрастает роль личных подсобных хозяйств населения. Жители района имеют возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через заготовительные кооперативы. Закуп молока и мяса частного сектора ведут индивидуальные предприниматели и предприятие потребкооперации.

В перспективе в планах администрации района дальнейшая поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качества жизни населения. Для этого необходимо:

- приобретение кормозаготовительных комплексов для оказания услуг населению, имеющему личные подсобные хозяйства;

- повышение доступности льготных кредитов для населения;

- увеличение производства мяса всех видов;

- открытие дополнительных пунктов приема молока, увеличение объема закупаемой продукции;

- субсидирование покупки племенных животных;

- увеличение прироста доходов в личных подсобных хозяйствах

В соответствии с программами развития сельского хозяйства области и программными документами развития района предусматриваются инвестиции в развитие животноводства, как за счет бюджетного, так и частного финансирования. Предусматривается активная поддержка не только крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, но и содействие личным подворьям в развитии животноводства.

Рост поголовья скота предполагается, главным образом, за счет реконструкции и строительства животноводческих комплексов и ферм.

В рамках реализации проекта в районе предлагается осуществить ряд инвестиционные проектов:

- строительство животноводческих помещений:

- реконструкция животноводческих помещений:

- приобретение оборудования для сельскохозяйственных производств

С целью улучшения условий производства и реализации произведенной продукции проектом предлагается создание сети заготовительных предприятий. Содействие в организации закупа продукции, произведенной на личных подворьях, обеспечит увеличение поголовья скота и птицы, и, в целом, повышение уровня доходов  населения.

Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие растениеводства и животноводства в районе позволит создать новые  рабочие места.

На первую очередь реализации проекта прогнозный показатель развития сельскохозяйственного производства составит 4313 млн.руб. (рис.6). Определение значение данного показателя выполнено на основе материалов, представленных отделом сельского хозяйства администрации района, темпов роста производства, а так же с учетом мероприятий по развитию АПК.

В перспективе сложившаяся специализация сельского хозяйства по производству молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, соответствующая природно-экономическим условиям района сохранится. В связи с тем, что освоенность территории района по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий.

3.4.2. Промышленность

Промышленность района представлена отраслями по распределению электроэнергии, пищевой, лесной, деревообрабатывающей, легкой промышленности. Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям в 2011г. составил 309,2 млн.руб. или 101,3% к предыдущему году.

В общем объёме промышленного производства района наибольший удельный вес –занимает объём выпуска пищевой продукции. На 01.01.2011г. произведено 1.6 тыс.тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 7 тыс.тонн муки, 0,42 тыс.тонн пива, 4,8 тыс.тонн безалкогольных напитков и минеральной воды. Предприятием ОАО «Краснозерский молочный завод» произведено продукции на сумму 14,5 млн.руб. В 2011г. веден в эксплуатацию молочный завод «Веселовский» по новой модульной технологии. Краснозерское РайПО увеличило производство хлеба и хлебобулочных изделий, объем выпуска продукции в денежном выражении составил более 8,0 млн.руб. В районе действует 5 мини пекарен: две в р.п.Краснозерское и по одной в с.Веселовское, с.Мохнатый Лог и с.Половинное. Основные показатели развития промышленности приведены в таблице № 4.1.2

Основные показатели развития промышленности по годам

Таблица № 4.1.2

| Показатели | Един. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг | млн. руб. | 307,4 | 389,2 | 419,3 | 327,0 | 305,2 | 309,2 |
| Процент к предыдущему году | % |  | 129,5 | 107,7 | 78,0 | 93,3 | 101,3 |
| Индекс физического объема | % |  |  |  |  | 82,8 | 91,0 |

Основу промышленности  составляют социально значимые предприятия района: ЗАО «Краснозерский пивоваренный комбинат», ОАО «Краснозерский молочный завод», ООО «Краснозерский мясо заготовительный комбинат». Кроме того, имеются мелкие предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся промышленным  производством.

В районе работает ООО «Маяк», основным видом выпускаемой продукции которого является кирпич.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность представлена«Краснозерским лесхозом» и индивидуальными предпринимателями района.

Легкая промышленность представлена предприятием ООО «Унион КШФ».

Структура промышленного производства на протяжении последних лет не меняется. В течение последних лет в развитии промышленности района наметились позитивные изменения: относительная стабилизация и рост промышленного производства. Положительная динамика развития промышленности в районе обусловлена за счет увеличения объемов производства на предприятиях ООО «Маяк», ООО «Краснозерский мясо заготовительный комбинат» и ООО «ТЗК Краснозерская».

Проблемой развития промышленности является высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, отсутствие достаточных оборотных средств, ограниченность рынка сбыта продукции, низкая инвестиционная активность, недостаток квалифицированных кадров.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с использованием в качестве сырьевой базы имеющихся ресурсов, а так же предприятий строительных материалов.

Численность работающих в промышленности составляет 546 человек.

Переработка сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе, является одним из важнейших направлений развития агропромышленного сектора экономики. Организация перерабатывающих производств позволит в целом повысить рентабельность сельскохозяйственного производства. В малых поселениях, где наиболее остро стоит проблема с занятостью населения, необходимо создать условия для производства сельхозпродукции не только для внутреннего потребления, но и для реализации на перерабатывающие предприятия. Создание перерабатывающих предприятий укрепит материальное состояние граждан, проживающих в отдаленной от районного центра местности, и позволит сохранить малое село как территориальную единицу.

Одним из важнейших ресурсов района являются запасы глины и минеральных вод. Привлечение крупных инвесторов для создания не только заготовительных, но и перерабатывающих предприятий резко улучшило бы ситуацию с занятостью населения.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития существующих и строительство новых производств:

- строительство цеха по разливу минеральной воды и скважины «Новопокровское» в с. Светлое;

- строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- строительство предприятий по производству строительных материалов;

- реконструкция кирпичного завода в с.Полойка;

- реконструкция пекарни в с.Аксениха

- строительство рекреационной зоны в п.Ленинградский;

- строительство базы отдыха на озере Островное (в районе с.Колыбелька)

Перечень существующих и новых производств приведен в таблице № 4.5.2.

В районе существует реестр подготовленных площадок, пригодных для промышленного развития:

земельный участок в р.п.Краснозерское площадью 2,9 га для производственных целей с электроснабжением, водоснабжением;

земельный участок в р.п.Краснозерское площадью 20 га для рекреационных целей;

земельный участок в с.Конево площадью 0,7 га для производственных целей с электроснабжением;

земельный участок в с.Полойка площадью 0,5 га для промышленной площадки (здание мельницы) с электроснабжением, водоснабжением.

Промышленные предприятия, имеющие необходимые ресурсы и производственные мощности, способны при условии проведения модернизации и вложении инвестиций в перспективе увеличить объемы производства, обеспечить рабочие места и налоговые отчисления в бюджет.

3.4.3. Строительство

Строительно-инвестиционная деятельность определяет социально-экономическое и градостроительное развитие территории, меняет ее организацию, выступает главным инструментом реализации проектных предложений территориального планирования всех уровней.

Так как инвестиции являются источником развития экономики территорий, от объемов, динамики и структуры инвестиций зависят темпы социально-экономического развития района в целом, отдельных отраслей и территорий. В 2011 г. на развитие экономики и социальной сферы района направлено инвестиций в основной капитал 957,5 млн. руб. или 144,3% к уровню 2010 года. Основные показатели инвестиционной деятельности приведены в таблице № 4.3.1.

Основные показатели инвестиционной деятельности

Таблица № 4.3.1

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 274,5 | 556,0 | 979,1 | 734,2 | 663,4 | 957,5 |
| Работы и услуги по виду деятельности «строительство», млн. руб. | 94,4 | 171,6 | 311,7 | 271,7 | 392,8 | 548,9 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м. общей площади | 3713 | 3699 | 5287 | 5525 | 5380 | 52 дома/ 5078,4 |

Наибольший удельный вес в структуре инвестиционных вложений в 2011году занимала строительная отрасль и дорожное хозяйство. Росту инвестиционной активностью 20011 года способствовало увеличение объема работ в строительстве.

Жилищное строительство является приоритетным направлением строительной деятельности в районе.

Строительную деятельность на территории района осуществляют ООО «Стройсервис» и строительные организации, которые относятся к категории малых строительных организаций.

Выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» в объеме 548,9 млн. руб.

В связи с действующей в районе программой ипотечного кредитования в перспективе ожидается развитие нового жилищного строительства, так же рост различных форм малого предпринимательства. Это повысит спрос на строительные услуги, расширит потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций.

Одновременно с ростом жилищного строительства будут расти объемы производства смежных отраслей. Ожидается рост объемов рынка строительных материалов, строительно-монтажных работ, а также спроса на продукцию предприятий, производящих оборудование для строительного комплекса.

В перспективе в связи с реализацией инвестиционных проектов и мероприятий, намеченных программными документами областного и муниципального уровней в различных отраслях экономической базы и социальной сферы в районе планируется рост строительно-инвестиционной деятельности.

На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением численности населения отрасль получит дальнейшее развитие и возрастет количество работающих до 300 человек.

3.4.4. Транспорт и связь

Развитие коммуникационной сети является базовым, необходимым условием развития экономики и территорий. Все поселения района имеют развитые автотранспортные связи с районным центром.

Транспортный комплекс Краснозерского района представлен автомобильным и железнодорожным транспортом. Через район проходит международная автомагистраль Новосибирск-Павлодар. В с.Половинное располагается железнодорожная станция. На территории района пассажирские автомобильные перевозки осуществляет специализированное автотранспортное предприятие ОАО «Краснозерскавтотранс-1» по 18 автобусным маршрутам. Автобусным сообщением охвачены все поселения района. В районе развиты услуги такси, которые охватывают жителей всего района. Объем перевозок пассажиров за 2011 год составил 305,4 тыс. чел.

Грузовые перевозки на территории района осуществляют промышленные, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, индивидуальные предприниматели. Объем перевозки грузов по сравнению с 2008 г. снизился, что связано со сложившейся экономической ситуацией и составил 732,1 тыс. тонн. Основные показатели работы всех видов транспорта представлены в таблице № 4.4.1.

Основные показатели работы всех видов транспорта

Таблица № 4.4.1

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 1289,0 | 915,5 | 721,5 | 732,1 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 478,0 | 312,9 | 301,4 | 305,4 |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на территории Краснозерского района составляет 575,989 км, в том числе с твердым покрытием 381,075 км.

На перспективу предполагается некоторый рост транспортной сферы за счет развития существующих транспортных предприятий и организации новых.

Весь спектр предоставления услуг связи, кроме сотовой, осуществляет Краснозерский узел связи – филиал ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В Краснозерском районе работает 25 телефонных станций. Общая монтированная емкость телефонной связи района составляет 6908 номеров.

Наиболее динамичное развитие инфраструктуры мобильной связи в районе обеспечивают операторы сотовой связи компании «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле-2».

Услуги почтовой связи на территории района  оказывает Краснозерский почтамт ОСПУФГС Новосибирской области – филиал ФГУП «Почта России». В районе функционирует 28 отделений почтовой связи.

Основные показатели развития связи общего пользования приведены в таблице № 4.4.2.

Численность работающих на предприятиях транспорта и связи составляет около 908 человек. На расчетный срок численность работающих увеличится до 1120 человек, на перспективу достигнет 1400 человек.

Основные показатели связи общего пользования

Таблица № 4.4.2

| Показатель | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 6446 | 6662 | 6700 | 6796 |
| Задействованная емкость телефонных станций, номеров | 6277 | 6410 | 6524 | 6642 |
| Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 1000 человек, единиц | 133 | 141 | 142,7 | 144 |

3.4.5. Малое предпринимательство

Для устойчивого развития экономики Краснозёрского района необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету.

По состоянию на 01.01.2012 года на территории района зарегистрировано 167 малых предприятий, 560 индивидуальных предпринимателей. Основные виды деятельности малых предприятий – это производство сельскохозяйственной, промышленной, продовольственной продукции, бытовые услуги, торговля, автотранспортные перевозки. На долю предприятий малого бизнеса и предпринимателей приходится 48% объема выпуска товаров, работ и услуг.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях увеличилась на 8,7% и составила на 01.01.2012 года 1580 человек.

За период с 2006 по 2011 год рост числа индивидуальных предпринимателей составил 18,6 %. Основные показатели развития малого предпринимательства приведены в таблице № 4.5.1.

Основные показатели развития малого предпринимательства

Таблица № 4.5.1

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество малых предприятий, ед. | 147 | 157 | 154 | 160 | 162 | 167 |
| Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях, чел | 1453 | 1510 | 1495 | 1539 | 1550 | 1580 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 472 | 512 | 496 | 504 | 515 | 560 |
| Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг, % | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 32,3 | 39,0 | 48,0 |

Преимущественно предприятия малого бизнеса сосредоточены в р.п.Краснозерское и центрах муниципальных образований.

Основными направлениями работы Администрации района в сфере стимулирования развития малого и среднего бизнеса являются:

- реализация областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» и муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Краснозёрском районе»;

- оказание  инвестиционной поддержки субъектам малого предпринимательства;

- привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов;

- оказание содействия в продвижении продукции малых предприятий на новые рынки;

- содействии в подготовке и повышении квалификации специалистов сферы малого бизнеса.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. В непроизводственной сфере этот процесс может развиваться в торговле и бытовых услугах, финансовой и кредитной деятельности, области страхования, рекреации, туризма, частично в здравоохранении и образовании.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом особенностей Краснозерского района, требований рынка, спроса на продукцию и услуги. В сельских поселениях целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции; динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов.

В перспективе предприятия малого бизнеса должны будут занять прочные позиции в обслуживающей сфере, а так же в не капиталоёмком производстве строительных материалов и пищевой промышленности.

Краснозерский район имеет все условия для развития: выгодное географическое положение, благоприятные природные условия и ресурсы (в районе имеются месторождения глины и минеральных вод), наличие лесных массивов, развитая транспортная инфраструктура, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития района и позволят обеспечить развитие перспективных направлений экономики (сельскохозяйственной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительных материалов, туризма, рекреации, санаторного лечения). Стратегическими задачами развития пищевой промышленности в перспективе являются создание интегрированных агропромышленных структур, включающих производящие сырье, перерабатывающие, обслуживающие и сбытовые подразделения.

Проектом предусматриваются территориальные и трудовые ресурсы для развития этих отраслей. Наличие на территории района международной автомагистрали Новосибирск-Павлодар дает возможность развивать придорожный сервис. Эти предложения позволят создать новые рабочие места и улучшение социальных условий жизни населения.

Выявление приоритетов инвестиционного развития носит прогнозный характер. Хозяйственный профиль района будет определяться фактическими инвестициями.

Перечень существующих и новых предприятий по отраслевой специализации приведен в таблице № 4.5.2.

Предприятия Краснозерского района                                               Таблица № 4.5.2

| №. п.п |  | Наименование предприятия |  |  | Численность работающих, чел. |  | Отраслевая специализация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| р.п.Краснозерское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Пивкомбинат» |  |  | 119 |  | Пищевая промышленность |  |
|  |  | ОАО «Молочный завод» |  |  | 48 |  | Производство молока и молочных изделий |  |
|  |  | ОАО «Объединение хлебозаводов» |  |  | 65 |  | Производство хлеба и хлебобулочных изделий |  |
|  |  | ООО «Краснозерский мясозаготовительный комбинат» |  |  | 31 |  | Производство мясных изделий |  |
|  |  | ООО «Унион КШФ» |  |  | 40 |  | Производство швейных изделий |  |
|  |  | ООО «Техноресурс» |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | ООО «Вторчермет» |  |  | 6 |  | Сбор, переработка черного металла |  |
|  |  | ИП «Мезинцев» |  |  | 11 |  | Закуп молока у населения |  |
|  |  | ООО Транспортно-заготовительная компания |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | ИП «Габемова» |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | МП БОН |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | ООО «Новопокровский источник» |  |  | 10 |  | Разлив минеральной воды |  |
|  |  | ЗАО «Краснозерское» |  |  | 54 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | ООО «Родник» |  |  | 11 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Агропромэнерго |  |  | 29 |  |  |  |
|  |  | Агроснаб |  |  | 16 |  | Материально-техническое снабжение сельскохозяйственных предприятий |  |
|  |  | МТС |  |  | 27 |  | Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники |  |
|  |  | ЧП «Береза» |  |  | 14 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Колос» |  |  | 4 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Урожайное» |  |  | 20 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | ООО «Простор» |  |  | 21 |  | Производство сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | ООО «Агротех» |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | Мехлесхоз |  |  | 48 |  | Лесное хозяйство |  |
|  |  | Сибирьгазсервис |  |  | 19 |  | Снабжение и распределения газа |  |
|  |  | Энергосбыт |  |  | 20 |  | Снабжение электроэнергией |  |
|  |  | РЭС |  |  | 70 |  | Снабжение электроэнергией |  |
|  |  | МУП «Теплоэнерго» |  |  | 87 |  | Снабжение тепловой энергией |  |
|  |  | ООО «Стройсервис» |  |  | 52 |  | Строительные работы |  |
|  |  | ООО «Энергия» |  |  | 2 |  | Строительные работы |  |
|  |  | ООО «Инвестстройпроект» |  |  | 27 |  | Строительные работы |  |
|  |  | ИП «Семкин» |  |  | 3 |  | Строительные работы |  |
|  |  | РУПС |  |  | 163 |  | Транспортные услуги |  |
|  |  | ОАО «Автотранс» |  |  | 86 |  | Транспортные услуги |  |
|  |  | Районный узел связи |  |  | 61 |  | Услуги связи |  |
|  |  | ОАО «Электросвязь» |  |  | 3 |  | Услуги связи |  |
|  |  | ОРТ ТЦ |  |  | 6 |  | Услуги связи |  |
|  |  | Санаторий «Краснозерский» |  |  | 218 |  | Услуги населению |  |
|  |  | Райпо |  |  | 300 |  | Оптовая и розничная торговля |  |
|  |  | ООО «Русь» |  |  | 95 |  | Оптовая и розничная торговля |  |
|  |  | Новые предприятия |  |  |  |  |  |  |
| . |  | Торгово-логистический центр |  |  | 70 |  | Торгово-транспортные услуги |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 40 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Предприятия пищевой промышленности |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Деревообрабатывающее производство |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  | Аграрно-инновационное предприятие |  |  | 40 |  | Инновации в сельском хозяйстве |  |
|  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  |  | 40 |  | Производство строительных материалов |  |
| МО Аксенихинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Аксениха» |  |  | 40 |  | Растениеводство |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 3 |  | Услуги связи |  |
|  |  | МУП ЖКХ |  |  | 11 |  | Коммунальные услуги |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 1 |  | Лесное хозяйство |  |
|  |  | Участок Карасук ПЧ 24 |  |  | 7 |  | Пожарная часть |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 15 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Реконструкция фермы крупного рогатого скота на 400 голов |  |  | 20 |  | Животноводство |  |
|  |  | Предприятия пищевой промышленности (реконструкция существующей пекарни) |  |  | 15 |  | Производство кондитерских изделий |  |
|  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  |  | 10 |  | Производство пиломатериалов |  |
| МО Веселовское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Маяк» |  |  | 29 |  | Производство кирпича |  |
|  |  | ООО молочный комбинат «Веселовский» |  |  | 15 |  | Переработка молока |  |
|  |  | Краснозерское райпо |  |  | 8 |  | Производство хлеба и хлебобулочный изделий |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 2 |  | Услуги связи |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 8 |  | Услуги связи |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 12 |  | Лесное хозяйство |  |
|  |  | Участок Карасукских электросетей |  |  | 7 |  | Распределение электроэнергии |  |
|  |  | Пожарная часть 79 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 15 |  | Растениеводство |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 20 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  |  | 15 |  | Производство строительных материалов |  |
| МО Зубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Зубковское» |  |  | 138 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | СПК «Ульяновское» |  |  | 83 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | ИП «Кроттер» |  |  | 4 |  | Производство с/х продукции, с.Зубково |  |
|  |  | ООО «Зубковский ХПП» |  |  | 11 |  | Хранение и переработка зерна, с.Зубково |  |
|  |  | ООО «Краснозерский ХПП» |  |  | 46 |  | Хранение и переработка зерна, ст.Зубкова |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 9 |  | Услуги связи, с.Зубково, ст. Зубково, с. Ульяновка, п.Успенский |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 1 |  | Лесное хозяйство, с.Зубкова |  |
|  |  | Мельничный комплекс «Колос» |  |  | 5 |  | Переработка зерна, с.Зубкова |  |
|  |  | РЭС |  |  | 4 |  | Распределение электроэнергии |  |
|  |  | Железная дорога |  |  | 93 |  | Транспортные услуги, ст.Зубково |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Птицеводческмй комплекс |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 15 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  |  | 15 |  | Производство строительных материалов |  |
|  |  | Заготовительные предприятия |  |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
| МО Казанакское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Казанакское» |  |  | 74 |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 29 |  | Растениеводство, животноводство, с.Казанак |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Казанак, п.Ленинградский |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 3 |  | Услуги связи, с.Казанак, п.Ленинградский |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | База отдыха |  |  | 15 |  | П.Ленинградский |  |
| МО Кайгородское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Гербаево» |  |  | 22 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Брага» |  |  | 2 |  | Растениеводство, с.Гербаево |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Доброволец» |  |  | 4 |  | Растениеводство, п.Красный хутор |  |
|  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Листвянка» |  |  |  | 8 |  | Растениеводство, с.Гербаево |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 3 |  | Услуги связи, п.Кайгородский, п.Красный Хутор |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 5 |  | Услуги связи, п.Кайгородский, п.Красный Хутор, с.Гербаево |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 1 |  | Лесное хозяйство, с.Гербаево |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 15 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Колыбельское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Колыбельское» |  |  | 216 |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | ЗАО «Локтенское» |  |  | 91 |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 36 |  | Растениеводство |  |
|  |  | ИП «Зубарев» |  |  | 25 |  | Строительные работы |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Колыбелька |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 4 |  | Услуги связи, п.Колыбелька, с.Локтенок |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство животноводческого комплекса |  |  | 40 |  | Животноводство |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 12 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Строительство площадки по откорму крупного рогатого скота |  |  | 15 |  | Животноводство , с.Локтенок |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 25 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Заготовительные предприятия |  |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | База отдыха на озере Островное |  |  | 15 |  | Рекреация |  |
| МО Коневское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Коневское» |  |  | 30 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Конево |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 4 |  | Услуги связи, п.Рямской, с.Конево |  |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 2 |  | Лесное хозяйство, с.Конево |  |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 12 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
|  |  | Развитие животноводческого комплекса |  |  | 20 |  | Животноводство |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 15 |  | Растениеводство, животноводство |  |  |
| МО Лобинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибагросоюз» |  |  | 41 |  | Растениеводство, животноводство |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 6 |  | Растениеводство |  |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Лобино |  |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 3 |  | Услуги связи, с.Лобино |  |  |
|  |  | Лобинская ГОУ ПУ-80 |  |  | 42 |  | Училище |  |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 16 |  |  | Растениеводство, животноводство |  |  |
|  |  | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 12 |  |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |
| МО Лотошанское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Лотошанское» |  |  | 84 |  |  | Растениеводство, животноводство |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство |  |  | 2 |  |  | Растениеводство |  |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  |  | Услуги связи |  |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 3 |  |  | Услуги связи |  |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 15 |  |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Майское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Новомайское» |  |  | 362 |  |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство |  |  | 4 |  |  | Растениеводство, п.Целинный |  |
|  |  | Узел связи |  |  | 1 |  |  | Услуги связи, с.Майское |  |
|  |  | Отделение связи |  |  | 6 |  |  | Услуги связи, с.Майское, п.Беспятый, п.Целинный, с.Чернаки |  |
|  |  | Лесхоз |  |  | 1 |  |  | Лесное хозяйство, с.Майское |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  |  | 12 |  |  | Производство строительных материалов |  |
|  |  | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  | 20 |  |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 25 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Мохнатологовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Мохнатологовское |  |  |  | 77 |  | Растениеводство, животноводство, КРС-790 голов, с.Мохнатый Лог |  |
|  |  | Мини пекарня |  |  |  | 12 |  | Производство хлебобулочных изделий |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство «Вознесенка |  |  |  | 4 |  | Растениеводство, с.Петропавловка |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 29 |  | Растениеводство, с.Мохнатый лог, с.Петропавловка |  |
|  |  | ИП «Тютюник» |  |  |  | 6 |  | Строительные работы, с.Мохнатый Лог |  |
|  |  | Участок Карасукских электросетей |  |  |  | 8 |  | Распределение электроэнергии, с.Мохнатый Лог |  |
|  |  | МУП ЖКХ |  |  |  | 13 |  | Коммунальные услуги, с.Мохнатый Лог, с.Петропавловка |  |
|  |  | Узел связи |  |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Мохнатый Лог |  |
|  |  | Отделение связи |  |  |  | 10 |  | Услуги связи, с.Мохнатый Лог, с.Петропавловка |  |
|  |  | Лесхоз |  |  |  | 1 |  | Лесное хозяйство, с.Мохнатый Лог |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  | 20 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Заготовительные предприятия |  |  |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 15 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Нижнечеремошинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Черемошинское |  |  |  | 239 |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство |  |  |  | 3 |  | Растениеводство |  |
|  |  | Узел связи |  |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Нижнечеремошное |  |
|  |  | Отделение связи |  |  |  | 4 |  | Услуги связи, с.Нижнечеремошное п.Осинниковский |  |
|  |  | Лесхоз |  |  |  | 1 |  | Лесное хозяйство, с.Нижнечеремошное |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  | 15 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 12 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Запрудихинское» |  |  |  | 219 |  | Растениеводство, животноводство, КРС-771 голов |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 55 |  | Растениеводство, п.Курьинский |  |
|  |  | МУП ЖКХ |  |  |  | 12 |  | Коммунальные услуги, п.Октябрьский |  |
|  |  | Узел связи |  |  |  | 1 |  | Услуги связи, п.Октябрьский |  |
|  |  | Отделение связи |  |  |  | 8 |  | Услуги связи, п.Октябрьский, п.Зеленая Роща, п.Курьинский, п.Степной |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие животноводческого комплекса |  |  |  | 30 |  | Животноводство |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 16 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | Кирпичный завод |  |  |  | 20 |  | Производство кирпича |  |
| МО Ореховологовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «Новая Заря» |  |  |  | 277 |  | Растениеводство, животноводство, |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство |  |  |  | 5 |  | Растениеводство, с.Орехов Лог |  |
|  |  | Отделение связи |  |  |  | 4 |  | Услуги связи, с.Орехов Лог, п.Зуевский |  |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  | 20 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  | 25 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Половинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СПК «Голубинское» |  |  |  | 32 |  | Растениеводство, с.Половинное. п.Голубинский |  |
|  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство |  |  |  | 9 |  | Растениеводство, с.Половинное. |  |
|  |  | ООО «Рубин» |  |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибагросоюз» |  |  |  | 280 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  | ОАО «Половинский ХПП» |  |  |  | 88 |  | Хранение и переработка зерна, с.Половинное |  |
|  |  | Райтоп |  |  |  | 38 |  |  |  |
|  |  | ООО «Полюс» |  |  |  | 10 |  | Растениеводство |  |
|  |  | ОАО «Половиновская нефтебаза» |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  | Лесхоз |  |  |  | 2 |  | Лесное хозяйство |  |
|  |  | ИП «Вандышев» |  |  |  | 3 |  | Производство кирпича, с.Половинное |  |
|  |  | ООО ПК «Итэк» |  |  |  | 2 |  | Прием черного металла |  |
|  |  | МК «Краснозерский» |  |  |  | 36 |  | Переработка мяса |  |
|  |  | Пекарня Краснозерского райпо |  |  |  | 10 |  | Производство хлеба и хлебобулочных изделий |  |
|  |  | Узел связи |  |  |  | 4 |  | Услуги связи, с.Половинное |  |
|  |  | Отделение связи |  |  |  | 10 |  | Услуги связи, с.Половинное, п.Голубинский |  |
|  |  | ИП «Коваленко» |  |  |  | 11 |  | Производство пиломатериалов, с.Половинное |  |
|  |  | МУП ЖКХ |  |  |  | 18 |  | Коммунальные услуги |  |
|  |  |  |  | Участок Карасукских электросетей |  | 6 |  | Распределение электроэнергии |  |
|  |  |  |  | ОАО РЖД |  | 50 |  | Транспортные услуги |  |
|  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |  | 30 |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  |  |  | Заготовительные предприятия |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  |  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  |  |  | Предприятия по производству строительных материалов |  | 15 |  | Производство строительных материалов |  |
| МО Полойское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ООО КХ «Полойское» |  | 45 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  |  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство, «Травянка 2» |  | 11 |  | Растениеводство, с.Полойка |  |
|  |  |  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  | 56 |  | Растениеводство, животноводство, с.Полойка, п.Луговой |  |
|  |  |  |  | Пилорама |  | 6 |  | Производство пиломатериалов |  |
|  |  |  |  | МУП ЖКХ |  | 12 |  | Коммунальные услуги |  |
|  |  |  |  | Узел связи |  | 1 |  | Услуги связи, с.Полойка |  |
|  |  |  |  | Отделение связи |  | 7 |  | Услуги связи, с.Полойка, п.Луговой |  |
|  |  |  |  | Лесхоз |  | 2 |  | Лесное хозяйство, с.Полойка |  |
|  |  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предприятия пищевой промышленности |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство мельницы |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Заготовительные предприятия |  |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 20 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Садовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОПХ «Садовское» |  |  | 150 |  | Растениеводство, животноводство |  |
|  |  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, п.Садовый |  |
|  |  |  | Отделение связи |  |  | 4 |  | Услуги связи, п.Урожайный, п.Целинный п.Садовый |  |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предприятие по переработке мяса |  |  | 20 |  | Переработка мяса |  |
|  |  |  | Заготовительные предприятия |  |  | 10 |  | Закуп сельскохозяйственной продукции |  |
|  |  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 30 |  | Растениеводство, животноводство |  |
| МО Светловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Светловское» |  |  | 38 |  | Растениеводство, с.Светлое |  |
|  |  |  | Крестьянско-фермерское хозяйство, «Исток» |  |  | 6 |  | Растениеводство, с.Светлое |  |
|  |  |  | Узел связи |  |  | 1 |  | Услуги связи, с.Светлое |  |
|  |  |  | Отделение связи |  |  | 3 |  | Услуги связи, с.Светлое |  |
|  |  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цех по разливу минеральной воды из скважины «Новопокровская» |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Строительство животноводческой фермы по содержанию лошадей |  |  | 20 |  | Животноводство |  |
|  |  |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  | 14 |  | Растениеводство, животноводство |  |

3.5. Жилищный фонд и объекты социальной сферы

3.5.1. Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по специальной методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Застройка населенных пунктов района в основном ведется одноэтажными жилыми домами в деревянном и кирпичном исполнении. Деревни возводились спонтанно переселенцами, которые ехали осваивать сибирские земли. Пик застройки населенных пунктов района пришелся на середину ХХ века. С образованием органов архитектуры в районе начались разрабатываться генеральные планы застройки.

В 2011 году введено в эксплуатацию 52 жилых дома общей площадью 5078,4 м2( 104,5% к уровню 2008 года), в том числе 33 дом в р.п. Краснозерское.

В районе впервые в полной мере заработала программа «Социальное развитие села до 2012 года». Поступившие средства в размере 13 млн. рублей, были направлены на строительство 13 индивидуальных жилых домов в селах района.

В течение 2009 года администрацией Краснозерского района приобретены: 2 двухквартирных дома для врачей МУЗ «Краснозерская ЦРБ» на сумму 6,9 млн. руб; 9 жилых помещений для обеспечения лиц, из числа детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 2,5 млн. рублей; в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» предоставлены 3 жилых помещения ветеранам ВОВ и вдове участника ВОВ на сумму 3,7 млн. рублей; 2 жилых помещения для претендентов из числа отдельной категории граждан  -  инвалидов- на сумму 1,1 млн. руб.

Предоставляются земельные участки под строительство жилых домов в соответствии с земельным кодексом, выдача разрешений на строительство домов в соответствии с градостроительным кодексом и правилам землепользования и застройки города и сельских поселений. Сведения о наличии свободных участков под строительство домов передаются в департамент развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области для размещения на областном сайте с предложениями строительных площадок и публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте города. Для открытых конкурсных процедур предоставления застройщикам прав на земельные участки производится публикация сообщений в СМИ о предполагаемом использовании земельных участков с целью изучения спроса на них, а при наличии спроса проводятся торги.

Жилищный фонд  района составляет 791,859 тыс. м2 (см. таблицу № 3.5.1), в том числе 130,6 тыс. м2 – с центральным отоплением. 65,0 тыс. м2 составляет муниципальный фонд, 92,0 тыс. м2 – государственный, 633,2 тыс. м2 - частный. Площадь многоквартирных домов насчитывает 44,599 тыс. м2.

Ветхий и аварийный жилой фонд по Краснозерскому району  составляет 2203,3 м2 .

2010 году введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилья общей площадью 5380,0 м2, в том числе 4408,2 м2 - индивидуального жилья.

Сведения о жилищном фонде Краснозерского района на 2010 год (по паспорту сельского поселения)

Таблица № 3.5.1

| № п/п | Сельсоветы, городское поселение | Жилой фонд, тыс.м2 , на 2010 г. | Площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, м2 | Введено жилья, м2 , за 2010 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Краснозерский | 233,8 | 600,0 | 4553,6 |
| 2 | Аксенихинский | 17,0 | - | - |
| 3 | Веселовский | 52,8 | 350,6 | 176,0 |
| 4 | Зубковский | 44,56 | - | 69,4 |
| 5 | Казанский | 13,3 | - | - |
| 6 | Кайгородский | 34,5 | - | - |
| 7 | Колыбельский | 35,9 | - | - |
| 8 | Коневский | 20,7 | - | 95,4 |
| 9 | Лобинский | 20,316 | - | - |
| 10 | Лотошанский | 15,5 | - | - |
| 11 | Майский | 27,7 | - | 97,5 |
| 12 | Мохнатологовский | 45,283 | - | - |
| 13 | Нижнечеремошинский | 22,2 | - | 11,0 |
| 14 | Октябрьский | 32,9 | - | - |
| 15 | Орехово-Логовский | 28,1 | - | - |
| 16 | Половинский | 76,2 | 1200,0 | 217,1 |
| 17 | Полойский | 31,8 | 52,7 | 171,0 |
| 18 | Садовский | 23,1 | - | - |
| 19 | Светловский | 16,2 | - | - |
|  | Всего по району | 791,859 | 2203,3 | 5380,0 |

Сведения о жилищном фонде Краснозерского района до 2010 года (по отчетности администрации).

Жилой фонд по этажности                                                                     Таблица № 3.5.2

| № п/п | Сельское поселение | Жилищный фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | 2-3 этажные дома, многоквартирные, секционого типа | 1-этажные дома, многоквартирные, секционого типа | одно-двух этажные дома, (индивидуальные) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Краснозерское |  |  |  |  |
|  | р.п.Краснозерское | 2559 | 64 | 4 | 2491 |
| 1 | Аксенихинское | 214 | 3 | 61 | 150 |
| 2 | Веселовское | 739 | - | 166 | 573 |
| 3 | Зубковское | 539 | 3 | 132 | 404 |
| 4 | Казанакское | 161 | - | 60 | 101 |
| 5 | Кайгородское | 403 | 3 | 129 | 271 |
| 6 | Колыбельское | 540 | 4 | 132 | 404 |
| 7 | Коневское | 250 | - | 101 | 149 |
| 8 | Лобинское | 276 | 3 | 64 | 209 |
| 9 | Лотошанское | 193 | - | 59 | 134 |
| 10 | Майское | 337 | 3 | 170 | 164 |
| 11 | Мохнатологовское | 558 | 5 | 151 | 402 |
| 12 | Нижнечеремошинское | 270 | 2 | 74 | 194 |
| 13 | Октябрьское | 377 | 2 | 200 | 175 |
| 14 | Орехово-Логовское | 310 | - | 79 | 231 |
| 15 | Половинское | 1014 | 7 | 210 | 797 |
| 16 | Полойское | 441 | 4 | 141 | 296 |
| 17 | Садовское | 236 | - | 152 | 84 |
| 18 | Светловское | 167 | - | 93 | 74 |
|  | Всего по району | 9584 | 103 | 2178 | 7303 |

Сведения о жилищном фонде Краснозерского района до 2010 года (по отчетности администрации).

Фонд жилой площади

Таблица № 3.5.3

| № п/п | Сельское поселение | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего S жилых помещений домов, м 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Краснозерское |  |
|  | р.п.Краснозерское | 202146,0 |
| 1 | Аксенихинское | 10801,7 |
| 2 | Веселовское | 35576,16 |
| 3 | Зубковское | 30304,1 |
| 4 | Казанакское | 9429,6 |
| 5 | Кайгородское | 24876,7 |
| 6 | Колыбельское | 29448,3 |
| 7 | Коневское | 14632,6 |
| 8 | Лобинское | 14800,8 |
| 9 | Лотошанское | 10842 |
| 10 | Майское | 21448,1 |
| 11 | Мохнатологовское | 31728,48 |
| 12 | Нижнечеремошинское | 16025,1 |
| 13 | Октябрьское | 22262,66 |
| 14 | Орехово-Логовское | 22015,4 |
| 15 | Половинское | 56633,2 |
| 16 | Полойское | 22833,1 |
| 17 | Садовское | 17180,7 |
| 18 | Светловское | 8289,1 |
|  | Всего по району | 601273,8 |

Себестоимость строительства  жилья (без благоустройства) на 2007 -2009 гг.

Таблица № 3.5.4

| Тип застройки | Стоимость 1 кв. м., руб. |
| --- | --- |
| Деревянный | 16000-17000 |
| Блочный | 16000-18000 |
| Панельный | 16000-17000 |
| Кирпичный | 18000-24000 |
| Монолитный | 16000-18000 |

Основные мероприятия, запроектированные «Комплексной программой социально-экономического развития Краснозерского района на 2011-2025 гг.»

Цель – улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задачи:

- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;

- осуществление поэтапной реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- разработка и внедрение схемы привлечения инвестиций в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;

- реализация МЦП «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе».

Расчетный объем жилищного фонда Краснозерского района

Таблица № 3.5.5

| № п/п | Сельское поселение | Население, человек |  |  | Жилищный фонд, тыс. кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Перспектива | Первая очередь тыс.м2 2022 г. | Расчетный срок тыс.м2 2032 г. | Перспектива тыс.м2 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Краснозерский | 9500 | 11000 | 12500 | 237,50 | 330,00 | 562,50 |
| 2 | Аксенихинский | 650 | 650 | 750 | 16,25 | 19,50 | 33,75 |
| 3 | Веселовский | 2045 | 2100 | 2650 | 51,12 | 63,00 | 119,25 |
| 4 | Зубковский | 1800 | 1850 | 1950 | 45,00 | 55,50 | 87,75 |
| 5 | Казанакский | 580 | 580 | 700 | 14,50 | 17,40 | 31,50 |
| 6 | Кайгородский | 1550 | 1600 | 1750 | 38,75 | 48,00 | 78,75 |
| 7 | Колыбельский | 1600 | 1650 | 1950 | 40,00 | 49,50 | 87,75 |
| 8 | Коневский | 820 | 850 | 1000 | 20,50 | 25,50 | 45,00 |
| 9 | Лобинский | 840 | 850 | 1050 | 21,00 | 25,50 | 47,25 |
| 10 | Лотошанский | 560 | 560 | 580 | 14,00 | 16,80 | 26,10 |
| 11 | Майский | 1480 | 1550 | 1800 | 37,00 | 46,50 | 81,00 |
| 12 | Мохнатологовский | 1730 | 1750 | 1950 | 43,25 | 52,50 | 87750 |
| 13 | Нижнечеремошинский | 890 | 900 | 1100 | 22,25 | 27,00 | 49,50 |
| 14 | Октябрьский | 1400 | 1500 | 1750 | 35,00 | 45,00 | 78,75 |
| 15 | Орехово-Логовский | 1000 | 1050 | 1120 | 25,00 | 31,50 | 50,40 |
| 16 | Половинский | 3320 | 3600 | 3950 | 83,00 | 108,00 | 177,75 |
| 17 | Полойский | 1270 | 1380 | 1750 | 31,75 | 41,40 | 78,75 |
| 18 | Садовский | 995 | 1000 | 1100 | 24,88 | 30,00 | 49,50 |
| 19 | Светловский | 570 | 580 | 600 | 14,25 | 17,40 | 27,00 |
|  | Итого: | 32600 | 35000 | 40000 | 815,00 | 1050,00 | 1800,00 |

На территории Краснозерского района действуют региональные адресные программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, разработанные в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – региональные адресные программы).

Всоответствии с программой - «Реализация ПНП «Доступное и комфортное жилье- Гражданам России» в 2010 году на территории Краснозерского района реализованы две программы переселения:

- муниципальная программя "Обеспечение жильем молодых семей в Краснозерском районе на 2006-2011 годы" – финансирование РБ.

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года  – финансирование ФБ.

Кроме этого запланирована реализация программы «Социальное развитие села на 2012-2013 годы» при финансовой поддержке ОБ и субвенций ФБ.

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий программ для Краснозерского района составляет  382799 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета  - 83457,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 900  тыс. рублей;

федерального бюджета – 19346 тыс. рублей;

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом предоставляемой государственной поддержки из федерального бюджета и Фонда, а также возможностей областного бюджета Новосибирской области и местных бюджетов, внебюджетных источников.

В  результате реализации Программы планируется:

-обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности;

- софинансирование объектов капитального строительства.

3.6. Культурно-бытовое обслуживание

3.6.1. Учреждения образования

Система образования Краснозерского района представлена 63 образовательными учреждениями:

- 33  общеобразовательные школы;

- 1 вечерняя  общеобразовательная школа;

- 27 детских дошкольных образовательных учреждений;

- 2 учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества и Краснозерская ДЮСШ.

В 2009 году образовательные услуги в районе получали 4200 учащихся, в 27 дошкольных учреждениях занимались 1258 детей. В доме детского творчества организовано 176 творческих объединений, в которых 1935 детей. В ДЮСШ занималось 876 учащихся.  О высоком уровне педагогических работников района говорит тот факт, что с начала реализации национального проекта «Образование» 22 педагога стали победителями конкурса «Лучшие учителя России», в том числе 8 педагогов в 2009 году. Два педагога района признаны лучшими педагогическими работниками Новосибирской области.

В течение 2010 года продолжалась работа по созданию оптимальных условий для качественной организации учебно - воспитательного процесса. В результате большинство учащихся успешно справились со сдачей итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 19 учащихся закончили школу с медалью, из которых 7 золотых и 12 серебряных.

Активно велась работа по повышению квалификации педагогических работников, как в учебных заведениях г. Новосибирска, так и в р.п. Краснозерское. Благодаря тесному сотрудничеству администрации района с Информационно-методическим Центром района и Областным Центром Информационных Технологий  поступило оборудования на 500 тыс. рублей для компьютерного зала и видеозала. В результате 93 педагога прошли курсы повышения квалификации.

В сфере дошкольного образования продолжалась реализация мер, направленных на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Обеспеченность населения образовательными услугами

Таблица № 3.6.1

| Показатель | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Число общеобразовательных школ, всего | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 9596 | 9042 | 9042 | 9042 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 4664 | 4549 | 4344 | 4200 |
| Доля учителей пенсионного возраста (%) | 16,7 | 14,5 | 10 | 9 |
| Расходы бюджета на образование (тыс. руб.) и его доля в расходах бюджета (%) | 185,5 52 | 236,9 41 | 284,5 45 | 322,3 50 |
| Доля общеобразовательных учреждений с водопроводом, канализацией и отоплением в общей численности ОУ(%) | 88 | 88 | 88 | 88 |

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся, как еженедельный из 11 населенных пунктов района, так и ежедневный из 18 сел.

Система начального профессионального образования в районе представлена:

- Лобинское профессиональное училищем № 80. Училище готовит специалистов по профессиям: «Тракторист- машинист», «Продавец», «Контролер-кассир», «Автомеханик», «Электромонтер».

- Филиал ГБОУ НПО Новосибирской области ПУ-80, р.п. Краснозерское;

- Филиал Краснозерский НОУ СПО «Новосибирский кооперативный техникум им.А.Н.Косыгина» Новосибирского облпотребсоюза, р.п. Краснозерское.

Таблица № 3.6.2

| Показатель | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Количество мест в образовательном учреждении начального профессионального образования | 240 | 240 | 250 | 250 |
| Численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования | 186 | 182 | 121 | 143 |
| Численность преподавателей в образовательных учреждениях начального профессионального образования | 25 | 25 | 16 | 16 |

Проблемы в сфере образования:

- Требует улучшения здоровьесберегающая среда в образовательных учреждениях.

- Старение педагогических кадров.

- Слабая государственная поддержка инновационной работы.

- Для участия детей в районных мероприятиях недостаточное наличие автотранспорта для подвоза учащихся.

- Недостаточное количество мест в ДОУ.

- Недостаточное материально-техническое оснащение образовательных учреждений по новым требованиям СанПиН.

- Низкий процент охвата учащихся дополнительм образованием.

Основные мероприятия

Цель – обеспечение гарантий прав населения на получение качественного образования, отвечающего потребностям личности, общества и государства.

Задачи:

- оптимизация сети образовательных учреждений, позволяющая обеспечить гарантии прав детей на образование;

- создание условий для стабильного функционирования дошкольных образовательных учреждений, открытие новых дошкольных учреждений и мест в дошкольных учреждениях;

- повышение уровня охвата учащихся дополнительным образованием;

-формирование условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- обеспечение общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствование образовательных программ, повышение качества образования через внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий, опирающихся на современные телекоммуникационные возможности (обеспечение компьютерами всех школ);

- укрепление преподавательского состава, повышение квалификации педагогов и управленческих кадров;

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы всех образовательных учреждений района;

- формирование эффективной системы профилактики безнадзорности, правонарушений, противодействия распространению алкоголизма, наркотических средств и табакокурения среди обучающихся;

- воспитание патриотизма, гражданственности, повышение нравственности подрастающего поколения.

- обеспечение прав граждан на получение профессиональных знаний;

- совершенствование договорных отношений между профессиональным училищем и предприятиями Краснозерского района по вопросам повышения квалификации рабочего состава предприятий.

Наличие учреждений дошкольного образования

Таблица № № 3.6.3

| № п/п | Сельский совет | Количество детей, дошкольного возраста | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | +Избыток / -недостаток мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 825 | 412 | 660 | -248 |
| 2 | Аксенихинское | 57 | 35 | 46 | -11 |
| 3 | Веселовское | 177 | 69 | 142 | -73 |
| 4 | Зубковское | 159 | 90 | 127 | -37 |
| 5 | Казанакское | 51 | 17 | 41 | -24 |
| 6 | Кайгородское | 138 | 54 | 110 | -56 |
| 7 | Колыбельское | 142 | 55 | 114 | -59 |
| 8 | Коневское | 69 | 90 | 55 | +35 |
| 9 | Лобинское | 73 | 44 | 58 | -14 |
| 10 | Лотошанское | 50 | - | 40 | -40 |
| 11 | Майское | 124 | 90 | 99 | -9 |
| 12 | Мохнатологовское | 151 | 133 | 121 | +12 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 78 | 45 | 62 | -17 |
| 14 | Октябрьское | 118 | 74 | 94 | -20 |
| 15 | Орехологовское | 90 | 50 | 72 | -22 |
| 16 | Половинское | 293 | 85 | 234 | -149 |
| 17 | Полойское | 111 | 140 | 89 | +51 |
| 18 | Садовское | 87 | 49 | 70 | -21 |
| 19 | Светловское | 50 | - | 40 | -40 |
|  | Всего по району | 2843 | 1532 | 2274 |  |

Все поселения Краснозерского района испытывают недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. Наибольшая нехватка мест наблюдается в р.п.Краснозерское, в сельских поселениях: Веселовском, Зубковском, Кайгородском, Колыбельском, Лотошанском, Половинском. На расчетный период (перспективу) потребуется открытие дошкольных групп во всех поселениях. Реальным потенциалом для открытия дошкольных групп могут послужить общеобразовательные школы района, в которых имеются недозагруженные площади.

В расчетный период с целью обеспечения потребности в местах в ДДУ предлагается организация 44 дошкольных групп вместимостью от 15 до 20 человек каждая на площадях общеобразовательных школ района в следующих населенных пунктах района:

Таблица № 3.6.4

| Мероприятие | Место размещения объекта | Вводимая мощность | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытие дошкольных групп | р.п. Краснозерское | 15 групп | Расчетный период |
|  | Аксенихинское | 1 группа |  |
|  | Веселовское | 3 группы |  |
|  | Зубковское | 2 группы |  |
|  | Казанакское | 1 группа |  |
|  | Кайгородское | 2 группа |  |
|  | Колыбельское | 2 группа |  |
|  | Коневское | 1 группа |  |
|  | Лобинское | 1 группа |  |
|  | Лотошанское | 1 группа |  |
|  | Майское | 2 группы |  |
|  | Мохнатологовское | 2 группа |  |
|  | Нижнечеремошинское | 1 группа |  |
|  | Октябрьское | 1 группа |  |
|  | Орехологовское | 1 группа |  |
|  | Половинское | 4 группы |  |
|  | Полойское | 2 группы |  |
|  | Садовское | 1 группа |  |
|  | Светловское | 1 группа |  |

Расчет требуемой мощности дошкольных учреждений

Таблица № 3.6.5

| № п/п | Сельский совет | Количество детей, дошкольного возраста (перспектива), чел. | Расчетное количество мест дошкольных учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2032г. | Перспектива | Новое строительство до перспективного срока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 1112 | 661 | 774 | 890 | 222 |
| 2 | Аксенихинское | 66 | 46 | 46 | 53 | 13 |
| 3 | Веселовское | 236 | 142 | 148 | 189 | 47 |
| 4 | Зубковское | 174 | 125 | 130 | 139 | 35 |
| 5 | Казанакское | 62 | 40 | 41 | 50 | 12 |
| 5 | Кайгородское | 156 | 108 | 113 | 125 | 31 |
| 7 | Колыбельское | 173 | 111 | 116 | 138 | 35 |
| 8 | Коневское | 89 | 57 | 60 | 71 | 18 |
| 9 | Лобинское | 93 | 58 | 60 | 74 | 19 |
| 10 | Лотошанское | 51 | 39 | 39 | 41 | 10 |
| 11 | Майское | 160 | 103 | 110 | 128 | 32 |
| 12 | Мохнатологовское | 174 | 120 | 123 | 139 | 35 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 98 | 62 | 63 | 78 | 20 |
| 14 | Октябрьское | 156 | 98 | 106 | 125 | 31 |
| 15 | Орехологовское | 100 | 70 | 74 | 80 | 20 |
| 16 | Половинское | 351 | 231 | 254 | 281 | 70 |
| 17 | Полойское | 156 | 88 | 97 | 125 | 31 |
| 18 | Садовское | 100 | 70 | 70 | 80 | 20 |
| 19 | Светловское | 53 | 40 | 41 | 42 | 11 |
|  | Всего по району | 3560 | 2269 |  | 2848 | 712 |

Наличие учреждений школьного образования

Таблица № № 3.6.6

| № п/п | Сельский совет | Количество детей, школьного возраста | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | +Избыток /недостаток мест по существ. положению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 1010 | 2146 | 1010 | +1136 |
| 2 | Аксенихинское | 69 | 192 | 69 | +130 |
| 3 | Веселовское | 217 | 536 | 217 | +319 |
| 4 | Зубковское | 196 | 545 | 196 | +349 |
| 5 | Казанакское | 62 | 112 | 62 | +50 |
| 6 | Кайгородское | 169 | 276 | 169 | +107 |
| 7 | Колыбельское | 174 | 424 | 174 | +250 |
| 8 | Коневское | 85 | 320 | 85 | +235 |
| 9 | Лобинское | 90 | 264 | 90 | +174 |
| 10 | Лотошанское | 61 | 264 | 61 | +203 |
| 11 | Майское | 152 | 495 | 152 | +343 |
| 12 | Мохнатологовское | 185 | 556 | 185 | +371 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 96 | 300 | 96 | +204 |
| 14 | Октябрьское | 144 | 80 | 144 | -64 |
| 15 | Орехологовское | 110 | 392 | 110 | +292 |
| 16 | Половинское | 359 | 480 | 359 | +121 |
| 17 | Полойское | 135 | 536 | 135 | +401 |
| 18 | Садовское | 107 | 260 | 107 | +153 |
| 19 | Светловское | 62 | 386 | 62 | +320 |
|  | Всего по району | 3483 | 8564 | 3483 |  |

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений (1-9 классы)

Таблица № 3.6.7

| № п/п | Сельский совет | Количество детей, школьного возраста (перспектива), чел. | расчетное количество мест школьных учреждений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2032г. | Перспектива | +Избыток /недостаток мест на перспективу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 1362 | 1036 | 1199 | 1362 | +784 |
| 2 | Аксенихинское | 82 | 71 | 71 | 82 | +110 |
| 3 | Веселовское | 289 | 223 | 229 | 289 | +247 |
| 4 | Зубковское | 213 | 196 | 202 | 213 | +332 |
| 5 | Казанакское | 76 | 63 | 63 | 76 | +36 |
| 5 | Кайгородское | 191 | 169 | 174 | 191 | +85 |
| 7 | Колыбельское | 213 | 174 | 180 | 213 | +211 |
| 8 | Коневское | 109 | 89 | 93 | 109 | +211 |
| 9 | Лобинское | 114 | 92 | 93 | 114 | +150 |
| 10 | Лотошанское | 63 | 61 | 61 | 63 | +201 |
| 11 | Майское | 196 | 161 | 169 | 196 | +299 |
| 12 | Мохнатологовское | 213 | 189 | 191 | 213 | +343 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 120 | 97 | 98 | 120 | +180 |
| 14 | Октябрьское | 191 | 153 | 164 | 191 | -111 |
| 15 | Орехологовское | 122 | 109 | 114 | 122 | +270 |
| 16 | Половинское | 430 | 362 | 392 | 430 | +50 |
| 17 | Полойское | 191 | 138 | 150 | 191 | +395 |
| 18 | Садовское | 120 | 108 | 109 | 120 | +140 |
| 19 | Светловское | 65 | 62 | 63 | 65 | +323 |
|  | Всего по району | 4360 | 3553 | 3815 | 4360 |  |

Территориальные возможности учреждений школьного образования по возможности использовать для кружковой работы в различных сферах творчества.

3.6.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

В системе здравоохранения Краснозерского района функционируют МУЗ «Краснозерская ЦРБ», 38 фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время ведется реконструкция корпуса больницы с капитальными вложениями. Обеспеченность больничными койками составляет 5,3 ед. на 1000 жителей. Обеспеченность населения района врачами составляет 1,58 на 1000 населения, средним медицинским персоналом  6,5 на 1000 населения. За 2009год значительно расширилась выездная работа в селах района, выполнено 170 выездов участковыми врачами и педиатрами.

В соответствии с договорами ОФОМС специалистами МУЗ «Краснозерская ЦРБ» проводится диспансеризация работающего населения, изготовлены и распределены в достаточном количестве медицинские карты диспансеризации, осмотрено 668 человек за 1 полугодие 2010 года, при этом, доля охвата работающего населения профилактическими осмотрами против соответствующего периода 2009года снизилась на 8,3% и составила 86,4%.

В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают болезни системы кровообращения и органов дыхания.

Национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого выплаты участковым службам  составили  6,2 млн. руб., выплаты работникам скорой помощи -  900 тыс. руб., работникам ФАП 2,5 млн. рублей.

Администрацией больницы уделяется внимание решению кадровых вопросов. За 2009г. вновь принято на работу 4 врача, в настоящее время в медицинском университете на контрактной основе обучаются 22 человека.

С целью обеспечения кадрами средних медицинских работников в  больнице создана группа учащихся в количестве 35 человек с дистанционным обучением  на базе «Новосибирского медицинского колледжа». Практически все врачи и средние медицинские работники за последние годы прошли повышение квалификации или переподготовку и имеют соответствующие сертификаты.

За 2009г. многое сделано по внедрению в учреждениях здравоохранения компьютерных технологий: внедрена компьютерная система ведения историй болезни, участковые терапевты в поликлинике имеют персональные компьютеры, что несомненно позволяет высвободить дополнительное время для работы с больными. Внедрение информационных технологий, в поликлинике ЦРБ, позволяет выписать электронный рецепт для лиц, имеющих льготное лекарственное обеспечение. За 2009год выписано 33,9 тыс. льготных рецептов на сумму 12,6 млн. руб.

Медицинские  учреждения  Краснозерского  района

Таблица № 3.6.8

| № п/п | Название медицинского учреждения | Село | Количество коек | Количество врачей | Количество среднего мед. персонала | Количество младшего мед. персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полойский ФАП | с. Полойка | - | - | 2 | 1 |
| 2 | Н-Баганенский ФАП | с. Н-Баганенок | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Покровский ФАП | с. Покровка | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Ганинский ФАП | с. Ганино | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Голубинский ФАП | п. Голубинский |  | - | 1 | 1 |
| 6 | З-Зерновский ФАП | с. Половинное |  | - | 1 | 1 |
| 7 | Ульяновский ФАП | с. Ульяновка | - | - | 1 | 1 |
| 8 | З-Рощинский ФАП | п. З-Роща | - | - | 0 | 1 |
| 9 | Рямской ФАП | п. Рямской | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Зуевский ФАП | п. Зуевка | - | - | 0 | 1 |
| 11 | Н-Черемошенский ФАП | с. Н-Черемошное | - | - | 2 | 1 |
| 12 | Колыбельский ФАП | с. Колыбелька | - | - | 2 | 1 |
| 13 | Беспятовский ФАП | с. Беспятое | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Курьинский ФАП | п. Курьинский | - | - | 0 | 1 |
| 15 | Кайгородский ФАП | п. Кайгородский | - | - | 1 | 0 |
| 16 | Орехологовский ФАП | с. Орехов Лог | - | - | 2 | 1 |
| 17 | Лотошанский ФАП | с. Лотошное | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Светловский ФАП | с. Светлое | - | - | 1 | 1 |
| 19 | Луговской ФАП | с. Луговое | - | - | 1 | 1 |
| 20 | Мохнатологовский ФАП | с. Мохнатый Лог | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Осинниковский ФАП | с. Осинники | - | - | 0 | 1 |
| 22 | Садовский ФАП | с. Садовое | - | - | 2 | 1 |
| 23 | Степной ФАП | п. Степное | - | - | 1 | 1 |
| 24 | Ленинградский ФАП | п. Ленинград | - | - | 0 | 1 |
| 25 | Аксенихинский ФАП | с. Аксениха | - | - | 1 | 1 |
| 26 | Октябрьский ФАП | п. Октябрьский | - | - | 1 | 1 |
| 27 | Урожайный ФАП | п. Урожайный | - | - | 1 | 1 |
| 28 | Чернаковский ФАП | с. Чернаки | - | - | 1 | 1 |
| 29 | Успенский ФАП (Зубк) | с. Успенка | - | - | 1 | 1 |
| 30 | ст. Зубково ФАП | ст. Зубково | - | - | 1 | 1 |
| 31 | Успенский ФАП (Герб) | с. Успенка | - | - | 1 | 1 |
| 32 | Фрунзенский ФАП | с. Петропавловка | - | - | 0 | 1 |
| 33 | Казанакский ФАП | с. Казанак | - | - | 1 | 1 |
| 34 | Хабаровский ФАП | п. Хабаровский | - | - | 0 | 1 |
| 35 | Майский ФАП | с. Майское | - | - | 1 | 1 |
| 36 | Целинный ФАП | п. Целинный | - | - | 0 | 1 |
| 37 | Гербаевский ФАП | с. Гербаево | - | - | 1 | 1 |
| 38 | Локтенский ФАП | с. Локтенок | - | - | 1 | 1 |
| 1 | Лобинская УБ | с. Лобино | 10 дневн | - | 6 | 4 |
| 2 | Зубковская УБ | с. Зубково | 15 дневн | - | 6 | 5 |
| 3 | Веселовская УБ | с. Веселовское | 14 кругл. 6 дневн | 1 | 12 | 10 |
| 4 | Половинская УБ | с. Половинное | 14 кругл. 6 дневн | 1 | 13 | 8 |
| 5 | Коневская ВА | с. Конево | 5 дневн | - | 3 | 2 |
| 6 | Петропавловская ВА | с. Петропавловка | 5 дневн | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Краснозерская ЦРБ | р.п. Краснозерское | 171 кругл. 12 дневн | 57 | 146 | 54 |
|  | Итого |  | 199 кругл. 47 дневн | 60 | 223 | 122 |

Станция скорой помощи   находится при ГБУЗ «Краснозерская ЦРБ».

Молочные кухни и раздаточных пунктов молочной кухни в Краснозерском районе нет.

Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма. Детские лагеря. Туристические базы.

1.Санаторно-курортный комплекс  «Краснозерский»;

2. Детский оздоровительный лагерь «Земляничная поляна» работает  на базе санатория.

3. Детский оздоровительный обучающий лагерь «Солнышко»

Основные мероприятия

Цель – сохранение и улучшение здоровья людей, стабилизация медико-демографической ситуации в районе.

Задачи:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала;

-  улучшение качества оказания медицинской помощи больным;

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей; заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, отравления, заболевания органов дыхания и инфекционные заболевания); заболеваний, представляющих социальную опасность (туберкулез, наркомания, ВИЧ), развитие системы профилактики заболеваний и активного сохранения здоровья путем реализации ОЦП;

- гарантированное обеспечение населения района лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

- повышение качества медицинского обслуживания на основе улучшения материальной базы оказания медицинской помощи. Капитальные вложения направлены на реконструкцию МУЗ «Краснозерская  ЦРБ»;

- повышение качества медицинского обслуживания на основе улучшения материальной базы оказания медицинской помощи. Капитальные вложения направлены на реконструкцию МУЗ «Краснозерская  ЦРБ».

- в практическом здравоохранении будут продолжены диспансеризация населения, в  том числе  дополнительная диспансеризация работающего населения;

- повышение уровня укомплектованности лечебно-профилактических учреждений.

- строительство и приобретение жилья с целью привлечения  квалифицированных медицинских кадров;

- компьютеризация медицинских учреждений;

- переподготовка медицинских кадров.

Социальная защита населения

Цель – увеличение объемов оказанной социальной защиты и поддержки населения.

Задачи:

- увеличение адресной социальной помощи;

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищенных семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- развитие системы социального обслуживания семьи и детей, защиты пожилых граждан и инвалидов.

В районе работает филиал муниципального бюджетного учреждения Краснозерского района Новосибирской области «Петропавловское отделение милосердия для престарелых и инвалидов», находится в с.Петропавловка, ул.Тобольская,31.

3.6.3. Учреждения культуры и искусства

В 2010 году в Краснозерском  районе функционирует 18 культурно – досуговых центра, 31  библиотека,  30 киноустановок и 43 клубных учреждения, Детская школа искусств с 4 филиалами, один из которых был открыт в 2006 году в с. Мохнатый Лог. В 2008 году создано 2 муниципальных бюджетных учреждения: «Межпоселенческая библиотека» и « Методический центр «Идея плюс».

Библиотеки района за 3 квартала 2010 года обслужили 17,8 тыс. читателей,  книговыдача составила 329,1 тыс. экз. Киноустановками района  проведено 476 киносеансов, их них 290 для детей, обслужено 4719 человек. Учреждениями культуры оказано населению платных услуг на сумму  358,6 тыс. рублей.

Работу по хранению культурного наследия ведут 3 музея (2 из которых  расположены в селах района). В основном все памятники истории и культуры являются федеральной и областной собственностью и находятся в удовлетворительном состоянии. Памятников федерального и областного значения на территории района 8.

В учреждениях культуры работает 407 человек, из них 230 имеют специальное образование.

Наличие культурно-досуговых учреждений

Таблица № 3.6.9

| № п/п | Культурно-досуговые учреждения | Дислокация (сельсовет, село) | Кол-во мест в зрительном зале (проектная мощность) | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Аксенихинский Дом культуры МБУК «Аксенихинский КДЦ» | Аксенихинский сельсовет, с.Аксениха | 200 |  |
|  | Ганинский сельский клуб МБУК «Аксенихинский КДЦ» | Аксенихинский сельсовет п.Ганино | 60 |  |
|  | Веселовский Дом культуры МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Веселовское | 300 |  |
|  | Свердловский Дом культуры МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Веселовское | 270 |  |
|  | Новобаганенский Дом культуры МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Новый Баганенок | 150 |  |
|  | Зубковский Дом культуры МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет с.Зубково | 300 |  |
|  | Дом культуры станции Зубково МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет Станция Зубково | 240 |  |
|  | Ульяновский сельский клуб МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет п.Ульяновка | 120 |  |
|  | Успенский сельский клуб МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет п.Успенский | 100 |  |
|  | Гербаевский Дом культуры МБУК «Кайгородский КДЦ» | Кайгородский сельсовет с.Гербаево | 150 |  |
|  | Краснохуторской Дом культуры МБУК «Кайгородский КДЦ» | Кайгородский сельсовет п.Красный Хутор | 100 |  |
|  | Кайгородский Дом культуры МБУК «Кайгородский КДЦ» | Кайгородский сельсовет п.Кайгородка | 100 |  |
|  | Коневский Дом культуры МБУК «Коневский КДЦ» | Коневский сельсовет с.Конево | 300 |  |
|  | Казанакский Дом культуры МБУК «Казанакский КДЦ» | Казанакский сельсовет с.Казанак | 130 |  |
|  | Ленинградский сельский клуб МБУК «Казанакский КДЦ» | Казанакский сельсовет п.Ленинградский | 75 |  |
|  | Колыбельский Дом культуры МБУК «Колыбельский КДЦ» | Колыбельский сельсовет с.Колыбелька | 200 |  |
|  | Локтенский Дом культуры МБУК «Колыбельский КДЦ» | Колыбельский сельсовет с.Локтенок | 120 |  |
|  | Лобинский Дом культуры МБУК «Лобинский КДЦ» | Лобинский сельсовет, с.Лобино | 260 |  |
|  | Лотошанский Дом культуры МБУК «Лотошанский КДЦ» | Лотошанский сельсовет с.Лотошное | 300 |  |
|  | Мохнатологовский Дом культуры МБУК «Мохнатологовский КДЦ» | Мохнатологовский сельсовет с.Мохнатый Лог | 250 |  |
|  | Петропавловский культуры МБУК «Мохнатологовский КДЦ» | Мохнатологовский сельсовет с. Петропавловка | 180 |  |
|  | Майский Дом культуры МБУК «Майский КДЦ» | Майский сельсовет п.Майский | 220 |  |
|  | Чернаковский сельский клуб МБУК «Майский КДЦ» | Майский сельсовет п.Чернаки | 100 |  |
|  | Нижнечеремошинский Дом культуры МБУК «Нижнечеремошинский КДЦ» | Нижнечеремошинский сельсовет с.Нижнечеремошное | 350 |  |
|  | Орехово-Логовской Дом культуры МБУК «Орехово-Логовской КДЦ» | Орехово- Логовской сельсовет с.Орехов Лог | 250 |  |
|  | Зуевский сельский клуб МБУК «Орехово-Логовской КДЦ» | Орехово- Логовской сельсовет п.Зуевка | 100 |  |
|  | Октябрьский Дом культуры МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Октябрьский | 220 |  |
|  | Степной сельский клуб МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Степной | 40 |  |
|  | Хабаровский сельский клуб МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Хабаровский | 100 |  |
|  | Курьинский сельский клуб МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Курьинский | 120 |  |
|  | Зеленорощенский сельский клуб МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п. Зеленая Роща | 40 |  |
|  | Полойский Дом культуры МБУК «Полойский КДЦ» | Полойский сельсовет с.Полойка | 300 |  |
|  | Луговской сельский клуб МБУК «Полойский КДЦ» | Полойский сельсовет п.Луговое | 50 |  |
|  | Половинский Дом культуры МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет с.Половинное | 220 |  |
|  | Голубинский сельский клуб МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет п.Голубинский | 100 |  |
|  | Половинский сельский клуб МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет с.Половинное | 300 |  |
|  | Садовский Дом культуры МБУК «Садовский КДЦ» | Садовский сельсовет п.Садовый | 180 |  |
|  | Урожайный сельский клуб МБУК «Садовский КДЦ» | Садовский сельсовет п. Урожайный | 54 |  |
|  | Целинный сельский клуб МБУК «Садовский КДЦ» | Садовский сельсовет п. Целинный | 70 |  |
|  | Светловский Дом культуры МБУК «Светловский КДЦ» | Светловский сельсовет с.Светлое | 190 |  |
|  | МБУК «Краснозерский Дом культуры» | Краснозерский поссовет р.п.Краснозерское | 400 |  |
|  | МБУК Краснозерского района Новосибирской области Методический центр «ИДЕЯ плюс» | Краснозерский район, р.п. Краснозерское | 0 | Нет зрительного зала |

Состояние библиотечного фонда

Таблица № 3.6.10

| № п/п | Библиотеки | Дислокация (сельсовет, село) | Объем фонда в тыс. томов | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аксенихинская библиотека МБУК «Аксенихинский КДЦ» | Аксенихинский сельсовет, с.Аксениха | 12,7 |  |
|  | Веселовская библиотека МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Веселовское | 22,7 |  |
|  | Свердловская библиотека МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Веселовское | 7,8 |  |
|  | Новобаганенская библиотека МБУК «Веселовский КДЦ» | Веселовский сельсовет с.Новый Баганенок | 8,7 |  |
|  | Зубковская библиотека МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет с.Зубково | 12,8 |  |
|  | Библиотека станции Зубково МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет Станция Зубково | 7,9 |  |
|  | Ульяновская библиотека МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет п.Ульяновка | 3,5 |  |
|  | Успенская библиотека МБУК «Зубковский КДЦ» | Зубковский сельсовет п.Успенский | 6,0 |  |
|  | Гербаевская библиотека МБУК «Кайгородский КДЦ» | Кайгородский сельсовет с.Гербаево | 8,8 |  |
|  | Краснохуторская библиотека МБУК «Кайгородский КДЦ» | Кайгородский сельсовет п.Красный Хутор | 3,3 |  |
|  | Коневская библиотека МБУК «Коневский КДЦ» | Коневский сельсовет с.Конево | 13,9 |  |
|  | Казанакская библиотека МБУК «Казанакский КДЦ» | Казанакский сельсовет с.Казанак | 11,0 |  |
|  | Колыбельская библиотека МБУК «Колыбельский КДЦ» | Колыбельский сельсовет с.Колыбелька | 14164 |  |
|  | Локтенская библиотека МБУК «Колыбельский КДЦ» | Колыбельский сельсовет с.Локтенок | 6,6 |  |
|  | Лобинская библиотека МБУК «Лобинский КДЦ» | Лобинский сельсовет, с.Лобино | 16,2 |  |
|  | Лотошанская библиотека МБУК «Лотошанский КДЦ» | Лотошанский сельсовет с.Лотошное | 9,9 |  |
|  | Мохнатологовская библиотека МБУК «Мохнатологовский КДЦ» | Мохнатологовский сельсовет с.Мохнатый Лог | 16,1 |  |
|  | Петропавловская библиотекаМБУК «Мохнатологовский КДЦ» | Мохнатологовский сельсовет с. Петропавловка | 8,3 |  |
|  | Майская библиотека МБУК «Майский КДЦ» | Майский сельсовет п.Майский | 10,8 |  |
|  | Нижнечеремошинская библиотека МБУК «Нижнечеремошинский КДЦ» | Нижнечеремошинский сельсовет с.Нижнечеремошное | 12,1 |  |
|  | Орехово-Логовская библиотека МБУК «Орехово-Логовской КДЦ» | Орехово- Логовской сельсовет с.Орехов Лог | 12,2 |  |
|  | Октябрьская библиотека МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Октябрьский | 11,5 |  |
|  | Курьинская библиотека МБУК «Октябрьский КДЦ» | Октябрьский сельсовет п.Курьинский | 4,9 |  |
|  | Полойская библиотека МБУК «Полойский КДЦ» | Полойский сельсовет с.Полойка | 15,2 |  |
|  | Луговская библиотека МБУК «Полойский КДЦ» | Полойский сельсовет п.Луговое | 9,0 |  |
|  | Половинская библиотека МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет с.Половинное | 16,9 |  |
|  | Голубинская библиотека МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет п.Голубинский | 7,6 |  |
|  | Половинская сельская библиотека МБУК «Половинский КДЦ» | Половинский сельсовет с.Половинное | 5,0 |  |
|  | Садовская библиотека МБУК «Садовский КДЦ» | Садовский сельсовет п.Садовый | 9,7 |  |
|  | Светловская библиотека МБУК «Светловский КДЦ» | Светловский сельсовет с.Светлое | 9.5 |  |
|  | МБУК Краснозерского района Новосибирской области «Межпоселенческая библиотека» | Краснозерский поссовет р.п.Краснозерское | 70,4 |  |

Иные учреждения культуры.

Музеи

Таблица № 3.6.11

| № п/п | музеи | Дислокация (сельсовет, село) | Объем основного фонда в тыс. ед. | Объем научно-вспомогательного фонда, тыс. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБУК «Краснозерский художественно- краеведческий музей» | Краснозерский поссовет, р.п. Краснозерское | 6,1 | 3,3 |
| 2 | Петропавловский краеведческий музей МБУК «Мохнатологовский КДЦ» | Мохнатологовский сельсовет, с. Петропавловка | 2,9 | 2,7 |
| 3 | Коневский краеведческий музей МБУК «Коневский КДЦ» | Коневский сельсовет, с. Конево | 1,0 | 0,7 |

Детская школа искусств

Таблица № 3.6.12

| № п/п | Учебные заведения в сфере культуры | Дислокация (сельсовет, село) | Кол-во учащихся, чел. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУДОД Краснозерского района Новосибирской области Детская школа искусств | Краснозерский район, р.п. Краснозерское | 300 |  |

Проблемы в области культуры

Остро стоит  проблема укрепления материально-технической базы учреждений культуры села, улучшения технического состояния основных фондов, обеспечения специальным оборудованием, музыкальными инструментами. Многим зданиям требуется капитальный ремонт. Не удовлетворяет имеющиеся потребности  обеспеченность учреждений культуры необходимым оборудованием, сценическими костюмами, обувью. В большинстве клубных учреждений изношены музыкальные инструменты или отсутствуют вообще. Не хватает музыкального оборудования, аудиоаппаратуры, светового оборудования на сцене.

Происходит старение кадров: увеличение количества специалистов предпенсионного и пенсионного возраста. Во многих домах культуры и сельских клубах отсутствуют специалисты (аккомпаниаторы, балетмейстеры, хормейстеры).

Одна из острейших проблем библиотек района – комплектование. Из года в год сокращается поступление новых книг. В книжных фондах отсутствуют новые справочные энциклопедические издания, книги по основным отраслям гуманитарных и общественных наук, современная литература в помощь образовательному процессу, новые художественные произведения (в т.ч. для детей).

Основные мероприятия по развитию культурного потенциала

Цель – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия района.

Главными направлениями политики в сфере культуры будут развитие духовности, формирование системы культурных ценностей, прежде всего в среде молодежи.

В целях содействия развитию культуры будут реализованы:

- две областные целевые программы, в том числе "Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области" и "Библиотеки Новосибирской области", предусматривающие поддержку из средств областного бюджета на укреплении материально-технической базы сельских учреждений культуры: приобретение современного оборудования; пополнение библиотечных фондов,  реконструкцию действующих и учреждений культуры.

- меры по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, традиционной народной культуры будут приняты в рамках реализация областной целевой программы "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Новосибирской области, на 2009 - 2013 годы". Планируется проведение ремонтно-реставрационных работ для сохранения памятников, находящихся на территории района на сумму 2050 тыс. руб.

- поддержка народного творчества, традиционных художественных ремесел и культурно-досуговой деятельности;

- развитие профессионального искусства, поддержка молодых дарований;

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры района за счет приобретения современного светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов;

- комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы;

- проведение культурно-досуговых мероприятий в районе, участие в областных и региональных фестивалях и конкурсах.

- продолжится подготовка, переподготовка и повышение профессионального уровня специалистов, занятых в сфере культуры района.

Расчет потребности учреждений культурно-досугового назначения

Таблица № 3.6.13

| № п/п | Сельский совет | Население, перспектива | Существующее положение | расчетное количество мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2032г. | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 12500 | 400 | 400 | 935 | 935 |
| 2 | Аксенихинское | 750 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 3 | Веселовское | 2650 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 4 | Зубковское | 1950 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 5 | Казанакское | 700 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 6 | Кайгородское | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7 | Колыбельское | 1950 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 8 | Коневское | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Лобинское | 1050 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10 | Лотошанское | 580 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Майское | 1800 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 12 | Мохнатологовское | 1950 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 1100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | Октябрьское | 1750 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 15 | Орехологовское | 1120 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | Половинское | 3950 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 17 | Полойское | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 18 | Садовское | 1100 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 19 | Светловское | 600 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|  | Всего по району | 40000 | 6909 | 6909 | 6909 | 6909 |

Расчет библиотечного фонда, тыс. единиц хранения.

Таблица № 3.6.14

| № п/п | Сельский совет | Население, перспектива/ Норма по расчету, перспектива | Существующее положение | расчетное количество единиц хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2032г. | Перспектива, принято проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 12500/93,75 | 70,4 | 70,4 | 82,5 | 93,75 |
| 2 | Аксенихинское | 750/5,625 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3 | Веселовское | 2650/19,875 | 22,7+7,8+8,7 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 4 | Зубковское | 1950/14,625 | 12,8+7,8+3,5+6,0 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 5 | Казанакское | 700/5,25 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6 | Кайгородское | 1750/13,125 | 8,8+3,3 | 12,1 | 12,1 | 13,125 |
| 7 | Колыбельское | 1950/14,625 | 14,164+6,6 | 20,764 | 20,764 | 20,764 |
| 8 | Коневское | 1000/7,5 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 9 | Лобинское | 1050/7,875 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 10 | Лотошанское | 580/4,35 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 11 | Майское | 1800/13,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 13,5 |
| 12 | Мохнатологовское | 1950/14,625 | 16,1+8,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 1100/8,25 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 14 | Октябрьское | 1750/13,125 | 11,5+4,9 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 15 | Орехологовское | 1120/8,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 16 | Половинское | 3950/29,625 | 16,9+7,6+5,0 | 29,5 | 29,5 | 29,625 |
| 17 | Полойское | 1750/13,125 | 15,2+9,0 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 18 | Садовское | 1100/8,25 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 19 | Светловское | 600/4,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | Всего по району | 40000/300,0 | 382,064 | 382,064 | 394,064 | 441,464 |

3.6.4. Физическая культура и спорт

В районе функционирует  65 спортивных сооружений (135610 кв.м):  бассейн, спорткомплекс, стадион, 27 спортивных залов, 5 хоккейных  коробок.    В 2009 году,  вопросами физического воспитания населения в районе занимались: ДЮСШ и образовательные учреждения, ВПШ «Родина» и  Краснозерское отделение Новосибирского авиацентра им. Покрышкина. Занятиями физической культурой и спортом охвачено более 4 тыс. человек, из них в ДЮСШ - 876 воспитанников. За год подготовлено 689 спортсменов-разрядников.

Перечень действующих спортивных объектов приведен в таблице ниже.

Крытые спортивные залы и сооружения в Краснозерском районе кроме спортивных залов школ.

Таблица № 3.6.15

| № п\п | Крытые спортивные залы | Дислокация (сельсовет, село) | Площадь кв.м. | Вместимость, одновременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Спортивный комплекс | р.п. Краснозерское | 1673,2 | 60 |
| 2. | Плавательный бассейн | р.п. Краснозерское | 1555,6 | 30 |
| 3. | Стадион, подтрибунное помещение тренажерный зал. | р.п. Краснозерское | 526,5 | 15 |
| 4 | Тренажерный зал | с. Майское | 35 | 10 |
| 5 | Спортивный зал | с. Нижнечеремошенское | 288 | 20 |

Физкультурно-спортивные площадки и территории (га)

1.МО Аксенихинское – 11000 кв.м.

2. МО Веселовское – 3 плоскостных спортивных сооружения – 11325 кв.м.

3. МО Зубковское -  4000 кв.м.

4. МО Казанакское – 1430 кв.м.

5. МО Кайгородское – 5400 кв.м

6. МО Колыбелька – 2920 кв.м.

7. МО Коневское – 2430 кв.м.

8. МО Лобинское – 4660 кв.м.

9. МО Лотошанское – 900 кв.м.

10. МО Майское – 9350 кв.м.

11. МО Мохнатологовское- 8250 кв.м.

12. МО Черемошинское – 750 кв.м.

13. МО Октябрьское – 17200 кв.м.

14. МО Орехово-Логовское –

15. МО Половинского – 10010

16. МО Полойского – 15000 кв.м.

17. МО Садовского – 5000 кв.м.

18. МО Светловского – 30000 кв.м.

Проблемы в сфере развития физической культуры и спорта.

Недостаточное качество общедоступной социальной инфраструктуры, ориентированной на массовые слои населения: практически не обновляется  материально-техническая база учреждений системы физической культуры и спорта.

Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорту

Цель –  формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

Задачи:

- укрепление и развитие сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их инвентарем и оборудованием;

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, развитие и привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

3.6.5. Предприятия торговли

Предприятия торговли

Таблица № 3.6.16

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес, фактический адрес | Реализуемый ассортимент товаров | Общая площадь, торговая площадь, кв.м. | Кол-во работаю-щих, в т.ч. работники прилавка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Аксенихинское сельское поселение с. Аксениха ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Ленина,5 | Продовольственные товары | 108,3/44,0 | 3 |  |
|  | Магазин «Алёнушка» | ул. Ленина,3 | Смешанные товары | 60,0/30,0 | 3/2 |  |
| 2. | Веселовское сельское поселение с. Веселовское ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Ленина,32а | Продовольственные товары | 221,9/113,0 | 3 |  |
|  | Магазин «Витязь» | ул.Ленина, 18 | продукты | 81,0/31,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Улыбка» | ул.Ленина 17/1 | Смешанные товары | 63,0/37,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Грант» | ул.Ленина,20 | Смешанные товары | 23,0/18,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Князь» | ул.Новомосковская,20 | Промышленные товары | 34,0/20,0 | 1/1 |  |
|  | п.Н-Баганенок Магазин « Наташа» | Ул Мира 21 | Смешанные товары | 140,0/81,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Весна» | ул.Трудовая,3/1 | Смешанные товары | 23,0/23,0 | 2/2 |  |
| 3. | 3убковское сельское поселение с. Зубково Магазин «Май» | ул. Центральная,67 | Смешанные товары | 247,0/128,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Май» | ул.Новая 19 | Смешанные товары | 53,0/33,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Наташа» | ул.Центральная,43 | Смешанные товары | 33,7/28,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Марина» | ул.Центральная 60 | Промышленные товары | 28,0/23,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Росинка» | ул.Комбайнерская 28/1 ул.Центральная,61 а | Смешанные товары | 33,0/23,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Росинка» | ул.Комбайнерская 28/1 | Смешанные товары | 30,0/25,0 | 2/1 |  |
|  | ст. Зубково Магазин «Юлия» | ул.Целинная,8/2 ул. Центральная, 36 | Смешанные товары | 65,0/50,0 | 2/1 |  |
|  | с.Ульяновка Магазин «Росинка» | ул.Зеленорощенская | Смешанные товары | 30,0/25,0 | 2/1 |  |
| 4. | Казанакское сельское поселение с. Казанак Магазин «Дубок» | ул.Набережная 24а | Промышленные товары | 10/6 | 1/1 |  |
| 5. | Кайгородское сельское поселение п. Кайгородский Магазин «Юлия» | ул.Водников,14 | Продовольственные товары | 21,0/21,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Визит» | ул.Центральная, 2а | Смешанные товары | 79,0/46,0 | 3 |  |
| 6. | Колыбельское сельское поселение с. Колыбелька |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Центральная,20 | Смешанные товары | 231,6/117,0 | 3 |  |
|  | Магазин «Витязь» | р.п. Краснозерское Набережный пер.6 ул.Центральная,14 | Продукты | 42,0/37,0 | 3/2 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Центральная,38а | Смешанные товары | 56,0/38,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Ларик» | ул. Центральная,10а | промышленные | 18,0/15,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин | ул. Садовая,10 | Смешанные товары | 25,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Юлия» | ул. Центральная,7 | Промышленные товары | 10,0 | 1 |  |
|  | с. Локтенок Магазин «Адам» | с.Локтенок | продукты | 20/15 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Ларик» | ул.Молодёжная,3/1 | Промышленные товары | 27,0/24,0 | 1/1 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Центральная,9 | Смешанные товары | 78,0/32,0 | 2 |  |
| 7. | Коневское сельское поселение — с. Конево ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Пахомова,2в | Продовольственные товары | 141,4/70,3 | 2 |  |
|  | Магазин «Светлана» | ул. Почтовая 27 ул.Дм.Пахомова 4 а | Промышленные товары | 56/27 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Виктория» | ул.Первомайская,1/1 ул.Дм.Пахомова 4 а | Промышленные товары | 27,0/14,4 | 1/1 |  |
| 8. | р.п. Краснозерское ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Октябрьская,1/3 | Смешанные товары | 314,9/103,0 | 9 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Пиво из кег» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Октябрьская,1/3 | Пиво, пивные напитки | 21,0/18,0 | 2 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Тракторная,115а | Смешанные товары | 141,9/61,0 | 5 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Тракторная,55 | Продовольственные товары | 119,3/62,0 | 3 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Тракторная,55 | Промышленные товары | 253,8/200,4 | 3 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Советская,100а | Смешанные товары | 137,2/59,9 | 7 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Советская,1а | Продовольственные товары | 142,8/90,0 | 5 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Советская,1а | Промышленные товары | 78,2/32,1 | 3 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Солнечная,1 | Продовольственные товары | 154,5/82,1 | 9 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Солнечная,1 | Промышленные товары | 293/189 | 7 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,1/1 ул.Солнечная,1 | Строительные материалы | 230,7/210,2 | 4 |  |
|  | Магазин «Витязь» | Набережный пер.6 ул. Сибирская 2 «а» | продукты | 36/16,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Витязь» | Набережный пер.6 ул.Октябрьская 7 б | строительные материалы | 329,8/117,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Витязь» | Набережный пер.6 ул. Кирова 33 | продукты | 50,7/29,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Витязь» | Набережный пер.6 ул.Октябрьская 11 | продукты | 155,6/86,0 | 4/3 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Ленина,106 б | Смешанные товары | 162,0/64,0 | 4/4 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Ленина,65 | Смешанные товары | 83/75,0 | 5/5 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Ленина,52 | Смешанные товары | 253,0/127,0 | 5/5 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Ленина,22 в/2 | Смешанные товары | 193,0/126,0 | 6/5 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Советская,69а | Смешанные товары | 198,0/89,0 | 6/5 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Лесхозовская 9 а | Смешанные товары | 71,0/53,0 | 4/4 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Полевая | Смешанные Товары | 24,0/24,0 | 2/2 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Центральная 1 а | Смешанные товары | 50,0/32,0 | 3/3 |  |
|  | ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Советская,70 ул.Чкалова,41 а | Смешанные товары | 30,0/30,0 | 3/3 |  |
|  | ООО «Компания Холидей» магазин «Сибириада» | ул.Советская,4/3 | Смешанные товары | 581,3/500,0 | 26/8 |  |
|  | Магазин «Рубин» | ул.Восточная,5 | Смешанные товары | 190,8/98,6 | 5/5 |  |
|  | ООО «Сибзакрома» Магазин «Домовёнок» | ул.Ленина,54/47 | Промышленные товары | 42,0/11,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Татьяна» | ул.Советская,75 | промышленные | 30,0/18,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин « Березка" | ул.Береговая,19 | Смешанные товары | 54/27 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Визит» | ул.Кирова,37/1 | Смешанные товары | 79,0/46,0 | 3 |  |
|  | Магазин «Лесной домик» | ул.Октябрьская,6 Санаторий | Смешанные товары | 51,4/38,0 | 2 |  |
|  | Магазин «Грация» | с. Майское ул. Комсомольская,21 | Промышленные товары | 25,0/25,0 | 2 |  |
|  | Магазин «Виктория» | п.Степной ул.Молодёжная,11 | Промышленные товары | 20,0/15,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Наташа» | ул.Мира | Смешанные товары | 33,7/28,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Ритуальные услуги» | ул.Тракторная,120 с.Веселовское ул.Ленина,23 | Ритуальные товары | 30,0/30,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Весна» | ул.Трудовая,3/1 | Смешанные товары | 23,0/23,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин « Наташа» | ул.Мира,43/1 | Смешанные товары | 140,0/81,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Пятёрка-С» | ул.Октябрьская,41 | Смешанные товары | 25,0/18,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Теремок» | ул.Гагарина,8 | Смешанные товары | 13,9/9,6 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Черёмушка» | ул.Октябрьсская,23а | Смешанные товары | 6,0/4,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин | ул.Тобольская,18/1 | Продовольственные товары | 112,0/78,4 | 5/3 |  |
|  | Магазин «Распродажа» | ул.Чкалова, 1б | одежда | 40,0/40,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Модный лимон» | ул.Октябрьская | одежда | 20,0/15,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Фотоуслуги» | ул. Мира 43 кв.2 | Промышленные товары | 25,0/21,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Комфорт» | ул.Советская | обувь | 65,0/50,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Карасукский мясной» | ул. Октябрьская | Продовольственные товары | 70,0/50,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Резиновый рай» | ул.Ленина, 106 | Авто-запчасти | 145,0/103,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Виктория» | ул.Чкалова 4 | Промышленные товары | 27,0/20,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Виктория» | ул.Чкалова, 4 | Салон обуви | 13,0/13,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Boss» | ул. Октябрьская | Промышленные товары | 30,8/27,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Стройсервис» | р.п. ул.Октябрьская | Ритуальные услуги | 30,0/30,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Радуга» | ул.Советская 1а | Промышленные товары | 33,6/30,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Перестройкаа» | ул.Октябрьская 7а | Смешанные товары | 72,1/50,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Обувь» | ул.Ленина | обувь | 65,0/50,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Эврика» | ул. Октябрьская | Промышленные товары | 67,0/45,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Визит» | ул. Советская, 64 | Промышленные товары | 180,0/160,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Версаль» | ул. Ленина | мебель | 195,0/195,0 | 5/ |  |
|  | Магазин «Резиновый рай» | ул. Ленина,25 | Зап. части | 80,0/70,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Надежда» | ул. Ленина,23 | Продовольственные товары | 20,0/20,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Кристалл» | ул.Ленина,10 | одежда | 32,0/30,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Силуэт» | ул. Октябрьская,48 | ткани | 30,0/24,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Анастасия» | ул. Октябрьская, 45 | Промышленные товары | 45,0/34,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Африка» | ул. Октябрьская,56 | Фрукты, продукты | 30,0/25,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Колбасы» | ул. Ленина,42 | Колбасы деликатесы | 75,0/60,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Современник» | ул.Ленина,2 | Промышленные товары | 100,0/74,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Ресурс» | ул.Ленина, 22 | Продовольственные товары | 100,0/74,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Татьяна» | ул. Ленина,20 | Промышленные товары | 60,0/50,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Samsung» | ул. Октябрьская 7а | Видеотехника | 57,0/45,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Улыбка» | ул. Советская,16 | Промышленные товары | 36,0/25,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Дарья» | ул. Советская, 1а | Промышленные товары | 50,0/37,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин» Ромашка» | ул. Октябрьская,23 | Промышленные товары | 55,0/40,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Росток» | ул.Советская,1 | Семена и прочие товары | 30,0/35,0 | 02.02.12 |  |
|  | Магазин «Дуэт» | ул. Советская | Промышленные товары | 60,0/45,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Куры гриль» | ул. Октябрьская | Продовольственные товары | 9,0/9,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Свежее мясо» | ул.Советская,70 | мясо | 20,0/18,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин "Фрукты" | ул.Ленина, | фрукты | 45,0/35,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Связной» | ул. Чкалова | телефоны | 38,0/28,0 | 7/2 |  |
|  | Магазин «Школьник» | ул. Ленина | Канцелярские товары | 45,0/35,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Евросеть» | ул. Ленина | Телефоны и др.товары | 45,0/35,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Миф» | ул. Октябрьская | Одежда, обувь | 120,0/80,0 | 5/4 |  |
|  | Магазин «Альянс» | ул. Советская | посуда | 55,0/45,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Канцелярские товары» | ул. Октябрьская | Канц. товары | 60,0/45,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Мясной рай» | р. ул.Ленина | Мясо | 50,0/30,0 | 3/1 |  |
|  | Магазин «Простор» | ул. Ленина 21 | Растительноемасло, семечки | 30,0/25,0 | 8/3 |  |
|  | Магазин «Марс» | ул. Ленина | Промышленные товары | 45,0/34,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Стройматериалы» | ул. Тракторная | Строительные материалы | 170,0/140,0 | 5/3 |  |
|  | Магазин «Стройматериалы» | ул. Ленина | Строительные материалы | 100,0/80,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Сапожок» | ул. Октябрьская | обувь | 26,0/24,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Запасные части» | ул. Октябрьская 7В | запчасти | 55,0/30,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Настя» | ул.Октябрьская 7Г | ткани | 86,0/70,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Автотовары» | ул. Ленина | автотовары | 58,0/45,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Фауна» | ул. Молодежная | товары для охоты | 45,0/39,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Корс» | ул. Октябрьская | обувь | 120,0/98,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Продукты» | ул. Чкалова 1А | Продовольственные товары | 65,0/45,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Тройка 1» | ул.Ленина, 33 | одежда | 45,0/45,0 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Тройка 2» | ул.Ленина, 33 | Канц.товары, игрушки | 38,0/38,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Тройка 3» | ул.Ленина, 33 | детская одежда | 40,0/40,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Хозяйственные товары» | ул. Октябрьская | Хоз.товары | 56,0/35,0 | 3/3 |  |
|  | Магазин «Молочный» | ул. Ленина | Молочные продукты | 90,0/70,0 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Аринка» | Ул. Ленина | одежда | 50,0/38,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Виноводочный» | ул. Ленина | виноводочные | 25,0/25,0 | 4/1 |  |
|  | Магазин «Продукты» | р.п Краснозерское ул. Сибирская, 2а | продукты | 36,0/23,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Продукты» | ул. Кирова, 33 | продукты | 51,0/35,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Продукты» | ул.Октябрьская, 11 | продукты | 118,0/70,8 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Бытовая техника, стройматериалы» | ул. Советская 2а | Промышленные товары | 30,0/23,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Прощальный» | ул. Октябрьская | Продовольственные товары | 198,0/115,0 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Автозапчасти» | ул. Октябрьская | Зап.части | 69,0/48,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Спорттовары» | ул.Солнечная,2 | Спорт.товары | 17,0/15,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Кухонная мебель» | ул. Ветеранов, 19 | мебель | 87,0/65,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Орбита» | ул. Октябрьская,6/1 | Бытовая техника | 78,0/60,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Молочный» | ул. Октябрьская 7-3/1 | продукты | 120,0/75,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Наташа» | ул. Октябрьская | смешанные | 39,9/25,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Мир подарков» | ул.Октябрьская | Сувениры, картины, посуда | 26,0/18,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Хмельная крепость» | р.п.Краснозерское ул.Ленина,82 | Вино-водочные изделия и пиво | 24,0/20,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Мастер» | р.п.Краснозерское ул.Тракторная | Строительные материалы | 70,0/50,0 | 4/4 |  |
|  | Магазин «Свежая рыба» | ул.Советская,25 | Рыба, пиво | 32,0/20,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Эльдорадо» | ул.Чкалова,1 | Бытовая техника | 120,0 | 5 |  |
|  | Магазин «Левша» | ул.Молодежная,1 | Строительные материалы | 119,2 | 3/2 |  |
|  | Магазин | ул.Ленина 22Г/1 | Продовольственные товары | 45,7/38,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Дворик детства» | р.п. Краснозерское, ул.Октябрьская,13 | Детские товары | 70,1 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Дивизион» | р.п.Краснозерское ул.Октябрьская,11 | Телефоны | 50,0/38,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Автозапчасти» | Ул.Ленина,110а | Зап.части |  |  |  |
|  | Магазин «Автозапчасти ТСК» | Ул.Ленина,110а | Зап.части |  |  |  |
|  | Торговый центр «Сибирь-сервис» | Ул.Ленина,106 | Зап.части |  |  |  |
|  | Магазин «Элитное» | Ул.Ленина, | Куриный корм |  |  |  |
|  | магазин «Союз» Зап.части | Ул.Ленина, | Зап.части |  |  |  |
|  | Магазин «Россия» (масла, фильтры), | ул.Солнечная | Зап.части |  |  |  |
|  | Магазин Спорттовары» | ул.Солнечная,2б | Спорт.товары |  |  |  |
|  | Магазин «Игрушки» | ул.Солнечная,2б | Игрушки |  |  |  |
|  | магазин«Вика» | Ул. Солнечная | продукты |  |  |  |
|  | Магазин «Ритуал» | Ул.Аэродромная | Рит. принадл |  |  |  |
|  | Магазин «Ритуал» | Ул. Аэродромная,5 | Рит.принадл. |  |  |  |
|  | Магазин «Гранд» | Ул.Лесхозная | компьютеры |  |  |  |
|  | Магазин «Фауна» | Ул.Лесхозная, | Охот.товары |  |  |  |
|  | Магазин «Пивной маркет» | Ул.Лесхозная, | Пиво,рыба |  |  |  |
|  | Магазин | Ул.Лесхозная, | продукты |  |  |  |
|  | Магазин | Ул.Панарина | продукты |  |  |  |
|  | Магазин «Берёзка» Смешанные товары | Ул.Панарина | Смешанные товары |  |  |  |
|  | Магазин «Лакомка» | Ул.Панарина | Продукты питания |  |  |  |
|  | Магазин «Кокетка» | Ул.Панарина | одежда |  |  |  |
|  | Магазин «Овощи и фрукты из средней Азии» | Ул.Панарина | Овощи, фрукты |  |  |  |
|  | магазин«Щукарь» | Ул.Панарина | всё для рыбалки |  |  |  |
|  | Павильон «Мир обоев» | Ул.Октябрьская,6 | обои |  |  |  |
|  | Павильон «Мечта» | Ул.Октябрьская,6 | одежда |  |  |  |
|  | Павильон женская одежда «Стиль» | Ул.Октябрьская,6 | одежда |  |  |  |
|  | Павильон «Умка» | Ул.Октябрьская,6 | продукты |  |  |  |
|  | Павильон «Мир посуды» | Ул.Октябрьская,6 | посуда |  |  |  |
|  | Павильон «Открытые технологии» | Ул.Октябрьская,6 |  |  |  |  |
|  | Павильон «Инфинити» | Ул.Октябрьская,6 | женская одежда |  |  |  |
|  | Магазин №8 | Ул.Набережная,69 | Товары для охоты |  |  |  |
|  | Ветеринарный магазин | Ул.Советская 42-863 |  |  |  |  |
|  | Магазин «Визит» | Ул.Советская,120 | Смеш.товары |  |  |  |
|  | Магазин «Браконьер» | Ул.Тракторная,3 | Товары для охоты |  |  |  |
|  | Магазин «Игрушки» | Ул.Тракторная,3 | игрушки |  |  |  |
|  | Магазин «Океан дверей» | Ул.Тракторная,3 | двери |  |  |  |
|  | Магазин «Фрукты оптом» | Ул.Тракторная,3 | фрукты |  |  |  |
|  | Мебельный магазин «Престиж» | Ул.Октябрьская,6 | мебель |  |  |  |
|  | Магазин «Фрукто-мир» | Ул.Октябрьская,6 | фрукты |  |  |  |
|  | Магазин «Снабженец» | Ул.Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Магазин «Автодом» | Ул.Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Магазин «Подорожник» | Ул.Промышленная,28 | продукты |  |  |  |
|  | Магазин «Запчасти» | Ул.Промышленная,6 | Зап.части |  |  |  |
|  | Магазин «Агромаркет» | Ул.Промышленная,10а | Зап.части |  |  |  |
|  | Корпорация «Омск-Енисей» Магазин «Зап.части» | Ул.Энергетиков,1 | С/х товары |  |  |  |
|  | Магазин «Стройматериалы» «Автозапчасти» | Ул.Молодёжная,5/6 | Стр.материалы |  |  |  |
| 9. | Лобинское сельское поселение — с. Лобино ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Полтава,7в | Смешанные товары | 176,6/71,3 | 3 |  |
|  | Магазин «Витязь" | ул.Москва, д.1 | Продовольственные товары | 74,0/42,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Татьяна» | ул.Москва 7 а | промышленные | 30,0/18,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Созвездие» | ул.Полтава 7 а | Смешанные товары | 20,0/10,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Радуга» | ул.Полтава 10а | Промышленные товары | 10,0/10,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Ларик» | ул.Москва 7 а | Промышленные товары | 27,0/24,0 | 1/1 |  |
| 10. | Лотошанское сельское поселение — с. Лотошное Магазин «Валентина» | ул.Лазорская, 27 | Смешанные товары | 24,0/18,0 |  |  |
|  | Магазин | ул Лазорская,5а | Промышленные товары | 16,0/16,0 |  |  |
|  | Магазин | ул. Молдаванская ул. Лазорская,10 | Промышленные товары | 42,0/36,0 |  |  |
|  | Магазин | ул.Лазорская,27 | Смешанные товары | 16,0/16,0 |  |  |
|  | Магазин | ул.Лазорская,14/2 | Промышленные товары | 12,0/12,0 |  |  |
| 11. | Майское сельское поселение — с. Майское ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Комсомольская,17/1 | Смешанные товары | 142,2/72,9 | 5 |  |
|  | Магазин «Виктория» | ул.Комсомольская 19 ул.Ломоносова,1а | Смешанные товары | 16,0/9,0 | 2 |  |
|  | Магазин «Гранд» | ул. Садовая, 28 | Смешанные товары | 234,0/62,9 | 2 |  |
|  | Магазин «Грация» | ул. Комсомольская,21 | Промышленные товары | 25,0/25,0 | 2 |  |
|  | Магазин «Агро-мастер» | ул.Ломоносова,11 | Зап.части | 42,0/21,0 | 1 |  |
|  | Магазин «Эдельвейс» | п.Беспятый | Смешанные товары | 15,0/8,0 | 1 |  |
|  | ЗАО «Новомайское» магазин | ул.Комсомольская,25 | Смешанные товары | 139,0/58,0 | 1 |  |
|  | п.Беспятый Магазин «Эдельвейс» | п.Беспятый | Смешанные товары | 15,0/8,0 | 1 |  |
|  | ЗАО «Новомайское» магазин | ул.Школьная,1 | Смешанные товары | 17,5/9,0 | 1 |  |
| 12. | Мохнатологовское сельское поселение с. Мохнатый лог Магазин «Марина» | ул. Производственная,21 | Продовольственные товары | 225,0/158,0 | 4/2 |  |
|  | Магазин «Уют» | ул. Мохнатологовская 21 ул. Молодежная 19а | Продовольственные товары | 27,0/18,9 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Наташа» | ул.Молодежная 19а | Продовольственные товары | 27,0/18,9 | 2/1 |  |
|  | Магазин «Олеся» | ул.Чкалова,2а | Продовольственные товары | 30,1/27,0 | 2/1 |  |
|  | Магазин | ул.Калинина,9а | Продовольственные товары | 23,5/16,5 | 2/1 |  |
|  | ООО «Стройсервис» Магазин «Ритуальные товары» | ул.Калинина,9а | Смешанные товары | 24,7/17,4 | 2/1 |  |
|  | С. Петропавловка Магазин | ул.Чернаковская,2а | Продовольственные товары | 27,0/18,9 | 4/2 |  |
|  | Магазин | ул.Воронежская,24а ул.Самарская,16 | Продовольственные товары | 53,0/37,1 | 3/2 |  |
|  | Магазин | ул.Тобольская,18/1 | Продовольственные товары | 112,0/78,4 | 5/3 |  |
| 13. | Нижнечеремошинское сельское поселение с. Нижнечеремошное ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Октябрьская,53г | Смешанные товары | 200,1/107,2 | 4 |  |
|  | Магазин «Черёмушка» | ул.Октябрьсская,23а | Смешанные товары | 6,0/4,0 | 3/2 |  |
|  | с. Черемошное ООО Торговый дом «Оптима плюс» магазин «Ива» | ул.Октябрьская | Смешанные товары | 36,0/36,0 | 3/3 |  |
| 14. | Октябрьское сельское поселение — п. Октябрьский Магазин « Боря» | ул.Заречная,9/2 ул.Советская,25 | Смешанные товары | 60,0/47,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Бриз» | ул.Школьная,27/1 | Текстильная продукция | 40,0/31,1 | 1 |  |
|  | Магазин «Грация» | ул.Школьная,27/2 | Текстильная продукция | 45,0/35,0 | 2/2 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Школьная,29 | Смешанные товары | 135,5/68,6 | 3 |  |
|  | п. Зеленая роща Магазин «Сибиряк» | ул.Школьная,6 | Смешанные товары | 100,0/72,0 | 1 |  |
|  | п. Степной Магазин «Сибиряк» | ул.Степная,22 | Смешанные товары | 140,0/107,0 | 2 |  |
|  | Магазин «Виктория» | ул.Молодёжная,11 | Промышленные товары | 20,0/15,0 | 1 |  |
|  | п. Курьинский Магазин «Салем» | ул.Почтовая | Смешанные товары | 15,0/13,5 | 1 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Почтовая,2 | Смешанные товары | 148,8/104,6 | 2 |  |
| 15. | Орехово-Логовское сельское поселение — с. Орехов Лог Магазин «Зарина» | ул.Целинная,1 | Продовольственные товары | 23/16 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Зорька» | Ул Первомайская 22 а | Продовольственные товары | 45,0/37,0 | 3/3 |  |
|  | ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Ленина,3а | Смешанные товары | 184,5/77,8 | 6 |  |
| 16. | Половинское сельское поселение — с. Половинное Магазин «Татьяна | ул.Молодёжная,5/1 ул.Молодёжная,40 | Смешанные товары | 49,0/36,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Татьяна | ул.Молодёжная,5/1 улСтроителей,20а | Смешанные товары | 52,0/38,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Кулунда» | ул.Тракторная,10 | Смешанные товары | 49,6/15,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Мир» | ул.Станционная,17/5 ул.Станционная,78 | Смешанные товары | 50,0/50,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Лавка Сергея» | ул.Станционная,17/5 ул.Станционная,78 | продукты | 50,0/50,0 | 6/6 |  |
|  | Магазин «Экспресс» | ул.Вокзальная,40 ул.Центральная,1 | Смешанные товары | 169,9/48,0 | 4/4 |  |
|  | Магазин «Тополёк»» | ул.Вокзальная,40 ул.Сибирская,15 | Смешанные товары | 129,9/28,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Луч» | ул.Вокзальная,40 ул.Станционная,40 | Смешанные товары | 47,2/26,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Луч» | ул.Вокзальная,40 уп.Голубинский ул.Центральная,69 | Смешанные товары | 26,0/16,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Созвездие» | ул.Автобазовская,51 ул.Станционная,40 | Смешанные товары | 25,0/25,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Созвездие» | ул.Автобазовская,51 ул.Рощанская,1а | Смешанные товары | 124,1/64,0 | 4/4 |  |
|  | Магазин «Созвездие» | ул.Автобазовская,51 п.Голубинский ул.Центральная,40а | Смешанные товары | 28,0/28,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Надежда» | ул.Карасукская,22 ул.Молодёжная,1а | Промышленные товары | 10,0/10,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Ивушка» | ул.Мира,34а | Смешанные товары | 28,0/20,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Ивушка» | ул.Мира,34а | Смешанные товары | 40,0/30,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Мечта» | ул.Мира,10 ул.Центральная,3 | Промышленные товары | 49,0/40,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Мечта» | ул.Мира,12 ул.Строителей,7а | Промышленные товары | 46,4/24,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Торговый дом» | ул.Центральная,16 | Смешанные товары | 160,0/52,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Рада» | ул.Центральная,7/1 ул.Центральная,22 | Промышленные товары | 22,0/22,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Рубин» | ул.Центральная,7 | Смешанные товары | 190,8/98,6 | 5/5 |  |
|  | Магазин «Катюша» | ул.Шмидта,24 ул.Центральная,54 | Промышленные товары | 40,0/20,0 | 2/2 |  |
|  | Магазин | ул.Ленина,30 ул.Центральная,27 | продукты | 41,8/32,6 | 1/1 |  |
|  | ООО «Сибзакрома» Магазин «Домовёнок» | ул.Центральная,15а | Промышленные товары | 42,0/11,0 | 1 |  |
| 17. | Полойское сельское поселение — с. Полойка ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Советская,43а | Смешанные товары | 169,8/72,9 | 3 |  |
|  | Магазин «Салем» | ул.Набережная,6/2 | Смешанные товары | 15,0/13,5 | 1 |  |
|  | Магазин « Елена» | ул .Советская,41а | Промышленные товары | 54/34 | 2/2 |  |
|  | Магазин «Перекрёсток» | ул.Ленина,41а | смешанные | 60/50 | 6/3 |  |
|  | Магазин «Теремок» | ул.Гагарина,8 | Смешанные товары | 13,9/9,6 | 1/1 |  |
| 18. | Садовское сельское поселение — п. Садовый ООО «Русь» магазин «Русь» | ул.Школьная,10 | Смешанные товары | 160,4/81,1 | 4 |  |
|  | Магазин «Надежда» | ул. Школьная,2а | Смешанные товары | 26,0/23,0 | 3 |  |
|  | Магазин «Надежда» | ул. Школьная,17 | Смешанные Товары | 24,0/12,0 | 1 |  |
|  | п. Урожайный Магазин «Надежда» | ул.Центральная,18 | Смешанные товары | 24,0/12,0 | 1 |  |
|  | п. Целинный Магазин «Мечта» | ул.Новая,2/2 | Смешанные товары | 18,1/17,1 | 2 |  |
| 19. | Светловское сельское поселение — с. Светлое Магазин «Князь» | ул.Комсомольская,8 | Промышленные товары | 34,0/20,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Саша» | ул.Центральная,2 | Промышленные товары | 50,0/10,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин «Валентина» | ул.Комсомольская,3/1 ул.Озерная,2 | Промышленные товары | 28,0/18,0 | 4/3 |  |
|  | Магазин «Пятёрка-С» | ул.Озерная,2 | Смешанные товары | 25,0/18,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Валентина» | ул.Лазорская, 27 | Смешанные товары | 24,0/18,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин | с.Лотошное ул. Молдаванская ул. Лазорская,10 | Промышленные товары | 42,0/36,0 | 1/1 |  |
|  | Магазин | ул.Комсомольская,23 | Смешанные товары | 16,0/16,0 | 3/2 |  |
|  | Магазин «Саша» | ул. Рощинская,11 | Промышленные товары | 50,0/10,0 | 1/1 |  |

3.7. Транспортная инфраструктура

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемого района. Состояние транспортной инфраструктуры Краснозерского района в настоящее время справедливо оценивается как удовлетворительное. Представлены такие виды транспорта как автомобильный и железнодорожный. Доминирует один вид транспорта – автомобильный. Дорожная сеть развита хорошо. Из сорока девяти населенных пунктов, подавляющее большинство связано с дорожной сетью дорогами с твердым покрытием. Только шесть небольших населенных пунктов связаны с сетью грунтовыми дорогами, не имеющими покрытия.

Транспортная доступность территории области определяется в первую очередь транспортной доступностью от областного центра.

Район граничит с четырьмя (Карасукский, Здвинский, Доволенский, Кочковский) районами Новосибирской области и имеет устойчивую транспортную связь с Карасукским, Доволенским, Кочковским районами. Однако ситуация осложняется несколькими объективными обстоятельствами:

- удаленностью района, расстояние от районного центра до областного центра город Новосибирск составляет 300 км;

- малой населенностью района в целом (на один км2 площади сельских поселений района приходится менее 3,5 человек населения) и малочисленностью населенных пунктов. Распределение количества населенных пунктов по численности населения приведено в таблице:

Распределение сельских населенных пунктов по численности населения

Таблица № 3.7.1

| Численность населения (чел.) | Всего | Свыше 1000 | 900-600 | 600-300 | 300-100 | Менее 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов (шт.) | 49 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 |

Так, из 49 населенных пунктов только шесть сел имеют население более 1000 человек и девять населенных пунктов имеют численность населения более 600 человек;

- низкой плотностью автомобильных дорог с покрытием – 0,08 км/км2;

- неразвитостью экономики сельских поселений района, и как следствие, отсутствием грузопотоков;

- разбросанностью населенных пунктов на большие расстояния по территории района. Расстояние от районного центра до некоторых из них составляет более 50 км (п. Успенский)

- сложностью и, следовательно, высокой стоимостью дорожного строительства (территория относится к сложной категории строительства).

В целом, географическое положение Краснозерского района можно охарактеризовать как невыгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к крупным торговым и промышленным центрам Сибири, что не способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

Транспортная система Краснозерского района является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы - необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие района, повышение уровня жизни населения.

Транспортная система района представлена железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. Самостоятельных организаций железнодорожного транспорта на территории района нет.

На 01.01.2010 г. общая протяженность автодорог по району – 575,989 км, в том числе  с твердым покрытием – 427,27 км. Протяженность внутрихозяйственных дорог 83,138 км, в том числе с твердым покрытием 42,191 км.

Основные показатели работы всех видов транспорта

Таблица № 3.7.2

| Показатель | г о д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Перевезено грузов, тыс. тонн | 1235,3 | 1251 | 1269,1 | 915,5 |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. | 312,5 | 326 | 372,4 | 312,9 |

Сокращение объемов промышленного производства и снижение уровня деловой активности в целом обусловило снижение объемов грузоперевозок. Так, в 2009 году всеми видами транспорта общего пользования перевезено 915,5 тыс. тонн грузов, или 80 % к уровню 2008 года.

Переоценка потребительских предпочтений населения повлекла за собой и снижение показателей в сфере пассажирских перевозок. В 2009 году транспортом общего пользования перевезено 312,9 тыс. пассажиров, или 84 % к уровню 2008 года, в том числе специализированным предприятием ОАО «Краснозерское АТП» перевезено пассажиров 266 тыс. или 86% к соответствующему периоду прошлого года.

Обеспечены социальные гарантии по перевозке льготных категорий пассажиров.

Из 30 муниципальных районов Новосибирской области 21 район имеет железнодорожное сообщение, в том числе по территории 10 проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.  Эти районы обслуживаются электропоездами, что выгодно отличает их от остальных районов области. Аналогичная ситуация на автомобильном транспорте – 12 районов области обслуживаются федеральными магистральными автодорогами. Но Краснозерский район  не входит в число районов, обслуживающихся федеральными магистралями.

По территории района проходит автомагистраль регионального значения Новосибирск – Карасук, которую в пректе предлагается перевести в категорию федеральной, обеспечив тем самым значимость и возможности этой трассы для Краснозерского района.

Что касается воздушного транспорта, ликвидация местных аэропортов, связывавших в прошлом Новосибирск с целым рядом районных центров области, значительно усложнила связь удаленных районов с областным центром.

Полное отсутствие воздушного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы Краснозерского района как в целом удовлетворительное. Возможности для развития транспортной системы имеются только посредством развития автомобильного и железнодорожного (организация движения пригородных электропоездов) транспорта.

3.7.1. Автомобильный транспорт

Дорожная сеть района

Основой транспортного комплекса Краснозерского района является автомобильный транспорт. Территорию района с запада на восток на протяжении 96 км пересекает автомобильная магистраль регионального значения Новосибирск-Кочки-Павлодар -  (код К-17р), которая является частью важнейшего транспортного коридора регионального и федерального значения.

Кроме этого по территории района проходят еще две дороги регионального значения:

Краснозерское - Половинное – (код К-10);

296 км а/д «К-17р» - Полойка – гр. Доволенского района (код Н-1503).

Совокупная протяженность автодорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области составляет 575,989 км, из них длина автодорог регионального значения – 153,293 км, межмуниципального значения – 339,558 км, местного значения – 83,138 км. В числе указанных дорог, имеющие усовершенствованный тип покрытия – 148,663 км асфальтобетон и 29,51 км черный щебень, переходный тип покрытия – 202,902 км щебень и 46,195 км грунтощебень. Протяженность грунтовых дорог составляет  – 148,719 км. Все дороги регионального значения второй и третьей технической категории, из дорог межмуниципального значения, имеющие твердое покрытие, 257,924 км четвертой технической категории и 81,634 км пятой категории.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности представлен в таблице.

Сеть дорог Краснозерского района, обслуживаемых ООО УК «ИнвестСтройПроект»

Таблица № 3.7.3

| № п/п | Наименование дороги | код | Протяженность, км. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственный Контракт № 1/548 от 22.12.2010г. |  |  | 575,989 | а/б-148,663км, ч/щ-29,51км, щеб.-202,902км, гр/щеб-46,195км, грунт-148,719км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Краснозерское-Половинное | К-10 | 32,865 | а/б |
| 2 | Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пределах РФ) | К-17р | 88,689 | а/б |
| 3 | 296 км а/д «К-17р» - Полойка-гр. Доволенского района | Н-1503 | 31,739 | щебень-21,706км, грунт-10,033км |
| Итого: |  |  | 153,293 |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 4 | Подъезд к с. Нижнечеремошное/317 км | К-17рп3 | 2,800 | ч/щ |
| 5 | Подъезд к с. Веселовское/329 км | К-17рп4 | 1,240 | а/б |
| 6 | Подъезд к с. Мохнатый Лог/271 км | К-17рп5 | 0,900 | а/б |
| 7 | 7 км а/д «К-10»-Лобино-Аксениха | Н-1501 | 37,749 | щебень |
| 8 | 297 км а/д «К-17р»-Колыбелька | Н-1502 | 9,166 | ч/щ-1,376км, щнбень-7,79км |
| 9 | 14 км а/д «Н-1503»-Ленинградский-Конево-Лотошное | Н-1504 | 46,219 | ч/щ-24,143км, щнбень-6,142км, грунт-15,934км |
| 10 | Подъезд к с. Казанак/11 км | Н-1504п1 | 1,006 | а/б |
| 11 | 5 км а/д «К-10»-Санаторий | Н-1505 | 2,664 | а/б |
| 12 | 18 км а/д «К-10»-Орехов Лог-Садовый | Н-1506 | 21,980 | щебень |
| 13 | 32 км а/д «К-10»- ст.Краснозерская | Н-1507 | 2,503 | а/б |
| 14 | 2 км а/д «К-17рп4»-Веселовское-Лотошное-Новопокровский | Н-1508 | 29,385 | щебень-25,59км, грунт-3,795км |
| 15 | Подъезд к с.Веселовское/3 км | Н-1508п1 | 0,482 | щебень |
| 16 | 332 км а/д «К-17р» - ст.Зубково | Н-1509 | 34,081 | а/б-16,033км, щебень-15,041км, гр/щеб-3,007км |
| 17 | Подъезд к п.Новый Баганенок/13 км | Н-1509п1 | 0,388 | а/б |
| 18 | 1 км а/д «К-17рп5» - Октябрьский-Курьински й | Н-1510 | 25,465 | щебень-25,59км, грунт-3,795км |
| 19 | Подъезд к п.Октябрьский/10 км | Н-1510п1 | 1,562 | щебень |
| 20 | 298 км а/д «К-17р» - Кайгородский | Н-1511 | 1,361 | а/б-0,961км, щебень-0,400км |
| 21 | 260 км а/д «К-17р» - Майское | Н-1512 | 1,289 | а/б |
| 22 | 305 км а/д «К-17р» - Локтенок | Н-1513 | 5,785 | щебень |
| 23 | 1 км а/д «Н-1510п1» - Степное – Орехов Лог | Н-1514 | 21,848 | грунт |
| 24 | 28 км а/д «К-10» - Лобино | Н-1515 | 15,086 | щебень-0,997км, грунт-14,089км |
| 25 | 3 км а/д «Н-1507» - Голубинский | Н-1516 | 4,690 | а/б-0,125км, щебень-0,941км, грунт- 3,624км |
| 26 | 15 км а/д «Н-1507» - Луговой | Н-1517 | 10,814 | с/щ-0,250км, щебень-10,564км |
| 27 | Майское-Чернаки | Н-1518 | 5,488 | щебень-3,500км, грунт-1,988км |
| 28 | 2 км а/д «Н-1514» - Октябрьский-Хабаровский | Н-1519 | 12,329 | грунт |
| 29 | Подъезд к п.Зеленая Роща/7 км | Н-1519п1 | 0,851 | грунт |
| 30 | 30 км а/д «Н-1504» - Рямской | Н-1520 | 11,115 | грунт |
| 31 | Садовый-Целинный | Н-1521 | 2,548 | грунт |
| 32 | 31 км а/д «Н-1501» - Ганино | Н-1522 | 0,848 | щебень |
| 33 | 17 км а/д «Н-1506» - Зуевский | Н-1523 | 4,270 | щебень |
| 34 | 285 км а/д «К-17р» - Гербаево-Успенский-Краснозерское | Н-1525 | 22,890 | щебень-9,648км, грунт-13,242км |
| 35 | 22 км а/д «Н-1503» -Полойка | Н-1528 | 0,756 | щебень |
| Итого |  |  | 339,558 |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
| 36 | 31 км а/д «Н-1509» - с.Ульяновка | В-1505 | 11,250 | грунт |
| 37 | 8 км а/д «В-1505» - п.Успенский | В-1508 | 6,104 | грунт |
| 38 | 14 км а/д «К-117р» - п.Осинниковский | В-1516 | 5,601 | гр/щебень |
| 39 | 253 км а/д «К-17р» - п.Целинный | В-1512 | 8,264 | грунт |
| 40 | Полойка-Луговой | В-1520 | 11,400 | гр/щебень |
| 41 | Садовое-Курьихинский (факт. Хабаровский) | В-1503 | 25,190 | гр/щебень |
| 42 | 259 км а/д «К-17р» - п.Беспятый | В-1511 | 11,807 | грунт |
| 43 | 9 км а/д «Н-1515» - п.Новолобинский | В-1525 | 2,925 | грунт |
| 44 | 9 км а/д «Н-1515» - п.Палкин Водопой | В-1524 | 0,597 | грунт |
| Итого |  |  | 83,138 |  |

Из 49 населенных пунктов района только до шести нет дорог с твердым покрытием.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,06 км/тыс.кв.м.

Грузовые перевозки в районе осуществляет автотранспорт сельскохозтоваропроизводителей и частными предпринимателями. Перевозки грузов в последние годы имеют тенденцию к постепенному снижению. Существенное снижение объемов перевозок в целом по району наблюдалось в 2009 году.

Перевозкой пассажиров занимаются специализированное  автотранспортное  предприятие  ОАО «Краснозерскавтотранс-1», несколько индивидуальных предпринимателей и транспортных агентств, оказывающих транспортные услуги по заказам населения. Работают 26 автобусных маршрута (18 – внутрирайонных, 7 – междугородних и 1 – поселковый), охватывающих пассажирскими перевозками все населённые пункты района.

Автобусные маршруты в Краснозерском районе

Таблица № 3.7.4

| № марш. | Станция назначения | Время отправления | Время прибытия | Дни следования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | ст. Краснозерская п. Голубинский | 7:00 15:45 6:30 15:45 | 9:05 17:50 9:05 18:20 | Еж. Кроме суб. Пн. Ср. Пт. |
| 113 | с. Садовое п. Урожайное п. Целинное п. Зуевка | 6:40 16:00 6:15 16:00 6:15 16:00 6:15 16:00 | 9:00 18:20 9:00 18:40 9:00 18:40 9:00 18:40 | Еж. Кроме суб. Понедельник Среда пятница |
| 114 | с. Октябрьское п. Курья п. Хабаровское | 7:00 16:00 6:00 16:00 6:00 16:00 | 9:30 18:25 9:30 19:30 9:30 19:30 | Еж. Кроме суб. Пн. Ср. Пт. Вт. Чт. |
| 115 | с. Майское с. Чернаки с. Беспятный | 7:00 15:15 7:00 15:15 6:20 15:15 | 9:25 17:40 9:40 17:55 9:35 18:30 | Еж. Кроме суб. Пн. Ср. Пт. Вт. Чт. |
| 116 | с. Полойка с. Луговое | 7:10 15:50 6:20 15:50 | 9:00 17:40 9:00 18:30 | Еж. Кроме суб. Пн. Ср. Пт. |
| 117 | с. Конево п. Рямской | Вс. 6:30 6:00 15:15 | 8:30 17:35 9:30 18:50 | Еж. Кроме суб. Пн. Пт. |
| 118 | с. Аксениха с. Лобино п. Ганино | 6:05 16:10 | 9:00 19:05 | Еж. Кроме суб. |
| 119 | с. Колыбелька | 6:50 15:15 Вс. 14:00 | 8:00 16:15 15:00 | Еж. Кроме суб. |
| 108 | с. Локтенок | 7:00 15:25 | 7:45 , 16:15 | Пн. Ср. Пт. |
| 111 | с. Светлое с. Покровка | 16:20 | 9:30 | Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. |
| 110 | с. Зубково с. Успенка с. Ульяновка | 16:30 | 9:30 | Ср. Пт. Пн. Вт. Чт. |
| 109 | с. Гербаево с. Мохнатый Лог с. Пертопавловка | 9:12 Гербаево 12:30 | 9:55 14:20 | Пн. Ср. Пт. |
| 107 | с. Лобино | 7:25 16:10 10:00 12:25 12:15 | 8:45 17:30 11:15 13:45 13:35 | Пн. Пт. Пн. Пт. суббота |

За маршрутами регулярного сообщения закреплено 33 автобуса, из них на городских маршрутах - 14 единиц техники, на сельских маршрутах – 18 и 1 внутрипоселковый автобус. Перевозка пассажиров в 2010 году увеличилась на 186,6 тыс. человек и составила 2184 тыс. пассажиров (109,3% к годовому плану).

На строительство дорог для ж/м «Современник» и проведения капитального ремонта площадки стоянки автомобилей администрации ОБ  педусмотрено финансирование в размере 3600 тыс. руб.

Здания и сооружения автосервиса

Ограниченная протяженность и не высокое качество автодорожной сети не снимает необходимости поднимать на более высокий уровень качественное обслуживание водителей и пассажиров на протяжении всего пути следования по дорогам расположенным на территории района. В этой связи необходимо предусмотреть оптимальное расположение и полный набор необходимых объектов транспортной инфраструктуры: АЗС, СТО, пункты питания, площадки отдыха, кемпинги.

Расчет вместимости площадок для отдыха

В соответствии с требованиями п.10.11 СНиП 2.05.02 – 85 площадки отдыха следует предусматривать:

- для магистралей с интенсивностью движения 500 авт./сут. (К-10, Н-1503), при расстоянии между площадками 45 - 55 км из расчета на одновременную остановку не менее 10  автомобилей.

- для магистралей с интенсивностью движения 5000-7000 авт./сут. (К-17р), при расстоянии между площадками 15-20 км из расчёта на одновременную остановку не менее 10-15 автомобилей.

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.

Рисунок … Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха.

Для автодороги К-10, Н-1503 следует предусмотреть 1-2 площадки для отдыха. На автомагистрали К-17р в соответствии с нормативами предусматривается 4-5 площадок для отдыха на территории района.

Объекты автомобильного сервиса

На сегодняшний день количество СТО, АЗС  для магистралей с интенсивностью движения 500 авт./сут. (К-10, Н-1503) не нормируются в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02 – 85. На автодороге К-17р, требуется размещение 1-2 АЗС на территории района, что соответствует существующему положению (АЗС располагаются на выезде из р.п.Краснозерское и с.Майское).

АЗС размещены в придорожных полосах на участках дорог с нормативным уклоном.

АЗС на выезде из р.п.Краснозерское размещена в комплексе со СТО и пунктом питания – кафе «Транзит».

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей следует предусматривать у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей.

Автозаправочные станции

Таблица № 3.7.5

| № п/п | Тип заправочного комплекса (АЗС, АГЗС, АГНКС) | Собственник (организация / частное лицо) | Место расположения (наименование магистрали (дороги), района и населенного пункта) | Проектная производительность, тыс. тонн (млн. м3)/год | Фактическая производительность, тыс.тонн (млн. м3)/год 2010/2011 | Количество заправочных колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» Половинская нефтебаза Ищенко Михаил Алексеевич 8(38357) 69-208, 69-207 | Новосибирская область Краснозерский район с. Половинное ул.Нефтебазов-ская, дом 14 |  | Информацию не предоставляют | нет |
| 2 | АЗС | АЗС-92, Ищенко Михаил Алексеевич 8(38357) 53-464 | Новосибирская область Краснозерский район с. Веселовское, трасса автодороги Новосибирск-Карасук 329 км |  | Информацию не предоставляют | 12 |
| 3 | АЗС | АЗС-60, Ищенко Михаил Алексеевич 8(38357) 42-366 | Новосибирская область р.п. Краснозерское трасса автодороги Новосибирск-Карасук 295 км |  | Необходим запрос через ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 630099, г.Новосибирск, ул. Максима Горького, 80 | 6 |
| 4 | АЗС | АЗС-133, Ищенко Михаил Алексеевич 8(38357) 42-636 | Новосибирская область р.п. Краснозерское, ул. Промышлен-ная, 24 |  | Необходим запрос через ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» 630099, г.Новосибирск, ул. Максима Горького, 80 | 8 |
| 5 | АГЗС | ООО «Сибгаз», АЗС «Вертикаль» Нициевский Владимир Анатольевич 8(38357) 44-494 | Новосибирская область р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 107 |  | Информацию не предоставляют | 4 бензин, 1 газ. |
| 6 | АЗС | АЗС «Велюна», Бабак Алексей Анатольевич 8(38357) 43-253 | Новосибирская область р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская, 2б |  |  | 2 |
| 7 | АЗС | АЗС, Нестерова Галина Васильевна 8(38357) 41-888 68-187 | Новосибирская область Краснозерский район, севернее с. Майское |  |  | 4 |
| 8 | АЗС | АЗС «Меркурий», Потанин Сергей Васильевич 8.9133945366 | Новосибирская область Краснозерский район, с.Половинное, ул. Строителей |  |  | 3 |
| 9 | АЗС | АЗС Нестеров | Новосибирская область Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Октябрьская |  |  | 4 |

Здания и сооружения дорожной службы

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п.10 СНиП 2.05.02-85.

К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся – комплексы зданий и сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена дорожной службы относятся: производственный корпус по техническому обслуживанию дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки (холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных химических материалов, склады ГСМ, РММ.

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом также необходимо учитывать возможность кооперирования с близко расположенными предприятиями в части организации общественного питания, медицинское обслуживание, пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий.

На сегодня ДРСУ расположенное на территории района достаточно для обслуживания и ремонта автомобильных дорог района.

Проблемы пассажирского транспорта

В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Низкий технический уровень существующих дорог в районе провоцирует рост стоимости грузоперевозок, снижение сроков службы автомобильного транспорта, увеличение расходов на техническое обслуживание, повышение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Перед пассажирскими автотранспортными предприятиями стоят следующие проблемы:

- убыточность внутрирайонных автобусных маршрутов, связанная с высокой себестоимостью пассажироперевозок. Постоянный рост себестоимости  определяется ростом цен на ГСМ, резинотехнические изделия, автозапчасти.

- высокий износ подвижного состава, работающего на внутрирайонных маршрутах. Более половины транспортных единиц со сроком эксплуатации более 10 лет, что снижает безопасность пассажирских перевозок и отрицательно влияет на их качество.

- отсутствие автовокзала снижает качество и культуру обслуживания пассажиров.

Совершенствование развития транспортной системы и связи

Цель – эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям района в перевозках грузов и пассажиров; полное и качественное обеспечение  потребностей в услугах связи.

Задачи:

- обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами района;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог района;

- строительство дорог;

-  обеспечение 100% охвата сотовой связью на территории Краснозерского района.

Основные мероприятия:

В сфере дорожно-строительного комплекса области основная деятельность будет направлена на обеспечение сохранности, поддержание эксплуатационных качеств автомобильных дорог, максимально эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на дорожное хозяйство, строительство дорог на ж/м "Современник" в р.п. Краснозерское.

3.7.2. Железнодорожный транспорт.

Район расположен на южной ветке Транссибирской железнодорожной магистрали, связывающей Омск и Барнаул.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции от районного ценра составляет 30 км. На территории района расположены две ж. д станции (ст. Краснозерская - с. Половинное, ст. Зубково) и 4 ост. платформы.

Протяженность железной дороги по территории района составляет 67,104 км, плотность ж. д. путей км/1000кв. км – 1,92.

Комплексная оценка транспортной инфраструктуры района, выполненная в СТП Новосибирской области, приведена в таблицах  № 3.7.6, № 3.7.7.

3.7.3. Воздушный транспорт.

Площадка аэродрома расположена в северо-восточном направлении от р.п. Краснозерское. В настоящее время аэропорт не действует, территория используется для соревнований по мотогонкам.

3.7.4. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт в районе отсутствует. Снабжение района газом предусматривается только в перспективе.

Организация транспортного сообщения района в соответствии СТП.

Таблица № 3.7.6

| № района | Название района | Связь муниципальных районов с Новосибирском |  |  |  | Внутрирайонные связи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Железной дорогой |  | Автобусом |  | Длина маршр. Сети | Кол-во маршрутов | Кол-во рейсов в сутки |
|  |  | местные поезда | пригород. поезда | рейсы непоср. в райцентр | проходящие рейсы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Краснозерский | - | - | 6 | 2 | 550 | 10 | 36 |

Критерии оценки территории по транспорту в соответствии СТП.

Таблица № 3.7.7

| Название района | Виды транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | железнодорожный |  |  | автомобильный |  |  |  |  |  | воздушный | водный |
|  | % территории в зоне влияния |  | вне зоны влияния | % территории в зоне влияния |  | вне зоны влияния | протяж./ плотность основных территор. дорог | плотн. автодорог с твердым покрыт. | расст. от Новоси- бирска | наличие аэропорта | наличие судоходной реки |
|  | благопр. | огранич благопр |  | благопр | огранич благопр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Краснозерский | 25 | 45 | 55 | - | - | 100 | 127/24 | 63 | 280 | - | - |

4.1. Инженерное обеспечение

# 4.1.1. Водоснабжение

# А) существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.

там эксплуатируется 118 скважины глубиной от 10 до 900 метров. Дебит скважин составляет 5 – 45 м3/час. Средний дебит скважин  по сельским поселениям – 10 м3/час. В п. Краснозерское дебит скважин от 10 – 101 м3/час. Характиристика скважин в приложении №1

Водоснабжение осуществляется по схеме: вода из водозаборных скважин погружными насосами подается в регулирующие сооружения (водонапорные башни)  и в водопроводные сети. В качестве водоподъемного оборудования используются погружные насосы типа ЭЦВ. Очистные сооружения водопровода отсутствуют.

Качественный состав подземных вод, для которых проводился анализ отвечает требованиям СанПиН. Вода в некоторых скважинах не соответствует требованиям СанПиН по содержанию железа. Для большинства скважин анализ воды не проводился.

Общая протяженность водопроводных сетей по всем населенным пунктам составляет 320,4 км. Большая часть сетй подлежат текущему ремонту, некоторые участки – замене. Существующее положение таблица № 4.1, таблица № 4.2.

# Б) проектные решения

Источником водоснабжения на перспективу останутся подземные воды.

Скважины сооружаются, как правило, не только без проведения поисково-разведочных работ, но и без гидрогеологических обоснований, заключений, соответствующего геологического контроля. В пределах Западно-Сибирского артезианского бассейна часто эксплуатируются водоносные отложения, сложенные мелкими тонкими фракциями песков, вследствие чего обладают низкой водоотдачей и требуют бурения большего числа скважин, чем, если бы пробурить и оборудовать на более глубокие и продуктивные горизонты.

Вышедшие из строя разведочно-эксплуатационные скважины подлежат ликвидации, как потенциальные источники загрязнения подземных вод.

На действующих водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах необходимо вести мониторинг режима эксплуатации и качества подземных вод.

На водозаборах предусматривается строительство станции водоподготовки.

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление составит:

Iочередь - 9779 м3/сутки;

Расч.срок - 13455 м3/сутки;

Переспектива – 16800 м3/сутки.

Результаты расчетов приведены в таблице №3.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СНиП 2.04.02-84* (таблица №1), с учетом расходов на полив, поение личного скота и неучтенные расходы 20% (на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами 10-15%, непредвиденные 10-15%).

Система подачи – централизованная, насосная.

Вода из скважин (водозабора) насосами I подъема подается на очистные сооружения (при необходимости), откуда в резервуары чистой воды, далее нсосами II подъма в водонапорную башню и сеть поселка.

Резервуары чистой воды и бак водонапорной башни служит для хранения неприкосновенного запаса воды.

# Источники водоснабжения

В качестве источника приняты подземные воды палеогеновых отложений атлымской свиты. На базе атлымских подземных вод можно организовать централизованное водоснабжение. Самый надежный горизонт залегает на глубине 190-290 метров, сложен песками. Мощность около 30 метров. Достаточно водообильный, дебит до 20л/сек.

Для поселков с небольшим водопотреблением используются воды неогеновых отложений. На первую очередь источником  планируется существующие скважины. На следующие периоды, существующие скважины будут использоваться по их техническому состоянию.

Бурение новых скважин производить  по мере необходимости и на основании поселково-разведочных работ.

Для каждого водозабора организуются зоны санитарной охраны;  расчеты их и мероприятия на территории выдаются в проектах водозаборов.

Данные расчетов приведены в разрезе поселений в таблице № 4.3

В разрезе каждого населенного пункта в таблице № 4.4

# Станции водоподготовки

Основной задачей при подаче воды потребителю является доведение нормативных значений компонентов, содержание которых превышают нормативы СанПиН. Для сельских поселений строительство станций водоподготовки модульного контейнерного типов.

# Мероприятия по организации системы водоснабжения района

- Организация водозаборов, своевременная реконструкция и ремонт скважин.

- Строительство централизованных систем водоснабжения (объединенных хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения), обеспечивающие снабжение качественной водой потребителей и надежность пожаротушения любого здания и объекта населенного пункта.

- Установка приборов учета не только на групповых водозаборах, но и на каждой скважине; отчет недропользователя по водоотбору из каждой скважины.

# Водоснабжение (существующее положение)

# Таблица № 4.1

| № п/п | Сельские поселения | Подземные воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | скважины |  |  |
|  |  | Количество, шт. | Дебит, м3/час | Глубина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |
|  | р.п. Краснозерское |  |  |  |
| 1 | р.п. Краснозерское | 25 | 5-16 | 46-319 |
|  | Акскнихинское |  |  |  |
| 2 | с. Аксениха | 4 | 10 | 56-287 |
| 3 | п. Ганино | 2 | 10 | 76-80 |
|  | Веселовское |  |  |  |
| 4 | с. Веселовское | 4 | 10 | 40-276 |
| 5 | п. Новый Баганенок | Скважины не имеют социально-бытовой нагрузки |  |  |
|  | Зубковское |  |  |  |
| 6 | с. Зубково | 2 | 6-10 | 240-256 |
| 7 | ст. Зубково | 5 | 6 | 180-312 |
| 8 | п. Успенский | 1 | 6 | 248 |
| 9 | с. Ульяновка | 3 | 6-15 | 75-276 |
|  | Казанакское |  |  |  |
| 10 | с. Казанак | 1 | 10 | 86 |
| 11 | п. Ленинградский | 1 | 6 | 870 |
|  | Кайгородское |  |  |  |
| 12 | п. Кайгородский | 2 | 6 | 289-302 |
| 13 | с. Гербаево | 2 | 6-16 | 290 |
| 14 | п. Красный хутор | 1 | 6 | 93 |
| 15 | п. Успенский | 1 | 6 | 280 |
|  | Колыбельское |  |  |  |
| 16 | с. Колыбелька | 4 | 4-10 | 98-291 |
| 17 | с. Локтенок | 1 | 16 | 265 |
|  | Коневское |  |  |  |
| 18 | с. Конево | 3 | 6 | 140-900 |
| 19 | п. Рямской | 1 | 6 | 60 |
|  | Лобинское |  |  |  |
| 20 | с. Лобино | 2 | 6-8 | 286-294 |
|  | Лотошанское |  |  |  |
| 21 | с. Лотошное | 1 | 6 | 247 |
|  | Майское |  |  |  |
| 22 | с. Майское | 2 | 6 | 87-282 |
| 23 | с. Чернаки | 1 | 6 | 138 |
| 24 | п. Беспятый | 1 | 6 | 68 |
| 25 | п. Целинный | 1 | 6 | 298 |
|  | Мохнатологовское |  |  |  |
| 26 | с. Мохнатый Лог | 3 | 10-16 | 40-80 |
| 27 | с. Петропавловка | 1 | 10 | 60 |
|  | Нижнечеремошинское |  |  |  |
| 28 | с. Нижнечеремошинское | 3 | 6-10 | 25-250 |
| 29 | п. Осинниковский | 1 | 10 | 250 |
|  | Октябрьское |  |  |  |
| 30 | п. Октябрьский | 3 | 10 | 138-256 |
| 31 | п. Степной | 1 | 10 | 130 |
| 32 | п. Зеленая Роща | 1 | 10 | 138 |
| 33 | п. Курьинский | 1 | 10 | 262 |
| 34 | п. Хабаровский | 1 | 10 | 302 |
|  | Орехологовское |  |  |  |
| 35 | с. Орехов Лог | 2 | 10-15 | 297 |
| 36 | п. Зуевский | Скважины не имеют социально-бытовой нагрузки |  |  |
|  | Половинское |  |  |  |
| 37 | с. Половинное | 9 | 6,5-10 | 63-144 |
| 38 | п. Голубинский | 2 | 10 | 85-132 |
|  | Полойское |  |  |  |
| 39 | с. Полойка | 2 | 10 | 80-107 |
| 40 | п. Луговой | 1 | 10 | 69 |
|  | Садовское |  |  |  |
| 41 | п. Садовый | 1 | 14 | 315 |
| 42 | п. Урожайный | 2 | 14-15 | 316-323 |
| 43 | п. Целинный | 1 | 14 | 333 |
|  | Светловское |  |  |  |
| 44 | с. Светлое | 1 | 18 | 832 |
| 45 | п. Новопокровский | 1 | 45 | 832 |
|  | Итого | 108 |  |  |

Состояние водопроводных сетей сельских поселений Краснозерского района на 2012 год

Таблица № 4.2

| № п/п | Сельсовет | Протяженность водопроводных сетей, км | В том числе подлежащие замене | В том числе водопроводных сетей, подлежащих текущему ремонту | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % | Доля водопроводных сетей, подлежащих текущему ремонту,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р.п. Красно- зерское | 48,8 | - | 48,80 | - | 100 |
| 2 | Аксенихин ское | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
| 3 | Веселовское | 22,4 | - | 22,4 | - | 100 |
| 4 | Зубковское | 23,5 | 0,1 | 22,5 | 0,4 | 99,6 |
| 5 | Казанакское | 5,5 | - | 5,50 | - | 100 |
| 6 | Кайгородское | 21,7 | 0,6 | 21,10 | 2,8 | 97,2 |
| 7 | Колыбель ское | 13,6 | - | 13,6 | - | 100 |
| 8 | Коневское | 9,5 | - | 9,50 | - | 100 |
| 9 | Лобинское | 10,1 | - | 10,10 | - | 100 |
| 10 | Лотошанское | 4,5 | - | 4,50 | - | 100 |
| 11 | Майское | 11,7 | - | 11,70 | - | 100 |
| 12 | Мохнатоло говское | 22,5 | - | 22,50 | - | 100 |
| 13 | Нижнечере мошинское | 14,3 | - | 14,30 | - | 100 |
| 14 | Октябрьское | 20,6 | - | 20,60 | - | 100 |
| 15 | Орехологов ское | 21,5 | - | 21,50 | - | 100 |
| 16 | Половинское | 28 | 0,4 | 27,60 | 1,4 | 98,6 |
| 17 | Полойское | 19 | 1 | 18 | 5,3 | 94,7 |
| 18 | Садовское | 8,2 | - | 8,20 | - | 100 |
| 19 | Светловское | 7,1 | - | 7,10 | - | 100 |
|  | Итого по рай- ону | 320,4 | 3,1 | 316,4 |  |  |

В Краснозерском районе расположено 49 населенных пунктов из них имеют водопроводные сети 44 населенных пункта.

Основываясь на данных о состоянии водопроводных сетей можно сделать вывод, что все сети требуют ремонта, в некоторых сельсоветах достаточно значительный процент сетей, требующих полной замены.

# Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения с требованиями СаНПиН предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) радиусом 30-50 метров вокруг каждой скважины (в зависимости от защищенности горизонта).

Зоны ограничений (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся определенные ограничения ее использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

# Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2 м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др.;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

# Сводная таблица по водопотреблению и водоотведению

# Таблица № 4.3

| № п/п | Сельские поселения | Население, чел |  |  | Водопотребление, м3/сутки |  |  | Водоотведение, м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | Перспектива | 1 очередь | Расч.срок | Перспектива | 1 очередь | Расч.срок | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Краснозерское | 9500 | 11000 | 12500 | 2850 | 4235 | 5250 | 1995 | 3245 | 4125 |
|  | Аксенихинское | 650 | 650 | 750 | 195 | 250 | 315 | 136 | 192 | 247 |
|  | Веселовское | 2045 | 2100 | 2650 | 613 | 808 | 1113 | 429 | 619 | 874 |
|  | Зубковское | 1800 | 1850 | 1950 | 540 | 712 | 819 | 378 | 546 | 643 |
|  | Казанакское | 580 | 580 | 700 | 174 | 223 | 294 | 122 | 171 | 231 |
|  | Кайгородское | 1550 | 1600 | 1750 | 465 | 616 | 735 | 325 | 472 | 577 |
|  | Колыбельское | 1600 | 1650 | 1950 | 480 | 635 | 819 | 336 | 487 | 643 |
|  | Коневское | 820 | 850 | 1000 | 246 | 327 | 420 | 172 | 251 | 330 |
|  | Лобинское | 840 | 850 | 1050 | 252 | 327 | 441 | 176 | 251 | 346 |
|  | Лотошанское | 560 | 560 | 580 | 168 | 216 | 244 | 118 | 165 | 191 |
|  | Майское | 1480 | 1550 | 1800 | 444 | 597 | 756 | 311 | 457 | 594 |
|  | Мохнатологовское | 1730 | 1750 | 1950 | 519 | 674 | 819 | 363 | 516 | 644 |
|  | Нижнечеремошинское | 890 | 900 | 1100 | 267 | 347 | 462 | 187 | 265 | 363 |
|  | Октябрьское | 1400 | 1500 | 1750 | 420 | 577 | 735 | 294 | 442 | 577 |
|  | Орехологовское | 1000 | 1050 | 1120 | 300 | 404 | 470 | 210 | 310 | 369 |
|  | Половинское | 3320 | 3600 | 3950 | 996 | 1386 | 1659 | 697 | 1062 | 1303 |
|  | Полойское | 1270 | 1380 | 1750 | 381 | 513 | 735 | 267 | 407 | 577 |
|  | Садовское | 995 | 1000 | 1100 | 298 | 385 | 462 | 209 | 295 | 363 |
|  | Светловское | 570 | 580 | 600 | 171 | 223 | 252 | 120 | 171 | 198 |
|  | Итого | 32600 | 35000 | 40000 | 9779 | 13455 | 16800 | 6845 | 10324 | 13195 |

# 4.1.2. Водоотведение (канализация)

# А) существующее положение

Централизованная система канализации имеется только в МО Кайгородское, МО Зубковское и МО Половинное. В остальных населенных пунктах канализация общественных зданий – выгребная. Население пользуется надворными уборными.

Состояние канализационных сетей ветхое, некоторые участки подлежат замене, остальные требуют текущего ремонта. Общая протяженность канализационных сетей в МО Зубковское – 0,8 км, в МО Кайгородское – 4 км, в МО Половинное – 2 км.

# Б) проектное решение

Проектом предлагается организация централизованная система канализации для общественных и административных зданий, а также для секционной застройки во всех населенных пунктах и децентрализованная канализация для усадебной застройки. В населенных пунктах с небольшой численностью населения предполагается устройство локальных очистных соооружений.

# Нормы водоотведения и прогнозные расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод от жилых зданий определены на основании СНиП 2.04.03-85 и Методических рекомендаций по удельному среднесуточному водопотреблению.

Суммарные суточные расход приведен в таблице № 3

Расходы стоков по районы на первую очередь составят: всего – 6845 м3/сутки

На расчетный срок всего – 10324 м3/сутки

Переспектива - 13195 м3/сутки

Для общественных зданий предлагаются локальные системы очистки с очистными сооружениями ОАО «РОСВОДОКОНСАЛТИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ (комплектные установки).

Преимущества этих установок:

- использование современных технологий очистки;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков, новых строительных материалов.

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, минипроизводств мясной, молочной продукции и консервных заводов.

Моноблочная установка очистки бытовых стоков (хозяйственно-фекального происхождения) септик «Кедр» применим для канализования отдельного дома, коттеджа, в котором проживает 4-5 человек.

Количество стоков, поступающих на очистные сооружения, зависит от количества зданий (общественных, административных, секционной застройки), подключаемых к централизованной сети канализации.

# 4.1.3. Электроснабжение

# А) существующее положение

Электроснабжение Краснозерского района осуществляется от энергосистемы Новосибирской области, к которой подключены все населенные пункты района.

# Основные распределительные подстанции

# Таблица № 4.4

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зубковская | 110/10 |
| 2 | Полойская | 35/10 |
| 3 | Казанакская | 35/10 |
| 4 | Краснозерская | 110/35/10 |
| 5 | Петропавловская | 110/10 |
| 6 | Половинская | 35/10 |
| 7 | Ореховская | 35/10 |
| 8 | Лобинская | 35/10 |
| 9 | Веселовская | 110/10 |
| 10 | Нива | 110/10 |

Потребители подключают электроэнергию через распределительные сети: 10; 0,4 кВ.

Всего в районе 586 подстанций 10/0,4 кВ, суммарной мощностью 115737 кВА. Сведения о подстанциях даны в таблице № 4.5.

# Сведения о потребительских подстанциях ТП 10/0,4 кВ

# Таблице № 4.5

| № п/п | Потребитель | Потребительские подстанции, ТП 10/0,4; шт | Суммарная мощность, кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зубковский участок |  |  |
|  | ф. №48-1 | 11 | 1076 |
|  | ф. №48-2 | 21 | 3053 |
|  | ф. №48-4 | 1 | 100 |
|  | ф. №48-5 | 12 | 2495 |
|  | Краснозерский участок |  |  |
|  | ф. №71-2 | 8 | 1005 |
|  | ф. №71-3 | 7 | 1039 |
|  | ф. №71-4 | 7 | 910 |
|  | ф. №71-5 | 10 | 1272 |
|  | ф. №62-2 | 10 | 2113 |
|  | ф. №62-3 | 14 | 1842 |
|  | ф. №62-4 | 8 | 1263 |
|  | ф. №61-1 | 11 | 4985 |
|  | ф. №61-2 | 6 | 899 |
|  | ф. №61-3 | 8 | 1490 |
|  | ф. №61-4 | 11 | 1705 |
|  | ф. №61-5 | 5 | 950 |
|  | ф. №61-6 | 2 | 163 |
|  | ф. №61-7 | 12 | 1963 |
|  | ф. №61-8 | 9 | 3480 |
|  | ф. №61-9 | 1 | 250 |
|  | ф. №61-10 | 24 | 8210 |
|  | ф. №61-11 | 13 | 3900 |
|  | ф. №61-12 | 17 | 6890 |
|  | ф. №61-14 | 1 | 250 |
|  | ф. №61-15 | 15 | 2875 |
|  | Петропавловский участок |  |  |
|  | ф. №63-1 | 2 | 163 |
|  | ф. №63-2 | 17 | 2302 |
|  | ф. №63-3 | 5 | 783 |
|  | ф. №63-4 | 10 | 2228 |
|  | ф. №63-5 | 18 | 2461 |
|  | ф. №63-6 | 1 | 100 |
|  | ф. №63-7 | 13 | 1495 |
|  | ф. №63-8 | 1 | 100 |
|  | ф. №63-9 | 9 | 1806 |
|  | ф. №63-10 | 7 | 1806 |
|  | ф. №69-1 | 4 | 400 |
|  | ф. №69-2 | 6 | 623 |
|  | ф. №69-3 | 8 | 1856 |
|  | ф. №69-4 | 6 | 1610 |
|  | ф. №69-5 | 7 | 2490 |
|  | Половинский участок |  |  |
|  | ф. №64-2 | 15 | 2413 |
|  | ф. №64-3 | 10 | 2756 |
|  | ф. №64-4 | 6 | 1523 |
|  | ф. №64-5 | 4 | 540 |
|  | ф. №64-6 | 9 | 1206 |
|  | ф. №64-8 | 5 | 1513 |
|  | ф. №64-10 | 9 | 2150 |
|  | ф. №64-11 | 2 | 313 |
|  | ф. №65-1 | 4 | 460 |
|  | ф. №65-2 | 13 | 2380 |
|  | ф. №65-3 | 9 | 2740 |
|  | ф. №65-4 | 12 | 2620 |
|  | ф. №65-6 | 1 | 400 |
|  | ф. №66-1 | 10 | 1269 |
|  | ф. №66-2 | 3 | 720 |
|  | ф. №66-4 | 3 | 165 |
|  | ф. №66-5 | 3 | 440 |
|  | ф. №66-6 | 3 | 1280 |
|  | Веселовский участок |  |  |
|  | ф. №67-1 | 15 | 2720 |
|  | ф. №67-2 | 2 | 100 |
|  | ф. №67-3 | 4 | 475 |
|  | ф. №67-5 | 2 | 126 |
|  | ф. №67-6 | 23 | 3538 |
|  | ф. №67-7 | 8 | 728 |
|  | ф. №67-8 | 5 | 2330 |
|  | ф. №68-1 | 5 | 486 |
|  | ф. №68-2 | 4 | 723 |
|  | ф. №68-3 | 5 | 670 |
|  | ф. №68-4 | 15 | 2326 |
|  | ф. №68-5 | 7 | 1963 |
|  | ф. №68-6 | 4 | 263 |
|  | Итого | 586 | 115737 |

# Б) Проектные предложения

Существующая система электроснабжения обеспечит надежное снабжение потребителей электроэнергией в соответствии с их категориями. В отношении надежности электроснабжения электрические нагрузки потребителей относятся  ко 2 и 3 категориям. К первой категории относятся насосные станции 1 и 2 подъема, котельные, питание которых от двух независимых источников и резервное питание решается по каждому объекту конкретно.

Суммарные расчетные электрические нагрузки потребителей составят:

На первую очередь – 19, 013 тыс.кВт

На расчетный срок – 24,495 тыс. кВт

На перспективу – 41,992 тыс. кВт

Данные расчетов приведены в таблице № 4.6

Основными потребителями являются коммунально-бытовые (население и административно-общественные сектора). Нагрузки составят приблизительно 60% от всех потребителей.

Суммарное расчетное электропотребление составит:

На первую очередь – 83,7  млн.кВТ/час в год

На расчетный срок – 107,8  млн.кВТ/час в год

На перспективу – 184,8  млн.кВТ/час в год

Данные расчетов приведены в таблице № 4.7

Удельное электропотребление:

На первую очередь  –  2566 кВт час  на человека в год.

На расчетный срок  –  3079 кВт час  на человека в год.

На перспективу  –  4619 кВт час  на человека в год.

# Электроснабжение в разрезе сельских поселений

# Таблица № 4.6

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  |  | Нагрузки, кВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчет. срок | Перспектива | население |  |  | Обществ. коммун. сектор |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 очередь | Расчет. срок | Перспектива | 1 очередь | Расчет. срок | Перспектива | 1 очередь | Расчет. срок | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 9500 | 11000 | 12500 | 4818 | 6694 | 11411 | 723 | 1004 | 1712 | 5541 | 7699 | 13123 |
| 2 | Аксенихинское | 650 | 650 | 750 | 330 | 396 | 685 | 49 | 59 | 103 | 379 | 455 | 787 |
| 3 | Веселовское | 2045 | 2100 | 2650 | 1037 | 1278 | 2419 | 156 | 192 | 363 | 1193 | 1470 | 2782 |
| 4 | Зубковское | 1800 | 1850 | 1950 | 913 | 1126 | 1780 | 137 | 169 | 267 | 1050 | 1295 | 2047 |
| 5 | Казанакское | 580 | 580 | 700 | 294 | 353 | 639 | 44 | 53 | 96 | 338 | 406 | 735 |
| 6 | Кайгородское | 1550 | 1600 | 1750 | 786 | 974 | 1598 | 118 | 146 | 240 | 904 | 1120 | 1837 |
| 7 | Колыбельское | 1600 | 1650 | 1950 | 811 | 1004 | 1780 | 122 | 151 | 267 | 933 | 1155 | 2047 |
| 8 | Коневское | 820 | 850 | 1000 | 416 | 517 | 913 | 62 | 78 | 137 | 478 | 595 | 1050 |
| 9 | Лобинское | 840 | 850 | 1050 | 426 | 517 | 959 | 64 | 78 | 144 | 490 | 595 | 1102 |
| 10 | Лотошанское | 560 | 560 | 580 | 284 | 341 | 529 | 43 | 51 | 79 | 327 | 392 | 609 |
| 11 | Майское | 1480 | 1550 | 1800 | 751 | 943 | 1643 | 113 | 141 | 246 | 863 | 1085 | 1890 |
| 12 | Мохнатологовское | 1730 | 1750 | 1950 | 877 | 1065 | 1780 | 132 | 160 | 267 | 1009 | 1225 | 2047 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 890 | 900 | 1100 | 451 | 548 | 1004 | 68 | 82 | 151 | 519 | 630 | 1155 |
| 14 | Октябрьское | 1400 | 1500 | 1750 | 710 | 913 | 1598 | 107 | 137 | 240 | 817 | 1050 | 1837 |
| 15 | Орехологовское | 1000 | 1050 | 1120 | 507 | 639 | 1022 | 76 | 96 | 153 | 583 | 735 | 1176 |
| 16 | Половинское | 3320 | 3600 | 3950 | 1684 | 2191 | 3606 | 253 | 329 | 541 | 1936 | 2520 | 4147 |
| 17 | Полойское | 1270 | 1380 | 1750 | 644 | 840 | 1598 | 97 | 126 | 240 | 741 | 966 | 1837 |
| 18 | Садовское | 995 | 1000 | 1100 | 505 | 609 | 1004 | 76 | 91 | 151 | 580 | 700 | 1155 |
| 19 | Светловское | 570 | 580 | 600 | 289 | 353 | 548 | 43 | 53 | 82 | 332 | 406 | 630 |
|  | Итого | 32600 | 35000 | 40000 | 16533 | 21300 | 36515 | 2480 | 3195 | 5477 | 19013 | 24495 | 41992 |

# Электропотребление  в разрезе поселений

# Таблица № 4.7

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  |  | Электропотребление, млн.кВт час в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч. срок | Перспектива | 1 очередь | Расч. срок | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | р.п. Краснозерское | 9500 | 11000 | 12500 | 24,4 | 33,9 | 57,7 |
| 2 | Веселовское | 2045 | 2100 | 2650 | 5,2 | 6,5 | 12,2 |
| 3 | Зубковское | 1800 | 1850 | 1950 | 4,6 | 5,7 | 9,0 |
| 4 | Казанакское | 580 | 580 | 700 | 1,5 | 1,8 | 3,2 |
| 5 | Кайгородское | 1550 | 1600 | 1750 | 4,0 | 4,9 | 8,1 |
| 6 | Колыбельское | 1600 | 1650 | 1950 | 4,1 | 5,1 | 9,0 |
| 7 | Коневское | 820 | 850 | 1000 | 2,1 | 2,6 | 4,6 |
| 8 | Лобинское | 840 | 850 | 1050 | 2,2 | 2,6 | 4,9 |
| 9 | Лотошанское | 560 | 560 | 580 | 1,4 | 1,7 | 2,7 |
| 10 | Майское | 1480 | 1550 | 1800 | 3,8 | 4,8 | 8,3 |
| 12 | Мохнатологовское | 1730 | 1750 | 1950 | 4,4 | 5,4 | 9,0 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 890 | 900 | 1100 | 2,3 | 2,8 | 5,1 |
| 14 | Октябрьское | 1400 | 1500 | 1750 | 3,6 | 4,6 | 8,1 |
| 15 | Орехологовское | 1000 | 1050 | 1120 | 2,6 | 3,2 | 5,2 |
| 16 | Половинское | 3320 | 3600 | 3950 | 8,5 | 11,1 | 18,2 |
| 17 | Полойское | 1270 | 1380 | 1750 | 3,3 | 4,2 | 8,1 |
| 18 | Садовское | 995 | 1000 | 1100 | 2,6 | 3,1 | 5,1 |
| 19 | Светловское | 570 | 580 | 600 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
|  | Итого | 32600 | 35000 | 40000 | 83,7 | 107,8 | 184,8 |

# 4.1.4. Теплоснабжение

А) Существующее положение

В настоящее время отопление осуществляется от 64 котельных.

Топливо – уголь. Сведения о существующих котельных по сельским поселениям приведены в таблице № 4.8

Частный сектор – печное отопление. От котельных отапливаются центральные части поселков.

Состояние сетей теплоснабжения Краснозерского района на 2012 год, км.

Таблица № 4.8

| № п/п | Сельсовет | Протяженность сетей теплоснабжения, км | В том числе, подлежащих замене, км | В том числе, подлежащих капитальному ремонту, км | В том числе, подлежащих текущему ремонту, км | Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, % | Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в капитальном ремонте, % | Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в текущем ремонте,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Краснозерское | 19,90 | - | - | 19,90 | - | - | 100 |
| 2 | Аксенихинское | 0,70 | - | - | 0,70 | - | - | 100 |
| 3 | Веселовское | 1,58 | - | - | 1,58 | - | - | 100 |
| 4 | Зубковское | 1,04 | 0,14 | - | 0,90 | 13,5 | - | 86,5 |
| 5 | Казанакское | 0,1 | - | - | 0,10 | - | - | 100 |
| 6 | Кайгородское | 4,13 | 0,20 | - | 3,93 | 4,84 | - | 95,16 |
| 7 | Колыбельское | 2,98 | - | - | 2,98 | - | - | 100 |
| 8 | Коневское | 0,53 | - | - | 0,53 | - | - | 100 |
| 9 | Лобинское | 0,58 | - | - | 0,58 | - | - | 100 |
| 10 | Лотошанское | 1,40 | 0,03 | - | 1,37 | 2,14 | - | 97,86 |
| 11 | Майское | 2,15 | - | - | 2,15 | - | - | - |
| 12 | Мохнатологовское | 1,93 | - | - | 1,93 | - | - | - |
| 13 | Нижнечеремошинское | 0,63 | - | - | 0,63 | - | - | - |
| 14 | Октябрьское | 1,38 | - | - | 1,38 | - | - | - |
| 15 | Орехологовское | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 16 | Половинское | 4,21 | 0,15 | 0,10 | 3,96 | 3,56 | 2,38 | 94,06 |
| 17 | Полойское | 1,21 | - | - | 1,21 | - | - | - |
| 18 | Садовское | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - |
| 19 | Светловское | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | - |
|  | Итого | 45,77 |  |  |  |  |  |  |

Основываясь на данных,  о состоянии сетей теплоснабжения, можно сделать вывод, что сети теплоснабжения находятся в ветхом состояния, во всех муниципальных образованиях сети теплоснабжения требую текущего ремонта, в некоторых муниципальных образованиях участки сетей требуют замены и капитального ремонта.

Б) Проектные предложения

Строительство новых котельных и увеличение мощностей существующих котельных будет производиться по мере необходимости.

Проектом предлагается организация централизованного теплоснабжения для центров поселений (в первую очередь школ, клубов, детских садов, больниц и других общественных зданий) в сочетании с децентрализованным для одноэтажных домов.

Территория района относится к I строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления минус 37º С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,4ºС. Количество отапливаемых дней  - 225.

В перспективе теплоснабжение должно решаться при разработке схем теплоснабжения. Нормативные документы: СНиП 41-02-2003 г «Тепловые сети», Методические рекомендации по фрмированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Теплопотребление по сельским поселениям составит:

Годовой расход

-1 очередь 290140 Гкал/год

-расчетный срок 311500 Гкал/год

-перспектива 356000 Гкал/год

Часовой расход

- 1 очередь 244,16 Гкал/час

- расчетный срок 314,57 Гкал/ час

- перспектива 539,26 Гкал/ час

Данные расчетов приведены в таблице № 4.10.

Тепловые нагрузки для намечаемых зданий жилых районов определяются по удельным тепловым нагрузкам

Qот макс=g х A х (1 + k1), где

g укрупненный показатель теплового потока на отопление зданий Ккал на 1 м2 общей площади;

А - общая площадь, м2;

k1 -  коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (k1 = 0 для жилых домов)

Принятые нормы площади на 1 человека

- 1 очередь 25 м2;

- расчетный срок 30 м2;

- перспектива 45 м2;

Нормативный годовой расход :

на отопление - 7 Гкал/год;

на горячее водоснабжение – 1,9 Гкал/год.

(Методические рекомендации, приложение № 4)

Источником тепла будут служить существующие котельные (информация о котельных дана в таблице № 4.9). Необходимость строительства новых котельных решается поэтапно, в зависимости от потребности тепла и технического состояния котельных и мощности котлов. Индивидуальное жилье, сохраняемое на расчетный срок, использует автономные источники тепла (печное, модульные котлы и прочее). Топливо – уголь.

При строительстве системы газоснабжения  котельные переводятся на природный газ.

# Сведения о существующих котельных

# Таблмца № 4.9

| наименование котельной | наименование н/п | список обслуживаемых объектов | годовой расход |  |  |  |  | максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час |  | марки и кол-во котлов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид топлива | фактический расход топлива за последний год в натуральных единицах (тонны или м3) | фактическая годовая выработка тепла, тыс.Гкал/год | проектный расход топлива за последний год в натуральных единицах (тонны или м3) | расчетная годовая выработка тепла, тыс.Гкал/год | присоединенная нагрузка, Гкал/час | расчетная нагрузка, Гкал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Кирова 64а | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 22014 м2 | уголь | 8590 | 24,052 | 8590 | 24,052 | 9,621 | 9,621 | КЕв -6,5-14, 3 шт., 10,05 Гкал/ч |
| котельная №4 (ЦРБ) ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Ленина 81 | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 1991 м2 | уголь | 1610 | 4,508 | 1610 | 4,508 | 1,803 | 1,803 | КВм - 2 шт., КВм-0,8 - 1 шт., КВм-1,6 - 1 шт., 5,73 Гкал/ч |
| котельная №5 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Советская 35а | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 2628 м2 | уголь | 1000 | 2,800 | 1000 | 2,800 | 1,120 | 1,120 | НР-18, 1 шт., КВс-0.5, 2 шт 1,35 Гкал/ч |
| котельная №6 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Комсомольская 37а | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 268 м2 | уголь | 162 | 0,454 | 162 | 0,454 | 0,181 | 0,181 | НР-18, 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная №9 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Набережная 30 | р.п. Краснозерское | Нет данных | уголь | 636 | 1,781 | 636 | 1,781 | 0,712 | 0,712 | НР-18, 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная №10 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Промышленная 28 | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 2012 м2 | уголь | 575 | 3,540 | 575 | 3,540 | 1,416 | 1,416 | НР-18, 1 шт., КВс-0.5, 1 шт. 0,75 Гкал/ч |
| котельная №15 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Энергетиков 1 | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 6437 м2 | уголь | 1382 | 3,870 | 1382 | 3,870 | 1,548 | 1,548 | Братск-0.8, 1 шт, Сибирь-0.8, 1 шт, КВр-1.0, 1 шт., 2,6 Гкал/ч |
| котельная №20 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское, ул.Тракторная 120а | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 3168 м2 | уголь | 867 | 2,428 | 867 | 2,428 | 0,971 | 0,971 | КВрМ-1,45 , 2 шт., 2,9 Гкал/ч |
| котельная № 22 ООО «Теплоэнерго» р.п.Краснозерское ул. Совхозная | Краснозерское рп | Жилой фонд - 4174 м2 | уголь | 1260 | 3,700 | 1260 | 3,700 | 1,480 | 1,480 | КВр-1.0, 2 шт, 2,0 Гкал/ч |
| котельная № 24 ГУ Ветеренарии, р.п.Краснозерское ул.Октябрьская 1 | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 748 м2 | уголь | 286 | 0,900 | 286 | 0,900 | 0,360 | 0,360 | НР-18 , 2 шт., 0,5 Гкал/ч |
| котельная детско-юношеской спорт. школы, р.п.Краснозерское ул.Мира 2, | р.п. Краснозерское | Объекты социальной сферы - 4119 м2 | уголь | 1900 | 5,320 | 1900 | 5,320 | 2,128 | 2,128 | КВм 1,16 – 2 шт. 1,16 Гкал/ч |
| котельная ОГУ "Краснозерский лесхоз", р.п.Краснозерское ул.Автоколонская 14 | Краснозерское рп | Жилой фонд - 100 м2, Объекты социальной сферы - 490 м2 | уголь | 194 | 0,543 | 194 | 0,543 | 0,217 | 0,217 | Универсал-6, Универсал-5 , 2 шт., 0,5 Гкал/ч |
| котельная ОАО "Краснозерскавтотранс-1", р.п.Краснозерское ул.Панарина 25 | р.п. Краснозерское | Жилой фонд - 1792 м2 | уголь | 1098 | 3,200 | 1098 | 3,200 | 1,280 | 1,280 | Братск М , 4 шт., 5,2 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ "Аксенихинское" | с. Аксениха | Жилой фонд - 1062 м2, Объекты социальной сферы - 1870 м2 | уголь | 800 | 2,647 | 800 | 2,647 | 1,059 | 1,059 | Энергия КВ-0,65 – 2 шт. 1,3 Гкал/ч |
| котельная №1 Краснозерское ООО "Лада", с.Веселовское ул.Ленина 12 | с. Веселовское | Жилой фонд - 588,2 м2 | уголь | 910 | 2,548 | 910 | 2,548 | 1,019 | 1,019 | НР-18 , 3 шт., 1,05 Гкал/ч |
| котельная №2 ООО "Лада" с.Веселовское, ул.Пушкина 13 | с. Веселовское | Нет данных | уголь | 324 | 0,907 | 324 | 0,907 | 0,363 | 0,363 | НР-18 , 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная Новобаган. СОШ | пос. Новый Баганенок | Жилой фонд - 120 м2, Объекты социальной сферы - 1866 м2 | уголь | 330 | 0,924 | 330 | 0,924 | 0,370 | 0,370 | НР-18, 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная МУП Зубковского ЖКХ, ст.Зубково, Привокзальная, 4 | ст. Зубково | Жилой фонд - 2600 м2 | уголь | 550 | 2,30 | 510 | 2,30 | 0,496 | 0,496 | МК - 2 шт. 0,6 Гкал/ч |
| котельная Зубковской СОШ, с.Зубково ул.Центральная 66, | с. Зубково | Объекты социальной сферы - 1642 м2 | уголь | 220 | 0,616 | 220 | 0,616 | 0,246 | 0,246 | НР-18, 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная Зубковского ДК , с.Зубково ул.Центральная 62, | с. Зубково | Объекты социальной сферы - 794 м2 | уголь | 100 | 0,315 | 100 | 0,315 | 0,126 | 0,126 | НР-18, 1 шт., 0,3 Гкал/ч |
| котельная Зубковского дет. сада, с.Зубково ул.Центральная 60/1 | с. Зубково | Объекты социальной сферы - 555 м2 | уголь | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 0,120 | 0,120 | НР-18, 1 шт., 0,3 Гкал/ч |
| котельная Зубковской ООШ Ул.Новая, 24 | ст. Зубково | Объекты социальной сферы - 1200 м2 | уголь | 170 | 0,476 | 170 | 0,476 | 0,190 | 0,190 | НР-18, 2 шт., 0,6 Гкал/ч |
| котельная Ульяновской ООШ | с. Ульяновка | Объекты социальной сферы - 622 м2 | уголь | 100 | 0,280 | 100 | 0,280 | 0,112 | 0,112 | НР-18, 1 шт., 0,3 Гкал/ч |
| котельная Казанакской ООШ | с. Казанак | Объекты социальной сферы - 840 м2 | уголь | 150 | 0,420 | 150 | 0,420 | 0,168 | 0,168 | КВ-300 , 1 шт., 0,3 Гкал/ч |
| МУП ЖКХ НПХ "Кайгородская" | пос. Кайгородский | Жилой фонд - 2455,5 м2 | уголь | 876 | 2,453 | 876 | 2,453 | 0,981 | 0,981 | Братск 1 – 2 шт. , 2,2 Гкал/ч |
| котельная Гербаевской ООШ | с. Гербаево | Объекты социальной сферы - 760 м2 | уголь | 118 | 0,330 | 118 | 0,330 | 0,132 | 0,132 | НР-18 , 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная Колыбельской СОШ | с. Колыбелька | Объекты социальной сферы - 2862 м2 | уголь | 400 | 1,120 | 400 | 1,120 | 0,448 | 0,448 | Братск , 4 шт., 4 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ "Колыбельское" | с. Колыбелька | Жилой фонд - 1660 м2, Объекты социальной сферы - 1000 м2 | уголь | 900 | 3,235 | 900 | 3,235 | 1,294 | 1,294 | КВТС-0,5 , КВТ0,25 , 2 шт., 0,75 Гкал/ч |
| котельная Локтенской ООШ | с. Локтенок | Объекты социальной сферы - 720 м2 | уголь | 108 | 0,302 | 108 | 0,302 | 0,121 | 0,121 | КВ-01 – 1 шт. 0,86 Гкал/ч |
| котельная Коневской СОШ | с. Конево | Объекты социальной сферы - 3000 м2 | уголь | 522 | 1,462 | 522 | 1,462 | 0,585 | 0,585 | НР-18 , 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ «Лобинское» | с. Лобино | Объекты социальной сферы - 2266 м2 | уголь | 360 | 1,040 | 360 | 1,040 | 0,416 | 0,416 | Энергия , 2 шт., 0,6 Гкал/ч |
| котельная Лобинского ДК | с. Лобино | Жилой фонд - 1646 м2, Объекты социальной сферы - 1126 м2 | уголь | 550 | 1,540 | 550 | 1,540 | 0,616 | 0,616 | Энергия , 2 шт., 0,8 Гкал/ч |
| котельная Лотошанской СОШ | с. Лотошное | Жилой фонд - 104 м2, Объекты социальной сферы - 4011 м2 | уголь | 596 | 1,754 | 596 | 1,754 | 0,702 | 0,702 | Братск 2 , 2 шт., 2 Гкал/ч |
| котельная ЗАО "Новомайское" | с. Майское | Жилой фонд - 1058 м2 | уголь | 718 | 2,010 | 718 | 2,010 | 0,804 | 0,804 | КВр-0,8к – 2 шт., 1,6 Гкал/ч |
| котельная Майской СОШ | с. Майское | Объекты социальной сферы - 1647 м2 | уголь | 420 | 1,176 | 420 | 1,176 | 0,470 | 0,470 | КВ-7 , 1 шт., КВ-06 , 1 шт., 0,82 Гкал/ч |
| котельная Петропавловской ООШ | с. Петропавловка | Объекты социальной сферы - 1177 м2 | уголь | 202 | 0,566 | 202 | 0,566 | 0,226 | 0,226 | Караганда , 2 шт., 0,5 Гкал/ч |
| котельная Петропавловского дет. сада | с. Петропавловка | Объекты социальной сферы - 1052 м2 | уголь | 195 | 0,546 | 195 | 0,546 | 0,218 | 0,218 | НР-18 , 1 шт., КВ-06 – 1 шт. 0,90 Гкал/ч |
| котельная Петропавловского ДК | с. Петропавловка | Объекты социальной сферы - 1015 м2 | уголь | 178 | 0,498 | 178 | 0,498 | 0,199 | 0,199 | КВР 01кб – 1 шт. 0,1 Гкал/ч |
| котельная Мохнатологовской школы | с. Мохнатый Лог | Объекты социальной сферы - 2683 м2 | уголь | 506 | 1,733 | 506 | 1,733 | 0,693 | 0,693 | НР-18, 2 шт., КВ-06 – 1 шт., 1,24 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ Мохнатологовское | с. Мохнатый Лог | Жилой фонд - 2587 м2, Объекты социальной сферы - 1040 м2 | уголь | 1360 | 3,808 | 1360 | 3,808 | 1,523 | 1,523 | НР-18, 1 шт., КВП-0,895 – 1 шт. КВс-0,93 – 1 шт. 2,1 Гкал/ч |
| ООО «Лада» Нижнечеремошинское | с. Нижнечеремошное | Жилой фонд - 1020 м2, Объекты социальной сферы - 1738 м2 | уголь | 1130 | 3,164 | 1130 | 3,164 | 1,266 | 1,266 | КВс-1,5 Братск 0,63, Сибирь, 2,8 Гкал/ч |
| котельная Октябрьской СОШ, п.Октябрьский, ул.Школьная | пос. Октябрьский | Объекты социальной сферы – 3150 м2 | уголь | 500 | 1,400 | 500 | 1,400 | 0,560 | 0,560 | НР-18, КВТС 0.45, 2 шт., 0,75 Гкал/ч |
| котельная МУП Октябрьского ЖКХ , п.Октябрьский, ул.Октябрьская , | пос. Октябрьский | Жилой фонд - 1284 м2, Объекты социальной сферы - 1584 м2 | уголь | 1000 | 2,800 | 1000 | 2,800 | 1,120 | 1,120 | КВТС-0,8 - 2 шт., 2 шт., 1,4 Гкал/ч |
| котельная Степной школы | пос. Степной | Объекты социальной сферы - 1416 м2 | уголь | 200 | 0,560 | 200 | 0,560 | 0,224 | 0,224 | НР-18, 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ «Орехово-логовское» | с. Орехов Лог | Жилой фонд - 1160 м2, Объекты социальной сферы - 3338 м2 | уголь | 1001 | 2,803 | 1001 | 2,803 | 1,121 | 1,121 | Братск 0,63, 2 шт., КВр-0,6395 РСО – 1 шт. 1,62 Гкал/ч |
| котельная Ореховологовского дет. сада | с. Орехов Лог | Объекты социальной сферы - 575 м2 | уголь | 90 | 0,252 | 90 | 0,252 | 0,101 | 0,101 | НР-18 – 1 шт. 0,3 Гкал/ч |
| котельная МУП Половинского ЖКХ, с.Половинное, ул.Станционная | с. Половинное | Жилой фонд - 4111 м2 | уголь | 1040 | 3,400 | 1040 | 3,400 | 1,360 | 1,360 | КВ-06 , 2 шт., КВр-05к – 1 шт. 1,7 Гкал/ч |
| котельная Половинской больницы, с.Половинное, ул.Центральная | с. Половинное | Объекты социальной сферы - 461 м2 | уголь | 110 | 0,308 | 110 | 0,308 | 0,123 | 0,123 | КВ-01 – 2 шт. 1,7 Гкал/ч |
| котельная Половинской СОШ, с.Половинное, ул.Партизанская, | с. Половинное | Объекты социальной сферы - 2472 м2 | уголь | 600 | 1,680 | 600 | 1,680 | 0,672 | 0,672 | НР-18 , 2 шт., 0,7 Гкал/ч |
| котельная Половинского дет. сада, с.Половинное, ул.Центральная, | с. Половинное | Объекты социальной сферы - 390 м2 | уголь | 90 | 0,252 | 90 | 0,252 | 0,101 | 0,101 | НР-18 , 1 шт., 0,2 Гкал/ч |
| котельная ЗАО "Половинновский элеватор" | с. Половинное | Жилой фонд - 1868 м2, Объекты социальной сферы - 1859 м2 | уголь | 813 | 3,100 | 813 | 3,100 | 1,240 | 1,240 | Братск-1 , 4 шт., 4,2 Гкал/ч |
| котельная Луговской ООШ | п. Луговой | Объекты социальной сферы - 450 м2 | уголь | 150 | 0,420 | 150 | 0,420 | 0,168 | 0,168 | НР-18 , 1 шт., КВ-025 0,42 Гкал/ч |
| котельная Полойской СОШ | с. Полойка | Объекты социальной сферы - 2100 м2 | уголь | 360 | 1,008 | 360 | 1,008 | 0,403 | 0,403 | НР-18 , 2 шт., 0,4 Гкал/ч |
| котельная МУП ЖКХ Полойское | с. Полойка | Жилой фонд - 2240 м2, Объекты социальной сферы - 1790 м2 | уголь | 1360 | 3,808 | 1360 | 3,808 | 1,269 | 1,269 | КВр-08 – 2 шт. Братск , 3 шт., КВр-08 (не запущен) 2,4 Гкал/ч |
| котельная Садовской СОШ, п.Садовый ул.Школьная 21, | пос. Садовый | Объекты социальной сферы - 2500 м2 | уголь | 500 | 1,400 | 500 | 1,400 | 0,560 | 0,560 | Универсал-5 НР-18 , 2 шт., 0,65 Гкал/ч |
| котельная Светловской СОШ | с. Светлое | Объекты социальной сферы - 3800 м2 | уголь | 450 | 1,260 | 450 | 1,260 | 0,504 | 0,504 | НР-18 , 2 шт., 0,5 Гкал/ч |
| котельная Светловского Дома культуры | с. Светлое | Объекты социальной сферы - 702 м2 | уголь | 180 | 0,504 | 180 | 0,504 | 0,202 | 0,202 | НР-18 , 1 шт., 0,25 Гкал/ч |

# Сводная таблица по теплопотреблению по сельским поселениям

# Таблица № 4.10

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  |  | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Годовой расход, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | Перспектива | 1 очередь | Расч. срок | Перспектива | 1 очередь | Расч. срок | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Краснозерское | 9500 | 11000 | 12500 | 71,15 | 98,86 | 168,52 | 84550 | 97900 | 111250 |
| 2 | Аксенихинское | 650 | 650 | 750 | 4,87 | 5,84 | 10,11 | 5785 | 5785 | 6675 |
| 3 | Веселовское | 2045 | 2100 | 2650 | 15,32 | 18,87 | 35,73 | 18200,5 | 18690 | 23585 |
| 4 | Зубковское | 1800 | 1850 | 1950 | 13,48 | 16,63 | 26,29 | 16020 | 16465 | 17355 |
| 5 | Казанакское | 580 | 580 | 700 | 4,34 | 5,21 | 9,44 | 5162 | 5162 | 6230 |
| 6 | Кайгородское | 1550 | 1600 | 1750 | 11,61 | 14,38 | 23,59 | 13795 | 14240 | 15575 |
| 7 | Колыбельское | 1600 | 1650 | 1950 | 11,98 | 14,83 | 26,29 | 14240 | 14685 | 17355 |
| 8 | Коневское | 820 | 850 | 1000 | 6,14 | 7,64 | 13,48 | 7298 | 7565 | 8900 |
| 9 | Лобинское | 840 | 850 | 1050 | 6,29 | 7,64 | 14,16 | 7476 | 7565 | 9345 |
| 10 | Лотошанское | 560 | 560 | 580 | 4,19 | 5,03 | 7,82 | 4984 | 4984 | 5162 |
| 11 | Майское | 1480 | 1550 | 1800 | 11,08 | 13,93 | 24,27 | 13172 | 13795 | 16020 |
| 12 | Мохнатологовское | 1730 | 1750 | 1950 | 12,96 | 15,73 | 26,29 | 15397 | 15575 | 17355 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 890 | 900 | 1100 | 6,67 | 8,09 | 14,83 | 7921 | 8010 | 9790 |
| 14 | Октябрьское | 1400 | 1500 | 1750 | 10,49 | 13,48 | 23,59 | 12460 | 13350 | 15575 |
| 15 | Орехологовское | 1000 | 1050 | 1120 | 7,49 | 9,44 | 15,10 | 8900 | 9345 | 9968 |
| 16 | Половинское | 3320 | 3600 | 3950 | 24,87 | 32,36 | 53,25 | 29548 | 32040 | 35155 |
| 17 | Полойское | 1270 | 1380 | 1750 | 9,51 | 12,40 | 23,59 | 11303 | 12282 | 15575 |
| 18 | Садовское | 995 | 1000 | 1100 | 7,45 | 8,99 | 14,83 | 8855,5 | 8900 | 9790 |
| 19 | Светловское | 570 | 580 | 600 | 4,27 | 5,21 | 8,09 | 5073 | 5162 | 5340 |
|  | Итого | 32600 | 35000 | 40000 | 244,16 | 314,57 | 539,26 | 290140 | 311500 | 356000 |

# 4.1.5.  Газоснабжение

# А) существующее положение

В настоящее время район не газифицирован.

# Б) проектные предложения

Снабжение  природным газом предполагается на расчетный срок.

Расчетный расход на хоз бытовые нужды составит:

расчетный срок-  10,44 млн.м3/год;

переспектива – 11,94 млн.м3/год.

Расходы на отопление ориентировочно:

на расчетный срок 31,5 млн.м3/год;

переспектива – 36,0 млн.м3/год.

Расчет  произведен по укрупненным показателям потребления газа м3/год на 1 человека (СП 42-101-2002, п.3.12):

-при горячем водоснабжение от газовых водонагреватилей - 300 м3/год;

-при отсутсвии всякх видов горячего водоснабжения - 220 м3/год.

Схема подачи: газ по газопроводу-отводу поступет  к ГРС «Краснозерское», откуда поступает к котельным, к ГРП и к потребителям поселков.

Все работы по строительству системы выполняется строго по проекту разработчика.

Суммарный годовой расход газа составит:

на расчетный срок 42,00 млн.м3/год;

переспектива – 48,00 млн.м3/год.

Суммарный часовой расход газа составит:

на расчетный срок 21,40 тыс.м3/час;

переспектива – 24,41 тыс.м3/час.

Данные расчетов приведены в таблице № 4.11

# Сводная таблица по газоснабжению в разрезе поселений

# Таблице № 4.11

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  | Годовой расход, млн.м3/год |  | Часовой расход, тыс.м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | Перспектива. | Расч. срок | Перспектива. | Расч. срок | Перспектива. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснозерское | 11000 | 12500 | 13,20 | 15 | 6,60 | 7,50 |
| 2 | Аксенихинское | 650 | 750 | 0,78 | 0,9 | 0,43 | 0,50 |
| 3 | Веселовское | 2100 | 2650 | 2,52 | 3,18 | 1,26 | 1,59 |
| 4 | Зубковское | 1850 | 1950 | 2,22 | 2,34 | 1,11 | 1,17 |
| 5 | Казанакское | 580 | 700 | 0,70 | 0,84 | 0,39 | 0,42 |
| 6 | Кайгородское | 1600 | 1750 | 1,92 | 2,1 | 0,96 | 1,05 |
| 7 | Колыбельское | 1650 | 1950 | 1,98 | 2,34 | 0,99 | 1,17 |
| 8 | Коневское | 850 | 1000 | 1,02 | 1,2 | 0,57 | 0,67 |
| 9 | Лобинское | 850 | 1050 | 1,02 | 1,26 | 0,57 | 0,70 |
| 10 | Лотошанское | 560 | 580 | 0,67 | 0,696 | 0,37 | 0,39 |
| 11 | Майское | 1550 | 1800 | 1,86 | 2,16 | 0,93 | 1,08 |
| 12 | Мохнатологовское | 1750 | 1950 | 2,10 | 2,34 | 1,05 | 1,17 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 900 | 1100 | 1,08 | 1,32 | 0,60 | 0,73 |
| 14 | Октябрьское | 1500 | 1750 | 1,80 | 2,1 | 0,90 | 1,05 |
| 15 | Орехологовское | 1050 | 1120 | 1,26 | 1,344 | 0,63 | 0,67 |
| 16 | Половинское | 3600 | 3950 | 4,32 | 4,74 | 2,16 | 2,37 |
| 17 | Полойское | 1380 | 1750 | 1,66 | 2,1 | 0,83 | 1,05 |
| 18 | Садовское | 1000 | 1100 | 1,20 | 1,32 | 0,67 | 0,73 |
| 19 | Светловское | 580 | 600 | 0,70 | 0,72 | 0,39 | 0,40 |
|  | Итого | 35000 | 40000 | 42,00 | 48,00 | 21,40 | 24,41 |

# 4.1.6.  Связь

Телефонизация

Весь спектр предоставления услуг связи, кроме сотовой, и техническую эксплуатацию средств связи на территории Краснозерского района осуществляет Краснозерский узел связи – филиал ОАО «Сибирьтелеком».  Данное предприятие является поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В Краснозерском районе работает 25 телефонных станций, из которых все оборудованы аппаратурой АОН (автоматическое определение номера), позволяющей осуществлять автоматический выход на междугороднюю связь.

Общая монтированная емкость телефонной связи района составляет 6908 номеров, в том числе в р.п. Краснозерское- 2816 номера, а задействовано всего — 6732 номера, в р.п. Краснозерское - 2813.

На предприятии Краснозерского узла связи на 07.09.2010г работает 54 человека.

Услуги сотовой связи предоставляют БИЛАЙН, МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ - 2.

Услуги почтовой связи на территории района  оказывает Краснозерский почтамт ОСПУФГС Новосибирской области – филиал ФГУП «Почта России». В районе функционирует 28 отделений почтовой связи.

В населенных пунктах, где нет отделений связи, почтовые услуги оказываются почтальонами на дому. Почтовыми отделениями связи населению района оказываются следующие виды услуг: прием, пересылка и вручение посылок, почтовых отправлений и переводов, доставка пенсий, продажа товаров народного потребления под заказ, международная и внутренняя ускоренная почта, услуги по ксерокопированию, электронная почта, подписка газет и журналов и другие виды услуг на договорной основе.

Основные показатели связи общего пользования

Таблица № 4.12

| Показатель | г о д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 6446 | 6662 | 6700 | 6796 |
| Задействованная емкость телефонных станций, номеров | 6277 | 6410 | 6524 | 6642 |
| Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 1000 человек, единиц | 133 | 141 | 142,7 | 144 |

Предприятием связи является линейно-технический цех Краснозерского района    Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком».

Вышки сотовой связи:

- МО Веселовское – МТС, Мегафон

- МО Зубковское – Билайн, Мегафон, МТС

- МО Коневское – МТС

- МО Лобинское – Мегафон

- МО р.п. Краснозерское – МТС, Билайн

- МО Лотошное – Мегафон

- МО Черемошинское – МТС

- МО Мохнатологовское – МТС, Билайн, Мегафон

- МО Половинского – МТС, Билайн, Мегафон, Теле – 2

- МО Полойского – МТС.

305

Система связи в Краснозерском районе

# Таблица № 4.13

| Населенный пункт | тип АТС | Доп оборудование | макс. кол-во внешних линий | Емкость АТС | Емкость АТС на 01.01.2009 | кол-во подключенных абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Краснозерское | Si-2000 |  |  |  | 2816 | 2808 |
| с. Колыбелька | АТСК 50/200м | MXE-4, | 50 | 200 | 150 | 140 |
| с. Конево | АТСК 50/200м | MXM-12, DSL-2t | 50 | 200 | 200 | 158 |
| п. Рямской | ххх | ИКМ-4ДМ |  |  |  | 5 |
| с. Казанак | АТСК 50/200м | MXE-4, DSL-2t | 50 | 200 | 100 | 94 |
| п. Ленинградский | АТСК 50/200м | MXE-4, DSL-2t(2 шт) | 50 | 200 | 40 | 32 |
| с. Полойка | А-320 | MXM-12, DSL-2t |  |  | 192 | 192 |
| п. Луговой | от с. Полойка | ИКМ-16ДМ |  |  |  | 14 |
| Красный Хутор | А-320 |  |  |  | 128 | 105 |
| с. Гербаево. | от Кр. Хутор | ИКМ-12, ИКМ-16ДМ |  |  |  | 28 |
| п. Успенский | от Кр. Хутор |  |  |  |  | 1 |
| с. Мох-Лог | А-320 | TN-1P, MXM-12 |  |  | 192 | 168 |
| с. Петропавловка | АТСК 50/200м | MXE-4, | 50 | 200 | 100 | 99 |
| с. Майское | А-320 | TN-1P, MXM-12 |  |  | 160 | 156 |
| п. Беспятный | от с. Майское | ИКМ-12ДМ |  |  |  | 9 |
| п. Целинный-1 | от с. Майское |  |  |  |  | 3 |
| с. Чернаки | от с. Майское | ИКМ-12, ИКМ-4ДМ |  |  |  | 14 |
| п. Октябрьский | А-320 | MXE-4, DSL-2t |  |  | 160 | 160 |
| п. Степной | от п. Октябрьский |  |  |  |  | 8 |
| п. Зеленая Роща | ххх |  |  |  |  | 9 |
| п. Курьинский | АТСК 50/200м | MXM-12, DSL-2t | 50 | 200 | 100 | 96 |
| п. Хабаровский | от п. Курьинский |  |  |  |  | 6 |
| с. Орехов Лог | А-320 | MXE-4, DSL-2t |  |  | 160 | 160 |
| п. Зуевский | от с. Орехов Лог | ИКМ-4ДМ |  |  |  | 8 |
| п. Садовый | А-320 | MXM-12, DSL-2t |  |  | 160 | 160 |
| п. Урожайный | от п. Садовый | ИКМ-4 |  |  |  | 13 |
| п. Целинный-2 | от п. Садовый | ИКМ-4 |  |  |  | 11 |
| Раз. Центральный | от п. Садовый |  |  |  |  | 3 |
| с. Половинное | Квант-Е | MXM-12, DSL-2t |  |  | 400 | 400 |
| п. Калиновский | от с. Половинное |  |  |  |  | 6 |
| п. Голубинский | от с. Половинное | ИКМ-6 |  |  |  | 6 |
| с. Лобино | АТСК 50/200м | MXM-12, DSL-2t | 50 | 200 | 150 | 149 |
| п. Палкин Водолей | от с. Лобино |  |  |  |  | 1 |
| п. Новолобинский | от с. Лобино |  |  |  |  | 2 |
| с. Аксениха | АТСК 50/200м | MXM-12 | 50 | 200 | 150 | 147 |
| п. Ганино | от с. Аксениха | ИКМ-8М |  |  |  | 6 |
| с. Ульяновка | от с. Аксениха | ИКМ-16 |  |  |  | 12 |
| п. Успенский | от с. Аксениха |  |  |  |  | 2 |
| п. Кайгородский | АТСК 50/200м | MXE-4 | 50 | 200 | 100 | 95 |
| с. Локтенок | АТСК 50/200м | MXE-4 | 50 | 200 | 100 | 95 |
| с. Нижнечеремошное | АТСК 50/200м | TN-1P, MXE-4, Watson | 50 | 200 | 150 | 149 |
| п. Новый Баганенок | АТСК 50/200м | Watson 5, MXE-4 | 50 | 200 | 80 | 74 |
| п. Осинниковский | от п. Н. Баганенок | ИКМ-4М |  |  |  | 4 |
| с. Зубково | АТСК 50/200м | MXM-12 | 50 | 200 | 150 | 150 |
| ст. Зубково | От с. Зубково | ИКМ-12, ИКМ-4ДМ |  |  |  | 15 |
| с. Веселовское | Квант | TN-1P, MXE-4 |  |  | 432 | 430 |
| с. Лотошное | АТС 50/200м | MXM-12 | 50 | 200 | 180 | 167 |
| с. Светлое | АТС 50/200м | MXE-4 | 50 | 200 | 150 | 140 |
| п. Новопокровский | от с. Светлое | ИКМ-4М |  |  |  | 12 |

Проектом предусматривается на перспективу 100% телефонизация населения. Общая норма телефонной плотности с учетом общественно-административного сектора составляет на 1 очередь 270 телефонов на 1000 жителей, на расчетный срок 300 телефонов, перспективу - 300

Количество телефонных номеров на 1 очередь – 8802 шт; на расчетный срок – 10500 шт, на перспективу 12000 шт. (таблица № 6.14).

На 1 очередь необходимо:

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения  телефонной связью новых абонентов;

- строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования;

Основными направлениями развития телефонной связи являются:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100% телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей по шкафной системе с организацией межшкафных связей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, Internet.

# Радиовещание

Радиовещание в районе - эфирное.

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется. Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому целесообразно переводить радиоточки проводного вещания на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающие в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передаточные станции и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Для обеспечения трансляции теле и радиопрограмм в районе создана и функционирует сеть распространения программ.

Необходимое количество радиоточек на первую очередь составляет 10867 р.т.; на расчетный срок предлагается все радиоточки перевести на эфирное вещание.

# Телевидение

Для обеспечения трансляции телевизионных программ функционирует сеть распространения программ, имеющая телевизионные передатчики различной мощности.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое телевещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов.

На первоочередном периоде необходимо сохранять телевидение в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

# Сводная таблица телефонизации и радиофикации

# Таблица № 6.14

| № п/п | Сельское поселение | Население, чел. |  |  | Количество телефонных точек |  |  | Количество радиоточек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок. | Перспектива | 1 очередь | Расч. срок | Перспектива | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Краснозерский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Краснозерское | 9500 | 11000 | 12500 | 2565 | 3300 | 3750 | 3166 |
| 2 | Аксенихинское | 650 | 650 | 750 | 176 | 195 | 225 | 217 |
| 3 | Веселовское | 2045 | 2100 | 2650 | 552 | 630 | 795 | 682 |
| 4 | Зубковское | 1800 | 1850 | 1950 | 486 | 555 | 585 | 600 |
| 5 | Казанакское | 580 | 580 | 700 | 157 | 174 | 210 | 193 |
| 6 | Кайгородское | 1550 | 1600 | 1750 | 418 | 480 | 525 | 517 |
| 7 | Колыбельское | 1600 | 1650 | 1950 | 432 | 495 | 585 | 533 |
| 8 | Коневское | 820 | 850 | 1000 | 221 | 255 | 300 | 273 |
| 9 | Лобинское | 840 | 850 | 1050 | 227 | 255 | 315 | 280 |
| 10 | Лотошанское | 560 | 560 | 580 | 151 | 168 | 174 | 187 |
| 11 | Майское | 1480 | 1550 | 1800 | 400 | 465 | 540 | 493 |
| 12 | Мохнатологовское | 1730 | 1750 | 1950 | 467 | 525 | 585 | 577 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 890 | 900 | 1100 | 240 | 270 | 330 | 297 |
| 14 | Октябрьское | 1400 | 1500 | 1750 | 378 | 450 | 525 | 467 |
| 15 | Орехологовское | 1000 | 1050 | 1120 | 270 | 315 | 336 | 333 |
| 16 | Половинское | 3320 | 3600 | 3950 | 896 | 1080 | 1185 | 1107 |
| 17 | Полойское | 1270 | 1380 | 1750 | 343 | 414 | 525 | 423 |
| 18 | Садовское | 995 | 1000 | 1100 | 269 | 300 | 330 | 332 |
| 19 | Светловское | 570 | 580 | 600 | 154 | 174 | 180 | 190 |
|  | Итого | 32600 | 35000 | 40000 | 8802 | 10500 | 12000 | 10867 |

5.1.  Объекты специального назначения

5.1.1. Кладбища

Почти в каждом населенном пункте Краснозерского района имеются кладбища, за исключением п. Урожайный, п. Хабаровский, п. Степной.

Жители п. Урожйный используют кладбище п. Садовый, поселков Хабаровский, и Степной – кладбищем п. Зеленая Роща. Все кладбища удалены от населенных пунктов на безопасные в экологическом отношении расстояния от 100 до 1000 метров. В водоохранные зоны рек и озер кладбища также не попадают.

5.1.2. Полигоны ТБО

Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на 35 (по перечню) существующих полигона твердых бытовых отходов (ПТБО). Практически все ПТБО не соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований: отсутствуют санитарно-защитные зоны, заграждения, обваловки, практически не организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалку отходов, отсутствует учет динамики уплотнения, не решены вопросы рекультивации ПТБО после их закрытия.

Свалки твердых бытовых отходов имеются во всех сельских поселениях Краснозерского района. Чаще они расположены близ центральных усадеб и являются общими для населенных пунктов сельского поселения.

По 2 участка свалок ТБО имеют сельские поселения: Аксенихинское - с. Ганино, с Аксениха (не учтено в выданном перечне); Казанакское - с. Казанак (СЗЗ неудовлетврительна, переносится), п. Ленинградский; Колыбельское - с. Колыбелька, с. Локтенок; Полойское - с.Полойка, есть неучтенная свалка в 1000м на восток, рекомендуется учесть, п.Луговой; Майское – п.Беспятный, п.Целинный (по перечню) - СЗЗ не удовлеворительны, требуется вынос, проектируются свалки в с.Майское и с.Чернаки.

Орехово – Логовское сельское поселение имеет 6 свалок (с. Орехов Лог - 5, п. Зуевский). Из 5 свалок в с.Орехов Лог подлежат закрытию 4 свалки по неудовлетворительным радиусам расположения от жилой застройки. Остается свалка, расположенная в 1,5 км на восток.

Половинское сельское поселение имеет одну свалку в п. Голубинский (по перечню) и неучтенную - в с.Половинное, в юго-западном направлении от жилой застройки, за ж/д. Проектом предлагается узаконить эту свалку.

Садовское  сельское поселение по перечню свалок не имеет. Неучтенные свалки расположены одна между п.Садовый и п.Целинный, по параметрам может быть учтена. Вторая - в п.Урожайный – должна быть закрыта или вынесена при разработке ГП СП.

По одному участку свалки имеют сельские поселения: Веселовское (с.Веселовское), Светлинское (п.Новопокровский), Коневское (с.Конево), Лобинское (с.Лобино), Лотошное (с.Лотошное – СЗЗ не удовлетворительная, переносится), Нижнечеремошенское (с.Нижнечеремошенское - закрывается, проектируемая в северном направлении).

Сельское поселение Зубковское имеет свалку в с.Зубково и неучтенную свалку на ст. Зубково, которая должна быть закрыта.

Кайгородское сельское поселение имеет две свалки: -п.Кайгородский и п.Красный Хутор. Имееся неучтенная свалка в с.Гербаево. Все свалки поселения имеют недостаточный радиус СЗЗ. При выполнении генеральных планов поселений необходимо уточнение местоположения территорий и,  при необходимости, перенос.

Краснозерское сельское поселение имеет одну свалку, расположенную с юго-восточной стороны районного центра, которая закрывается при вступлениив действие проектируемой свалки, размещенной в северном направлении отнаселенного пункта.

Мохнатологовское сельское поселение по перечню имеет три свалки (две площадки - с.Мохнатый Лог, с.Петропавловка).

Октябрьское сельское поселение имеет четыре свалки: 2 площадки – п.Курьинский, по одной п.Степной и п.Зеленая роща. Западная площадка п.Курьихинский – закрывается, восточная  остается. В п.Зеленая Роща свалка свалка переносится, местоположение определить при разработке ГП СП.

В основном свалки ТБО расположены от населенных пунктов на расстоянии 1000 метров и более, за исключением с. Полойка п. Луговской п. Зуевский, ст. Зубково, с. Зубково, с. Лотошное, с. Казанак с. Нижнечеремошное расстояние до свалок ТБО состовляет немногим более 500 метров. Свалки должны быть перенесены или, при условии усовершенствования свалок, созданиии на их месте полигонов ТБО со всеми

необходимыми инженерно-планировочными мероприятиями  и соблюдении требований СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» санитарно-защитная зона может быть сокращена до 500 метров.

Несмотря на удовлетворяющую санзону, прочие свалки ТБО рекомендуется также переоборудовать в полигоны твердых бытовых отходов (провести необходимые инженерно-планировочные мероприятия), поскольку технология правильной эксплуатации полигона ТБО позволяет улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние окружающей среды.

Ниже в таблице представлен перечень несанкционированных свалок Краснозерского района.

Таблица № 5.1.1

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| несанкционированных свалок в Краснозерском районе (2012 год) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| № п/п | Сельский совет | Населенный пункт | Место нахождения | Объемы отходов (тонн.) | Площадь (кв.м.) | Координаты |
| 1 | Аксенихинский | с. Ганино | в 0,30 км на юг от пос. Ганино | 35000 | 10000 | 53.42.16 СШ 79.01.02 ВД |
| 2 | Веселовский | с. Веселовское | В 0,50 км на северо-восток от с. Веселовское | 40000 | 50000 | 53.30.11 СШ 78.41.12 ВД |
| 3 | Зубковский | с. Зубково | 0,90 км на северо-запад от с. Зубково | 12002 | 97800 | 53.46.55. С.Ш. 78.46.22 ВД |
|  |  | ст. Зубково | 0,10 км на северо-запад от ст. Зубково | 9200 | 41000 | 53.43.24. СШ 78.59.12 ВД |
| 4 | Казанакский | с. Казанак | в 0,5 км на северо-восток от с. Казанак | 2000 | 25000 | 54.12.11 СШ 78.60.13 ВД |
|  |  | пос. Ленинградский | В 1,0 км на северо-восток от пос. Ленинградский | 4230 | 8000 | 54.10.17 СШ 78.60.13 ВД |
| 5 | Кайгородский | пос. Красный Хутор | в 0,5 км на юго-восток от пос. Красный Хутор | 4000 | 10000 | 54.08.01 СШ 79.12.27 ВД |
|  |  | пос. Кайгородский | в 0.9 км на северо-запад от пос. Кайгородский | 6580 | 15000 | 54.06.01 СШ 79.12.27 ВД |
| 6 | Колыбельский | с. Колыбелька | в 0,88 км на восток от с. Колыбелька | 1202 | 60000 | 54.04.01 СШ 79.09.28 ВД |
|  |  | с. Локтенок | в 0,96 км на северо-восток от с. Локтенок | 9200 | 70000 | 53.57.18 СШ 79.02.33 ВД |
| 7 | Коневский | с. Конево | в 0,5 км на север от с. Конево | 30000 | 20000 | 54.14.38 СШ 78.59.30 ВД |
| 8 | р.п. Краснозерское | р.п. Краснозерское |  | 75000 |  | 54.00.54 СШ 79.11.27 ВД |
| 9 | Лобинский | с. Лобино | в 1,2 км на северо-запад от с. Лобино | 35000 | 20000 | 53.30.18 СШ 79.21.24 ВД |
| 10 | Лотошанский | с. Лотошное |  | 30000 | 1800 | 53.07.18 СШ 78.37.43 ВД |
| 11 | Майский | пос. Беспятый | в 0,33 км на северо-запад от п. Беспятый | 9200 | 20000 | 54.11.13 СШ 79.41.53 ВД |
|  |  | пос. Целинный | в 0,21 км на юго-запад от п. Целинный | 6580 | 1500 | 59.10.42 СШ 79.49.26 ВД |
| 12 | Мохнатологов-ский | с. Мохнатый Лог | в 0,55 км на северо-восток | 4000 | 10000 | 54.03.31 СШ 79.21.18 ВД |
|  |  |  | от с. Мохнатый Лог |  |  |  |
|  |  | с. Мохнатый Лог | в 0,60 км на северо-востокот с. Мохнатый Лог | 4230 | 5000 | 54.03.20 СШ 79.18.56 ВД |
|  |  | с. Петропавловка | в 0,70 км на юг от с. Мохнатый Лог | 6580 | 5000 | 54.03.57 СШ 79.17.32 ВД |
| 13 | Нижнечеремо-шинский | с. Нижнечере-мошное |  | 30000 |  | 53.57.43 СШ 78.53.37 ВД |
| 14 | Октябрьский | пос. Степной | в 0,80 км на юго-запад от пос. Степной | 4000 | 5000 | 53.55.14 СШ 79.34.27. ВД |
|  |  | пос. Зеленая Роща | в 0,50 км на северо-восток от пос. Зеленая Роща | 6580 | 5000 | 53.54.19 СШ 73.39.03 ВД |
|  |  | пос. Курьинский | в 0,80 км на восток от пос. Курьинский | 4230 | 10000 | 53.57.13 СШ 79.51.01 ВД |
|  |  | пос. Курьинский | в 0,60 км на запад от пос. Курьинский | 4230 | 6000 | 53.57.11 СШ 79.51.01 ВД |
| 15 | Орехово - Логовский | с. Орехов Лог | 1,5 км на уго-восток от с. Орехов-Лог | 4000 | 40000 | 53.49.46. СШ 79.24.09 ВД |
|  |  | с. Орехов Лог( бригада № 1) | 0,8 км на северо-запад | 2000 | 5000 | 53.49.45 СШ 79.24.04 ВД |
|  |  | с. Орехов Лог (бригада № 2) | 0,7 км на северо-восток | 4000 | 5000 | 53.49.46 СШ 79.24.07 ВД |
|  |  | с. Орехов Лог ул. Хабаровская | 0,6 км на юго-восток | 2000 | 3000 | 53.49.44 СШ 79.24.03 ВД |
|  |  | с. Орехов Лог ул. Степная | 0,6 км на юго-запад | 4230 | 3000 | 53.49.45 СШ 79.24.07 ВД |
|  |  | пос. Зуевский | 0,5 км. на север | 4230 | 3000 | 53.46.05 СШ 79.23.56 ВД |
| 16 | Половинский | пос.Голубинский | в 0,60 км на юг от пос. Голубинский | 35000 | 40200 | 53.44.17 СШ 79.15.12 ВД |
| 17 | Полойский | с. Полойка | в 0,15 км на запад от с. Полойка | 9200 | 53000 | 54.12.25.СШ 79.19.12 ВД |
|  |  | пос. Луговой | в 0,20 км на северо-восток от пос. Луговой | 1202 | 8000 | 54.07.08 СШ 79.13.12 ВД |
| 18 | Садовский |  |  |  |  |  |
| 19 | Светловский | пос. Новопокровский | В 0,80 км на запад от пос.Новопокровский | 35000 | 21000 | 53.02.11.СШ 78.40.29 ВД |
| ИТОГО |  |  |  | 473906 | 677300 |  |

Всего по перечню учтено 35 свалок.

Выявлено 12 неучтенных свалок в населенных пунктах: с.Аксениха, с.Половинное, п.Садовый, п.Урожайный, ст.Зубково, с.Гербаево, с.Майское, с.Чернаки, с.Ульяновка, п.Октябрьский, с.Полойка, с.Лотошное.

Из которых рекомендуется учесть свалки в с.Майское, с.Чернаки, с.Ульяновка. В п.Октябрьский – оформить полигон.

В с.Полойка закрывается учтенная свалка с неудовлетворительной СЗЗ и подлежит регестрации неучтенная свалка с СЗЗ 1000 м.

В селе Лотошное рекомендуется закрыть не учтенную свалку (350 м на юго-запад от населенного пункта).

В рамках долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" предусматривается:

-  строительство полигона твердых бытовых отходов в МО р.п.Краснозерское;

-  приобретение транспортных средств для сбора и вывоза отходов.

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (по перечню) (МО Аксенихинское (с. Ганино),МО Майское (п. Беспятый, п.Целинный), МО Нижнечеремошенское (с. Нижнечеремошное), МО Орехово-Логовское (с. Орехов Лог –бригада №1, бригада №2, ул. Хабаровская, ул.Степная), МО Полойское (с. Полойка) сельсовета;

-  сохраняются при условии усовершенствования свалок, созданиия на их месте полигонов ТБО со всеми необходимыми инженерно-планировочными мероприятиями  и соблюдении требований СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» санитарно-защитная зона может быть сокращена до 500 метров МО Веселовское (с.Веселовское), МО Казанакское (с. Казанак), МО Мохнатологовское (с. Мохнатый Лог), МО Октябрьское (п.Зеленая Роща);

-  приобретение автомобиля ("Экомобиля") для создания передвижного пункта сбора отходов (МО р.п.Краснозерское).

Размещение объектов специального назначения представлено на картах-схемах ГП-2, ГП-3, ГП-6, ГП-8.

5.1.3. Скотомогильники

В Краснозерском районе действуют скотомогильники в каждом сельском поселении. Всего их 24 шт. Как правило, это – земляная яма, реже – металлическая емкость. Оканавливание имеют все скотомогильники, ограждение – некоторые. В настоящее время площадки скотомогильников находятся в стадии оформления.

В основном расположение скотомогильников удовлетворяет санитарным требованиям, расстояние до населенных пунктов составляет 1000 и более метров. Не выдержан санитарный разрыв в с. Чернаки, с. Мохнатый Лог, с. Петропавловка, п. Октябрьский, п. Зеленая Роща, п. Орехов Лог, п. Калининский, с. Зубково, с. Новый Баганенок, с. Нижнечеремошное, с. Локтенок, с. Лотошное, с. Полойка, с Конево и р. П. Краснозерское, где санитарный разрыв составляет  от 200 до 800 м. В этих населенных пунктах рекомендуется дополнительное озеленение санитарно-защитных зон, а в перспективе – вынос скотомогильников на новую площадку, местоположение площадок определяется при разработке ГП СП.

В с.Веселовское проектируется скотомогильник.

В Краснозерском районе имеются скотомогильники с захоронениями животных болевших сибирской язвой. Эти скотомогильники учтены (по схеме ГО и ЧС без привязок к месности, выданной администрацией,  - 31 шт.), санзоны от них установлены.

Перечень скотомогильников Краснозерского района приведен в таблицах № 5.1.2

Наличие скотомогильников, трупосжигательных печей на территории Краснозерского района на 31.12.2012 г.

Таблица № 5.1.2

| Муниципальное образование | Населенный пункт |  | Владелец скотомогильника | Пользователи скотомогильника | Состояние на момент проверки (действующий в собственности, действующий безхозный,закрытый) | Категория земель под скотомогильником (сельхоз.назначения, иное спецальное назначения) | Номер ветсанкарточки | Оконавливание (да, нет) | Огораживание (да, нет) | Навес (да, нет) | Место для хранения дезосредств (да, нет) | Вскрывочная (да, нет) | Тип конструкции (ж/б, метал, земляная яма, трупосжигательная печь) | Краткое описания состояния оформления земли под скотомогильник (неоформляется, проведено межевание, оформляються документы в собственность и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МО Аксенихинская с/а | с. Аксениха |  | безхозный | МО Аксенихинская с/а | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 001 | да | да | да | да | да | мет. Емк | не оформляется |
| МО Половинская с/а | с. Голубинское |  | безхозный | не используется | закрытый безхозный | сельхоз. Назначения | 002 | да | нет | нет | нет | нет | земл. Яма | не оформляется |
| МО Орехологовская с/а | с. Орехов ог |  | ОАО Новая заря | МО Орехологовская с/а ОАО Новая заря | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 003 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются докум. |
| МО Октябрьская с/а | п. Октябрьский |  | ЗАО "Запрудихинское" | МО Октябрьская с/аЗ АО "Запрудихинское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 004 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Зубковская с/а | с. Зубково |  | ЗАО "Зубковское" | МО Зубковская с/аЗАО "Зубковское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 005 | да | да | да | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Казанакская с/а | с. Казанак |  | ЗАО "Казанак" | МО Казанакская с/а ЗАО "Казанак" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 006 | да | да | да | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Колыбельская с/а | с. Колыбелька |  | ЗАО "Колыбельское" | МО Колыбельская с/а ЗАО "Колыбельское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 007 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Коневская с/а | с. Конево |  | ЗАО "Коневское" | МО Коневская с/а ЗАО "Коневское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 008 | да | да | нет | да | да | Ж/Б | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Кайгородская с/а | р.п. Краснозерское |  | ОАО "НПХ Краснозерское" | ОАО "НПХ Краснозерское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 009 | да | да | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Лобинская с/а | с. Лобино |  | ООО "Сибагросоюз" | МО Лобинская с/а ООО "Сибагросоюз" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 010 | да | да | да | да | да | 1 печь | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Колыбельская с/А | с. Локтенок |  | ЗАО Локтенское | МО Колыбельская с/А ЗАО Локтенское | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 011 | да | да | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Лотошанская с/а | с. Лотошное |  | ООО Лотошанское | МО Лотошанская с/а ООО Лотошанское | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 012 | да | да | да | да | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Мохнатологовская с/а | с. Мохнатый лог |  | ООО "Мохнатологовское" | МО Мохнатологовская с/а ООО "Мохнатологовское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 013 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Веселовская с/а | с. Новый баганенок |  | ООО"Сибагросоюз" | МО Веселовская с/а ООО"Сибагросоюз" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 014 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Полойская с/а | с. Полойка |  | ООО "КХ Полойское" | МО Полойская с/а ООО "КХ Полойское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 015 | нет | да | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Майская с/а | с. Майское |  | ЗАО "Новомайское" | МО Майская с/аЗ АО "Новомайское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 016 | да | да | да | да | да | Ж/Б | В собственности Инв. Номер 13:01775 |
| МО "Садовская с/а" | с. Садовое |  | Опх "Садовское" | МО "Садовская с/а" Опх "Садовское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 017 | да | да | нет | нет | нет | Ж/Б | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Светловская с/а | с. Светлое |  | безхозный | МО Светловская с/а | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 018 | да | нет | н | нет | нет | земл. Яма | не оформляется |
| МО "Кайгородская с/а" | с. Гербаево |  | ООО "Гербаево" | МО "Кайгородская с/а"ООО "Гербаево" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 019 | нет | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО "Зубковская с/а | с. Ульяновка |  | СПК "Ульяновское" | МО "Зубковская с/а СПК "Ульяновское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 020 | да | нет | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Черемошинскаяс/а | с.Нижнечеремошное |  | ЗАО "Черемошинское" | МО Черемошинскаяс/а ЗАО "Черемошинское" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 021 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Половинская с/а | с. Половинное |  | ООО МК Краснозерский | ООО МК Краснозерский | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 022 | да | да | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Половинская с/а | с. Половинное |  | ООО "Сибагросоюз" | МО Половинская с/а ООО "Сибагросоюз" | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 024 | да | да | да | да | да | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| МО Краснозерская п/а | р.п. Краснозерское |  | ООО Краснозерский МЗК | ООО Краснозерский МЗК | действующий безхозный | сельхоз. Назначения | 025 | да | да | нет | нет | нет | мет.емк | проводится межевание, оформляются документы |
| ИТОГО по району (кол-во) 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Действующие скотомогильники имеющие собственника либо находящиеся в чьем то ведении 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Действующие безхозные скотомогильники 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Закрытые скотомогильники (законсервированые) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Трупосжигательные печи 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный госветинпектор Краснозерского района В.И. Сайченко |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2012г. |  |  |  |  |  |  |

1 запроектировали в с. Веселовском

6.1.  Экологическое состояние

Комплексная оценка влияния природных и экологических факторов на развитие территории Новосибирской области в составе Схемы территориального планирования выполнена на основе подготовленных ГИС-карт: «Санитарно-гигиенические условия», «Ресурсно-рекреационный потенциал», «Природно-экологическая основа функционального зонирования территории» и ряда других карт составленных на этапе анализа современного состояния территории.

В соответствии со СТП НСО в Новосибирской области выделяется три основные группы факторов окружающей среды, влияющих на здоровье населения – это антропогенные факторы, включающие в себя химическое загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания, природно-климатические и социально-экономические факторы.

Приоритетные химические загрязнители:

для атмосферного воздуха - это кадмий, хром, никель, бенз/а/пирен, формальдегид, бензол,

для питьевой воды - марганец, бор, железо, нитраты,

для продуктов питания - нитраты, кадмий, мышьяк, свинец.

Рис.6.1. Ранжирование территорий Новосибирской области по уровню  антропогенного загрязнения

Проведено ранжирование административных территорий области по степени техногенного загрязнения (по выбросам в атмосферный воздух от стационарных источников), на основе которого выделено 3-и группы:

I группа – территории с высоким уровнем техногенного загрязнения (г.Новосибирск, г. Бердск, и районы – Новосибирский, Искитимский, Татарский, Куйбышевский).

II группа – территории с умеренным уровнем техногенного загрязнения (г.Обь и районы – Карасукский, Краснозарский, Ордынский, Тогучинский, Купинский, Сузунский, Барабинский, Болотнинский, Черепановский, Чулымский, Кочковский, Мошковский, Здвинский, Коченевский, Маслянинский, Чановский, Баганский, Венгеровский).

III группа – территории с низким уровнем техногенного загрязнения (Колыванский, Усть-Таркский, Убинский, Кыштовский, Доволенский, Северный, Каргатский, Чистоозерный).

Загрязнение атмосферы в ближайшей и долгосрочной перспективе является одной из наиболее серьезных экологических проблем в области.

Интегральные показатели здоровья оцениваются по 4-х уровневой градации, соответствующей различной степени состояния здоровья населения на исследуемых территориях:

- минимальный риск – PR < 0,312

- умеренный риск – 0,313 < PR < 0,500

- повышенный риск –  0,501 < PR < 0,688

- высокий риск - PR > 0,689

Ранжирование территорий НСО по высоким значениям риска заболеваемости с учетом классов болезней

Таблица № 6.1.1

| районы | Классы болезней | Высокий ( PR > 0,689 ) риск |
| --- | --- | --- |
| Краснозерский | болезни костно-мышечной системы | 0.791 |
|  | болезни уха и сосцевидного отростка | 0.783 |
|  | болезни крови и кроветворных органов | 0.763 |
|  | врожденные аномалии | 0.691 |

Новосибирская область входит в число наиболее эндемичных территорий Западно-Сибирского региона по клещевому энцефалиту. Ареал природного очага охватывает 15 районов области и лесопарковые зоны городов Новосибирска, Бердска и Обь, где на протяжении ряда лет отмечается достаточно высокая численность иксодовых клещей и их высокая вирусофорность. В эндемичных районах области проживает около 75% населения области и  сосредоточена основная масса оздоровительных учреждений, зон массового отдыха населения.

Рис. 6.2.  Оценка риска заболеваемости по районам

Рис.6.3. Оценка природных очагов клещевого энцефалита

6.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные.

Одной из причин, приводящей к загрязнению воздушного и водного бассейнов являются недостатки планировочной структуры: основная масса промышленных объектов расположена в селитебной зоне без необходимых обустроенных санитарных разрывов.

Причиной загрязнения атмосферы служит использование устаревшего оборудования, эксплуатация которого приводит к возникновению ситуаций, при которых происходят залповые выбросы токсических веществ, а также функционирование сети автомобильных дорог районного значения резко повышающих уровень загрязнения в приземном слое воздуха.

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят стационарные источники загрязнения и, прежде всего, объекты теплоэнергетики. Этому в немалой степени способствуют климатические особенности местности и продолжительный отопительный сезон.

Наибольшую долю в структуре выбросов составляют вещества, связанные с процессами сжигания различных видов топлива.

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

Промышленные источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса (мощные, крупные, мелкие), высоте выброса (низкие, средней высоты и высокие), температуре выходящих газов (нагретые и холодные).

Промышленных предприятий, загрязняющих атмосферный воздух в Краснозерском районе нет.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для Краснозерского района, является автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики, коммунальные котельные и низкие источники выбросов частного сектора. В р.п. Краснозерское находится основная часть крупных источников загрязнения атмосферного воздуха.

Снижение выброса загрязняющих веществ будет возможно с газификацией р.п.Краснозерское, переводом части котельных центра и частного сектора на отопление газообразным топливом.

За период 2007-2010 гг. при значительном сокращении суммарных выбросов от передвижных источников, задействованных на предприятиях и организациях района, наблюдается рост вредных выбросов в атмосферу от автомобилей личного пользования. В атмосферу попадает большое количество различных вредных веществ, все они в зависимости от вида источника и размеров выбросов могут быть подразделены на три группы.

В первую группу входят пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота - основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Они поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

Во вторую группу отнесены свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий - с выбросами дизельного транспорта.

В третью группу входят специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. Номенклатура этих соединений велика, но в каждом конкретном поселении она зависит от специфики производств.

От котельных и печей частного сектора в результате сжигания топлива в воздух Краснозерского района поступают, главным образом, диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д.

Для предприятий строительной индустрии характерными выбросами в атмосферу являются взвешенные вещества, оксид углерода, оксиды серы и азота, фенол и др.

Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь.

По данным Западно-Сибирского Центра мониторинга окружающей среды более 95% выбрасываемых твердых веществ поступают в атмосферу от организованных источников выбросов.

В выбросах в атмосферу жидких и газообразных веществ преобладают – оксиды серы, азота и углерода, летучие органические соединения, толуол, бензол, ацетон и др.

Выбросы в атмосферу в целом по Краснозерскому району составляет до 0,26 тонн/чел, что позволяет отнести район к относительно чистым районам области. Объемы вредных выбросов в атмосферу имеют тенденцию к снижению. Доля вредных выбросов будет сокращяться за счет перевода автомобильного транспорта на использование газового оборудования и за счет перевода котельных с твердого топлива на природный газ. В целях снижения нагрузки на атмосферный воздух от выхлопных газов часть автомобильного парка предприятий и организаций, частных лиц района также постепенно будет переведена на газомоторное топливо.

В целях улучшения экологической обстановки на территории района проводятся мероприятия по замене устаревшего оборудования котельных на более современное. А с приходом в район природного газа, котельные будут переведены на газ.

6.1.2.  Состояние поверхностных и подземных вод

Гидрографическая сеть развита сравнительно слабо. Основная водная ось района река Карасук и сеть ее временных весенних притоков.

Весной при таянии снега разливается на короткий период, а летом сильно мелеет, особенно на территории юго-западных районов.

Весной при таянии снега разливается на короткий период, а летом сильно мелеет, особенно на территории юго-западных районов. Используется для водоснабжения, орошения и незначительно для транспортных и энергетических целей. К югу от р.Карасук на увале не постоянных рек и мало озер. В пониженной северо-западной части рек также нет, но озера и болота занимают значительные пространства. Большинство озер с пресной водой.

Уровень воды в озерах подвержен большим колебаниям, в том числе сезонного характера. Часть озер мелеет, зарастает тростником постепенно заболачиваясь.

Современное состояние большинства поверхностных водных объектов и прибрежных территорий не соответствует действующим экологическим и градостроительным требованиям. На изменение естественного режима и неблагополучное состояние большинства водных объектов района влияют:

- антропогенные нагрузки – выпуски сточных вод, сбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т.д.;

- естественные факторы – усыхание бессточных озер, а также гниение водных растений, недостаток кислорода;

- техногенные причины – вызывающие ухудшение режима водных объектов (отчленение дамбами озер и водотоков).

Основные проблемы обеспечения санитарной охраны реки Карасук обусловлены выходом реки из русла во время весеннего паводка, на качество воды озер влияет выпас и водопой скота.

В Краснозерском районе водоемы относятся к водоемам II категории. В 2011 году исследовано 16 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям, не соответствует гигиеническим нормам – 13 (по сухому остатку); по микробиологическим показателям исследовано 28 проб, на яйца гельминтов исследовано 18 проб.

Показатели качества воды водоемов

Таблица № 6.1.2

|  | Водоемы II категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробы всего | Нестандартные | Для нестандартных проб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарно-химические показатели | 16 | 13 | 81,25 % |
| Микробиологические | 28 | - | - |
| Паразитологические | 18 | - | - |

Качество воды открытых водоемов Краснозерского района оценивалось по данным регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга. Пробы воды из р. Карасук в трех мониторинзовых точках нестандартны по водородному показателю.

Качество воды открытых водоемов Краснозерского района по данным социально-гигиенического мониторинга.

Таблица № 6.1.3

| Административная территория | Наименование вещества | Проб всего | В том числе |  |  |  | Уровень превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 1 ПДК | 1,1-2,0 ПДК | 2,1-5,0 ПДК | > 5,1 ПДК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р. Карасук сан. Краснозерский, пляж | Водородный показатель | 5 | 1 | 4 |  |  | 1,1 |
| р. Карасук р.п. Краснозерское | Водородный показатель | 5 | 1 | 4 |  |  | 1,1 |
| р. Карасук с. Красноый Хутор | Водородный показатель | 5 | 1 | 4 |  |  | 1,1 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Краснозерского района осуществляется из глубоководных подземных скважин. На контроле находится 75 артезианских скважин, пробуренных на глубине от 48 м до 832 м. Все скважины имеют ограждения зон санитарной охраны строгого режима 1 пояса, с диаметром не менее 30-ти метров. В районе 2 коммунальных водопровода, 40 ведомственных водопрводов в сельских поселениях. Протяженность водопроводных сетей составляет 113,2 км.

Серьезную проблему в сфере гигиены водоснабжения населения Краснозерского района представляют неудовлетворительное качество воды подземных источников по санитарно - химическим показателям (содержание железа, сухого остатка, что влияет также на цветность и мутность воды), отсутствие на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабое материально-техническое обеспечение служб, эксплуатирующих системы водоснабжения и канализации, низкий уровень подготовки кадрового состава (особенно в сельской местности).

Нестандартных проб по микробиологическим показателям воды истьчников водоснабжения  в 2011 году не было. Удельный вес нестандартных проб водопроводной воды составил 3 %.

Качество питьевой воды систем централизованного водоснабжения

Таблица №  6.1.4

| показатели | Источники водоснабжения |  |  | Водопроводная сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отобрано проб всего | Из них не отвечает требованиям | Доля нестандартных прб | Отобрано проб всего | Из них не отвечает требованиям | Доля нестандартных прб |
|  | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Микробиологические показатели | 55 | - | - | 166 | 5 | 3 |
| Санитарно-химические показатели | 63 | 47 | 74,6 | 92 | 55 | 59,8 |

Доля нестандартных проб по санитарно-гигиеническим показателям в источниках водоснабжения составила 74,6 %, водопроводной сети – 59,8 %.

Качество воды не соответствует гигиеническим требованиям по общей жесткости, сухому остатку, мутности, содержанию железа, марганца, аммиака, микробиологическим показателям.

Качество питьевой воды муниципальных образований Краснозерского района по данным социально-гигиенического мониторинга.

Таблица № 6.1.5

| Административная территория | Наименование вещества | Проб всего | В том числе |  |  |  | Уровень превышения ПДК (раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 1 ПДК | 1,1-2,0 ПДК | 2,1-5,0 ПДК | >5,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| р.п. Кранозерс кое, ул. Полевая, 24, колонка | аммиак | 6 | 4 | 2 |  |  | 1,1 |
|  | железо | 6 |  |  | 1 | 5 | 5-7,3 |
|  | марганец | 6 | 2 | 3 | 1 |  | 1,2-2,1 |
|  | мутность | 6 | 1 |  | 3 | 2 | 2,6-25,5 |
|  | минерализация | 6 |  | 6 |  |  | 1,1 |
| р.п. Кранозерс кое, ул. Кирова, скважина | железо | 6 | 1 |  | 1 |  | 1,1-3,8 |
|  | марганец | 6 | 3 | 3 |  |  | 1,6-2,0 |
|  | мутность | 6 | 5 |  | 1 |  | 4,1 |
| с. Веселовское, ул. Пушкина, 24 | мутность | 6 |  |  | 3 | 3 | 3,8-12,6 |
|  | общая минерализация | 6 |  | 6 |  |  | 1,4 |
|  | жесткость общая | 6 | 6 | 6 |  |  | 1,1 |
|  | железо | 6 |  |  | 4 | 2 | 3,3-5,3 |
|  | марганец | 6 |  | 3 | 3 |  | 1,5-4,8 |
| с. Мохнатый Лог, ул. Производственная | марганец | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 1,2-4,4 |
|  | железо | 5 | 3 | 1 |  | 1 | 1,4-5,6 |
|  | мутность | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,4-5 |
|  | минерализация | 5 | > 2 | 3 |  |  | 1,1-1,3 |
| с. Полойка, ул. Ленина,67 | мутность | 6 | 3 |  | 3 |  | 2,7 |
|  | жесткость общая | 6 | 3 |  | 3 |  | 2,4 |
|  | железо | 6 |  | З | 3 |  | 1,1-2,7 |
|  | марганец | 6 | 5 |  |  | 1 | 5,6 |
|  | минерализация | 6 | 2 | 4 |  |  | 1,3-3,7 |
| с. Половинное, ул. Автобазовская, 2 колонка | марганец | 6 | 3 | 3 |  |  | U-1,6 |
|  | железо | 6 | 3 | 1 | 2 |  | 2,2-3,4 |
|  | мутность | 6 | 5 |  | 1 |  | 3,2 |
|  | минерализация | 6 | 5 | 1 |  |  | 1,1 |
| с. Колыбелька, ул. Набережная, 5, колонка | железо | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 1,1-3,7 |
|  | жесткость | 6 | 2 | 1 | 3 |  | 1,06-2,4 |
|  | марганец | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,1-6,9 |
|  | мутность | 6 | Г V | 2 | 3 |  | 1,8-2,9 |
|  | минерализация | 6 | 3 | З |  |  | 1,5-1,8 |
| с. Гербаево, ул. Сибирская, скважина, МУПЖКХ «Кайгородское» | железо | 1 |  |  | 1 |  | 2,6 |
|  | жесткость | 1 |  | 1 |  |  | 1,7 |
|  | марганец | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
|  | мутность | 1 |  |  | 1 |  | 2,9 |
|  | общая минерализация | 1 |  | 1 |  |  | 1,2 |
| с. Гербаево, ул. Сибирская, колонка, МУЛ /JKJVJ/ Кайгородское | железо | 1 |  | 1 |  |  | 1,6 |
|  | жесткость | 1 |  | 1 |  |  | 1,7 |
|  | марганец | 1 |  |  | 1 |  | 3,4 |
|  | мутность | 1 |  | 1 |  |  | 1,9 |
| п. Голубинский, ул. Центральная, скважина | марганец | 1 |  |  | 1 |  | 2,7 |
|  | ОКБ | 1 |  |  |  | 1 | 27 в 100 мл |
|  | ТКБ | 1 |  | 1 |  |  | 1 в 100 мл |
| п. Голубинский, ул. Центральная, колонка | ОКБ | 1 |  | 1 |  |  | 50 в 100 мл |

Основными фактором, влияющими на здоровье населения Краснозерского района является - питьевая вода не соответствующая гигиеническим нормам.

Сравнительный анализ данных об обеспеченности населенных пунктов Краснозерского района и проживающего в них населения питьевой водой за 2010 - 2011 годы, свидетельствует об улучшении снабжения населения доброкачественной питьевой водой. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой по сравнению с 2010 г. в 2011 г. увеличилась незначительно.

В Краснозерском районе питьевая вода имеет повышенную минерализацию, жесткость, и железо. Повышенное содержание железа в питьевой воде вызывает сухость кожи, оказывает раздражающее влияние на слизистую глаз. Риск для здоровья населения выражен в нарушениях иммунитета, влиянии на кроветворную систему и желудочно-кишечный тракт.

Высокое содержание железа приводит к неблагоприятному воздействию на кожу. При умывании жесткой водой на коже образуется пленка нерастворимой кальциевой соли, вызывающей раздражение. Риск для здоровья населения выражен в нарушениях иммунитета, влиянии на кроветворную систему и желудочно-кишечный тракт.

Удельный вес нестандартных проб водопроводной воды по микробиологическим показателям в 2011 году значительно улучшился, по санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб остается в течение последних лет на высоком уровне.

Неудовлетворительное качество питьевой воды объясняется природным составом подземных вод.

Из обследованных скважин большое превышение ПДК  по железу наблюдается в р.п. Краснозерское, с. Веселовское и с. Половинное, с. Гербаево. Превышение ПДК по марганцу в с. Веселовское, с. Полойка, п. Голубинский.

Системы водоснабжения существенно различаются в зависимости от категории поселения. В райцентре и в более крупных поселениях питьевые водопроводы включают водозаборные скважины, насосные станции 1-2 подъемов, водонапорные башни, реже установки по улучшению качества подземных вод, резервуары чистой воды, и разводящую сеть. В малых (до 200 человек) и средних (до 1000 человек) поселениях, водопроводы в подавляющем большинстве случаев состоят из скважин, резервуаров и разводящей сети.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в большинстве населенных пунктов района  осуществляется от муниципальных водопроводов. Высокая минерализация водоносных горизонтов обуславливает неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям.

Скважины не оборудованы системами доочистки воды, в связи с чем, качество питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям также не соответствует санитарным нормам.

Подземные воды  района превышают допустимые гигиенические нормативы по жесткости, содержанию железа, сухого остатка, мутности и благоприятны по содержанию натрия.

Состояние зон санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям и практически не меняется в течение многих лет.

На территории района эксплуатируется 311,8 км водопроводных сетей, из которых 47,9 км водопровода нуждается в замене (15,3 %). В результате отсутствия на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабого материально-технического обеспечения служб, эксплуатирующих системы водоснабжения, удельный вес проб питьевой воды, не отвечающий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, остаётся на высоком уровне (до 50 % всех проб). По микробиологическим показателям вода из разводящей сети соответствует санитарным нормам.

Границы зон санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30 м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Одним из факторов, влияющих на качество потребляемой воды населением района, является состояние сетей и сооружений питьевого водоснабжения.

В большинстве населенных пунктов района  водопроводная сеть технически устарела, примерно третья часть находится в ветхом и аварийном состоянии, что и  приводит к большому количеству аварий. Артезианские скважины содержатся в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. Состояние подземных вод определяется воздействием на них как природных, так и техногенных факторов.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют неусовершенствованные свалки  промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных отходов, наличие выгребных ям, жидкие отходы промышленных предприятий, не очищенные или слабо очищенные, часто сбрасываемые на поверхность земли, в малые водотоки и водоемы.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы и на рельеф местности. В настоящее время в населенных пунктах района система канализования отсутствует. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод – сточные воды промышленных предприятий, животноводческих хозяйств, хозяйственно-бытовые сточные воды, ливневые и талые стоки.

В результате в поверхностные и подземные воды поступают тысячи кубических метров сточных вод, содержащих взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты, фосфаты, нитриты, нитраты, фенолы, нефтепродукты и другие химические соединения. Поступающие в водные объекты сточные воды приводят к заиливанию водотоков и озер.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод по Краснозерскому району ниже аналогичных показателей в целом по России.

Согласно Водному кодексу от водных акваторий должны быть установлены водоохранные зоны. В Краснозерском районе от большинства озер установлена водоохранная зона 50 метров.

Береговая полоса (полоса земли общего пользования) устанавливается согласно Водному кодексу шириной 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока доустья не более чем 10 километров. В этом случае ширина береговой полосы составляет 5 метров.

6.1.3. Состояние земельных ресурсов

Общий земельный фонд района составляет 532994 га. Основную часть территории района занимают земли сельскохозяйственного назначения 474262 га (88,9 %). На втором месте стоят земли водного фонда –24418 га (4,6 %). Другие категории земель представлены в районе более скромно и занимают меньшие площади. Так, земли населенных пунктов занимают 8463 га, земли промышленности - 2766 га, земли запаса – 11535 га, земли лесного фонда - 11420 га, земли особо охраняемых территорий – 130 га.

Наличие сельскохозяодится йственных угодий на 01.01.2010, га

Таблица № 6.1.6

| Показатели | Всекатегориихозяйств | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| Сельскохозяйственные угодья | 432363 | 294401 | 7679 | 172182 |

Равнинный характер и общая низменность обширных пространств обуславливают высокое стояние грунтовых вод и отсутствие естественных стоков поверхностных вод. Наличие бессточных низин является благоприятным для соленакопления, а, следовательно, для развития засоленных и солонцовых почв. Соли лишь частично удаляются из верхних почвенных горизонтов, а значительная их часть относится в межгривные понижения и озера.

Черноземы, в силу такого распределения, а также серые осолоделые почвы встречаются, перемежаясь с почвами засоленного, солонцового и заболоченного типов.

В силу преобладания отрицательных элементов рельефа площадь солонцов и солончаков очень значительна.

Механический состав почв и почвообразующих пород на гривах преимущественно тяжело и среднесуглинистый; в местах гривных понижений – глинистый.

Загрязнение почвы происходит отходами производства и потребления (бытовыми отходами). В районе 47 свалок, из них 35 учтеных и 12 – не учтенных. Из 35 учтеных свалок ТБО - 9 и из 12 не учтенных 8 свалок ТБО не отвечают санитарным требованиям (36,2 %): нет ограждений.

В 2011 году  на все поданные заявки о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии свалки ТБО требованиям - заключения выданы. Программа производственного контроля за соблюдением санитарного законодательства и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий разработана по муниципальным образованиям района, но не выполняется.

Надзор за санитарным состоянием почвы в первую очередь проводится в детских общеобразовательных учреждениях, на спортивно-игровых, иговых детских площадках, в зонах санитарной охраны водоемов, прибрежных зонах, санитарно-защитных зонах.

В 2011 году проводился санитарно-гигиенический мониторинг за почвой населенных мест, для этого опрелелена 1 точка – территория МДОУ д/с № 6 «Ромашка», уличная игровая площадка.

В санитарно-эпилемиологическом отношении почву по уровню загрязнения следует отнести к допустимой по санитарно-токсикологическим, санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям.

В 2011 году исследовано 69 проб почвы, 53 - по паразитологическим показателям, 16 - по санитарно-химическим показателям, таблица № 6.1.7. Превышения ПДК, установленых санитарными правилами и гигиеническим нормам не выявлено.

Санитарная характеристика состояния почвы в селитебной зоне на территории Краснозерского района  и р.п. Краснозерское в 2011 году     Таблица № 6.1.7

| Год | Микробиологические показатели |  |  | Санитарно-химические показатели/ в т.ч. тяжелые металлы |  |  | Гельминты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб | Не Отвечает нормам | Доля Нестанд. проб | Всего проб | Не Отвечает нормам | Доля Нестанд. проб | Всего проб | Не Отвечает нормам | Доля Нестанд. проб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 910 |  |
| 2011 | 16 | - | - | 116/16 | - | - | 553 | 2 | 3,70% |

6.1.4. Состояние лесных ресурсов

Территория Краснозерского района отнесена к лесостепной зоне, Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району. Современная лесистость Краснозерского административного района равна 8,9 %. Краснозерское лесничество расположено к западу от центральной части Новосибирской области на территории Краснозерского административного района.

По характеру рельефа территория леса представляет собой волнистую равнину, местами пересеченную узкими гривами, вытянутыми в меридиальном направлении. Высота грив колеблется от 2 до 6 метров, а протяженность достигает 1,5 - 3 км. С северо-востока на югозапад территория района разделена долиной реки Карасук. Абсолютные отметки плато 150-170 м, долины – 130 м. Характерной особенностью рельефа являются неглубокие плоскодонные и незаметно сливающиеся с окружающей равниной западины, дно которых занято озерами или тростниково-осоковыми болотами.

Лесокультурный фонд составляют участки земель покрытых лесом и низкополнотными насаждениями, произрастающими на черноземах, серых лесных почвах, луговых и луговочерноземных почвах, солодях.

В районе расположения лесничества преобладают ветры юго-западного направления, средняя скорость ветра составляет 5,8 м/с, число дней со скоростью ветра свыше 15м/с обычно составляет 30-35 дней в году. В весенний период, при низкой влажности, ветры приобретают черты суховеев. Сильные ветры в зимний период приводят к оголению почвы на открытых участках.

Суровые климатические условия района расположения лесничества обуславливают бедный породный состав древесной растительности, но обеспечивают нормальные условия роста и развития березы, осины и кустарниковой растительности, произрастающей на территории лесничества.

Общая площадь территории Краснозерского лесничества по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 35 389 га. Общая площадь территории лесничества согласно учёта лесного фонда на 01.01.2010 года не изменилась.

Доля лесных площадей в общей площади земель лесного фонда составляет 89,8 %. Лесные площади покрытые лесом – это участки растущего леса, распределенные по возрасту насаждений: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и перестойные. В категории прочие земли учтено 413 га - не покрытые лесом земели. Нелесные земли занимают 753 га. Все леса Краснозерского района являются защитными.

Лес является комплексом экологических систем, объединяющих в одно целое растительный и животный мир, земельные и водные ресурсы. Леса обеспечивают резкое снижение интенсивности неблагоприятных природных и антропогенных воздействий на окружающую среду. Леса, кроме основного ресурсного назначения как источника получения древесины и других лесных продуктов, выполняют важнейшие средообразующие и средорегулирующие функции, улучшают состояние окружающей среды и природы в целом.

6.1.5.  Особо охраняемые природные терриории

Основу территориальной охраны природы в России составляет система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом "Об особо охраняемых природных территориях", принятым Государственной Думой 15 февраля 1995 г. Согласно Закону "Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют свое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим специальной охраны."

Россия унаследовала от СССР довольно сложную систему категорий ООПТ, которая формировалась эволюционно. В Законе выделяются следующие категории:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Среди этих территорий лишь заповедники, национальные парки и заказники федерального значения имеют федеральный статус (заказники могут быть и местными), остальные формы охраны территории обычно имеют местный статус и здесь не рассматриваются. Кроме того, Закон постулирует возможность создания и других категории ООПТ, что уже реализуется. Традиционно высшей формой охраны природных территорий в нашей стране являются заповедники.

В пределах территории района расположены три особо охраняемые зоны: Водно-Болотное угодье Новосибирской области Международного значения, памятник природы регионального значения "Зонально-разнотравно-ковыльная степь", памятник природы регионального значения "Степная катена.

Водно-Болотное угодье в Краснозерском районе расположено частично, далее его территория простирается в юго-западном направлении по Карасукскому району.

Еще одна территория ООПТ, расположенная на территории Краснозерского района, это система озёр в окрестностях с. Лотошное (НС-012).

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) предназначены для сохранения уникальных и типичных природных комплексов, разнообразия животного и растительного мира, их генетического фонда, достопримечательных природных образований, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания и просвещения населения, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и, для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Именно на этих территориях в Новосибирской области сосредоточены лучшие природные комплексы, красивейшие ландшафты, места произрастания редких и исчезающих видов растений, места обитания редких животных, особо значимые реки, озера, болота, леса.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Они охраняют гнездовья редких птиц, места произрастания редких растений, уникальные элементы ландшафта, редкие для области горько - соленого типа озера с лечебными факторами (вода, рапа, грязь), своеобразные фрагменты лесных и болотных экосистем и др.

Водно-болотные угодья - категории ООПТ, как, имеющие международное значение - главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц, которые создаются в плане выполнения страной ее обязательств, вытекающих из членства в Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсарская). Постановлением Правительства Российской Федерации N 1050 от 13 сентября 1994 г. в стране определено 35 таких объектов, площадь которых составляет около 10 млн. га. В состав этих угодий входят не только водно-болотные экосистемы, но и связанные с ними сухопутные комплексы. Наличие международного статуса и специального правительственного постановления позволяет рассматривать эту форму как существенный фактор охраны экосистем России, прежде всего озерных и болотных.

Статус этих объектов пока разработан пока слабо. Основным отличием этого типа охраняемых территорий от остальных является комплексность - на территории водно-болотных угодий, имеющих международное значение, могут находиться заповедники, заказники, памятники природы и земли, не имеющие специального статуса охраны, в том числе и используемые в сельском хозяйстве. На территориях заповедников и т.п. осуществляется режим охраны, соответствующий их статусу. На специально не охраняемых территориях вводятся ограничения (вплоть до полного запрещения) на виды хозяйственной деятельности, вредно сказывающиеся на функционировании водно-болотных угодий. Природосберегающие виды деятельности стимулируются.

Такой подход делает эту форму охраны потенциально особенно перспективной, так как, во-первых, количество площадей, где возможен полный запрет хозяйственной деятельности, имеет свои пределы, во-вторых, на огромных, используемых очагами, территориях России сочетания строгой охраны в наиболее ценных и уязвимых участках с разумным регулированием природопользования представляется наиболее эффективным.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) определяются Приказом МПР РФ от 16 июля 2007 года № 181 «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Для каждой ООПТ в соответствии с ее статусом и видом в нормативных документах о создании ООПТ устанавливается специальный режим охраны лесов, ведения лесного хозяйства и лесоэксплуатации.

С целью сохранения уникальных природных комплексов и отдельных природных памятников по предоставлению научных учреждений правительственными постановлениями на территории лесничества выделены особо охраняемые природные территории.

Во всех заказниках запрещена охота, промышленный лов рыбы, отлов животных и птиц, разорение нор, гнезд, сбор яиц. Ограничиваются действия, направленные на изменения среды обитания (сплошная рубка леса, выпас скота и др.). Основным правоустанавливающим документом для каждого заказника является индивидуальное

положение, которым детально регламентируется хозяйственная деятельность и устанавливается особый режим охраны конкретной территории.

Орнитологическая значимость Новосибирской области

На обширной территории Российской Федерации встречается 760 видов птиц. В Новосибирской области, площадь которой составляет лишь 1,1% территории Российской Федерации, в настоящее время встречается почти половина из них – 355 видов птиц, из которых гнездится более 250 (Балацкий, 2006). В Новосибирской области выделено 16 ключевых орнитологических территорий международного значения (Карта).

Рис.6.4.        НС-012 - Система озёр в окрестностях села Лотошное.

Система озёр в окрестностях села Лотошное (29 800 га) включает 20-25 небольших горько-солёных, солоноватых, пресных озёр, а также прилегающиещие к ним заболоченные участки. Данная территория имеет большое значение для водоплавающих и околоводных птиц в период послегнездовых кочёвок и начала осенней миграции, но уже в сентябре их численность снижается в 2-5 раз. Высокая концентрация птиц объясняется наличием здесь подходящих местообитаний для отдыха и кормёжки в различные по увлажнённости годы и сезоны. Характер, площадь водно-болотных угодий и обилие птиц определяются уровнем обводнённости территории. В наиболее благоприятные годы общая численность водоплавающих и околоводных птиц может достигать 80-120 тысяч особей.

Проблема сохранения многих видов птиц, особенно редких и находящихся под угрозой исчезновения, - это во многом проблема сохранения их местообитания. Но сохранить для всех видов птиц их местообитания на всём пространстве их ареалов невозможно из-за возрастающей хозяйственной деятельности человека. Известно, что в природной обстановке имеются так называемые «узловые точки», в которых птицы концентрируются во время миграций, выведения потомства, линьки, зимовки.

Таким образом, взяв под охрану выявленные на местности ключевые орнитологические территории России (КОТР), человек сможет существенно улучшить экологическую ситуацию сразу для многих видов птиц и поддержать их существование в окружающей природе.

Ключевая орнитологическая территория – это участок земной поверхности или акватории, который в силу своих биотопических, исторических или иных причин служит местом концентрации птиц в период гнездования, линьки, зимовки или миграции. Выявление и последующее сохранение таких территорий – один из наиболее эффективных методов территориальной охраны птиц, включая редкие виды.

Научными сотрудниками Института систематики и экологии животных СО РАН выявлены основные пути миграций и места зимовок популяций птиц, гнездящихся на юге Западной Сибири и мигрирующих через территорию Новосибирской области. Разработана система краткосрочного прогнози-рования продуктивности и численности популяций водоплавающих птиц. Показано, что продуктивность популяций околоводных птиц определяется как внутри- и межпопуляционными, так и климатическими факторами. Изучаются пространственная структура и организация животного населения, разрабатываются принципы и методы мониторинга эталонных групп животных, в том числе и птиц. Разработана система прогнозирования территориальной неоднородности орнитокомплексов и распределения птиц на основе сведений о факторах среды и результатах учёта. Создана методика оценки ущерба животному миру, которая используется в эколого-экономических экспертизах хозяйственных проектов и последствий их реализации.

На территории памятника природы, за исключением части территории занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой расти-тельности.

На территории памятника природы, за исключением части территории занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований;

6) проезд транспортных средств землепользователей, землевладельцев, собственников земли в целях производственной необходимости.

Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

Задачи государственных природных территорий

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;

в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы мониторинга окружающей природной среды;

г) экологическое просвещение;

д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;

е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды

На территориях государственных природных заповедников допускаются мероприятия и деятельность, направленные на:

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

г) осуществление экологического мониторинга;

д) выполнение научно-исследовательских задач;

е) ведение эколого-просветительской работы;

ж) осуществление контрольно-надзорных функций.

На некоторых участках заповедника в порядке, определенном в положении о конкретном государственном заповеднике, могут быть разрешены:

- организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников заповедника и членов их семей продуктами питания;

- выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, в том числе вышедшим на пенсию, а также иным гражданам, постоянно проживающим на его территории;

- предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов);

- заготовка дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан;

- сбор грибов, орехов, ягод работниками заповедника, а также гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника, для личного потребления (без права продажи);

- любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, а также гражданами, проживающими на его территории, для личного потребления (без права продажи);

- организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;

- размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом.

На территориях государственных природных заповедников отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается только по разрешению государственных органов, в ведении которых находятся заповедники.

Охрана природных комплексов и объектов на территории государственного природного заповедника осуществляется специальной государственной инспекцией по охране территории этого заповедника.

Организация охраны природы должна осуществляться одновременно с рациональным природопользованием в двух направлениях:

1) минимизация вредных последствий производственной деятельности;

2) стимулирование нормального функционирования биосферы планеты.

Важными принципами рационального использования природных ресурсов являются:

1) изучение ресурсов. Грамотное и бережное использование ресурсов невозможно без наличия сведений об их объеме, качестве, без прогноза последствий их изъятия из природных объектов и возможности замены их на другие;

2) организация мониторинга состояния природных ресурсов;

3) совершенствование технологий добычи, транспортировки и переработки ресурсов, предусматривающее их максимальное использование. Проектирование, строительство новых, а также модернизация уже имеющихся производств с целью сокращения использования природных ресурсов. Использование альтернативных источников энергии;

4) повышение урожайности в сельском хозяйстве на освоенных территориях, строгое соблюдение норм и назначения при использовании минеральных удобрений и пестицидов;

5) постоянный поиск новейших природоохранных технологий с обязательным проведением экологической экспертизы;

6) сокращение образования отходов производства - сточных вод, выбросов в

атмосферу и твердых отходов. Использование отходов в качестве сырья для получения энергии и продукции;

7) восстановление природных объектов после техногенного воздействия - рекультивация земель, защита от эрозии почв, воспроизводство лесов и организация борьбы с лесными пожарами т. п.;

8) сохранение биологического разнообразия планеты. Организация заповедных зон, заказников, национальных парков. Сокращение отлова промысловых и морских беспозвоночных. Охрана и разведение редких видов растений и животных;

9) открытая демонстрация результатов природоохранной деятельности. Экологическое просвещение населения;

10) совершенствование природоохранного законодательства стран и создание эффективных механизмов его реализации.

6.1.6.  Комплексная оценка экологического состояния территории

Сложившаяся функционально-планировочная структура большинства сел и поселков района характеризуется наличием хорошо выраженных зон – промышленной и жилой.

Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства, составляет 11 %.

Общая площадь жилого фонда, оборудованного всеми видами благоустройства:

- водопроводом - 41 %;

- канализацией – 36 %;

- центральным отоплением – 11 %;

- газом – 0%.

Жилой фонд поселков представлен капитальной застройкой средней и малой этажности, некапитальной малоэтажной усадебной застройкой.

Относительное размещение жилой и промышленной зоны, с точки зрения направления господствующих ветров, вполне благоприятное.  Связь жилой  территории с промышленной зоной осуществляется по автодорогам местного значения.

Улично – дорожная сеть населенных пунктов района в настоящее время развита недостаточно, особенно в селитебной зоне. Количество благоустроенных улиц и дорог невелико. Внутри жилых зон имеются участки жилых улиц с твердым покрытием (центральная зона), но в основной массе улицы не благоустроены, часть из них в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта.

Наибольшую проблему на территории района представляет состояние дел с организацией сбора и вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов. Рост образования отходов связан с резким увеличением сферы услуг и предприятий торговли на территории района, а так же с изменением структуры и количества упаковочной тары товаров массового спроса.

На территории района ежегодно образуется около 48000 м3 твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы специальной техникой вывозятся на 47 существующих полигонов твердых бытовых отходов (ПТБО). Практически все ПТБО не соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируется с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований: отсутствуют санитарно-защитные зоны, заграждения, обваловки, практически не организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалку отходов, отсутствует учет динамики уплотнения,

не решены вопросы рекультивации ПТБО после их закрытия.

Отмечается постоянный рост несанкционированных свалок, скотомогильников, отсутствует система раздельного сбора ТБО, недостаточна доля использования отходов для вторичной переработки, большинство объектов размещения ТБО на пределе своей емкости, не отвечают современным экологическим требованиям к их обустройству и эксплуатации, что приводит к самовозгоранию отходов, загрязнению поверхностных и грунтовых вод.

Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из-за нехватки специализированного транспорта, контейнеров для сбора отходов. Проблемой остается нехватка либо износ ассенизационной техники в сельских населенных пунктах, что способствует загрязнению почвы населенных мест.

Ежегодно в весенний период проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных мест. Результаты рейдовых проверок обсуждаются на заседаниях администрации района и города и публикуются в средствах массовой информации.

Требует решения проблема организации системы сбора и утилизации отходов эксплуатации автотранспортных средств.

Недостаточно внедрена система комплексной переработки отходов животноводства с использованием современных технологий.

На сегодняшний день ликвидированы все хранилища опасных ядохимикатов.

Расчет годового количества отходов  в разрезе муниципальных образований Крассноозерского района представлен в таблице № 8. 1.1

Годовое количество отходов

Таблица № 8.1.1

| № п.п. | Наименования поселений | Наименование отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые бытовые отходы, тыс. т |  |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |  | Смет с улиц, тыс. т |  |  |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | Перспектива | I очередь | Расчетный срок | Перспектива | I очередь | Расчетный срок | Перспектива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Краснозерское | 2850 | 3300 | 3750 | 19 | 22 | 25 | 47,5 | 55 | 62,5 |
| 2 | Аксенихинское | 195 | 195 | 225 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 3,25 | 3,25 | 3,75 |
| 3 | Веселовское | 613,5 | 630 | 795 | 4,1 | 4,2 | 5,3 | 10,2 | 10,5 | 13,25 |
| 4 | Зубковское | 540 | 555 | 585 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 9,0 | 9,25 | 9,75 |
| 5 | Казанакское | 174 | 174 | 210 | 1,16 | 1,16 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 3,5 |
| 6 | Кайгородское | 465 | 480 | 525 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 7,75 | 8,0 | 8,75 |
| 7 | Колыбельское | 480 | 495 | 585 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 8,0 | 8,25 | 9,75 |
| 8 | Коневское | 246 | 255 | 300 | 1,64 | 1,7 | 2,0 | 4,1 | 4,25 | 5,0 |
| 9 | Лобинское | 252 | 255 | 315 | 1,68 | 1,7 | 2,1 | 4,2 | 4,25 | 5,25 |
| 10 | Лотошанское | 168 | 168 | 174 | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 11 | Майское | 444 | 465 | 540 | 2,96 | 3,1 | 3,6 | 7,4 | 7,75 | 9 |
| 12 | Мохнатологовское | 519 | 525 | 585 | 3,46 | 3,5 | 3,9 | 8,65 | 8,75 | 9,75 |
| 13 | Нижнечеремошинское | 267 | 270 | 330 | 1,78 | 1,8 | 2,2 | 4,45 | 4,5 | 5,5 |
| 14 | Октябрьское | 420 | 450 | 525 | 2,8 | 3 | 3,5 | 7 | 7,5 | 8,75 |
| 15 | Орехово-Логовское | 300 | 315 | 336 | 2 | 2,1 | 2,24 | 5 | 5,25 | 5,6 |
| 16 | Половинское | 996 | 1080 | 1185 | 6,64 | 7,2 | 7,9 | 16,6 | 18 | 19,7 |
| 17 | Полойское | 381 | 414 | 525 | 2,54 | 2,76 | 3,5 | 6,4 | 6,9 | 8,8 |
| 18 | Садовское | 298,5 | 300 | 330 | 1,99 | 2 | 2,2 | 4,95 | 5 | 5,5 |
| 19 | Светловское | 171 | 174 | 180 | 1,14 | 1,16 | 1,2 | 2,85 | 2,9 | 3 |
|  | Всего по району | 9780 | 10500 | 12000 | 65,12 | 70 | 80 | 163 | 175 | 200 |

Примечание. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствии со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, жидкие нечистоты – 2 м3, на 1 чел./год, смет с улиц – 5 кг с 1 кв. м.

Экологическая ситуация на территории района обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека.

Целый ряд промышленных предприятий не имеют санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Большая часть котельных и водопроводных сооружений (башни, артскважины) также не имеют нормативных санитарно-защитных зон.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья работающего населения работа территориального отдела санитарно-эпидемиологического контроля осуществлялась во взаимодействии с Управлением экономического развития, труда, имущества и земельных отношений администрации Краснозерского района, территориальным фондом социального страхования, МУЗ «Краснозерская ЦРБ».

В 2010 году был активизирован контроль за соблюдением санитарного законодательства в части разработки проектов СЗЗ, что в 2011 году принесло положительные результаты. В 2011 год увеличилось число предприятий, которые закончили работу по разработке проектов СЗЗ, либо приступивших к их разработке. Актуальной остаётся проблема формирования единых СЗЗ для промышленных узлов и групп промышленных предприятий, расположенных в населённых пунктах.

В 2011 году совместно с органами местного самоуправления проводилась работа по сбору аналитической информации за обращением отходов производства и потребления, в том числе отработанными люминесцентными и энергосберегающими лампами. Проблема сбора, временного хранения и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на предприятиях Краснозерского района остаётся актуальной. Договоры на оказание услуг заключаются со специализированным предприятием.

Организован сбор, временное хранение и утилизация нетоксичных отходов производства и потребления. Для сбора и временного хранения отходов на предприятиях и в организациях выделены специальные места, площадки, установлены приёмники-накопители.

7.1. Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна,

поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

7.1.1. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом  Таким образом, территория находится в зоне умеренно-благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере (ПРА < 1). Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о преобладании процессов рассеивания примесей над процессами их накопления. Самоочищающая способность атмосферы  – средняя.

По санитарно-гигиенической оценке климатометеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро-метелевой деятельностью, летняя - избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно- строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория района характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м.

Проникновение загрязнений в подземные воды происходит главным образом путем инфильтрации с атмосферными осадками, а также стока в естественные дренирующие системы.

Территория района относится к затопляемым зонам. В период прохождения паводка уровень грунтовых вод поднимается и происходит подтопление территории. В связи с неблагоприятными условиями стока поверхностных вод в период интенсивного выпадения осадков, происходит скопление вод в пониженных местах рельефа и инфильтрация ее в грунт, что приводит также к значительному колебанию уровня грунтовых вод.

Существенной причиной процесса подтопления в районе, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, а также отсутствие дренажных и ливневых коллекторов при строительстве жилых микрорайонов, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

7.1.2 Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для Краснозерского района являются коммунальные и ведомственные котельные и низкие источники выбросов частного сектора.

Для принятия мер по организации комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха требуется модернизация объектов теплоэнергетики (установка очистных сооружений на всех котельных) и проведение инструментальных замеров эффективности  их работы, а также регулярные замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Степень загрязненности атмосферы в районе является допустимой. С учетом существующего положения и перспектив развития здесь не следует ожидать существенных изменений  в составе атмосферного воздуха. Однако  функционирование объектов, имеющих выбросы, свидетельствует о необходимости проведения комплекса мер по защите воздушного бассейна, включающих в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях  улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- для многих населенных пунктов района предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии   с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется следующий список деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей: береза бородавчатая и пушистая, клен остролистный, татарский, ива остролистная, русская, ясень обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха Маака, шиповник обыкновенный, бересклет бородавчатый, смородина черная и красная, сосна обыкновенная, тополь канадский, бальзамический, клен ясенелистный, липа мелколистная, спирея иволистная, калинолистная и др.

Нормативные санитарно-защитные зоны требуют уточнения, которые могут быть решены только проектом санитарно-защитных зон на основании расчетов рассеивания вредных веществ.

Снижению загрязнения окружающей среды будет служить осуществление газификации Краснозерского района, предусмотренной в схеме территориального планирования Новосибирской области.

В последнее время произошли изменения в планировании мероприятий, обеспечивающих снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта. При этом методы уменьшения воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду находятся за пределами вопросов проектирования дорог, так как эти мероприятия могут только локализовать воздействие, но не в состоянии коренным образом снизить его.

Одним из путей сокращения выбросов от автомобильного транспорта –

производство двигателей, отвечающих требованиям международных стандартов. Только это позволит обеспечить постепенное снижение загрязнения атмосферы. Важна также разработка проектов по созданию санитарных разрывов для автомобильных дорог.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

По территории района проведены воздушные линии электропередачи ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ общей протяженностью 2441 км, а также линии связи. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

В целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу и обеспечения охраны атмосферного воздуха Краснозерского района от передвижных и стационарных источников проектируются следующие мероприятия:

- организация системы контроля и регулирования источников загрязнения, включающая разработку проектов ПДВ на основных предприятиях, оснащение источников выбросов приборами контроля за качественным и количественным составом отходящих газов;

-  ремонт, внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс;

-  реконструкция котельных заключается в переводе  их на газ и осуществление комплекса мер  по оборудованию котельных, работающих на твердом топливе, аспирационными установками;

-  перевод котельных с твердого топлива на природный газ в р.п. Краснозерское, газификация сельских населенных пунктов сельских поселений;

- разработка проектов санитарно-защитных зон по всем промышленным предприятиям;

- перевод части транспорта на газ, организацию эффективного контроля за техническим состоянием транспортных средств;

- ремонт дорог.

7.1.3.  Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

Для улучшения состояния водных объектов проектируется мониторинг состояния поверхностных и подземных вод,  реконструкция гидротехнических сооружений района в рамках федеральных и областных целевых программ.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям и повышения качества питьевой воды для населения, администрация Краснозерского района участвует в реализации мероприятий в рамках ОЦП «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2012гг.» и в долгосрочной целевой программе «Чистая вода Новосибирской области»: бурение артезианской скважины в р.п. Краснозерское. С этой целью проектируется обеспечение технической надежности водопроводных сетей путем проведения ремонтно-строительных работ водопроводных сетей, строительство подземных водозаборных сооружений для водоснабжения населения р.п. Краснозерское, предотвращение угрозы загрязнения и истощения водоносных горизонтов путем проведения ликвидационного тампонажа не подлежащих восстановлению скважин в р.п. Краснозерское и Краснозерского района.

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

- своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- реконструкция очистных сооружений;

- существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях;

- улучшение технологии обработки воды на основе модернизации водоочистных сооружений и обеспечение технологии водоподготовки для приведения качества воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод и другие противопаводковые мероприятия;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории поселка: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока;

- разработку норм ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водоем;

- выполнение установленных режимов водоохранных зон и прибрежных полос  водных объектов.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах регламентируется Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. В соответствие со ст. 65 п. 15  Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение сплошных рубок;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными, запрещаются (ст. 65 п. 17  Водного кодекса РФ):

- распашка земель, применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Степень проявления лесами водоохранных, защитных функций зависит от географического положения местности, рельефа, лесистости, продуктивности и строения лесных насаждений.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок ухода за лесом и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства,

водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Для повышения качества питьевой воды значительное количество скважин в районе подлежит ликвидации, но вместе с тем, проектируется строительство новых. Целесообразно провести их обследование для решения проблемы восстановления, что на 50 % дешевле строительства новых скважин. В то же время бурение скважин для введения в эксплуатацию нового подземного водоисточника питьевого назначения желательно подтверждать данными специальных геофизических исследований, что в десятки раз может снизить затраты на их строительство. Проведение работ без обоснования санитарной надежности и охраны водоисточника недопустимо.

При водоснабжении из подземных источников необходимо решить проблему комплексной обработки питьевой воды на основе блочно-модульного принципа последовательного устранения неблагоприятных свойств воды. При организации обезжелезивания воды одновременно должно осуществляться снижение ее газонасыщенности для предупреждения эффекта повторного насыщения ионами железа в водопроводной сети. В районе может быть применена трех-четырех-блочная обработка воды: блок газоудаления и окисления, блок удаления железа (блок сорбции) и блок обеззараживания ультрафиолетовыми лучами. Вся схема водообработки будет работать по безреагентному принципу с минимальными энергетическими затратами.

7.1.4.  Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов

Серьезной экологической проблемой в районе является обращение с отходами производства и потребления, их  сбор, размещение, утилизация, переработка и обезвреживание.

На территории Краснозерского района, в том числе и в р.п. Краснозерское, ежегодно образуется более 48000 м. куб. твердых бытовых отходов. Утилизация твердых бытовых отходов предусмотрена на 47 полигонах твердых бытовых отходов (далее - ПТБО), практически все не отвечают требованиям СП 2.1.7.1038-01 по учету динамики уплотнения, отсутствия обваловки, ограждений, регистрируются факты возгорания мусора. Фактически все полигоны ТБО являются участками.

В лечебных учреждениях района образуется около 3,5 т в год медицинских отходов класса Б и В. Обеззараживание отходов класса Б, В проводится во всех ЛПУ на месте образования в соответствии с действующими нормативными документами в зависимости от профиля учреждения, временное хранение отходов организовано в специальных помещениях. В ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» издан приказ с ответственным специалистом за сбор, временное хранение отходов.

Помимо приказа с ответственным лицом имеются инструкции для ответственного специалиста, организующего работу по обращению с отходами, разработаны схемы сбора, временного хранения и транспортирования отходов.

Сбор и переработку использованных одноразовых шприцев осуществляет специализированное предприятие. Медицинские отходы ЦРБ и участковых больниц утилизируются путем сжигания в котельных ЦРБ (исключая полимерные изделия), либо путем захоронения на полигонах твердых бытовых отходов. Ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы лечебными учреждениями сдаются в ООО «Сибртуть» г. Новосибирска. Отходы класса А утилизируются на полигоны бытовых отходов.

В целях повышения качества окружающей среды, обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения администрацией Краснозерского района в настоящее время разработана «Комплексная программа социально-экономического развития Краснозерского района Новосибирской области на 2011- 2025 гг.» и выполняется в том числе, перечень первоочередных мероприятий по организации и внедрению более эффективной системы обращения с отходами ТБО, усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО, ликвидации несанкционированных  свалок.

В рамках долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" предусматривается:

-  строительство полигона твердых бытовых отходов в МО Краснозерское;

-  приобретение транспортных средств для сбора и вывоза отходов;

-  ликвидация несанкционированных мест размещения отходов;

-  приобретение автомобиля ("Экомобиля") для создания передвижного пункта сбора отходов (МО Краснозерское).

Комплекс мер по охране  почв, ландшафтов включает:

- усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- контроль за состоянием окружающей среды;

- создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

- разработку проектов лимитов отходов, образующихся на предприятиях и заключение договоров на утилизацию отходов;

- организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и недопущение их увеличения;

- организация сбора биологических отходов и организация вывоза ТБО в частном жилом секторе;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова.

Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- рекультивация нарушенных земель по специально разработанным проектам;

- осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.

7.1.5.  Программа мероприятий по решению экологических проблем

В целях улучшения экологической обстановки в районе и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания проектом предлагается следующая приоритетность решения экологических проблем:

- Снижение выделения вредных выбросов в атмосферу.

- Улучшение состояния водоемов, расположенных на территории района.

- Осуществление комплекса мероприятий по улучшению водоснабжения.

- Устройство системы ливневой канализации.

- Проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений.

- Выполнение технологического режима работы КОС, своевременное осуществление ремонта и реконструкции КНС, канализационного коллектора и канализационных сетей.

- Организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий с их благоустройством, озеленением, сносом жилья из санитарно-защитных зон.

- Организация системы локального экологического мониторинга, включающего в себя, комплексные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, почв и природных вод, позволяющих выявить зоны интенсивного антропогенного влияния и оценить статус их экологического неблагополучия.

- Внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов, исключающих аварийный выброс, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.

- Обустройство полигонов ТБО и осуществление мероприятий по контролю за их деятельностью.

- Контроль за соблюдением режима зоны санитарной охраны водозаборных сооружений,  режима водоохранных зон водных объектов.

- Рекультивация нарушенных земель.

- Мероприятия по отводу грунтовых вод.

- Внедрение современных систем санитарной очистки населенных пунктов.

- Создание парковых зон и мест рекреации.

- Совершенствование форм и методов экологического образования, воспитания и информационно-просветительской деятельности.

- В целях повышения эффективности природоохранной деятельности на предприятиях и в целом в муниципальном образовании рекомендуется внедрение

систем управления охраной окружающей среды в соответствии с Международным стандартом ISO 14000.

Основные требования, которые предъявляет к предприятиям  ISO 14001, и соответствие которым означает, что организация имеет систему УООС, соответствующую

этому стандарту, таковы:

- Предприятие  должно выработать экологическую политику – специальный документ о намерениях и принципах организации, который должен служить основой для действий организации и определения экологических целей и задач. Экологическая политика должна соответствовать масштабу, природе и экологическим воздействиям, создаваемым деятельностью, продуктами и услугами компании. Экологическая политика, среди прочих, должна содержать заявления о стремлении к соответствию нормативам, а также к «постоянному улучшению» (continual improvement) системы экологического менеджмента (EMS) и к «предотвращению загрязнений» (pollution prevention). Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников организации и быть доступным общественности.

- Предприятие должно выработать и соблюдать процедуры для определения значимых воздействий на окружающую среду (отметим, что здесь и в других местах стандарт говорит о воздействиях, связанных не только непосредственно с деятельностью организации, но и с ее продуктами и услугами). Организация должна также систематически учесть все законодательные требования, связанные с экологическими аспектами ее деятельности, продуктов и услуг, а также требования другой природы (например, отраслевые кодексы).

- С учетом значимых экологических воздействий, законодательных и других требований, предприятие должно выработать экологические цели и задачи. Цели и задачи должны быть по возможности количественными. Они должны быть основаны на экологической политике («включая осознание необходимости или приверженность предотвращению загрязнений»), и определены для каждой функции (области деятельности) и уровня организации. При их формулировке должны также приниматься во внимание взгляды «заинтересованных сторон» (под которыми понимаются любые группы и граждане, чьи интересы затрагиваются экологическими аспектами деятельности предприятия, или озабоченные этими аспектами).

- Для достижения поставленных целей предприятие должно выработать программу экологического менеджмента. Программа должна определять ответственных, средства и сроки для достижения целей и задач.

- В предприятии должна быть определена соответствующая структура ответственности. Для обеспечения работы этой системы должны быть выделены достаточные человеческие, технологические и финансовые ресурсы. Должен быть назначен ответственный за работу системы экологического менеджмента на уровне организации, в обязанности которого должно входить периодически докладывать руководству о работе EMS.

- Должен выполняться ряд требований по обучению персонала, а также по подготовке к нештатным ситуациям.

- Предприятие должно осуществлять мониторинг или измерение основных параметров той деятельности, которая могут оказывать существенное воздействие

на окружающую среду. Должны быть установлены процедуры для периодической проверки соответствия действующим законодательным и другим требованиям.

Стандартом подразумевается, что система экологического менеджмента интегрирована с общей системой управления предприятия. Стандарт не требует, чтобы лица, ответственные за работу EMS, не имели других обязанностей, или чтобы документы, связанные с экологическим менеджментом были выделены в специальную систему документооборота.

Стандарты ISO 14000 являются «добровольными». Они не заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему определения того, каким образом предприятие влияет на окружающую среду и как выполняются требования законодательства.

8.1. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации и риски

их возникновения

8.1.1. Природные чрезвычайные ситуации

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями природного характера для Краснозерского района являются:

1. Лесные пожары.

Общая площадь территории лесничества 35389,0 га. На долю березовых насаждений приходится 78,8%, осиновых 19,2%.

Территория Краснозерского лесничества разделена на четыре лесохозяйственных участка: Краснозерский лесохозяйственный участок №1 и №2, Веселовский и Питомнический лесохозяйственные участки.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории и многих других.

Степень опасности возникновения лесных пожаров по лесничествам оценивалась при проведении лесоустройства по стандартной шкале пожарной опасности лесов, которая построена по почвенно-типологическому принципу с учетом особенностей породного состава, возраста и состояния насаждений, влажности почвы, типов вырубок и безлесных пространств.

В лесопожарный сезон 2011 года в государственном лесном фонде на территории Краснозерского района зарегистрировано 4 очагов лесных пожаров на общей площади 33,7 га.

В соответствии со шкалой пожарной опасности насаждений, лесной фонд области дифференцирован по пяти классам пожарной опасности.

Распределение лесного фонда лесничества на классы природной пожарной опасности следующее:

1 класс – 3,9 % (1391,0 га);

2 класс – нет;

3 класс -88,3% (31246,0 га);

4 класс – 5,3% (1890,0 га);

5 класс – 2,5% (862,0 га), средний класс пожарной опасности 3,1.

Основные причины возникновения лесных пожаров:

- проводимые сельскохозяйственными предприятиями и организациями выжигания травы на пастбищах, лугах и стерни на полях;

- по вине местного населения, туристов, в результате нарушения правил пожарной безопасности в лесах: при разведении костров, выжигании травы;

- по вине организаций, в ведении которых находятся действующие автомобильные дороги.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона – с 15 апреля по 15 октября.

Вся площадь лесного фонда лесничества отнесена к зоне наземного мониторинга лесных пожаров.

При возникновении пожаров в зависимости от направления ветра возможно задымление. В зонах возникновения пожаров могут оказаться линии электропередач, садоводческие товарищества, объекты экономики и жилые дома. Опасными в пожарном отношении также являются болотные массивы камыша, примыкающие к жилому сектору.

2. Половодье.

Обстановка.

Прогноз развития весеннего половодья 2011 года на территории района практически оправдался. Из-за тёплой погоды в третьей декаде марта и апреле месяце, не глубоко промерзшего грунта, подъем уровней воды в реке Карасук был коротким и не превысил максимальные уровни средних, многолетних значений.

Подтоплений населенных пунктов, жилых и административных зданий, объектов экономики не было, отселение жителей не проводилось.

Половодье прошло достаточно плавно, ледоход прошел с 10 по 20 апреля, т.е. в сроки, соответствующие многолетним наблюдениям. Уровни воды в реке не достигли критических отметок. См. таблицу № 8.1.1.

Прогноз. Сложившиеся и ожидаемые гидрометеорологические условия, анализ паводковых явлений прошлых лет, дают возможность предположить, что р. Карасук  на территории Краснозерского района  в 2011 году не  превысит критические отметки.

В случае образования ледовых заторов, а также дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление населенных пунктов (приложение №2), жилых и хозяйственных объектов. Основная угроза подтопления от весеннего половодья 2012 года прогнозируется в Краснозерском районе в селах Н-Баганенок, Локтенок, Н-Черемошное. Общая площадь затопления может составить около 9 км2. В зону затопления может попасть около 4 населенных пунктов  (порядка 27 жилых домов, 113 человек, в том числе – 12 детей), отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, пешеходные и автомобильные мосты, сельскохозяйственные угодья.

Паводковую ситуацию 2012 года может осложнить:

1. Гидрографическая особенность Краснозерского района, которая заключается в том, что река Карасук имеют слабую скорость течения, многочисленную извилистость и низкие берега. При наличии ледяных заторов, даже небольших, может произойти затопление большой территории, на которой расположены населенные пункты и сельскохозяйственные объекты. Такие поселки как Чернаки, часть Н-Баганенка могут оказаться отрезанными от центральных усадеб на период паводка.

2. Подъем грунтовых вод, уровни которых при вскрытии рек устанавливаются от 1 метра и менее от поверхности земли, а в отдельных местах и выше. При таянии снега и вскрытии рек идет интенсивный подъем грунтовых вод, что ведет к подтоплению подвальных помещений, а в отдельных местах, они выходят на поверхность земли и подтапливают строения (жилье, хозяйственные объекты и др.).

Динамика развития весеннего половодья на реке Карасук в Краснозерском районе

Таблица № 8.1.1

| Река | Населенный пункт | Критический уровень (см) | Уровень к началу половодья (см) |  |  |  | Максимальный уровень (см)/дата |  |  |  | Высота подъема от уровня начала половодья до максимального (см) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. 22.03 | 2008 г. 5.04 | 2007 г. 23.03 | 2006 г. 25.03 | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Карасук | Черновка | 986 | 334 | 549 | 346 | 532 | 825/17.04 | 893/10.04 | 984/23.04 | 850/03.04 | 491 | 344 | 638 | 318 |
|  | Чернаки | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 660 | 530 |  |
|  | Майское | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 660 | 530 |  |
|  | Петропавловка | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 822 | 750 |  |
|  | Гербаево | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 350 | 375 |  |
|  | Красный хутор | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 225 | 220 |  |
|  | Краснозерское | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 225 | 220 |  |
|  | Локтенок | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 470 | 470 |  |
|  | Н-Черемошное | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 440 | 700 |  |
|  | Н-Баганенок | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 340 | 450 |  |
|  | Зубково | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 260 |  |

3. Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка.

На территории Краснозерского района высока вероятность возникновения инфекционного заболевания домашней птицы – «Птичий грипп», массового распространения колорадского жука, стадной сарнчи, а также эпифитотического заболевания злаковых на отдельных сельскохозяйственных участках.

4. Климатические отклонения.

При отклонении климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и т.д.) могут возникнуть аварии на коммунально-энергетических сетях с нарушением нормальной жизнедеятельности населенных пунктов и объектов экономики Краснозерского района.

8.1.2. Техногенные чрезвычайные ситуации

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникнуть на отдельных предприятиях Краснозерского района.

На территории района  расположено 4 химически опасных объекта экономики, использующих в своей деятельности аварийно химически опасные вещества (далее АХОВ), 3 объекта – взрывоопасные и 3 пожароопасных объекта.

Обстановка

Распространенным видом АХОВ в производстве является аммиак, использующейся на Пивкомбинате и Молзаводе в р.п. Краснозерское, и представляющий серьезную опасность для населения. Опасность заключается в способности данного вещества проникать в организм человека ингаляционным путём.

1    ООО «Лето», ИП «Щапова Олеся» (раньше это - ЗАО «Красноозерский пивкомбинат») - в производственном процессе используют химически опасное вещество – аммиак, и таким образом относятся к классу «Химически опасных объектов». В случае аврии и утечки аммиака в зону поражения попадают только работники предприятий общей численностью около 119 человек.

2    ООО «Краснозерский мясозаготовительный комбинат», производственном процессе используют химически опасное вещество – аммиак, и таким образом относятся к классу «Химически опасных объектов». В случае аврии и утечки аммиака в зону поражения попадают только работники предприятий общей численностью около 31 человек.

3    ООО молочный комбинат «Веселовский», производственном процессе используют химически опасное вещество – аммиак, и таким образом относятся к классу «Химически опасных объектов». В случае аврии и утечки аммиака в зону поражения попадают только работники предприятий общей численностью около 15 человек.

4    ООО «Краснозерский ХПП» - ст. Зубково, в своем технологическом процессе не исключает возникновения взвешенной зерновой пыли, которая может привести к взрыву при нарушении требований технологической и производственной безопасности. Таким образом, пркедприятие относится  к классу «Взрывоопасный объект». В случае аварии в зону поражения попадают только работники завода численностью 46 человек.

5    ООО «Краснозерский ХПП» - с. Зубково, в своем технологическом процессе не исключает возникновения взвешенной зерновой пыли, которая может привести к взрыву при нарушении требований технологической и производственной безопасности. Таким образом, пркедприятие относится  к классу «Взрывоопасный объект». В случае аварии в зону поражения попадают только работники завода численностью 11 человек.

6    ОАО «Половинский ХПП» - с. Половинное, в своем технологическом процессе не исключает возникновения взвешенной зерновой пыли, которая может привести к взрыву при нарушении требований технологической и производственной безопасности. Таким образом, пркедприятие относится  к классу «Взрывоопасный объект». В случае аварии в зону поражения попадают только работники завода численностью 88 человек.

7    ОАО «Половиновская нефтебаза» - с. Половинное, относится к объекту с повышенной опасностью по классу «Пожароопасный». Предприятие расположено в промышленной юго-восточной части г. барабинска на безопасном удалении от объектов соцкультбыта и жилого сектора. В случае аварии (пожара) в зону поражения частично попадают только работники предприятия общей численностью около 26 человек.

8    ОАО РЖД - с. Половинное, осуществляет транспортные услуги, относятся к классу «Пожароопасных». Расположена в полосе отвода ж/д с. Половинное, на безопасном удалении от объектов соцкультбыта и жилья. В случае аварии (пожара) в зону поражения могут попасть работники предприятия общей численностью  до 50 человек.

9    ОАО РЖД - ст. Зубково, осуществляет транспортные услуги, относятся к классу «Пожароопасных». Расположена в полосе отвода ж/д ст. Зубково, на безопасном удалении от объектов соцкультбыта и жилья. В случае аварии (пожара) в зону поражения могут попасть работники предприятия общей численностью  до 93 человек.

10    Транспортные магистрали. Опасным объектом также являются магистральные дороги: железная дорога; автомобильная магистраль регионального значения Новосибирск-Кочки-Павлодар -  (код К-17р); региональные дороги:

Краснозерское - Половинное – (код К-10);

296 км а/д «К-17р» - Полойка – гр. Доволенского района (код Н-1503).

По этим трассам наиболее вероятны первозки опасных грузов.

11    Аварии на коммунально-энергетических сетях. Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на газопроводах (проектируемых):

- переходы газовых магистралей (проектируемые) под железной дорогой между платформами ст. Краснозерское;

- газораспределительные подстанции (проектируемые).

Радиусы зоны возможных разрушений вдоль всей магистраль газопровода может составить 250 м.

б) на линиях электропередач:

- трансформаторные подстанции;

- обрыв воздушной линии электропередач.

в) на системах водоснабжения и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

г) на системе теплоснабжения:

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности

промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

8.1.3. Мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий и стихийных бедствий.

В целях предупреждения и снижения  последствий крупных аварий, катстроф и стихийных бедствий необходимо:

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений;

- герметизация или подготовка системы водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продуктов питания;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- планирование эвакуационных мероприятий населения, продовольствия, материальных ценностей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации ЧС, учреждений сети наблюдения, лабораторного контроля;

- создание резерва финансовых и материальных средств;

- подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание запасов дегазирующих материалов на объектах экономики;

- подготовка котельных к работе на резервном топливе и создание 3-х суточного запаса топлива;

- медицинские учреждения осуществляют мероприятия по противоэпидемической защите населения.

9.1. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в  Краснозерском районе.

План первоочередных мероприятий

Таблица № 9.1.1

1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий

2. Приобретение племенного скота сельскохозяйственными предприятиями

3. Строительство и модернизация производственных помещений

4. Реализация Програмы "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснозерском районе на 2008-2012 год."

5. Реализация Областной целевой программы "Развитие культуры в сельской местности НСО на 2004 – 2011 г.г."

6. Реализация Областной целевой программы "Развитие культуры в сельской местности НСО на 2004 – 2011 г.г."

7. Реализация Областной целевой программы "Библиотеки Новосибирской области"

8. Реализация Районной целевой программы "Социальная защита населения 2006-2011 гг."

9. Реализация Областной целевой программы "Дети Новосибирской области"

10. Реконструкция МУЗ "Краснозерская ЦРБ"

11. Кап. ремонт Веселовской участковой больницы

12. Кап.ремонт Светловского ФАПа

13. Кап.ремонт Полойского ФАПа

14. Кап.ремонт Нижнечеремошинского ФАПа

15. Реконструкция здания в с.Лобино под социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних

16. Реализация Областной целевой программы«Школьное окно» (замена окон в объектах образований)

17. Капитальный ремонт системы отопления МБОУ Краснозерская ДЮСШ

18. Реконструкция МБОУ Краснозерский д/сад№2

19. Капитальный ремонт котельной МБОУ Коневская СОШ

20. Капитальный ремонт кровли спортзала в МОУ Петропавловская ООШ

21. Капитальный ремонт кровли в МОУ Веселовская СОШ

22. Капитальный ремонт кровли МОУ Краснозерская СОШ №1

23. Строительство дорог на ж/м «Современник»

24. Капитальный ремонт кровли ДК в с. Гербаево

25. Строительство развлекательного центра в ж/м Современник р.п.Краснозерское

26. Строительство базы отдыха озеро Яровое

27. Строительство торговой площади (2 крытых рынка) в р.п.Краснозерское

28. Строительство детского развлекательного центра в р.п. Краснозерское

29. Инженерное обустройство ж/м «Современник»

30. Озеленение и благоустройство р.п Краснозерское

31. Капитальный ремонт водопровода и тепловых сетей в Аксенихинском сельском совете

32. Подпрограмма "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе"

33. Реализация Областной целевой программы "Развитие бытового обслуживания населения Новосибирской области на 2009-2011 годы"

34. Реализация Областной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009- 2013 годы"

35. Реализация муниципальной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснозерском районе на 2009-2013 годы"

36. Реализация муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Краснозерском районе на 2006-2011 годы"

37. Реализация Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года"

38. Реализация "Целевых мероприятий по снижению смертности, от предотвращения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работающего населения Краснозерского района на 2009-2011 годы"

9.2. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в  Краснозерском районе.

План среднесрочных мероприятий.

Таблица № 9.2.1

| Мероприятия | Объем финансирования, всего | Сроки исполнения |  |  |  |  | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тыс.руб.) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014, 2015г | финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| «Сельское хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая и технологическая модернизация | 1180000 | 170000 | 250000 | 360000 | 400000 | - | Собственные средства |  |
| сельскохозяйственных и перерабатывающих |  |  |  |  |  |  | сельхозпредприятий, Средства |  |
| предприятий |  |  |  |  |  |  | инвесторов, Кредиты банков |  |
| Приобретение племенного скота | 16440 | 3888 | 3900 | 4012 | 4640 | - | Собственные средства |  |
| сельскохозяйственными предприятиями |  |  |  |  |  |  | сельхозпредприятий, Средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инвесторов, Кредиты банков |  |
| Строительство и модернизация | 232236 | 38086 | 55000 | 63250 | 75900 | - | Собственные средства |  |
| производственных помещений |  |  |  |  |  |  | сельхозпредприятий, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кредиты банков |  |
| Реализация Програмы "Развития сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйства и регулирования рынков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственной продукции, сырья |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |
| и продовольствия в Краснозерском районе на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008-2012 год.", в том числе компенсация части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затрат на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приобретение оригинальных и элитных семян, | 5717,4 | 1381 | 1381 | 1477,7 | 1477,7 | - |  |  |
| семян первой репродукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -производство сельхозпродукции с учетом | 24335,6 | 3988,1 | 6480,1 | 6933,7 | 6933,7 | - |  |  |
| природно-климатических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - производство продукции животноводства | 5384,5 | 1716,1 | 917 | 1438,6 | 1312,8 | - |  |  |
| - приобретение минеральных удобрений и | 16013,6 | 8069,6 | 2530 | 2707 | 2707 | - |  |  |
| химических средств защиты растений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -поддержку при кредитовании сельско- | 486 | 405 | 81 | 0 | 0 | - |  |  |
| хозяйственного производства на срок до одного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| года на пополнение оборотных средств под |  |  |  |  |  |  |  |  |
| залог зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов трудового соревнования | 1785,5 | 322,5 | 483 | 490 | 490 | - | РБ |  |
| среди сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |
| Переподготовка медицинских кадров | 148 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | РБ |  |
| Компьютеризация медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  | РБ, Фонд ОМС |  |
|  | «Культура, молодежная политика, спорт» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие культуры в сельской местности | 6033 | 0 | 6033 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| НСО на 2004 – 2011 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение современного оборудования | 2234 | 146 | 2088 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в т.ч. оргтехники, муз.инструментов, аудио- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видеоаппаратуры, кино- видеоаппаратуры и пр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие культуры в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСО на 2004 – 2011 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт действующих объектов | 7233 | 3288 | 3945 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |
| "Библиотеки Новосибирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - укрепление материально-технической | 1682 | 101 | 1581 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| базы и пополнение фондов библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт муниципальных | 2552 | 835 | 1717 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы | 2050 | 0 | 0 | 650 | 1400 | - | ОБ |  |
| "Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (памятников истории и культуры) расположен- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2009-2013 г.г." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | 730 | 160 | 190 | 190 | 190 | - | РБ |  |
| в сфере культуры, кинематографии и СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий | 697 | 197 | 250 | 250 | 0 | - | РБ |  |
| в области молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение физкультурных центров, | 2263,2 | 500 | 904 | 859,2 | 0 | - | РБ |  |
| проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование книжных библиотек | 760 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | Субсидии из ФБ |  |
|  | «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Районной целевой программы | 868,7 | 0 | 650 | 218,7 | 0 | 0 | РБ |  |
| "Социальная защита населения 2006-2011 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы | 981,6 | 327,2 | 327,2 | 327,2 | 0 | - | ОБ |  |
| "Дети Новосибирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (социальная поддержка детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оздоровление детей | 9361,4 | 1889,9 | 3690,5 | 1890,5 | 1890,5 | - | ОБ |  |
| Реализация Областной целевой программы | 75,1 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | - | ОБ |  |
| «Социальная поддержка инвалидов в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирской области на 2009-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение питанием на льготных условиях | 6540 | 0 | 6540 | 0 | 0 | - | РБ |  |
| обучающихся, воспитанников областных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гос-ых и муниципальных образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гос-ых и муниципальных образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие дополнительных групп в ДОУ, | 41525 | 948 | 26077 | 6500 | 8000 | - | ОБ |  |
| (ремонт помещений и поставка оборудования) | 1025 | 0 | 300 | 325 | 400 | - | РБ |  |
| ввод новых муниципальных ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление учебно-материальной базы | 1727,8 | 227,8 | 500 | 500 | 500 | - | РБ |  |
| учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное приобретение школьных | 1806,9 | 456,6 | 450,1 | 450,1 | 450,1 | - | ОБ |  |
| учебников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и переподготовка | 456,3 | 55 | 199 | 202,3 | 0 | - | РБ |  |
| и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция МУЗ "Краснозерская ЦРБ" | 204487 | 104487 | 100000 | 0 | 0 | - | ОБ |  |
|  | 2055,5 | 1055,5 | 1000 | 0 | 0 | - | РБ |  |
| Реконструкция здания в с.Лобино под | 39400 | 0 | 10000 | 29400 | 0 | 0 | ОБ |  |
| социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| Реконструкция бани р.п. Краснозерское | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Реализация Областной целевой программы | 21515 | 5200 | 4875 | 5720 | 5720 | - | ОБ |  |
| «Школьное окно» (замена окон в объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| МБОУ Краснозерская ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция МБОУ Краснозерский д/сад№2 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Капитальный ремонт котельной МБОУ | 1000 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Коневская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли спортзала в МОУ | 458,1 | 0 | 458,1 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Петропавловская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли в МОУ | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Веселовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания администрации | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт площадки стоянки | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| автомобилей администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МОУ | 2931 | 0 | 2931 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Краснозерская СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дорог на ж/м «Современник» | 9500 | 0 | 3300 | 2700 | 3500 | - | ОБ |  |
| Капитальный ремонт кровли ДК в с. Гербаево | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Садовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МОУ | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Краснозерская СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт системы отопления | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | ОБ |  |
| МОУ Половинская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли в МДОУ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Октябрьский д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины (25м куб) на | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | ОБ |  |
| ж/м «Современник» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли Зубковского | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ОБ |  |
| КДЦ в с. Зубкого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ОБ |  |
| Мохнатологовского КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| Лотошанского КДЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасада МБОУ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | - | ОБ |  |
| Колыбельская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт фасада МБОУ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | - | ОБ |  |
| Орехологовская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МДОУ | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | ОБ |  |
| Гербаевский д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли МБОУ | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | - | ОБ |  |
| Колыбельский д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт пола МОУ | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | ОБ |  |
| Краснозерская СОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ по формированию | 1498 | 0 | 898 | 300 | 300 | - | ОБ |  |
| земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство развлекательного центра | 25000 | 0 | 12000 | 13000 | 0 | - | Средства инвесторов |  |
| в ж/м Современник р.п.Краснозерское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство базы отдыха озеро Яровое | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | - | Средства инвесторов |  |
| Строительство торговой площади (2 крытых | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | - | Средства инвесторов |  |
| рынка) в р.п.Краснозерское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство детского развлекательного | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | - | Средства инвесторов |  |
| центра в р.п. Краснозерское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Объекты ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерное обустройство ж/м «Современник» | 3500 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | - | ОБ |  |
| Озеленение и благоустройство р.п Краснозерское | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | - | ОБ |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Аксенихинском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Колыбельском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Ореховологовском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Зубковском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Мохнатологовском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | - | ОБ |  |
| сетей в Кайгородском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| сетей в Лобинском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| сетей в Октябрьском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| сетей в Садовском сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | - | ОБ |  |
| сетей в Половинном сельском совете |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| Лотошанского сельского совета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопровода и тепловых | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | ОБ |  |
| сетей в р.п.Краснозерское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водонапорной башни в п. Кайгородский | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | - | ОБ |  |
| Бурение скважены в с.Гербаево | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | - | ОБ |  |
| Бурение скважены в р.п. Краснозерское | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | ОБ |  |
| Бурение скважены в п. Красный Хутор | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | - | ОБ |  |
| Подпрограмма "Энергоэффективность и | 17798,06 | 1440,45 | 7448,75 | 7981,07 | 927,79 | - | РБ |  |
| энергосбережение в бюджетном секторе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Малое предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | - | ОБ |  |
| "Развитие бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирской области на 2009-2011 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы | 536,2 | 346 | 55,6 | 63,4 | 71,2 | - | ОБ |  |
| "Развитие субъектов малого и среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимательства в Новосибирской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| области на 2009- 2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной целевой программы | 1100 | 200 | 250 | 300 | 350 | - | РБ |  |
| "Развитие субъектов малого и среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимательства в Краснозерском |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районе на 2009-2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация ПНП «Доступное и комфортное жилье- Гражданам России» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы | 900 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | РБ |  |
| "Обеспечение жильем молодых семей в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерском районе на 2006-2011 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Федеральной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Социальное развитие села до 2012 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -обеспечение жильем граждан, проживающих | 11180 | 2000 | 4590 | 4590 | 0 | 0 | ФБ |  |
| в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - софинансирование объектов капитального | 8166 | 6000 | 1083 | 1083 | 0 | 0 | ФБ |  |
| строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социальное развитие села на 2012-2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объекты дорожной инфраструктуры | 47315,3 | 0 | 0 | 18730,8 | 28584,5 | 0 | ОБ |  |
| Обеспечение жилыми помещениями детей- | 13556 | 2000 | 4815 | 3370,5 | 3370,5 | 0 | ОБ |  |
| # сирот, детей оставшихся без попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| родителей, а также детей находящихся под |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опекой (попечительством) не имеющих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закрепленного жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем инвалидов, проживающих | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субвенции из ФБ |  |
| на территории Краснозерского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОБ |
| Обеспечение жильем ветеранов ВОВ, | 21956,4 | 21956,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Субвенции из ФБ |
| проживающих на территории Краснозерского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана объектов растительного и животного | 1149,6 | 164,6 | 325 | 330 | 330 | - |  | РБ |
| мира и среды их обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Рынок труда, охрана труда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация "Целевых мероприятий по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижению смертности, от предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рисков несчастных случаев на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и профессиональных заболеваний работающего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населения Краснозерского района на 2009- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение районного конкурса | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | - |  | РБ |
| на лучшее с/х предприятие Краснозерского р-на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по организации работы по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение районного конкурса | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | - |  | РБ |
| "Лучшее предприятие с/х по регулированию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социально-трудовых отношений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Реализация административной реформы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация Областной целевой программы | 2910 | 0 | 0 | 2910 | 0 | - |  | Субсидии из ФБ, |
| "Создание многофункциональных центров |  |  |  |  |  |  |  | РБ |
| организации предоставления государственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и муниципальных услуг на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосибирской области на 2009-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные технико-экономические показатели

| №п.п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние, 2012г | Первая очередь, 2022г. | Расчетный срок, 2032г. | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс.га | 532,994 | 532,994 | 532,994 | 532,994 |
| 1.1. | земли населенных пунктов | тыс.га | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 8,463 |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 474,262 | 474262 | 474262 | 474262 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного назначения | тыс.га | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 |
| 1.4. | земли лесного фонда | тыс.га | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 |
| 1.5. | земли водного фонда | тыс.га | 24418 | 24418 | 24418 | 24418 |
| 1.6. | Земли особо охраняемых территорий | тыс.га | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.7. | прочие земли (земли запаса) | тыс.га | 11535 | 11535 | 11535 | 11535 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего | тыс.чел. | 31,94 | 32,6 | 35,0 | 40,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | -численность городского населения | тыс.чел. | 9,26 | 9,5 | 11,0 | 12,5 |
|  |  | % от общей численности населения | 29,0 | 29,1 | 31,4 | 31,3 |
| 2.1.2. | -численность сельского населения | тыс.чел. | 22,68 | 23,1 | 24,0 | 27,5 |
|  |  | % от общей численности населения | 71,0 | 70,9 | 68,6 | 68,7 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | -младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 6,34 | 6,4 | 6,9 | 7,9 |
|  |  | % от общей численности населения | 19,8 | 19,6 | 19,7 | 19,8 |
| 2.2.2. | -трудоспособного возраста | тыс.чел. | 17,7 | 18,1 | 19,4 | 22,2 |
|  |  | % от общей численности населения | 55,4 | 55,6 | 55,5 | 55,5 |
| 2.2.3. | -старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 7,9 | 8,1 | 8,7 | 9,9 |
|  |  | % от общей численности населения | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 |
| 2.4. | Численность занятого населения | тыс.чел. | 13,7 | 14,2 | 15,8 | 19,2 |
|  |  | % от общей численности населения в труд.возрасте | 77,4 | 78,4 | 81,0 | 86,0 |
| 2.5. | Уровень безработицы | % | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,8 |
| 2.6. | Число поселений |  |  |  |  |  |
|  | всего | единиц | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2.6.1. | -городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6.2. | -сельских поселений | единиц | 48 | 48 | 48 | 48 |
| III | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем сельскохозяйственного производства | млн.руб. | 2709,8 | 4313,0 | - | - |
| 3.2. | Объем промышленного производства | млн.руб. | 309,2 | 463,6 |  | - |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 4.1. | всего | тыс.м2 общ.пл. | 791,859 | 815,00 | 1050,00 | 1800,00 |
| 4.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2 /чел. | 20,5 | 25 | 30 | 45 |
| 4.3. | Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 11 |  |  | 100 |
| 4.4 | Общая площадь жилого фонда, оборудованная: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 30 | 100 | 100 | 100 |
|  | канализацией | % | 18 |  |  | 100 |
|  | центральным отоплением |  | 11 |  |  | 100 |
|  | газопроводом | % | - | - | - | 100 |
| V | ОБЪКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 33/8564 | 33/3553 | 33/3815 | 33/4360 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 27/1532 | 27/2269 | 27/2465 | 27/2848 |
|  | Среднее специальное заведение: | объект | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | - учреждения начального профессионального образования | мест | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | - учреждения среднего профессионального образования | мест | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  | Школа эстетического воспитания (музыкальная школа) | объект/мест | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | ед./коек | 1/199 | 1/199 | 1/199 | 1/199 |
|  | Районная поликлиника | ед./ посещ. в смену | 1/751 | 1/751 | 1/751 | 1/751 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Санаторно-курортный комплекс «Краснозерский» | ед./мест | 1/376 | 1/376 | 1/376 | 1/376 |
|  | Детский оздоровительный лагерь | объект | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Оъекты культурно - досугового назначения | объект |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 43/6909 | 43/6909 | 43/6909 | 43/6909 |
|  | Библиотеки | объект/тыс.ед. хранения | 31/382,064 | 31/382,064 | 31/394,064 | 31/441,464 |
|  | Музеи | объект | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.4 | Сортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | ед/м2 площ. пола | 65/135610 | 65/135610 | 65/135610 | 65/135610 |
|  | Спортивные залы, включая школьные | объект | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | площадь, кв.м | 112625 | 112625 | 112625 | 112625 |
|  | Бассейн | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Тир | объект |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Лыжные базы | объект |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные поля (стадионы) с трибунами | объект/пос. мест | 1/1500 | 1/1500 | 1/1500 | 1/1500 |
|  | Хоккейные коробки | объект | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
|  | Магазины |  |  |  |  |  |
|  | Кафе, столовые |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обслуживания |  |  |  |  |  |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 км2 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | - автомобильной | км/100 км2 | 176,66 | 189,039 | 196,220 | 196,220 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Всего | км. | 575,989 | 616,416 | 715,905 | 715,905 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -федерального значения |  |  |  | 88,689 | 88,689 |
|  | - регионального значения | км. | 153,293 | 163,690 | 104,386 | 104,386 |
|  | - межмуниципального значения | км. | 339,558 | 364,588 | 429,692 | 429,692 |
|  | - внутрихозяйственного значения | км. | 83,138 | 88,138 | 93,138 | 93,138 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км. | 371,000 | 471,000 | 571,000 | 571,000 |
| 6.4 | Общая протяженность железных дорог | км. | 67,104 | 67,104 | 67,104 | 67,104 |
|  | Количество железнодорожных вокзалов /станций: | единиц. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Общее водопотребление | м3/сутки |  | 9779 | 13455 | 16800 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный суточный расход | м3/сутки |  | 6845 | 10324 | 13195 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии Всего | млн. кВт. ч. /в год |  | 83,7 | 107,8 | 184,8 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 2566 | 3079 | 4619 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Теплопотребление Годовой расход | Гкал/год |  | 290140 | 311500 | 356000 |
|  | Теплопотребление часовой расход | Гкал/час |  | 244,16 | 314,57 | 539,26 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление газа на хозбытовые нужды | млн. м3/год |  | - | 10,44 | 11,94 |
|  | Расходы газа на отоплание | млн. м3/год |  | - | 31,5 | 36,0 |
|  | Суммарный годовой расход газа | млн. м3/год |  | - | 42,00 | 48,00 |
|  | Суммарный часовой расход газа | тыс. м3/час |  | - | 21,4 | 24,41 |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  | 70 |  | 100 |
|  | Потребление газа всего | млн. м3/год |  |  |  | 60,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год |  |  |  | 7,0 |
| 7.6 | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | н/д | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров (при обеспеченности 250 номеров на 1000 чел.) | н/д | 187 |  | 6540 |
| 7.7 | Санитарная очистка территории | тонн/год |  |  |  | 10460 |
|  | Свалки ТБО | единиц | 47 | 43 | 37 | 37 |
|  | Годовое количество бытовых отходов | Тыс.т |  | 9780 | 10500 | 12000 |
|  | Годовое количество жидких нечистот | Тыс. м3 |  | 65,12 | 70 | 80 |
|  | Годвое количество отходов смет с улиц | Тыс. т |  | 163 | 175 | 200 |

5. Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Перечень животных и птиц, занесенных в Красную книгу

Новосибирской области

Класс млекопитающие

- Отряд насекомоядные

  - Ёж ушастый

  - Белозубка сибирская

  - Белозубка крошечная

- Отряд рукокрылые

  - Ночница длиннохвостая

  - Ночница Иконникова

  - Ночница прудовая

  - Трубконос сибирский /большой/

- Отряд грызуны

  - Тушканчик большой

- Отряд парнокопытные

Олень северный

Класс птицы

- Отряд поганкообразные

  - Поганка красношейная

- Отряд гагарообразные

  - Гагара чернозобая

- Отряд пеликанообразные

  - Баклан большой

  - Пеликан кудрявый

  - Пеликан розовый

- Отряд аистообразные

  - Выпь малая

  - Цапля большая белая

  - Каравайка

  - Аист черный

- Отряд фламингообразные

  - Фламинго

- Отряд гусееобазные

  - Казарка краснозобая

  - Пискулька

  - Лебедь малый

  - Лебедь-шипун

  - Нырок красноносый

  - Турпан обыкновенный

  - Огарь

  - Гуменник

  - Савка

  - Гуменник

  - Чернеть белоглазая

- Отряд соколообразные

  - Скопа

  - Подорлик большой

  - Осоед хохлатый

  - Дербник

  - Кобчик

  - Лунь логовой

  - Змееяд

  - Орел-карлик

  - Лунь степной

  - Курганник

  - Орел степной

  - Могильник

  - Беркут

  - Орлан-белохвост

  - Сапсан

  - Кречет

  - Балобан

- Отряд курообразные

  - Дикуша

- Отряд журавлеобразные

  - Журавль черный

  - Стерх

  - Красавка

  - Дрофа

  - Стрепет

  - Погоныш малый

- Отряд ржанкообразные

  - Кречетка

  - Ходулочник

  - Авдотка

  - Кроншнеп тонкоклювый

  - Кулик-сорока

  - Хохотун черноголовый

  - Чеграва

  - Крачка малая

  - Шилоклювка

  - Кроншнеп большой

  - Веретенник азиатский бекасовидный

  - Тиркушка степная

  - Голубок морской

  - Крачка чайконосая

- Отряд совообразные

  - Сыч домовой

  - Неясыть длиннохвостая

  - Сыч воробьинный

  - Сова белая

  - Сова ястребиная

  - Неясыть бородатая

  - Филин

- Отряд удодообразные

  - Удод

- Отряд воробьинообразные

  - Сорокопут чернолобый

  - Жаворонок белокрылый

  - Сверчок соловьинный

  - Славка ястребинная

  - Славка черноголовая

  - Трясогузка желтолобая

  - Зеленушка обыкновенная

  - Овсянка полярная

  - Дубровик

  - Сорокапут серый

  - Камышевка вертлявая

Приложение 3

Перечень растений, занесенных в Красную книгу

Новосибирской области

Вид (подвид)

Астрагал свернутый

Незабудочник гребенчатый

Вереск обыкновенный

Гвоздика широковетвистая

Гвоздика южно-степная

Звездчатка ланцетовидная

Звездчатка пушисточашечковая

Ясколка крупная

Горечавка семирассеченная

Золототысячник Мейера

Гребенщик изящный

Гребенщик рыхлый

Курчавка кустарниковая

Гривохвост шандровый

Зизифора клиноподиевидная

Зопник полевой

Зверобой большой

Манник складчатый

Ковыль Залесского

Чий смешиваемый

Смолоносица каспийская

Триния многоветвистая

Ирис сизоватый

Копытень европейский

Колокольчик крапиволистный

Красоднев малый

Бурачок искривленный

Сердечник горький

Кубышка малая

Кендырь ланцетолистный

Гусинолук длиннострелковый

Гусинолук Федченко

Кандык сибирский

Рябчик малый

Тюльпан поникающий

Липа сердцелистная

Лук красноватый

Лук Палласа

Василисник ложнолепестковый

Живокость редкоцветная

Лютик многолистный

Лютик плавающий

Лютик распростертый

Лютик укореняющийся

Камфоросма Лессинга

Офайстон однотычинковый

Петросимония трехтычинковая

Поташник олиственный

Сарсазан шишковатый

Терескен обыкновенный

Наяда большая

Наяда морская

Авран лекарственный

Линдерния лежачая

Наперстянка крупноцветковая

Норичник тенистый

Венерин башмачок крупноцветковый

Венерин башмачок настоящий

Гнездовка настоящая

Дремлик темно-красный

Ладьян трехнадрезный

Липарис Лёзеля

Надбородник 396 безлистный

Неоттианте клобучковая

Пальцекорник балтийский

Пальцекорник Руссова

Тайник сердцевидный

Хаммарбия болотная

Ятрышник шлемоносный

Камыш бокоцветковый

Бутерлак очереднолистный

Миддендорфия днепровская

Подорожник многосемянный

Курильский чай

Кермек полукустарниковый

Уруть колосковая

Девясил всокий

Козелец мечелистный

Одуванчик узколопастный

Осот болотный

Пиретрум щиткоцветный

Хондрилла короткоклювая

Фиалка енисейская

Фиалка Ирины

Фиалка надрезанная

Хвойничек двухколосковый

Хвойничек односемянный

Вудсия гладковатая

Костенец рута постенная

Костенец северный

Пузырник Дайка

Криптограмма Стеллера

Сальвиния плавающая

Щитовник гребенчатый

Многорядник Брауна

Гроздовик многораздельный

Баранец обыкновенный

Хвощ ветвистый

Подперия Крылова

Жафюэлиобриум широколистный

Зелигерия Дона

Неккера перистая

Ототрихум куполовидный

Плагиотециум скрытный

Светящийся мох

Тамнобриум неккеровидный

Бриогаплокладиум мелколистный

Фискомитриум широкоустьевой

Бриория Фремонта

Лептогиум синеватый

Стикта Нюландера

Нефромопсис Лаурера

Рамалина Асахины

Рамалина китайская

Стереокаулон пальчатолистный

Мутинус Равенеля

Мутинус собачий

Сетконоска сдвоенная

Гериций коралловидный

Спарассис курчавый

Паутинник фиолетовый

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 77

Приложение 8

Детские дошкольные учреждения Краснозерского района

| № п.п. | ОУ | Дислокация | Коли-чество мест | Коли-чество детей | % износа строе-ния | Наличие в школе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | водоснаб-жения | канализа-ции | отопле-ния | интернет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКДОУ Аксенихинский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Аксёниха, ул.Ленина 34 | 35 | 26 | 68 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 2 | МКДОУ Веселовский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Веселовскре ул. Ленина 11 | 50 | 75 | 61 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 3 | МКДОУ Гербаевский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Гербаево ул.Новая 10 А | 19 | 15 | 50 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 4 | МКДОУ Зубковский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Зубково ул. Центральная 60 А» | 90 | 43 | 25 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 5 | МКДОУ Казанакский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Казанакский д/с | 17 | 17 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 6 | МКДОУ Коневский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Конёво ул. Дмитрия Пахомова 1 | 90 | 44 | 24 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 7 | МКДОУ Краснохуторской д/с | НСО Краснозёрский р-н п. Красный Хутор ул. Краснохуторская 60 | 35 | 32 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 8 | МКДОУ Краснозерский д/с №1 | НСО р.п. Краснозёрское ул.Энергетиков 1 | 90 | 102 | 34 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 9 | МБДОУ Красно-зерский д/с №2 | НСО р.п. Краснозёрское Ул.Советская 30 | 96 | 120 | 40 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 10 | МКДОУ Краснозерский д/с № 3 | НСО р.п. Краснозёрское ул. Автоколонская 12 А | 50 | 42 | 30 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 11 | МКДОУ Краснозерский д/с № 5 | НСО р.п. Краснозёрское ул. Панарина 5 | 56 | 82 | 62 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 12 | МБДОУ Краснозерский д/с № 6 | НСО р.п. Краснозёрское ул.Ленина 38 | 120 | 141 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 13 | МКДОУ Колыбельский д/с | НСО Краснозёрский Р-н с. Колыбелька ул. Центральная 9 | 35 | 55 | 64 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 14 | МКДОУ Курьинский д/с | НСО Краснозёрский д/с п. Курьинский ул.Школьная 16 | 17 | 18 | 62 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 15 | МКДОУ Лобинский д/с | НСО Краснозёрский р-н с.Лобино ул.Полтава 17 | 44 | 50 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 16 | МКДОУ Локтенский д/с | НСО Краснозёрский р-н с.Локтёнок ул. Центральная 2 А | 20 | 27 | 40 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 17 | МКДОУ Мохнатологовский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Мохнатый Лог ул.Молодёжная 2 | 90 | 60 | 30 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 18 | МДОУ Новобаганенский д/с | НСО Краснозёрский р-н п. Новый Баганёнок ул. Партизанская 7/2 | 19 | 18 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 19 | МКДОУ Нижнечеремошинский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Нижнечеремошное ул.Молодёжная 2 | 45 | 76 | 25 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 20 | МКДОУ Орехологовский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Орехов Лог ул. Ленина 12 | 50 | 43 | 90 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 21 | МКДОУ Октябрьский д/с | НСО Краснозёрское П. Октябрьский ул. Октябрьская 16 | 57 | 35 | 40 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 22 | МКДОУ Половинский д/с №1 | НСО Краснозёрский р-н НСО р.п. Краснозёрское ул. с. Половинное Ул. Центральная 40 «А» | 60 | 93 | 32 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 23 | МКДОУ Половинский д/с № 2 | НСО Краснозёрский р-н с. Половинное ул.Малининская 47 | 25 | 21 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 24 | МКДОУ Полойский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Полойка ул. Садовая 27 А | 140 | 56 | 12 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 25 | МКДОУ Петропавловский д/с | НСО Краснозёрский р-н с. Петропавловка ул.Тобольская 33 | 43 | 28 | 17 | имеется | имеется | имеется | нет |
| 26 | МКДОУ Садовский д/с | НСО Краснозёрский р-н п. Садовый ул. Школьная 8 | 49 | 41 |  | имеется | имеется | имеется | нет |
| 27 | МКДОУ Майский д/с | НСО Краснозёрский р-н С.Майское ул.Школьная 7 | 90 | 42 |  | имеется | имеется | имеется | нет |

Приложение 9

Школьные учреждения Краснозерского района

| № п.п. | ОУ | Дислокация | Коли-чество мест | коли-чество детей | % износа строения | Наличие в школе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | водоснабже-ния | канализа-ции | отопле-ния | интернет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МКОУ Аксенихинская СОШ | 632941, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Аксениха, ул. Ленина, 34 | 192 | 77 | 79 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 2. | МКОУ Веселовская СОШ | 632936, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Веселовское, ул. Ленина, 11 | 392 | 177 | 68 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 3. | МКОУ Зубковская СОШ | 632994, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Зубково, ул. Центральная, 66 | 250 | 116 | 76 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 4. | МКОУ Кайгородская СОШ | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, п. Кайгородский, ул.Студенческая, 33 | 196 | 79 | 30 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 5. | МКОУ Колыбельская СОШ | 632912, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная, 49 | 264 | 144 | 6 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 6. | МБОУ Краснозерская СОШ №1 | 632902, Новосибирская область, Краснозёрский район, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 1 | 1176 | 440 | 10 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 7. | МКОУ Краснозерская СОШ №2 Им. Ф.И. Анисичкина | 632902, Новосибирская область, Краснозёрский район, р.п. Краснозерское, ул. Ленина, 34 | 530 | 527 | 63 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 8. | МКОУ Коневская СОШ | 632933, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Конево, ул. Кавказская, 12а | 320 | 103 | 47 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 9. | МКОУ Лобинская СОШ | 632940, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Лобино, ул. Полтава, 7г | 264 | 94 | 25 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 10. | МКОУ Лотошанская СОШ | 632935, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Лотошное, ул. Лазорская, 5 | 264 | 79 | 25 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 11. | МКОУ Майская СОШ | 632913, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Майское, ул.Школьная, 5 | 400 | 132 | 53 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 12. | МКОУ Мохнатологовская СОШ | 632926, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Мохнатый Лог, ул. Молодёжная, 2 | 376 | 145 | 30 | имеется | имеется | имеется | имеется |
|  | МКОУ Н-Баганенская СОШ | 632945, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Новый Баганенок, ул. Партизанская, 7 | 144 | 59 | 60 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 13. | МКОУ Н-Черемошинская СОШ | 632946, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Нижнечеремошное, ул. Набережная, 11 | 300 | 122 | 36 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 15. | МКОУ Октябрьская СОШ | 632924, Новосибирская область, Краснозерский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 56 | 320 | 105 | 32 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 16. | МБОУ Орехологовская СОШ | 632923, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Орехов Лог, ул. Первомайская, 35 | 392 | 140 | 27 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 17. | МКОУ Половинская СОШ | 632920, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Половинное, ул. Партизанская, 1 | 400 | 351 | 50 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 18. | МКОУ Полойская СОШ | 632931, Новосибирская область, Краснозерский район, с.Полойка, ул. Ленина, 44 | 536 | 124 | 36 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 19. | МКОУ Садовская СОШ | 632922, Новосибирская область, Краснозерский район, п. Садовый, ул. Школьная, 21 | 260 | 157 | 33 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 20. | МКОУ Светловская СОШ | 632934, Новосибирская область, Краснозерский район, с. Светлое, ул. Комсомольская, 16 | 386 | 58 | 24 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 21. | МКОУ Беспятовская ООШ | 632913, Новосибирская область, Краснозерский район, п..Беспятый, ул. Советская, 3 | 35 | 9 | 37 | нет | нет | имеется | имеется |
| 22. | МКОУ Гербаевская ООШ | 632927, Новосибирская область, Краснозёрский район, с. Гербаево, ул. Новая, 14 | 80 | 42 | 60 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 23. | МКОУ Зубковская ООШ | 632943, Новосибирская область, Краснозёрский район, ст.Зубково, ул.Новая, 24 | 183 | 75 | 47 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 24. | МКОУ Казанакская ООШ | 632932, Новосибирская область, Краснозёрский район,с.Казанак, ул.Краснозерская, 42 | 112 | 50 | 48 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 25. | МКОУ Краснозерская ООШ | 632902, Новосибирская область,р.п.Краснозерское, ул.Советская, 38 | 240 | 143 | 47 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 26. | МКОУ Курьинская ООШ | 632928, Новосибирская область, Краснозёрский район, пос.Курьинский, ул.Школьная | 80 | 15 | 43 | нет | нет | имеется | имеется |
| 27. | МКОУ Локтенская ООШ | 632911, Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Локтенок ул.Лесная, 2 | 160 | 49 | 32 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 28. | МКОУ Луговская ООШ | 632930, Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Луговое ул.Краснозерская, 48 | 80 | 13 | 13 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 29. | МКОУ Петропавловская ООШ | 632925, Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Петропавловка ул.Полтавская, 6 | 180 | 93 | 89 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 30. | МКОУ Половинская ООШ | 632920, Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Половинное ул.Малининская, 17 |  | 67 |  | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 31. | МКОУ Ульяновская ООШ | 632942,Новосибирская область, Краснозёрский район,с.Ульяновка, ул.Зеленорощенская, 9 | 112 | 37 | 40 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 32. | МКОУ Чернаковская ООШ | 632913,Новосибирская область, Краснозёрский район, с.Чернаки, ул.Молодежная, 16 | 60 | 43 | 100 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 33. | МБОУ ДОД ДДТ | 632902, Новосибирская область,р.п.Краснозерское, ул. Мира,2 | 120 | 434 | 40 | имеется | имеется | имеется | имеется |
| 34. | МБОУ ДОД ДЮСШ (спорткомплекс) | 632902, Новосибирская область,р.п.Краснозерское, ул. Мира | 279 | 565 | 35 | имеется | имеется | имеется | имеется |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ (бассейн) | 632902, Новосибирская область,р.п.Краснозерское, ул. Мира | 259 |  | 32 | имеется | имеется | имеется | имеется |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ(стадион) | 632902, Новосибирская область,р.п.Краснозерское, | 200 |  | 100 | нет | нет | имеется | нет |

Приложение 10

Выписка из государственного реестра форма 22-1

| Код по ОКЕИ: гектар - 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 22-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В собственности Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В | В | В |  | из них предоставлено: |  |  |  |  |  |  |
| №№ |  |  | Общая | собствен-ности | собствен-ности | государствен-ной | всего | гражданам |  |  | юридическим лицам |  |  |  |
| п/п | Категории земель | МШ | пло-щадь | граждан | юридических | и муниципаль-ной |  | во владение | в аренду |  | в | в аренду |  |  |
|  |  |  |  |  | лиц | собственности |  | и пользование |  |  | пользование |  |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 474262 | 294401 | 7679 | 172182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 | 1097 |  |  | 1097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 8463 | 1771 | 52 | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 | 942 | 200 | 17 | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 7521 | 1571 | 35 | 5915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 2766 |  | 53 | 2713 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 221 |  | 45 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 2536 |  |  | 2536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 | 1408 |  |  | 1408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 | 1128 |  |  | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 11420 |  |  | 11420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 | 24418 |  |  | 24418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 11535 |  |  | 11535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 532994 | 296172 | 7784 | 229038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 | 44976 |  |  | 44976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код по ОКЕИ: гектар - 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В собственности субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | В муниципальной собственности |  |  |  |
|  |  |  |  | из них предоставлено: |  |  |  |  | из них предоставлено: |  |  |
| №№ |  |  | всего | гражданам |  | юридическим лицам |  | всего | гражданам |  | юридическим лицам |
| п/п | Категории земель | МШ |  | во владение | в аренду | в | в аренду |  | во владение | в аренду | в |
|  |  |  |  | и пользование |  | пользование |  |  | и пользование |  | пользование |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

Выписка из государственного реестра форма 22-2

| Код по ОКЕИ: единица - 642; гектар - 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные угодья |  |  |  |  |  | В стадии мелио- |
| №№ |  |  |  | Общая |  | в том числе: |  |  |  |  | ративного строи- |
| п/п | Категории земель | МШ | Количество, | площадь | всего |  |  | многолетние |  |  | тельства (сельхоз |
|  |  |  | ед. |  |  | пашня | залежь | насаждения | сенокосы | пастбища | угодья) и восстано- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вления плодородия |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 484 | 474262 | 418382 | 251750 |  | 647 | 52543 | 113442 |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 |  | 1097 | 1097 | 603 |  |  | 266 | 228 |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 12541 | 8463 | 5846 | 1833 |  | 23 | 335 | 3655 |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 | 2602 | 942 | 369 | 168 |  |  | 47 | 154 |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 9939 | 7521 | 5477 | 1665 |  | 23 | 288 | 3501 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 31 | 2766 | 217 | 5 |  |  | 117 | 95 |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 27 | 221 | 101 | 4 |  |  | 49 | 48 |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 2 | 2536 | 116 | 1 |  |  | 68 | 47 |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 | 1 | 1408 | 116 | 1 |  |  | 68 | 47 |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 | 1 | 1128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 1 | 130 | 64 | 3 |  |  | 19 | 42 |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 | 1 | 130 | 64 | 3 |  |  | 19 | 42 |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 | 1 | 130 | 64 | 3 |  |  | 19 | 42 |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 |  | 11420 | 699 | 118 |  | 7 | 566 | 8 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 |  | 24418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 |  | 11535 | 7155 | 644 |  |  | 2365 | 4146 |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 13057 | 532994 | 432363 | 254353 |  | 677 | 55945 | 121388 |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 |  | 44976 | 32088 | 9389 |  | 294 | 5702 | 16703 |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код по ОКЕИ: единица - 642; гектар - 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лесные площади |  |  |  | Земли застройки |  | Под дорогами |  |
| №№ |  |  |  | в том числе: |  | Лесные | Под |  | в т.ч. занятые |  |  |
| п/п | Категории земель | МШ | всего | покрытые | не покрытые | насаждения, | водой | всего | промышлен- | всего | в том числе |
|  |  |  |  | лесами | лесами | не входящие в |  |  | ными соору- |  | грунтовыми |
|  |  |  |  |  |  | лесной фонд |  |  | жениями |  |  |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 21586 | 21586 |  | 6074 | 1980 | 1300 | 5 | 2981 | 2981 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 157 | 157 |  | 20 | 87 | 2207 | 836 | 45 | 11 |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 |  |  |  | 5 | 34 | 459 | 52 | 6 |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 157 | 157 |  | 15 | 53 | 1748 | 784 | 39 | 11 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 25 | 25 |  | 365 |  | 118 | 113 | 1850 | 204 |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 |  |  |  |  |  | 57 | 55 | 1 |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 25 | 25 |  | 365 |  | 52 | 50 | 1849 | 204 |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 | 25 | 25 |  | 365 |  | 50 | 50 | 842 |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1007 | 204 |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 25 | 25 |  | 16 |  | 11 |  | 1 | 1 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 | 25 | 25 |  | 16 |  | 11 |  | 1 | 1 |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 | 25 | 25 |  | 16 |  | 11 |  | 1 | 1 |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 10254 | 9405 | 849 |  | 5 | 6 |  | 13 | 12 |
| 6 | Земли водного фонда | 25 | 38 | 38 |  | 130 | 14275 |  |  |  |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 2070 | 2070 |  | 409 | 200 | 19 |  | 184 | 184 |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 34155 | 33306 | 849 | 7014 | 16547 | 3661 | 954 | 5074 | 3393 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 | 1157 | 1157 |  | 720 |  |  |  | 255 | 255 |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код по ОКЕИ: единица - 642; гектар - 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прочие земли |  |  |  |  |  |  |
| №№ |  |  |  | Нарушенные |  | в том числе: |  |  |  |  | Из всех земель |
| п/п | Категории земель | МШ | Болота | земли | всего | полигоны |  |  | зем. уч-ки с тунд- | другие | оленьи |
|  |  |  |  |  |  | отходов, | пески | овраги | ровой растит. не | земли | пастбища |
|  |  |  |  |  |  | свалки |  |  | вошед.в др.уг. |  |  |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 01 | 11654 | 52 | 10253 | 35 |  | 13 |  | 10205 |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 03 | 23 | 1 | 77 |  |  |  |  | 77 |  |
| 2.1 | городских населенных пунктов | 04 | 18 |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |
| 2.2 | сельских населенных пунктов | 05 | 5 | 1 | 26 |  |  |  |  | 26 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 06 | 12 | 1 | 178 | 41 |  |  |  | 137 |  |
| 3.1 | Земли промышленности | 07 | 2 | 1 | 59 | 41 |  |  |  | 18 |  |
| 3.2 | Земли энергетики | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 09 | 10 |  | 119 |  |  |  |  | 119 |  |
| 3.3.1 | железнодорожного | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 11 |  |  | 119 |  |  |  |  | 119 |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 20 | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.1.1 | земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 21 | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 24 | 30 |  | 413 |  |  |  |  | 413 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 25 | 9572 |  | 403 |  |  |  |  | 403 |  |
| 7 | Земли запаса | 26 | 1178 | 5 | 315 |  |  | 1 |  | 314 |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 27 | 22480 | 59 | 11641 | 76 |  | 14 |  | 11551 |  |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 28 | 8423 | 2 | 2331 |  |  |  |  | 2331 |  |
| 10 | Из всех земель: особо ценные земли | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12